СОСТАВ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА:

| № п.п. | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | Раздел I. Положение о территориальном планировании |
| 2 | Том 1. Основные положения генерального плана |
| 3 | Раздел II. Материалы по обоснованию генерального плана |
| 4 | Том 2. Анализ современного состояния территории Комплексная оценка территории и обоснование проектных решений |
| 5 | Раздел III. Графические материалы генерального плана |

Состав раздела проекта:

| Раздел II. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| --- | --- | --- |
| Том 2. Анализ современного состояния территории Комплексная оценка территории и обоснование проектных решений |  |  |
| АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| - Общие сведения об Анжеро-Судженском городском округе | 6 |  |
| - Природно-климатические условия | 8 |  |
| 2.1. Климатическая характеристика | 8 |  |
| 2.2. Рельеф | 10 |  |
| 2.3. Инженерно-геологические условия | 10 |  |
| 2.4. Гидрологические условия | 12 |  |
| 2.5. Гидрографическая сеть | 18 |  |
| 2.6. Почвы | 19 |  |
| 2.7. Полезные ископаемые | 20 |  |
| 2.8. Существующий естественный природный комплекс | 28 |  |
| - Современное состояние территории муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» |  |  |
| 3.1. Историческая справка | 63 |  |
| 3.2. Современная планировочная организация территории округа и населенных пунктов | 73 |  |
| 3.3 Население. | 75 |  |
| 3.4. Жилой фонд | 76 |  |
| 3.5. Социальная инфраструктура и иные объекты обслуживания | 76 |  |
| 3.6. Существующая транспортная инфраструктура | 85 |  |
| 3.7. Инженерная инфраструктура | 90 |  |
| 3.8. Промышленный комплекс | 98 |  |
| 3.9. Объекты культурного наследия | 108 |  |
| 3.10.Объекты специального назначения | 114 |  |
| 3.11.Общий перечень существующих объектов федерального, регионального и местного значений на территории Анжеро-Судженского городского округа. | 115 |  |
| 3.12.Экологическое состояние территории | 117 |  |
| 3.13.Градостроительные ограничения и особые условия использования территории Анжеро-Судженского городского округа. Резервные территории для развития. | 131 |  |
| КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ |  |  |
| 4. Комплексная оценка территории и обоснование проектных решений | 137 |  |
| 4.1. Анализ вышестоящей градостроительной документации и планов социально-экономического развития; сведения о планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения. | 137 |  |
| 4.2. Промышленный комплекс | 140 |  |
| 4.3. Население | 149 |  |
| 4.4. Анализ системы расселения | 157 |  |
| 4.5. Жилищное строительство | 159 |  |
| 4.6. Объекты обслуживания перспективного жилого фонда. | 164 |  |
| 4.7. Транспортная инфраструктура | 166 |  |
| 4.8. Инженерная инфраструктура | 171 |  |
| 4.9. Функциональное зонирование | 179 |  |
| 4.10. Оценка градостроительного освоения территории Анжеро-Судженского городского округа и влияния размещаемых объектов местного значения на комплексное развитие территории округа | 197 |  |
| 4.11. Обоснование установления границ населенных пунктов Анжеро-Судженского городского округа | 198 |
| 4.12. Распределение земель округа по категориям | 210 |
| 5. Охрана окружающей среды | 212 |
| 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ( для служебного пользования) | 229 |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 257 |
| Раздел III. Графические материалы |  |
| Графические материалы (утверждаемая часть) |  |
| Карта планируемого размещения объектов местного значения | ГП 1 |
| Карта границ населенных пунктов | ГП 2 |
| Карта функциональных зон | ГП 3 |
| Графические материалы (обосновывающая часть) |  |
| Размещение муниципального образования в структуре Кемеровской области. Карта границ муниципального образования и границ населенных пунктов | ГП 4 |
| Карта использования территории поселения. | ГП5, 5.1 |
| Карта расположения объектов местного и регионального значения | ГП 6, 6,1, 6.2 |
| Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ( для служебного пользования) | ГП 7, 7.1 |
| Карта зон с особыми условиями использования территорий | ГП 8,8.1 |
| Карта природного комплекса | ГП 9 |
| Карта транспортной инфраструктуры | П10,10.1 |
| Карта ландшафтов и инженерно-геологических условий | ГП 11 |
| Сводная карта развития территории | ГП 12 |
| Карта инженерной инфраструктуры ( для служебного пользования) | ГП 13, 13.1 |
| Карта распределения лесов по целевому назначению | ГП 14 |
| Карта распределения земель по категориям | ГП 15 ГП 15.1 |
| Приложение1: Графическое и текстовое описания границ населенных пунктов, перечень координат границ населенных пунктов (карта-план границ населенных пунктов) Приложение 2: комплексного экологического обследования и подготовка документации, обосновывающей создание особо охраняемой природной территории местного значения «Анжерский бор» |  |

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

- Общие сведения об Анжеро-Судженском городском округе .

Анжеро-Судженский городской округ административно входит в состав Кемеровской области, расположен на северо-западе области. Город Анжеро-Судженск является городом областного подчинения и административным центром округа, находится в 100 км от областного центра г. Кемерово, расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали.

Статус городского округа установлен законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований".

Территория Анжеро-Судженского городского округа является неотъемлемой частью территории Кемеровской области и территории Российской Федерации.

Границы округа изменены в сторону увеличения территории округа за счет передачи части территории Яйского муниципального района в соответствии с Законом Кемеровской области от 01.03.2017 № 23-ОЗ «О внесении изменений в Приложение 1 к закону Кемеровской области «О статусе и границах муниципальных образований». Измененная граница городского округа поставлена на учет в ГФДЗ  02.05.2017 г. (инв.№1597).

В соответствии с землеустроительным делом  площадь территории округа  составляет – 36639,57 га.

Территория муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ»  граничит с муниципальным образованием «Яйский район» на севере, востоке, юге, с муниципальным образованием «Яшкинский район» - на юго-западе,  на северо-западе - с муниципальным образованием городской округ Тайга.

В соответствии с Уставом Анжеро-Судженского городского округа, принятого решением Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа от 28.10.2010  № 542, в состав городского округа входят 9 населенных пунктов: г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, п. Красная Горка, п. Козлы, с. Лебедянка, п. Терентьевка, п. 326-го Квартала, п. 348-го Квартала, п. 3-й Склад. Площади территорий населенных пунктов не установлены, границы населенных пунктов   не поставлены на кадастровый учет.

По данным администрации Анжеро-Судженского городского округа население округа составляет  75 600 человек (численность на 01.01.2019 г.).

В соответствии с классификацией муниципальных образований и населенных пунктов по типологической характеристике Анжеро-Судженский городской округ является средним муниципальным образованием Кемеровской области (приложение 7 к нормативам градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии администрации Кемеровской области № 595 от 24.12.2013г.). Удельный вес в численности населения области - 2,9%.

Территория Анжеро-Судженского городского округа с 2016 года является территорией опережающего социально-экономического развития в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 941 от 19.09.2016 г. «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск».

В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области», утвержденными постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 г. № 406, г. Анжеро-Судженск является городом, п. 11.2, отнесенным к группе по гражданской обороне.

- Природно-климатические условия территории

2.1. Климатическая характеристика (листы ГП 9, ГП 11)

Анжеро-Судженский городской округ расположен на северо-западе Кемеровской области в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины.

Климат территории характеризуется резкой континентальностью, большой изменчивостью погоды, суровой зимой с устойчивыми низкими отрицательными температурами воздуха, частыми ветрами значительных скоростей, активной ветрометелевой деятельностью, снегозаносами, интенсивной солнечной радиацией в оба сезона года и сравнительно жарким летом. Территория округа получает примерно 100 ккал/см2 солнечной радиации. В годовом исчислении в городе регистрируется от 1722 до 2186 часов солнечного сияния.

Самый длительный и определяющий период года — зима. Она продолжается 5-5,5 месяцев и по погодным условиям делится на три периода. Первый (ноябрь и половина декабря) отмечается неустойчивой погодой со снегопадами, ветрами, кратковременными потеплениями. В это время осадков выпадает больше половины зимней нормы. Во второй период (с половины декабря до половины февраля) устанавливается холодная малооблачная погода с юго-западными ветрами. И третий — продолжается с половины февраля до начала апреля и очень напоминает первый, в это время отмечается гораздо больше солнечных дней. Погода зимнего периода резко разнится по годам.

Весна устанавливается в начале апреля, когда наблюдается большой приток теплых воздушных масс с юга и интенсивный рост солнечной радиации. В это время преобладает ясная сухая, но ветреная погода. Во второй период весны (май и часть июня) бывают частые возвраты холодов и поздние заморозки, резкие колебания погодных условий. Волны холода наиболее вероятны во второй половине мая, точно так же, как в это время наиболее вероятны и температуры воздуха до плюс 30°С и выше, суховеи и пыльные бури. Как правило, весенний период кратковременный.

Лето недолгое, погода устойчива и мало отклоняется от среднемноголетних норм. Оно устанавливается в первой декаде июня, когда отмечается ясная малооблачная со слабыми ветрами и с высокой температурой погода. Жаркая погода июля сопровождается большим количеством осадков в виде ливневых дождей и гроз. Длительное ненастье нетипично. Дожди могут быть каждый день, но быстро проходят и сменяются солнечной тихой погодой. После знойного дня наступает прохладный вечер; ночью выпадает роса, а в конце августа — иней. В августе ночью, особенно в низких местах, возможны заморозки, несмотря на то, что дневные температуры могут быть достаточно высокими.

Осень, как и весна, кратковременна. Уже в конце августа - начале сентября идет быстрое падение температуры, которое резко усиливается при переходе от октября к ноябрю. В сентябре еще сравнительно высокие температуры воздуха и ясная солнечная погода, хотя и отмечаются постоянные ночные заморозки. Во второй, нередко и в третьей декаде сентября наблюдаются возвраты тепла, называемые «бабьим летом». Это самое лучшее время осени: от нескольких дней до двух и более недель стоит тихая ясная и теплая погода. Однако «бабье лето» быстро сменяется пасмурными, дождливыми и ветреными днями. В октябре температура воздуха понижается, осадки начинают выпадать в виде крупы и снега, а в начале ноября уже образуется устойчивый снежный покров и начинается зима.

Среднегодовая температура составляет 0,0°С. Средняя температура января – минус 19,0°С. Морозы могут достигать минус 53°С. Расчетная температура самой холодной пятидневки - до минус 42°С. Средняя температура июля составляет от плюс 17,4°С. Летний максимум температуры воздуха  равен плюс 38°С. Средняя продолжительность безморозного периода колеблется от 93 до 128 дней, а максимальная продолжительность - от 116 до 158 дней.

Годовая сумма осадков составляет 798 мм. Основная их масса выпадает летом – 73-83%, зимой – 17-27%. Максимум осадков характерен для июля – августа – 27-35 % годовой суммы осадков. Средняя высота снежного покрова колеблется от 66 см на открытом месте до 120 см в лесу и до 250-300 см в логах и долинах речек.

Среднемесячные скорости ветра не превышают 5-6 м/с, а годовая – 4,1м/с. В районе проектирования господствуют ветра юго-западного направления. Значительную повторяемость имеют ветра южного и северо-восточного направления. Зимний и летний периоды характеризуются некоторыми особенностями ветрового режима. В зимний период преобладают южные и юго-западные ветра, летом увеличивается повторяемость северных, северо-западных и западных ветров. Смена зимнего ветрового режима на летний происходит в мае, летнего на зимний – в октябре.

В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства территория проектирования входит в 1-й климатический район (подрайон 1в), где природно-климатические факторы, определяющие общность типологических требований к зданиям и сооружениям, следующие:

- суровая и длительная зима, обусловливающая максимальную теплозащиту зданий и сооружений;

- большие объемы снегопереноса на отдельных территориях;

- необходимая защита зданий и сооружений от продувания сильными ветрами;

- большая продолжительность отопительного периода;

- низкие средние температуры наиболее холодных пятидневок и однодневок.

2.2. Рельеф

Рельеф оказывает большое влияние на природные процессы и хозяйственную деятельность человека. Велико значение рельефа при проведении дорог, выборе строительных площадок, размещении сельскохозяйственных угодий и других условиях жизни людей.

В геоморфологическом отношении территория проектирования расположена на северо-восточной окраине Колывань-Томской возвышенности. Город Анжеро-Судженск в южной части приурочен к водоразделу рек Яя и Китат. Абсолютные отметки поверхности в пределах участка изменяются от 232 м до 274 м. С севера на юг протекает река Каменушка с шириной русла 1,5-2,0 м и глубиной до 0,6 м. Долина реки симметрична, осложнена множеством сухих логов и оврагов, ее ширина до 1 км. В восточной части долина ориентирована в широтном направлении, в южной – в радиальном.

2.3. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия территории определяются ее структурногеоморфологическими и гидрогеологическими особенностями, составом слагающих горных пород, современными геологическими и инженерно-геологическими процессами. По структурно-геоморфологическим признакам на территории округа выделяется регион: Алтае-Саянская горно-складчатая область, которая в свою очередь включает в себя область Кузнецкой котловины), Кузнецкого Алатау), Колывань-Томской возвышенности. Северо-восточная окраина городского округа занимает незначительную площадь региона - Западно-Сибирская равнина и включает в себя область Чулымо-Енисейской впадины. Вышеперечисленные геоморфологические единицы областей представлены подобластями эрозионно-аккумулятивных равнин, область Кузнецкого Алатау подобластью предгорья.

Распространенные на площади городского округа породы, являющиеся основанием (грунтом) для фундаментов зданий и инженерных сооружений, подразделяются на поверхностные отложения и породы коренной основы. К первым относятся слаболитифицированные или нелигифицированные континентальные четвертичные образования за исключением площадей, где естественные породы изменены или перемещены при хозяйственной деятельности (насыпные, намывные, бытовые и промышленные отходы). Подстилающие их отложения  нижнего кембрия, девона, карбона, перми, мела являются коренными.

Поверхностные отложения главным образом принимают на себя воздействие техногенной нагрузки, подвержены влиянию экзогенных геологических и инженерно-геологических процессов. Породы коренной основы подвержены только глубинным изменениям, таким как горные работы.

Область Кузнецкой котловины

Для эрозионно-аккумулятивной равнины Кузнецкой котловины в границах округа экзогенными процессами являются овраги, поверхностный смыв, просадки. Поверхностными отложениями, по которым развиваются экзогенно-геологические процессы, являются элювиально-делювиальные суглинисто-глинистые отложения с включением щебенки коренных пород в основании. Приурочены отложения к водоразделам мелких рек, их склонам, склонам долин и логов и их подножиям. На водоразделах преобладает элювиальная часть отложений, на склонах - делювиальная. Мощность их изменяется от 5 м до 20 м. Суглинки пылеватые макропористые, плотные, влажные, пластичные. Глины пылеватые плотные, слабовлажные, твердой консистенцией плохонабухающие и слаборазмокающие. На границе с коренными породами практически повсеместно встречаются подземные воды типа «верховодки», глубина залегания уровня от 5 до 20 м.

Подстилающие породы в границах эрозионно-аккумулятивной равнины относятся к полускальным и скальным породам, временное сопротивление сжатию которых изменяется от 300-500 до 1200 кг/см2 .

Область Кузнецкого Алатау

Подобласть предгорье Кузнецого Алатау (денудационно-аккумулятивное холмистое предгорье) сформировано на осадках венда, кембрия, девона, нижнего карбона. Из экзогенных геологических процессов отмечается распространение овражной эрозии, заболачиваемости, редко отмечаются промоины. Поверхностные отложения слагаются элювиально-делювиальным комплексом пород, распространенных на склонах и вершинах водоразделов. Представлены отложения комплекса суглинками, реже глинами и супесями с включением щебня и дресвы. Суглинки от легких до тяжелых, пылеватые, слабо- и среднесжимаемые, непросадочные, ненабухающие, от твердых до туголастичных. Мощность отложений изменяется в пределах от 2-4 до 15м.

Подстилающие породы в границах подобласти предгорье Кузнецкого Алатау относятся к крепким и очень крепким, временное сопротивление сжатию которых изменяется от 1200-1400 до 3000 кг/см2.

Область Колывань-Томской возвышенности

Колывань-Томская возвышенность занимает незначительную часть площади городского округа. Экзогенные геологические процессы, такие как заболачиваемость, связаны с поверхностными отложениями, представленными субаэральным комплексом отложений сложенных суглинками, лессовидными суглинками средними и тяжелыми, реже супесями, глинами, мощностью 10-40м. суглинки недоуплотненные, хорошо размокаемые, твердой, реже тугопластичной консистенции, непросадочные.

Область Чулымо-Енисейской впадины

Чулымо-Енисейская впадина относится к юго-восточной окраине Западно-Сибирской равнины и представляет собой аккумулятивно-эррозионную равнину. Подстилающими отложениями являются песчано-глинистые меловые осадки, залегающие на глубине от 10 до 35м. Глины жирные, значительно уплотненные и находятся в непластическом состоянии, их естественная влажность 4-5%, пористость 31-34% при коэффициенте пористости 0,45-0,5. Глины имеют каолиновый состав, что обуславливает невысокие значения числа пластичности, по гранулометрическому составу глины пылеватые; глинистая фракция составляет 21-33%, песчаная - 9-11%.

По гранулометрическому составу пески меловых отложений изменяются от гравелитистых до пылеватых. Степень влажности 0,2.

Породы коренной основы перекрыты отложениями поверхностных формаций, представленных комплексом субаэральных отложений современного возраста. Комплекс субаэральных покровных отложений сложен суглинками и глинами с включением супесей и тонкозернистых песков. Общая мощность комплекса не более 1 Ом. Отложения непросадочные. Грунтовые воды встречаются на глубине от 1,9 до 5м. Наиболее распространенными экзогенными процессами является оврагообразование.

Техногенное воздействие на рельеф городского округа, и как следствие возникновение инженерно-геологических процессов, оказывает городское, промышленное, авто-и железнодорожное строительство, горнодобывающие предприятия, которые вызывают изменение поверхности рельефа (выемки, котлованы, подрезка склонов, засыпка глубоких оврагов, просадки и пр.).

2.4. Гидрологические условия

Общий рисунок гидрографической сети данной территории определяется тектоническими и геоморфологическими особенностями территории.

Подземные воды

В гидрогеологическом плане территория Анжеро-Судженского городского округа расположена на сочленении трех крупных бассейнов подземных вод: бассейна коровых и жильно-блоковых вод Кузнецкого Алатау, Кузнецкого бассейна пластово-блоковых вод и Чулымо-Енисейского бассейна пластовых вод.

В пределах рассматриваемой территории в стратиграфической последовательности распространены ниже перечисленные водоносные горизонты и комплексы, выделяемые по условиям залегания и литолого-стратиграфическим особенностям:

- слабоводоносный верхнечетвертичный-современный субаэральный комплекс;

- водоносный верхнечетвертичный-современный комплекс аллювиальных отложений поймы и первой надпойменной террасы р. Яя;

- водоносный комплекс верхнемеловых отложений симоновской и сымской свит;

- водоносный комплекс нижнепермских отложений верхнебалахонской подсерии;

- водоносный комплекс нижнекаменноугольных отложений острогской свиты и средне-верхнекаменноугольных отложений нижнебалахонской подсерии;

- воды зоны трещинноватости нижнекаменноугольных отложений;

- воды зоны трещиноватости объединенных среднедевонских и верхнедевонских отложений;

- воды зоны трещинноватости среднедевонских пород;

- воды зоны трещинноватости нижнекембрийских пород единисской свиты;

- воды зоны трещинноватости протерозойских отложений.

Слабоводоносный верхнечетвертичный-современный субаэральный комплекс

Подземные воды покровных отложений откартированы на значительной территории, но выдержанного водоносного горизонта они не образуют. Основным коллектором подземных вод являются легкие суглинки с прослоями и линзами песков и

супесей. Мощность водовмещающих пород 3 - 5 м, реже 8 - 10 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод изменяется в пределах 1.9 - 4.9 м и зависит от гипсометрии местности и климатических факторов. В период затяжных дождей уровни резко поднимаются и находятся у дневной поверхности.

Подземные воды пресные с минерализацией 0.5 - 0.8 г/дм, гидрокарбонатные кальциевые.

Подземные воды эксплуатируются колодцами с небольшими водоотборами.

Водоносный верхнечетвертичный-современный аллювиальный комплекс поймы и первой надпойменной террасы

Водоносный комплекс приурочен к выдержанным по площади и в разрезе русловым отложениям поймы и первой надпойменной террасы р. Яя в восточной части городского округа.

Мощность руслового аллювия террас, представленного гравийно-галечниковыми отложениями, песками и супесями, колеблется в пределах 0.7 - 12 м. Зачастую русловой аллювий фациально невыдержан, плохо отсортирован и заилен.

Воды, в основном, безнапорные и редко, в тыловых частях террас, обладают слабыми напорами до 4 - 6 м. Уровни обычно устанавливаются на глубинах 2 - 7 м.

Водообильность галечников изменяется в широких пределах и зависит от содержания в них глинистых частиц. Наиболее водообильны отложения поймы, где удельные дебиты скважин достигают значений 2.2 л/с.

По химическому составу, содержанию микрокомпонентов и микробиологическому состоянию воды являются вполне пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения небольших объектов.

Эксплуатируется комплекс мелкими скважинами ручного бурения и колодцами.

Водоносный комплекс верхнемеловых отложений симоновской и сымской свит

Отложения симоновской и сымской свит распространены крайне ограниченно на севере рассматриваемой территории. Коллекторами подземных вод являются пески, песчаники, гравийно-галечниковые отложения. Водовмещающие породы, переслаиваясь с глинами, реже алевролитами и аргиллитами, образуют сложнослоистую толщу. Мощность отложений варьируется от 11 до 80 м.

По характеру циркуляции воды комплекса пластово-поровые, напорные. Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах до 23 м. Очень близкие к поверхности земли уровни наблюдаются в долинах рек (0.4 - 2 м).

Водообильность комплекса неравномерная и определяется гранулометрическим составом водовмещающих пород. Удельные дебиты скважин, вскрывающих крупнозернистые разности песков и хорошо отсортированные галечники, изменяются от 0.08 до 1.3 л/с.

Воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-магниевые и кальциевонатриевые, с минерализацией до 0.9 г/дм3. Санитарное состояние вод хорошее, однако, на участках, где подземные воды взаимосвязаны с поверхностными, наблюдается загрязнение.

Водоносный комплекс нижнепермских отложений верхнебалахонской подсерии

Водоносный комплекс отмечен небольшим участком в виде полосы на северо- западе городского округа и представлен переслаиванием алевролитов, песчаников, аргиллитов и углей, перекрытых четвертичными суглинками мощностью от 5 м до 25 м.

Воды от безнапорных до напорных, величина напора изменяется от 0 м до 18 м. Статические уровни находятся в пределах от 0.6 м до 26 м.

Водообильность пород неравномерная и чаще незначительная. Удельные дебиты изменяются от 0.003 л/с до 0.35 л/с.

По химическому составу воды комплекса пресные (минерализация до 1 г/дм) гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые. По микрокомпонентному составу в отдельных пробах отмечается повышенное содержание железа и марганца. По физическим свойствам воды без особенностей.

Данный водоносный комплекс эксплуатируется скважиной № 679* (лиц. КЕМ 01512 ВЭ), принадлежащей ОАО «Анжерский машиностроительный завод», для производственного водоснабжения предприятия.

Водоносный комплекс нижнекаменноугольных отложений острогской свиты и средне-верхнекаменноугольных отложений нижнебалахонской подсерии

Водоносный комплекс занимает обширную территорию рассматриваемой площади, протягиваясь широкой полосой с северо-запада на юго-восток, и представлен мощными слоями песчаников от мелко- до крупнозернистых на карбонатном и глинистом цементе с прослоями конгломератов. Подчиненное значение имеют алевролиты, аргиллиты и угли.

Глубина залегания водоносного комплекса изменяется от первых метров в долинах рек до 20 - 30 м на водоразделах. В целом водоносный комплекс характеризуется как напорный, величины напоров достигают 12 м.

Отложения комплекса разорваны многочисленными тектоническими нарушениями, которые образуют зону смятия с интенсивной трещиноватостью, поэтому по характеру залегания воды преимущественно трещинные или трещинно-пластовые.

Водообильность пород колеблется в широких пределах, удельные дебиты изменяются, в основном, от 0.001 до 0.2 л/с при максимальных значениях 1 л/с.

По химическому составу подземные воды комплекса пресные, редко слабосолоноватые с минерализацией от 0.4 до 1.1 г/дм3, гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-натриевые, нейтральные или слабощелочные. По микрокомпонентному составу отмечается повышенное содержание железа. Бактериологически воды здоровы.

Данный водоносный комплекс в пределах территории Анжеро-Судженского городского округа эксплуатируется рядом скважин:

- № 595, эксплуатируемая без лицензии с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения населения;

- № 646*, принадлежащая ОАО «РЖД» и работающая без лицензии с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов предприятия;

- № РЭС1 (проектная гидрогеологическая скважина), на которую выдавалось заключение о наличии подземных вод (№ Г-02/14-04) для МП «Управление капитального строительства АСГО»;

- № 694* (лиц. КЕМ 01580 ВЭ), принадлежащая ОАО «Кемеровское ДРСУ», эксплуатируемая для производственно-технического водоснабжения предприятия.

Кроме того, в западной части рассматриваемой территории расположена группа наблюдательных скважин №№ 659 - 678, предназначенных для мониторинга состояния поземных вод и водопритоков в шх. Анжеро-Судженская, приуроченная к водоносным комплексам нижнепермских отложений верхнебалахонской подсерии и нижнекаменноугольных отложений острогской свиты и средне-верхнекаменноугольных отложений нижнебалахонской подсерии.

Северная окраина Анжеро-Судженского городского округа пересекает границу радиуса формирования запасов участка Чиндатский Анжерского месторождения технических подземных вод с утвержденными протоколом ТКЗ № 1098 от 13.03.2012 г. запасами в количестве 1000 м3/сутки по категориям А+В+С1.

Воды зоны трещиноватости нижнекаменноугольных отложений.

Водовмещающие отложения распространены небольшими участками на севере, западе, юге и в центре городского округа. Представлены они известняками, песчаниками, алевролитами, аргиллитами, залегающими под покровом четвертичных осадков и верхнемеловых отложений на глубине 13 - 75 м. Подземные воды приурочены к зоне интенсивной трещиноватости, которая распространяется до глубины 100 м. Статические уровни устанавливаются на глубине от 3.5 до 18 м.

По характеру залегания и движения подземные воды относятся к трещинному типу. Воды напорные, величина напора достигает 61 м.

Водообильность пород по площади и в разрезе неравномерная. Удельные дебиты скважин изменяются от 0.06 до 3 л/с.

Воды зоны трещиноватости пресные, по химическому составу гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, магниево-кальциевые, с минерализацией 0.5 - 0.8 г/дм3, слабощелочные (pH 6.8 - 7.9), от мягких до жестких (общая жесткость 1 - 8.8 Ж°). По органолептическим свойствам воды без особенностей.

В юго-западной части городского округа расположены четыре скважины, эксплуатирующие данный водоносный горизонт: №№ 9-257, 9-266, 9-277, 9-294. ранее принадлежащие ОАО ШУ «Сибирское». В настоящий момент лицензия предприятия на добычу подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения прекращена.

Северная окраина Анжеро-Судженского городского округа затрагивает часть горного отвода ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» (лицензия КЕМ 01630 ВЭ), в пределах которого планируется бурение трех разведочноэксплуатационных скважин с целью добычи подземных вод технологического качества.

Воды зоны трещиноватости объединенных среднедевонских и верхнедевонских отложений

Отложения данного возраста занимают незначительную площадь района, приурочиваясь к небольшому выходу в восточной его части. Водовмещающие отложения представлены сланцами, мелкозернистыми песчаниками, редко известняками.

Наиболее обводнены трещиноватые породы до глубины 100 - 120 м. Мощность рыхлых отложений, перекрывающих водоносную зону, изменяется от 2.8 до 56 м.

По условиям залегания и характеру водовмещающих отложений воды преимущественно трещинные, иногда трещинно-карстовые. Глубина залегания подземных вод изменяется от 4 до 46 м. Уровенная поверхность в целом повторяет рельеф местности.

Водообильность зоны характеризуется значениями удельных дебитов от 0.07 до 29 л/с.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0.5 - 0.6 г/дм3. Воды от жестких до мягких с общей жесткостью от 2 до Ж°, pH 5.5-7.8.

Из-за слабой водообильности и незначительного распространения воды практического интереса не представляют и лишь иногда используются для децентрализованного частного водоснабжения.

Воды зоны трещиноватости среднедевонских отложений

Среднедевонские карбонатные породы отмечены на северо-западе Анжеро- Судженского городского округа и представлены известняками, перекрытыми четвертичными отложениями водораздельных пространств мощностью до 20 м.

По условиям залегания и характеру водовмещающих отложений воды трещинного, трещинно-жильного, трещинно-карстового типа. Статические уровни устанавливаются на уровне 15 - 20 м. Подземные воды безнапорные.

Водообильность пород неравномерная как в плане, так и в разрезе, удельные дебиты в среднем составляют 0.1 - 0.4 л/с.

По химическому составу подземные воды пресные, с минерализацией 0.55 - 0.6 г/дм31, гидрокарбонатные кальциевые, с общей жесткостью 9 - 11.5 Ж°.

К данной водоносной зоне приурочены две скважины №№ 624*, 625*, принадлежащие ООО «Вода» и эксплуатируемые согласно лицензии КЕМ 01575 ВЭ для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения населения и объектов промышленности п. Лебедянка.

Воды зоны трещиноватости нижнекембрийских пород единисской свиты

Водовмещающие терригенно-эффузивные отложения распространены на востоке рассматриваемого участка и представлены трещиноватыми кварцитами. Глубина залегания кровли изменяется от 1 - 1.5 м вблизи русла р. Яя до 15 - 20 м и более на водоразделах. Статические уровни в основном устанавливаются на глубинах 5-20 м.

По условиям залегания и характеру водовмещающих отложений подземные воды трещинные, в основном безнапорные, реже слабонапорные.

Дебиты скважин, вскрывших водоносную зону изменяются от 0.1 до 0.35 л/с.

По химическому составу подземные воды пресные (с минерализацией 0.1 - 0.6 г/дм3) гидрокарбонатные магниево-кальциевые, натриево-кальциевые, редко кальциевонатриевые, с общей жесткостью от 1.1 до 7.8 Ж°.

Данную водоносную зону в пределах рассматриваемой территории эксплуатирует скважина № 705 (лиц. КЕМ 01198 ВЭ), принадлежащая ОАО «Кузнецкие ферросплавы», используемая для промышленного водоснабжения объектов предприятия. Участку недр присвоено наименование «Кварцит» Анжеро-Судженского МПВ. Запасы по категории В утверждены ТКЗ протоколом № 1115 от 27.11.2012 г.

Воды зоны трещиноватости протерозойских отложений

Данные отложения отмечены в виде полосы субмеридионального направления в восточной части городского округа. Представлены они в основном известняками, в меньшей степени песчаниками, кварцитами, амфиболитами.

Водовмещающие породы перекрыты маломощным чехлом четвертичных отложений или более мощными меловыми отложениями. Глубина залегания водоносной зоны изменяется от 2 - 7 м до 25 - 35 м. Статические уровни устанавливаются на глубинах 1.4 - 4.5 м. Воды от безнапорных до слабонапорных. По характеру движения воды трещинные, трещинно-карстовые.

Водообильность пород неравномерная и находится в зависимости от литологического состава пород. Дебиты родников изменяются от 0.05 до 0.3 л/с, удельные дебиты скважин - от 0.05 до 1.7 л/с.

По химическому составу подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевомагниевые, магниево-кальциевые, слабокислые.

В пределах Анжеро-Судженского городского округа данные отложения водозаборными скважинами не вскрыты.

2.5. Гидрографическая сеть.

В орографическом отношении оцениваемая территория расположена на площади водораздела рек Яя и ее левого притока Китат, с вложенными долинами малых рек Чиндат, Кайла, Алчедат. Рельеф участка представляет собой выположенную бугристо-западинную, слабо расчлененную поверхность со слабыми радиально расходящимися уклонами, увеличивающимися к широким речным долинам. Элементы редкой овражно-балочной сети в поперечном сечении имеют корытообразную форму с плоским днищем и пологими бортами, относительно небольшими продольными уклонами тальвегов. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 220 м до 241 м.

Гидрографическая сеть района немногочисленна и маловодна, представлена реками, относящимися к водосборному бассейну р. Яя. Основными водотоками являются: р. Чиндат (левый приток р. Яя), а также притоки  второго порядка – р. Алчедат и Кайла. Все водотоки относятся к равнинному типу, характеризующемуся незначительным продольным уклоном русла, повышенными показателями меандрирования и выработанными корытообразными поперечными профилями долин с широкими поймами.

По характеру водного режима, условиям формирования стока и его внутригодовому распределению река Яя относится к Западно-Сибирскому типу с высоким весенним половодьем, сопровождающимся затоплением поймы, незначительными ливневыми паводками в теплое время года и устойчивой зимней меженью.

Основными источниками питания рек являются атмосферные осадки и грунтовые воды.

Уровенный режим рек зависит от времени года, интенсивности и количества выпадающих атмосферных осадков. По данным гидрометрических наблюдений на посту с. Таловка, с. Владимировка среднегодовой расход р. Яя равен 3,56-3,73 м³/с. Наибольшего своего паводкового расхода р. Яя достигает в мае – 197 м³/с, наименьшего – в период закрытого русла, в феврале 3,11 м³/с. Среднегодовой расход р. Китат по гидрологическому посту в с. Новорождественское за период наблюдений с 1973 по 1995 г.г. равен 9,39 м³/с, минимальный расход в период открытого русла – 0,82 м³/с, наименьший расход зимнего периода – 0,7 м³/с, среднемноголетний уровень воды – 112 см, наименьший, в период открытого русла – 52 см, в зимний период – 64 см.

Весенний паводок на реках длится 1,5 – 2 месяца, амплитуда колебаний уровней составляет от 3 м до 10,5 м. Скорости течения в период паводка достигают 2,5 – 3,0 м/с. В зимнюю межень скорости течения снижаются до 0,08 м/с, в летнюю – до 0,5 м/с.

На всех реках района ледостав начинается в первых числах ноября, продолжительность ледостава 165 – 173 дня. Установление ледового покрова происходит во второй половине ноября, а вскрытие рек – в конце марта – начале апреля. Реки вскрываются в конце апреля. Продолжительность ледохода 5 – 6 дней. Средняя температура воды в р. Яя в июле 18,6º.

На склоновых участках водораздела расположены истоки малых водотоков, для которых характерно кратковременное проявление стока в периоды таяния снегов и сильных ливневых дождей, остальное время сток на этих участках отсутствует. В период интенсивного весеннего таяния снегов возможно формирование временных водотоков, концентрирующихся  в тальвегах балок. Возможно и частичное подтопление пониженных и подпорных участков из-за низкой степени дренированности территории.

2.6. Почва

Почва как компонент экосистемы выполняет в ней совершенно определенную работу и обладает для этого собственным механизмом функционирования. Структура и динамика растительности на территории, не принимая во внимание климатические условия, в основном предопределена особенностями почвенного покрова.

Основным типом зональных почв являются серые лесные оподзоленные почвы. На территории города почвы загрязнены отходами угледобычи и переработки угля. Верхний горизонт их представляет техногенную смесь гумусового горизонта с отходами угледобычи.

Серые лесные почвы по совокупности морфологических признаков и свойств занимают переходное положение от дерново-подзолистых почв южно-таежной подзоны к черноземным почвам лесостепи. Они характеризуются большей гумусированностью по сравнению с дерново-подзолистыми почвами при наличии признаков оподзоливания. Главная морфологическая особенность серых лесных почв - заметное разделение гумусового слоя на 2 горизонта. Почвообразующими породами являются лессы и лессовидные суглинки. Все серые лесные почвы характеризуются высокой плотностью уплотненных иллювиальных горизонтов (1,5-1,65 г/см3). Неблагоприятные физические свойства определяют их заметно худшую водопроницаемость по сравнению с другими почвами. Невысокое содержание гумуса, обеднение илом, обогащение пылеватыми фракциями способствуют быстрому обесструктуриванию верхнего горизонта при распашке, поэтому такие почвы заплывают и образуют корку.

В серых лесных почвах преобладает периодически промывной тип водного режима. Легкие почвы могут иметь промывной водный режим. На участках под лесом периодически промывной режим наблюдается реже, чем на пашне (за вегетацию почвы иссушается под лесом до глубины 4-5 м и более).

По условиям питательного режима в лучшую сторону выделяются темно-серые почвы, отличающиеся более высоким природным плодородием - большими запасами гумуса, азота и фосфора.

В агрономическом отношении эти почвы неравноценны. При сельскохозяйственном использовании серых лесных почв необходимо учитывать их провинциальные особенности.

Пути повышения плодородия: внесение органических и минеральных удобрений, известкование, углубление пахотного слоя, посев многолетних трав, своевременная обработка, глубокое рыхление, уничтожение почвенной корки, накопление и сохранение влаги и т.п. На эродированных почвах - противоэрозионные лесные насаждения, почвозащитные севообороты и применение удобрений.

2.7. Полезные ископаемые.

На территории Анжеро-Судженского городского округа находятся месторождения твердых полезных ископаемых: каменного угля, кварцитов, кирпичного сырья, строительного камня. Границы месторождений полезных ископаемых, лицензионных участков, геологических участков, отображены в графических материалах по обоснованию генерального плана – «Карта полезных ископаемых Анжеро-Судженского городского округа М 1:50 000».

2.7.1.Каменный уголь.

Оцениваемая площадь по принятому геолого-промышленному делению в Кузбассе расположена в Анжерском геолого-промышленном районе на Анжерском, Козлинском и частично Щербиновском месторождениях каменного угля.

Угленосная толща залегает на морских отложениях нижнего карбона и представлена балахонской серией осадков. В составе балахонской серии по Анжерскому району насчитывается до 33 пластов угля мощностью более 0,40 м, рабочей мощности более 0,70 м достигают 22-23 пласта. Кроме того, имеется большое количество маломощных невыдержанных пропластков.

Угленасыщенность отложений серии неодинакова и изменяется как в разрезе, так и по площади.

Продуктивная часть разреза балахонской серии вверх от границы с острогской подсерией расчленяется на три толщи: челинскую, центральную и алчедатскую. Главное значение имеет центральная толща, содержащая до 6-7 пластов угля рабочей мощности, алчедатская и челинекая толщи содержат в основном маломощные или невыдержанные пласты угля.

В южной части района промышленная угленосность сосредоточена в нижних отложениях толщи в мазуровской свите: около 4-5 сближенных пластов выдерживаются на значительной площади мощностью 0,70-1,30 м.

Анжеро-Судженский городской округ включает полностью или частично: лицензионные участки действующих предприятий, горные отводы закрытых шахт и геологические участки.

В пределах оцениваемой площади расположено горнодобывающее предприятие ОАО «Шахтоуправление Анжерское» участок «Шахтоуправление Анжерское» (б. ш/у Сибирское (лицензия КЕМ 12804 ТЭ от 16.11.2004 г.) и б. шх. Физкультурник (лицензия КЕМ 12781 ТЭ 19.10.2004 г.)). Также в границах городского округа расположены закрытые шахты: Судженская, Анжерская и Сибирская, геологические участки: «Надежда» (разрез Алчедатский), «Щербиновский» (на котором в настоящее время выделен аукционный участок «Щербиновский Южный»), «Федоровский», «Ключевской», «Поле шахты Таежная» (пласт Коксовый), «Поле шахты «Судженская» (гор. -430 и ниже), «Челинский», «Анжерский», «Восточная прирезка к полю шахтоуправления «Физкультурник», «Западное крыло Андреевской синклинали», «Козлинский Южный».

Запасы каменного угля, сосредоточенные в границах лицензионных участков, числятся на балансе предприятий в распределенном фонде, запасы каменного угля геологических участков учитываются в нераспределенном фонде «Кузбасснедра» и, частично, в Отраслевом балансе. Все участки и предприятия и ориентировочное количество запасов каменного угля, находящиеся в границах городского округа, перечислены в сводных таблицах запасов каменного угля (таблицы 1-2).

Запасы угля по объектам распределенного и нераспределенного фондов, частично вошедших в границы округа, рассчитаны с использованием процентного соотношения входящей части площади объекта от его полной площади с распространением данного соотношения на запасы угля.

Согласно проведенному ориентировочному подсчету в границах городского округа сосредоточено следующее количество запасов каменного угля всего:

Категории А+В+С1 – 387 307 тыс. тонн;

Категория С2 – 59 873 тыс. тонн;

Забалансовые – 27 193 тыс. тонн;

в том числе:

а) распределенный фонд:

Категории А+В+ С1- 129 864 тыс. тонн;

Категория С2 – 6 129 тыс. тонн;

Забалансовые – 9 621 тыс. тонн;

б) нераспределенный фонд «Кузбасснедра»:

-учитываемый Госбалансом:

Категории А+В+ С1- 164052 тыс. тонн;

Категория С2- 23 580 тыс. тонн;

Забалансовые - 788 тыс. тонн;

-учитываемый Отраслевым балансом:

Категории А+В+ С1- 16 504 тыс.тонн;

Категория С2 – 6 042 тыс.тонн;

Забалансовые – 2 372 тыс.тонн;

-не учитываемые балансами:

Категории А+В+ С1- 76 887 тыс.тонн;

Категория С2 – 24 122 тыс.тонн;

Забалансовые – 14 412 тыс.тонн.

По качественным показателям угли технологические марок КС, ОС, СС, ТС, Т.

Добыча каменного угля может осуществляться на 5 территориях, как в городе, так и вблизи него. Неосвоенным является 5-й участок Низовского месторождения, законсервированы промышленные запасы на бывшей шахте «Судженская» - 100 млн. тонн, на горном отводе шахты ОАО «Шахтоуправление Анжерская» промышленные запасы составляют 50 млн. тонн, на горном отводе шахты «Анжерская Южная» - более 100 млн. тонн, на Щербиновском участке более 100 млн.тонн.

Сводная таблица запасов каменного угля в границах Анжеро-Судженского городского округа. Распределенный фонд.

| Наименование предприятия (№ лицензии), участка, горизонт подсчета | Площадь в испрашиваемых границах, в % от общей площади участка | Запасы угля, числящиеся в Госбалансе на 01.01.15 г. по категориям, в тыс. тонн |  |  | Запасы угля, подсчитанные в границах Анжеро-Судженского городского округа, в тыс. тонн |  |  | № протокола утвержден-ия запасов и год утвержден-ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+В+С, | С2 | Забалансовые | А+В+С, | С2 | Забалансовые |  |
| 1 | 2 | 6 J) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Шахтоуправление Анжерское», уч-к «Шахтоуправление Анжерское» (б. ш/у Сибирское), 1963г. КЕМ 12804 ТЭ 16.11.2004 гор. +260 | 95 | 88802 | 4591 | 3478 | 84362 | 4361 | 3304 | ГКЗ №6895 1973г., ЦКЗ №2 1995г., ТКЗ №782 2001г. |
| ОАО «Шахтоуправление Анжерское» Шахтоуправление Анжерское (б. шх. Физкультурник), 1942г. КЕМ 12781 ТЭ 19.10.2004 | 100 | 45502 | 1768 | 6317 | 45502 | 1768 | 6317 | ГКЗ №4566 1965г., ГКЗ №6895 1973г., ГКЗ №10641 1989г. |
| Итого распределенный фонд: |  |  |  |  | 129864 | 6129 | 9621 |  |

Общие ресурсы каменного угля Анжеро-Судженского района до горизонта 1800 м по состоянию на 1998 год составили 1103 млн. тонн. Основная часть углей пригодна для коксования, несортовые угли идут на энергетические цели. Наиболее крупные неосвоенные запасы расположены на Щербиновском участке (около 89 млн. т), но значительная их часть залегает в сложных горно-геологических условиях.

В окрестностях города немало месторождений строительных материалов: песков, глин, кварцита, мрамора, а также, торфа.

| Наименование участка, горизонт подсчета | Площадь в испрашиваемых границах, в % от общей площади участка | Запасы угля, числящиеся в Госбалансе на 01.01.14 г. по категориям, в тыс. т |  |  | Запасы угля, подсчитанные в границах Анжеро-Судженского городского округа по категориям, в тыс. тонн |  |  | № протокола утверждения запасов и год утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+В+С, | с2 | Забалан совые | А+В+С, | с2 | Забалан совые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Таблица 2 Сводная таблица запасов каменного угля в границах Анжеро-Судженского городского округа. Нераспределенный фонд. Нераспределенный фонд «Кузбасснедра»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учитываемый Госбалансом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежда (разрез Алчедатский), 2005г. 30/30 | 100 | 269 | - | - | 269 | - | - | ТКЗ №700 1997г. |
| Щербиновский (гор,- 120). На данном участке выделен аукционный участок Щербиновский | 8 | 87403 | 2167 | - | - | - | - | ВКЗ №3170 1940г. ТКЗ №780 2001г. |
| Федоровский (гор. 100) | 100 | 4983 | - | - | 4983 | - | - | ВКЗ №6521 1950г. |
| Ключевской (гор. 80) | 100 | 8323 | - | 788 | 8323 | - | 788 | ГКЗ №2829 1959г. |
| Поле шахты Таежная (пласт Коксовый) | 87 | 1138 | - | - | 990 | - | - | ТКЗ №782 2001г. |
| Поле шахты Судженская (гор. -430 и ниже) | 85 | 175867 | 27741 | - | 149487 | 23580 | - | ГКЗ №5993 1970г. |
| Итого учитываемые Госбалансом: |  |  |  |  | 164052 | 23580 | 788 |  |
| Учитываемый Отраслевым балансом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Челинский (до гор. -81) | 100 | 9771 | 160 |  | 9771 | 160 |  | ВКЗ №6407 1950г. |
| Восточная прирезка к полю шахтоуправления «Физкультурник» (от гор. -140 до гор. -330) | 100 | 6733 | 5882 | 2372 | 6733 | 5882 | 2372 |  |
| Анжерский (гор. -100) | 70 | Нет данных. При получении неудовлетворительных данных по пробуренным трем скважинам и из-за финансового кризиса в стране полевые работы были прекращены в 1993 г. |  |  |  |  |  |  |
| Итого запасы, учитываемые Отраслевым балансом: |  |  |  |  | 16504 | 6042 | 2572 |  |
| Не учитываемые балансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Козлинский Южный | 89 | 86390 | 27103 | 16193 | 76887 | 24122 | 14412 |  |
| Западное крыло Андреевской синклинали | 100 | Запасы каменного угля не подсчитывались. Участок не представляет интереса для промышленного освоения из- за низкой угленасыщенности, маломощности и невыдержанности пластов каменного угля. |  |  |  |  |  |  |
| Итого запасы, не учитываемые балансами: |  |  |  |  | 76887 | 24122 | 14412 |  |
| Всего в границах городского округа (нераспределенный фонд): |  |  |  |  | 257443 | 53744 | 17572 |  |

2.7.2. Бурый уголь.

Геологические запасы бурого угля 50 млрд. тонн имеются на территории города в 2 месторождениях:  Китатское - 4324 млрд. тонн и Ампалыкское - 47711 млрд. тонн.

2.7.3. Кварциты.

ОАО «Кузнецкие ферросплавы» м-ние Сопка 248 выдана лицензия КЕМ 01190 ТЭ от 30.09.2005 г. на добычу кварцитов. Запасы кварцитов утверждены ГКЗ протоколом № 9309 от 28.09.1983 г., учитываются на балансе вышеназванного предприятия по состоянию на 01.01.2014 г. в количестве 108683 тыс. т по категориям В+С1и 42424 тыс. т по категории С2. Нижняя граница лицензионного участка - горизонт +144 м (абс.).

На Правобережном месторождении кварцитов запасы утверждены ГКЗ протоколом № 5941 в 1970 г. в количестве 57073 тыс. т по категории C2, числятся в Госбалансе в нераспределенном фонде.

На участке «Богатырек» в 1974-1977 г.г. проведены поиски высококачественных кварцитов. По результатам поисковых работ запасы подсчитаны до горизонта +144 м (абс.) в количестве 89285 тыс. т кондиционных и 17497 тыс. т некондиционных кварцитов по категории C2. Запасы кварцитов приняты к сведению НТС ЗСГУ протоколом № 2594 от 16.12.1977 г., Госбалансом не учитываются.

2.7.4. Кирпичные глины, суглинки.

На Верхнечелинском месторождении запасы кирпичных суглинков утверждены ТКЗ протоколом № 440 в 1975 г., учитываются в нераспределенном фонде баланса запасов кирпичного сырья по состоянию на 01.01.2014 г. в количестве 522 тыс. м3 по категориям В+С1.

На Верхнечелинском II месторождении кирпичных суглинков запасы утверждены ТКЗ протоколом № 636 в 1993 г., в количестве 3308 тыс. м3 по категориям В+ С1, учитываются в нераспределенном фонде баланса запасов кирпичного сырья.

На Каменушинском участке белых глин в 1932 г. проведены разведочные работы, по результатам которых подсчитаны запасы в количестве 331 тыс. м по категории В. Запасы белых глин не утверждались, балансом запасов кирпичного сырья не учитываются. В настоящее время Каменушинский участок белых глин выставлен на аукцион.

На месторождении кирпичных глин Анжерского кирзавода № 2 в 1951 г. проведена детальная разведка на глубину в среднем 20 м. Запасы кирпичных глин подсчитаны в количестве 2515,8 тыс. м3 по категориям А+В, не утверждались, балансом запасов кирпичного сырья не учитываются. В настоящее время месторождение Анжерского кирзавода № 2 выставлено на аукцион.

2.7.5. Строительный камень (диабаз).

На участке строительного камня (диабаза) Веиедиктовский в 1956 г. проведены поисково-разведочные работы. Запасы строительного камня (диабаза) подсчитаны в количестве   1600 тыс. м3, не утверждались, балансом запасов строительного камня не учитываются. В настоящее время участок Веиедиктовский выставлен на аукцион.

2.7.6. Подземные воды.

Северо-восточная часть территории округа частично или полностью находится на Северо-Анжерском и Анжерском участках месторождений подземных вод (МПВ): Анжеро-Судженская ЛПДС, АНГК, Чиндатский, Станция Судженска.

На Северо-Анжерском МПВ запасы подземных вод утверждены ТКЗ протоколом № 1284 от 07.04.2015г., предназначены для производственно-технического водоснабжения предприятия ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» (лицензия КЕМ 01630 ВЭ от 20.03.2012г.).

Анжерское МПВ:

- в контуре радиуса формирования запасов участка Анжеро-Судженская ЛПДС запасы подземных вод утверждены ТКЗ протоколом № 1086 от 27.10.2011г., предназначены для производственно-технического водоснабжения предприятия АО «Транснефть-Западная Сибирь» (лицензия КЕМ 42152 ВЭ от 10.10.2015г.);

- в контуре радиуса формирования запасов участка АНГК запасы подземных вод утверждены ТКЗ протоколом № 1049 от 16.10.2010г., предназначены для технологического обеспечения водой промышленных объектов предприятия ООО «Анжерская нефтегазовая компания» (лицензия КЕМ 42232 ВЭ от 22.03.2018г.);

- в контуре радиуса формирования запасов участка Чиндатский запасы технических подземных вод утверждены ТКЗ протоколом № 1098 от 13.03.2012г., предназначены для производственно-технического водоснабжения предприятия АО «НефтеХимСервис» (лицензия КЕМ 01920 ВЭ от 30.09.2015г.);

- в границах зон санитарной охраны (ЗСО) 2 и 3 поясов участка Станция Судженска запасы подземных вод утверждены ТКЗ протоколом № 1273 от 17.02.2015г., предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия ОАО «Российские железные дороги», эксплуатируется водозаборной скважиной  №645*, лицензии нет.

Также на севере оцениваемой территории находится водозаборная скважина (лицензия КЕМ 01879 ВЭ от 06.05.2015г.), которая принадлежит ООО «Анжерская нефтегазовая компания», предназначена для поисков и оценки подземных вод и их добычи.

Кроме того, в 1,5 км юго-западнее оцениваемой территории находится эксплуатационная водозаборная скважина №596, которая предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения мичуринских садов «Химик», лицензии нет.

Других месторождений полезных ископаемых с разведанными и утвержденными запасами в пределах оцениваемой территории не установлено.

2.8. Существующий естественный природный комплекс (лист ГП 9).

По природно-ландшафтным характеристикам город относится к зоне равнинной тайги с холмисто-увалистым рельефом. Преобладают высоты 200-250 метров, местами более. Максимальная высота (259 м над уровнем моря) расположена к западу от станции Анжерская, минимальная (– 159 м) приурочена к урезу реки Мазаловский Китат в северной части города.

Современный рельеф, долины рек, террасы долин – следствие новейших пульсирующих движений горной системы Кузнецкого Алатау, которые отмечаются и поныне.

Территория Анжеро-Судженского городского округа расположена на северо-восточной окраине Колывань-Томской возвышенности. Естественный природный комплекс Анжеро-Судженского городского округа представлен объектами водного и лесного фонда.

В гидрологическом отношении территория города представляет собой водораздел рек Яя и Мазаловский Китат, по которому проходит участок Западно-Сибирской железной дороги, делящий город на северную и южную части.

Водные объекты и лесные массивы в пределах городской черты служат одним из градообразующих факторов.

2.8.1. Объекты водного комплекса –  реки бассейна р. Яя: р Китат, р. Алчедат, р. Таловка, р. Большая Анжера, р. Малая Анжера, р. Верхняя Челы, р. Нижняя Челы, р. Козлы, р. Козлушка, р. Каменушка, р. Турат, р. Кашевка, р. Мишиха, река Карачак.

Река Яя – левый приток р. Чулым, длиной 362 км с площадью водосбора 11 600 м2. В верховьях река имеет малые расходы воды, местами образуя застои заболоченности, русло реки извилистое. Уклон реки в верховьях равен 0,001. Наивысшие уровни наблюдаются после ледохода. В период межени наблюдаются дождевые паводки. Амплитуда колебания составляет 6 м. Вскрывается река в конце апреля, продолжительность ледохода 4-6 дней. Средний многолетний расход реки Яя равен 36,8 м3/сек, максимальный расход – 1460 м3/сек, минимальный среднемесячный расход 95% обеспеченности – 1,19 м3/сек. Средний годовой расход воды составляет 33,6 м3/сек, а при 95% обеспеченности – 20,7 м3/сек. Модуль стока равен 10 л/сек с км2. Минимальный средне-месячный зимний расход воды при 95% обеспеченности составляет 1,16 м3/сек, минимальный суточный расход  95% обеспеченности равен 0,5 м3/сек. Максимальный расход воды при 1% обеспеченности составляет 1420 м3/сек.

Река Китат – левый приток р.Яя, является основной водной артерией северной части города. Длина реки составляет 96 км, площадь водосбора – 1163 км2. Река протекает по равнинной площади, местами залесенной и заболоченной. Наиболее крупными притоками являются реки Пестрая, Карагана, Алчедат и Тутуюгул. Данных наблюдений о гидрологическом режиме нет. Расчетный средний многолетний расход реки равен 5,82 м3/сек. Средний многолетний модуль стока составляет 5 л/сек. с км2. Максимальный расход 1% обеспеченности – 186 м3/сек. Расход при 95% обеспеченности составляет – 0,016 м3/сек.

Река Алчедат – приток реки Китат, омывает своими водами весь город. Длина реки составляет 15 км, площадь водосбора около 93 м2. Уклон водной поверхности – 0,002.  Река принимает притоки – р.Таловка, р. Большая Анжерка, р. Малая Анжерка. Наблюдения за стоками этих притоков не ведутся. На реке имеется пруд с площадью бассейна 21 км2 и средней глубиной 1 м.

Река Таловка – левый приток р. Алчедат, длиной около 10 км, с площадью водосбора – 23 м2. Уклон поверхности 0,04. Средняя ширина – 0,8 м, глубина – 1,3 м, скорость течения – 2 м/сек. Водный режим аналогичен режиму реки Алчедат. Средний годовой расход около 0,11 м3/сек Максимальный расход 1% обеспеченности составляет 27,4 м3/сек.

Река Большая Анжера – левый приток р. Алчедат, протекает по центральной части города. Длина реки – 7,2 км площадь водосбора 20 км2, уклон водной поверхности 0,004. Средняя ширина реки колеблется от 0,8 до 2,5 м, средняя глубина 1,2 м, средняя скорость течения 1,64 м/сек. Река в пределах города принимает приток Малой Анжеры. Средний годовой расход реки Большой Анжеры составляет 0,10 м3/сек, максимальный расход при 1% обеспеченности равен 24,1 м3/сек, а минимальный – при 95% обеспеченности составляет 0,001 м3/сек.

Река Малая Анжера – приток Большой Анжеры. Длина реки около 2 км, площадь водосбора 7,1 км. Уклон водной поверхности 0,005. Средняя ширина 0,8 м, глубина 1,2 м, скорость течения – 1,85 м3/сек. Максимальный расход 5% обеспеченности составляет 7,4 м3/сек. Средний годовой расход составляет 0,036 м3/сек.

Реки Верхняя и Нижняя Чела – левые притоки р.Яя, берут свое начало в южной части города, питаясь главным образом шахтными водами. Долина этих рек заросла мелким лесом, кустарником и частично заболочены. Длина реки Верхняя Чела составляет 4,5 км, площадь водосбора – 14,7 км. Уклон водной поверхности 0,004. Средняя ширина реки 0,8 м. Средняя глубина – 12 м, скорость течения – 1,61 м/сек. Средний годовой расход 0,08 м3/сек. Река Нижняя Чела длиной 5,7 км, площадь водосбора – 1,2 км2. Уклон водной поверхности 0,003. Средняя скорость течения 1,43 м/сек, средняя ширина реки 0,8 м, глубина – 1,2 м. Средний годовой расход воды составляет 0,06 м3/сек.

Издавна городские поселения возникали по берегам рек и озёр, которые служили и служат источником водоснабжения, а так же имеют эстетическое значение и используются для рекреации.

В разные годы на малых реках Анжеро-Судженска было создано шесть водохранилищ. Два из них – водохранилища каскадного исполнения (Алчедат 1 и Алчедат 2) предназначены для технических нужд химзавода. Остальные искусственные озёра (Мишиха 1, Мишиха 2, Анжера и Победа) – это водоёмы водохозяйственного назначения для неорганизованного отдыха граждан и эту функцию выполняют по сей день. Озёра - Тёплое, Мишиха-I, Мишиха-II, Сахалинка, Алчедат, Кристалл, пруд Первый, оз. Кошевка.

На территории города множество прудов, имеющих различное происхождение: некоторые выкопаны или запружены для накопления воды для полива, другие возникли в результате строительства дорог. В городе нет ни одного озера естественного происхождения. Все созданы искусственно, путем сооружения плотин и дамб. Наиболее крупные из них: Первый и Второй Алчедаты, Победа, Мишиха, Пьянка, Кристалл, Теплое.

Многие городские водоёмы на данный момент используются местным населением в качестве объектов рекреации, но не соответствуют некоторым нормативным показателям. Для улучшения ситуации необходимы меры по их рекультивации, которые связаны с очисткой берегов, организацией санитарной зоны, удалением несанкционированных бытовых и промышленных сточных вод, облагораживанием прилегающих территорий за счёт зелёного строительства и возведением малых архитектурных форм.

2.8.2. Объекты лесного комплекса (лист ГП 9, 14).

2.8.2.1. Городские леса.

В границах городского округа  природные залесненные территории представлены:

- государственным лесным фондом за границами населенных пунктов, площадь 15 901,79 га, все земельные участки поставлены на кадастровый учет;

- городскими лесами в границах населенных  пунктов:

1130,894 га -  поставлены на кадастровый учет;

1674,383 га -  не поставлены на кадастровый учет (проектное предложение);

- рекреационными территориями  - 595,241 га.

Площадь природных залесненных территорий в границах округа составляет 19 302,308 га.

На листе 9 представлено графическое распределение природных залесненных территорий, в таблице 3 представлены площадные характеристики лесных территорий.

В соответствии с Лесостроительным регламентом Яйского лесничества, Лесным планом Кемеровской области, утвержденным постановлением Губернатора Кемеровской области от 27.12.2018 г. № 96-пг, нормируемая площадь городских лесов в Анжеро-Судженске составляет 2557 га. Представленная проектом генерального плана площадь городских лесов составляет 2805,277  га.

Таблица 3

Перечень природных залесненных территорий.

| № п.п. | Наименование | Площадь, га | Кадастровый номер | Категория земель | Форма собственности | Разрешенное использование | По документу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральные леса | 6158,162 | 42:18:0000000:393 | Земли лесного фонда |  | Для размещения объектов энергетики | строительство линейного объекта | Защитные полосы |
| 2 | Городские леса | 181,512 | 42:20:0103088:1 | Земли населённых пунктов |  | Для размещения лесной растительности | использование лесов (код 10.0) | Городские леса |
| 3 | Федеральные леса | 109,571 | 42:18:0116001:282 | Земли лесного фонда |  | Для добычи и разработки полезных ископаемых | геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых |  |
| 4 | Городские леса | 161,263 | 42:20:0000000:795 | Земли населённых пунктов |  | Для размещения объектов лесного фонда | Лесная | Городские леса |
| 5 | Федеральные леса | 28,722 | 42:18:0116001:87 | Земли лесного фонда |  |  | Для иных целей | Зеленая зона |
| 6 | Городские леса | 40,403 | 42:20:0000000:912 | Земли населённых пунктов |  | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | Использование лесов [10] | Городские леса |
| 7 | Городские леса | 120,868 | 42:20:0000000:910 | Земли населённых пунктов |  | Для размещения лесопарков | использование лесов [10] | Городские леса |
| 8 | Федеральные леса | 2563,406 | 42:18:0000000:441 | Земли лесного фонда | Собственность публично-правовых образований | Для размещения объектов лесного фонда | Заготовка древесины | Нерестоохранные полосы |
| 9 | Федеральные леса | 1316,066 | 42:20:0000000:777 | Земли лесного фонда | Собственность публично-правовых образований | Для размещения объектов лесного фонда | заготовка древесины, заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществлени | Нерестоохранные полосы |
| 10 | Городские леса | 103,238 | 42:20:0000000:796 | Земли населённых пунктов |  | Для размещения объектов лесного фонда | лесная | Городские леса |
| 11 | Городские леса | 102,004 | 42:20:0000000:918 | Земли населённых пунктов |  | Для прочих объектов лесного хозяйства | использование лесов (код 10.0) | Городские леса |
| 12 |  | 11,444 | 42:18:0116001:88 |  |  |  |  |  |
| 13 | Федеральные леса | 21,714 | 42:20:1001001:3 | Земли лесного фонда |  | Для добычи и разработки полезных ископаемых | разработка месторождений полезных ископаемых | Зеленые зоны |
| 14 | Федеральные леса | 20,381 | 42:20:1101021:24 | Земли лесного фонда | Собственность публично-правовых образований | Для добычи и разработки полезных ископаемых | разработка месторождений полезных ископаемых | Зеленые зоны |
| 15 | Федеральные леса | 28,497 | 42:18:0116001:279 | Земли лесного фонда |  | Для добычи и разработки полезных ископаемых | Геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Зеленая зона |
| 16 | Федеральные леса | 1,436 | 42:20:0000000:863 | Земли лесного фонда |  | Для добычи и разработки полезных ископаемых | разработка месторождений полезных ископаемых | Нерестоохранные полосы |
| 17 | Городские леса | 93,121 | 42:20:0000000:911 | Земли населённых пунктов |  | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | использование лесов [10] | Городские леса |
| 18 | Федеральные леса | 0,005 | 42:18:0112002:20 | Земли лесного фонда | Собственность публично-правовых образований | Для размещения объектов лесного фонда | Заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществлени | Зеленые зоны |
| 19 | Федеральные леса | 1,737 | 42:18:0116001:287 | Земли лесного фонда |  | Для добычи и разработки полезных ископаемых | Разработка месторождений полезных ископаемых | Зеленая зона |
| 20 | Федеральные леса | 71,869 | 42:20:0000000:800 | Земли лесного фонда | Собственность публично-правовых образований | Для прочих объектов лесного хозяйства | для разработки месторождений полезных ископаемых | Зеленые зоны |
| 21 | Федеральные леса | 9,487 | 42:19:0000000:296 | Земли лесного фонда | Собственность публично-правовых образований | Для размещения объектов лесного фонда | заготовка древесины, заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществлени | Зеленые зоны |
| 22 | Федеральные леса | 0,135 | 42:18:0110003:134 | Земли лесного фонда | Собственность публично-правовых образований | Для размещения объектов лесного фонда | Заготовка древесины, заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществлени | Зеленые зоны |
| 23 | Городские леса | 145,523 | 42:20:0000000:797 | Земли населённых пунктов |  | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | лесная | Городские леса |
| 24 | Городские леса | 190,007 | 42:20:0000000:917 | Земли населённых пунктов |  | Для прочих объектов лесного хозяйства | использование лесов (код 10.0) | Городские леса |
| 25 | Федеральные леса | 385,04 | 42:18:0112001:235 | Земли лесного фонда | Собственность публично-правовых образований | Для размещения объектов лесного фонда | Заготовка древесины, заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществлени | Нерестоохранные полосы |
| 26 | Федеральные леса | 5293,789 | 42:18:0000000:282 | Земли лесного фонда | Государств. | Для прочих объектов лесного хозяйства | Заготовка древесины, заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществлени | Нерестоохранные полосы |

| № п.п. | Наименование | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Городские леса | 366,429 | Проект |
| 28 | Городские леса | 205,733 | Проект |
| 29 | Городские леса | 176,662 | Проект |
| 30 | Городские леса | 113,292 | Проект |
| 31 | Городские леса | 37,949 | Проект |
| 32 | Городские леса | 30,332 | Проект |
| 33 | Городские леса | 27,284 | Проект |
| 34 | Городские леса | 26,275 | Проект |
| 35 | Городские леса | 25,374 | Проект |
| 36 | Городские леса | 22,763 | Проект |
| 37 | Городские леса | 21,712 | Проект |
| 38 | Городские леса | 20,412 | Проект |
| 39 | Городские леса | 16,568 | Проект |
| 40 | Городские леса | 15,082 | Проект |
| 41 | Городские леса | 11,678 | Проект |
| 42 | Городские леса | 11,25 | Проект |
| 43 | Городские леса | 9,812 | Проект |
| 44 | Городские леса | 9,482 | Проект |
| 45 | Городские леса | 8,89 | Проект |
| 46 | Городские леса | 8,398 | Проект |
| 47 | Городские леса | 8,29 | Проект |
| 48 | Городские леса | 7,458 | Проект |
| 49 | Городские леса | 7,457 | Проект |
| 50 | Городские леса | 7,385 | Проект |
| 51 | Городские леса | 6,235 | Проект |
| 52 | Городские леса | 5,892 | Проект |
| 53 | Городские леса | 5,832 | Проект |
| 54 | Городские леса | 5,82 | Проект |
| 55 | Городские леса | 5,423 | Проект |
| 56 | Городские леса | 5,187 | Проект |
| 57 | Городские леса | 5,261 | Проект |
| 58 | Городские леса | 5,117 | Проект |
| 59 | Городские леса | 4,918 | Проект |
| 60 | Городские леса | 4,687 | Проект |
| 61 | Городские леса | 4,545 | Проект |
| 62 | Городские леса | 4,449 | Проект |
| 63 | Городские леса | 4,269 | Проект |
| 64 | Городские леса | 4,066 | Проект |
| 65 | Городские леса | 3,935 | Проект |
| 66 | Городские леса | 3,926 | Проект |
| 67 | Городские леса | 3,82 | Проект |
| 68 | Городские леса | 3,832 | Проект |
| 69 | Городские леса | 3,702 | Проект |
| 70 | Городские леса | 3,659 | Проект |
| 71 | Городские леса | 3,489 | Проект |
| 72 | Городские леса | 3,434 | Проект |
| 73 | Городские леса | 3,181 | Проект |
| 74 | Городские леса | 2,754 | Проект |
| 75 | Городские леса | 2,951 | Проект |
| 76 | Городские леса | 2,717 | Проект |
| 77 | Городские леса | 2,686 | Проект |
| 78 | Городские леса | 2,514 | Проект |
| 79 | Городские леса | 2,545 | Проект |
| 80 | Городские леса | 2,528 | Проект |
| 81 | Городские леса | 2,397 | Проект |
| 82 | Городские леса | 2,322 | Проект |
| 83 | Городские леса | 2,228 | Проект |
| 84 | Городские леса | 2,025 | Проект |
| 85 | Городские леса | 1,965 | Проект |
| 86 | Городские леса | 1,939 | Проект |
| 87 | Городские леса | 1,857 | Проект |
| 88 | Городские леса | 1,805 | Проект |
| 89 | Городские леса | 1,776 | Проект |
| 90 | Городские леса | 1,759 | Проект |
| 91 | Городские леса | 1,608 | Проект |
| 92 | Городские леса | 1,488 | Проект |
| 93 | Городские леса | 1,415 | Проект |
| 94 | Городские леса | 1,31 | Проект |
| 95 | Городские леса | 1,119 | Проект |
| 96 | Городские леса | 1,091 | Проект |
| 97 | Городские леса | 1,073 | Проект |
| 98 | Городские леса | 0,999 | Проект |
| 99 | Городские леса | 0,977 | Проект |
| 100 | Городские леса | 0,975 | Проект |
| 101 | Городские леса | 0,974 | Проект |
| 102 | Городские леса | 0,96 | Проект |
| 103 | Городские леса | 0,9 | Проект |
| 104 | Городские леса | 0,808 | Проект |
| 105 | Городские леса | 0,804 | Проект |
| 106 | Городские леса | 0,799 | Проект |
| 107 | Городские леса | 0,798 | Проект |
| 108 | Городские леса | 0,75 | Проект |
| 109 | Городские леса | 0,71 | Проект |
| 110 | Городские леса | 0,686 | Проект |
| 111 | Городские леса | 0,682 | Проект |
| 112 | Городские леса | 0,661 | Проект |
| 113 | Городские леса | 0,641 | Проект |
| 114 | Городские леса | 0,624 | Проект |
| 115 | Городские леса | 0,613 | Проект |
| 116 | Городские леса | 0,594 | Проект |
| 117 | Городские леса | 0,579 | Проект |
| 118 | Городские леса | 0,574 | Проект |
| 119 | Городские леса | 0,542 | Проект |
| 120 | Городские леса | 0,537 | Проект |
| 121 | Городские леса | 0,535 | Проект |
| 122 | Городские леса | 0,521 | Проект |
| 123 | Городские леса | 0,51 | Проект |
| 124 | Городские леса | 0,506 | Проект |
| 125 | Городские леса | 0,501 | Проект |
| 126 | Городские леса | 0,494 | Проект |
| 127 | Городские леса | 0,475 | Проект |
| 128 | Городские леса | 0,475 | Проект |
| 129 | Городские леса | 0,435 | Проект |
| 130 | Городские леса | 0,422 | Проект |
| 131 | Городские леса | 0,419 | Проект |
| 132 | Городские леса | 0,412 | Проект |
| 133 | Городские леса | 0,404 | Проект |
| 134 | Городские леса | 0,4 | Проект |
| 135 | Городские леса | 0,396 | Проект |
| 136 | Городские леса | 0,385 | Проект |
| 137 | Городские леса | 0,379 | Проект |
| 138 | Городские леса | 0,378 | Проект |
| 139 | Городские леса | 0,374 | Проект |
| 140 | Городские леса | 0,372 | Проект |
| 141 | Городские леса | 0,363 | Проект |
| 142 | Городские леса | 0,346 | Проект |
| 143 | Городские леса | 0,336 | Проект |
| 144 | Городские леса | 0,336 | Проект |
| 145 | Городские леса | 0,334 | Проект |
| 146 | Городские леса | 0,317 | Проект |
| 147 | Городские леса | 0,309 | Проект |
| 148 | Городские леса | 0,304 | Проект |
| 149 | Городские леса | 0,293 | Проект |
| 150 | Городские леса | 0,292 | Проект |
| 151 | Городские леса | 0,292 | Проект |
| 152 | Городские леса | 0,284 | Проект |
| 153 | Городские леса | 0,267 | Проект |
| 154 | Городские леса | 0,267 | Проект |
| 155 | Городские леса | 0,264 | Проект |
| 156 | Городские леса | 0,262 | Проект |
| 157 | Городские леса | 0,252 | Проект |
| 158 | Городские леса | 0,249 | Проект |
| 159 | Городские леса | 0,242 | Проект |
| 160 | Городские леса | 0,238 | Проект |
| 161 | Городские леса | 0,232 | Проект |
| 162 | Городские леса | 0,23 | Проект |
| 163 | Городские леса | 0,222 | Проект |
| 164 | Городские леса | 0,217 | Проект |
| 165 | Городские леса | 0,217 | Проект |
| 166 | Городские леса | 0,213 | Проект |
| 167 | Городские леса | 0,212 | Проект |
| 168 | Городские леса | 0,212 | Проект |
| 169 | Городские леса | 0,209 | Проект |
| 170 | Городские леса | 0,204 | Проект |
| 171 | Городские леса | 0,2 | Проект |
| 172 | Городские леса | 0,192 | Проект |
| 173 | Городские леса | 0,19 | Проект |
| 174 | Городские леса | 0,189 | Проект |
| 175 | Городские леса | 0,181 | Проект |
| 176 | Городские леса | 0,18 | Проект |
| 177 | Городские леса | 0,171 | Проект |
| 178 | Городские леса | 0,166 | Проект |
| 179 | Городские леса | 0,16 | Проект |
| 180 | Городские леса | 0,153 | Проект |
| 181 | Городские леса | 0,151 | Проект |
| 182 | Городские леса | 0,148 | Проект |
| 183 | Городские леса | 0,147 | Проект |
| 184 | Городские леса | 0,145 | Проект |
| 185 | Городские леса | 0,144 | Проект |
| 186 | Городские леса | 0,136 | Проект |
| 187 | Городские леса | 0,135 | Проект |
| 188 | Городские леса | 0,134 | Проект |
| 189 | Городские леса | 0,13 | Проект |
| 190 | Городские леса | 0,128 | Проект |
| 191 | Городские леса | 0,128 | Проект |
| 192 | Городские леса | 0,126 | Проект |
| 193 | Городские леса | 0,125 | Проект |
| 194 | Городские леса | 0,124 | Проект |
| 195 | Городские леса | 0,123 | Проект |
| 196 | Городские леса | 0,122 | Проект |
| 197 | Городские леса | 0,122 | Проект |
| 198 | Городские леса | 0,122 | Проект |
| 199 | Городские леса | 0,122 | Проект |
| 200 | Городские леса | 0,12 | Проект |
| 201 | Городские леса | 0,118 | Проект |
| 202 | Городские леса | 0,116 | Проект |
| 203 | Городские леса | 0,116 | Проект |
| 204 | Городские леса | 0,114 | Проект |
| 205 | Городские леса | 0,113 | Проект |
| 206 | Городские леса | 0,111 | Проект |
| 207 | Городские леса | 0,105 | Проект |
| 208 | Городские леса | 0,105 | Проект |
| 209 | Городские леса | 0,104 | Проект |
| 210 | Городские леса | 0,101 | Проект |
| 211 | Городские леса | 0,099 | Проект |
| 212 | Городские леса | 0,099 | Проект |
| 213 | Городские леса | 0,094 | Проект |
| 214 | Городские леса | 0,094 | Проект |
| 215 | Городские леса | 0,093 | Проект |
| 216 | Городские леса | 0,092 | Проект |
| 217 | Городские леса | 0,092 | Проект |
| 218 | Городские леса | 0,089 | Проект |
| 219 | Городские леса | 0,088 | Проект |
| 220 | Городские леса | 0,086 | Проект |
| 221 | Городские леса | 0,086 | Проект |
| 222 | Городские леса | 0,085 | Проект |
| 223 | Городские леса | 0,085 | Проект |
| 224 | Городские леса | 0,083 | Проект |
| 225 | Городские леса | 0,083 | Проект |
| 226 | Городские леса | 0,083 | Проект |
| 227 | Городские леса | 0,082 | Проект |
| 228 | Городские леса | 0,082 | Проект |
| 229 | Городские леса | 0,081 | Проект |
| 230 | Городские леса | 0,08 | Проект |
| 231 | Городские леса | 0,079 | Проект |
| 232 | Городские леса | 0,079 | Проект |
| 233 | Городские леса | 0,079 | Проект |
| 234 | Городские леса | 0,077 | Проект |
| 235 | Городские леса | 0,076 | Проект |
| 236 | Городские леса | 0,073 | Проект |
| 237 | Городские леса | 0,073 | Проект |
| 238 | Городские леса | 0,072 | Проект |
| 239 | Городские леса | 0,071 | Проект |
| 240 | Городские леса | 0,07 | Проект |
| 241 | Городские леса | 0,069 | Проект |
| 242 | Городские леса | 0,069 | Проект |
| 243 | Городские леса | 0,067 | Проект |
| 244 | Городские леса | 0,065 | Проект |
| 245 | Городские леса | 0,065 | Проект |
| 246 | Городские леса | 0,064 | Проект |
| 247 | Городские леса | 0,062 | Проект |
| 248 | Городские леса | 0,062 | Проект |
| 249 | Городские леса | 0,061 | Проект |
| 250 | Городские леса | 0,06 | Проект |
| 251 | Городские леса | 0,06 | Проект |
| 252 | Городские леса | 0,057 | Проект |
| 253 | Городские леса | 0,056 | Проект |
| 254 | Городские леса | 0,056 | Проект |
| 255 | Городские леса | 0,055 | Проект |
| 256 | Городские леса | 0,054 | Проект |
| 257 | Городские леса | 0,054 | Проект |
| 258 | Городские леса | 0,054 | Проект |
| 259 | Городские леса | 0,054 | Проект |
| 260 | Городские леса | 0,053 | Проект |
| 261 | Городские леса | 0,052 | Проект |
| 262 | Городские леса | 0,051 | Проект |
| 263 | Городские леса | 0,05 | Проект |
| 264 | Городские леса | 0,05 | Проект |
| 265 | Городские леса | 0,05 | Проект |
| 266 | Городские леса | 0,049 | Проект |
| 267 | Городские леса | 0,048 | Проект |
| 268 | Городские леса | 0,047 | Проект |
| 269 | Городские леса | 0,047 | Проект |
| 270 | Городские леса | 0,047 | Проект |
| 271 | Городские леса | 0,047 | Проект |
| 272 | Городские леса | 0,047 | Проект |
| 273 | Городские леса | 0,046 | Проект |
| 274 | Городские леса | 0,046 | Проект |
| 275 | Городские леса | 0,046 | Проект |
| 276 | Городские леса | 0,045 | Проект |
| 277 | Городские леса | 0,045 | Проект |
| 278 | Городские леса | 0,045 | Проект |
| 279 | Городские леса | 0,043 | Проект |
| 280 | Городские леса | 0,043 | Проект |
| 281 | Городские леса | 0,042 | Проект |
| 282 | Городские леса | 0,041 | Проект |
| 283 | Городские леса | 0,041 | Проект |
| 284 | Городские леса | 0,039 | Проект |
| 285 | Городские леса | 0,039 | Проект |
| 286 | Городские леса | 0,038 | Проект |
| 287 | Городские леса | 0,038 | Проект |
| 288 | Городские леса | 0,037 | Проект |
| 289 | Городские леса | 0,036 | Проект |
| 290 | Городские леса | 0,036 | Проект |
| 291 | Городские леса | 0,036 | Проект |
| 292 | Городские леса | 0,036 | Проект |
| 293 | Городские леса | 0,036 | Проект |
| 294 | Городские леса | 0,035 | Проект |
| 295 | Городские леса | 0,034 | Проект |
| 296 | Городские леса | 0,033 | Проект |
| 297 | Городские леса | 0,033 | Проект |
| 298 | Городские леса | 0,033 | Проект |
| 299 | Городские леса | 0,033 | Проект |
| 300 | Городские леса | 0,033 | Проект |
| 301 | Городские леса | 0,032 | Проект |
| 302 | Городские леса | 0,032 | Проект |
| 303 | Городские леса | 0,031 | Проект |
| 304 | Городские леса | 0,031 | Проект |
| 305 | Городские леса | 0,031 | Проект |
| 306 | Городские леса | 0,031 | Проект |
| 307 | Городские леса | 0,03 | Проект |
| 308 | Городские леса | 0,029 | Проект |
| 309 | Городские леса | 0,029 | Проект |
| 310 | Городские леса | 0,029 | Проект |
| 311 | Городские леса | 0,028 | Проект |
| 312 | Городские леса | 0,028 | Проект |
| 313 | Городские леса | 0,028 | Проект |
| 314 | Городские леса | 0,026 | Проект |
| 315 | Городские леса | 0,026 | Проект |
| 316 | Городские леса | 0,025 | Проект |
| 317 | Городские леса | 0,025 | Проект |
| 318 | Городские леса | 0,025 | Проект |
| 319 | Городские леса | 0,025 | Проект |
| 320 | Городские леса | 0,024 | Проект |
| 321 | Городские леса | 0,024 | Проект |
| 322 | Городские леса | 0,023 | Проект |
| 323 | Городские леса | 0,023 | Проект |
| 324 | Городские леса | 0,022 | Проект |
| 325 | Городские леса | 0,022 | Проект |
| 326 | Городские леса | 0,021 | Проект |
| 327 | Городские леса | 0,021 | Проект |
| 328 | Городские леса | 0,021 | Проект |
| 329 | Городские леса | 0,021 | Проект |
| 330 | Городские леса | 0,021 | Проект |
| 331 | Городские леса | 0,02 | Проект |
| 332 | Городские леса | 0,02 | Проект |
| 333 | Городские леса | 0,02 | Проект |
| 334 | Городские леса | 0,02 | Проект |
| 335 | Городские леса | 0,019 | Проект |
| 336 | Городские леса | 0,018 | Проект |
| 337 | Городские леса | 0,018 | Проект |
| 338 | Городские леса | 0,018 | Проект |
| 339 | Городские леса | 0,017 | Проект |
| 340 | Городские леса | 0,016 | Проект |
| 341 | Городские леса | 0,016 | Проект |
| 342 | Городские леса | 0,016 | Проект |
| 343 | Городские леса | 0,015 | Проект |
| 344 | Городские леса | 0,015 | Проект |
| 345 | Городские леса | 0,013 | Проект |
| 346 | Городские леса | 0,013 | Проект |
| 347 | Городские леса | 0,013 | Проект |
| 348 | Городские леса | 0,012 | Проект |
| 349 | Городские леса | 0,012 | Проект |
| 350 | Городские леса | 0,011 | Проект |
| 351 | Городские леса | 0,01 | Проект |
| 352 | Городские леса | 0,01 | Проект |
| 353 | Городские леса | 0,008 | Проект |
| 357 | Городские леса | 0 | Проект |
| 358 | Городские леса | 0,034 | Проект |
| 359 | Городские леса | 0,032 | Проект |
| 360 | Городские леса | 0,094 | Проект |
| 361 | Городские леса | 0,092 | Проект |
| 362 | Городские леса | 0,117 | Проект |
| 363 | Городские леса | 0,887 | Проект |
| 364 | Городские леса | 0,673 | Проект |
| 365 | Городские леса | 0,14 | Проект |
| 366 | Городские леса | 7,203 | Проект |
| 367 | Городские леса | 0,051 | Проект |
| 368 | Городские леса | 0,128 | Проект |
| 369 | Городские леса | 1,13 | Проект |
| 370 | Городские леса | 0,022 | Проект |
| 371 | Городские леса | 2,827 | Проект |
| 372 | Городские леса | 0,557 | Проект |
| 373 | Городские леса | 1,862 | Проект |
| 374 | Городские леса | 1,226 | Проект |
| 375 | Городские леса | 4,216 | Проект |
| 376 | Городские леса | 37,601 | Проект |
| 377 | Городские леса | 32,366 | Проект |
| 378 | Городские леса | 27,056 | Проект |
| 379 | Городские леса | 23,091 | Проект |
| 380 | Городские леса | 20,278 | Проект |
| 381 | Городские леса | 13,112 | Проект |
| 382 | Городские леса | 0,615 | Проект |
| 383 | Городские леса | 0,498 | Проект |
| 384 | Городские леса | 3,382 | Проект |
| 385 | Городские леса | 7,203 | Проект |
| 386 | Городские леса | 4,282 | Проект |
| 387 | Городские леса | 2,828 | Проект |
| 388 | Городские леса | 1,862 | Проект |
| 389 | Городские леса | 1,226 | Проект |
| 390 | Городские леса | 1,13 | Проект |
| 391 | Городские леса | 0,887 | Проект |
| 392 | Городские леса | 0,673 | Проект |
| 393 | Городские леса | 0,557 | Проект |
| 394 | Городские леса | 0,14 | Проект |
| 395 | Городские леса | 0,128 | Проект |
| 396 | Городские леса | 0,117 | Проект |
| 397 | Городские леса | 0,051 | Проект |
| 398 | Городские леса | 0,034 | Проект |
| 399 | Городские леса | 0,032 | Проект |
| 400 | Городские леса | 0,022 | Проект |
| 401 | Городские леса | 59,288 | Проект |
| 402 | Городские леса | 7,772 | Проект |
| 403 | Городские леса | 4,307 | Проект |
| 404 | Городские леса | 4,308 | Проект |
| 405 | Городские леса | 24,807 | Проект |
| 406 | Городские леса | 54,52 | Проект |
| 407 | Рекреационная зона | 0,034 | Существующая |
| 408 | Рекреационная зона | 0,02 | Существующая |
| 409 | Рекреационная зона | 0,032 | Существующая |
| 410 | Рекреационная зона | 0,109 | Существующая |
| 411 | Рекреационная зона | 0,046 | Существующая |
| 412 | Рекреационная зона | 0,043 | Существующая |
| 413 | Рекреационная зона | 0,028 | Существующая |
| 414 | Рекреационная зона | 0,072 | Существующая |
| 415 | Рекреационная зона | 0,016 | Существующая |
| 416 | Рекреационная зона | 0,039 | Существующая |
| 417 | Рекреационная зона | 0,046 | Существующая |
| 418 | Рекреационная зона | 0,031 | Существующая |
| 419 | Рекреационная зона | 0,577 | Существующая |
| 420 | Рекреационная зона | 0,014 | Существующая |
| 421 | Рекреационная зона | 0,523 | Существующая |
| 422 | Рекреационная зона | 0,199 | Существующая |
| 423 | Рекреационная зона | 0,16 | Существующая |
| 424 | Рекреационная зона | 0,131 | Существующая |
| 425 | Рекреационная зона | 0,333 | Существующая |
| 426 | Рекреационная зона | 0,023 | Существующая |
| 427 | Рекреационная зона | 0,036 | Существующая |
| 428 | Рекреационная зона | 0,053 | Существующая |
| 429 | Рекреационная зона | 0,136 | Существующая |
| 430 | Рекреационная зона | 0,054 | Существующая |
| 431 | Рекреационная зона | 0,013 | Существующая |
| 432 | Рекреационная зона | 0,079 | Существующая |
| 433 | Рекреационная зона | 0,035 | Существующая |
| 434 | Рекреационная зона | 0,036 | Существующая |
| 435 | Рекреационная зона | 0,071 | Существующая |
| 436 | Рекреационная зона | 0,132 | Существующая |
| 437 | Рекреационная зона | 0,057 | Существующая |
| 438 | Рекреационная зона | 0,014 | Существующая |
| 439 | Рекреационная зона | 0,19 | Существующая |
| 440 | Рекреационная зона | 0,016 | Существующая |
| 441 | Рекреационная зона | 0,049 | Существующая |
| 442 | Рекреационная зона | 0,131 | Существующая |
| 443 | Рекреационная зона | 0,075 | Существующая |
| 444 | Рекреационная зона | 0,03 | Существующая |
| 445 | Рекреационная зона | 0,066 | Существующая |
| 446 | Рекреационная зона | 0,028 | Существующая |
| 447 | Рекреационная зона | 0,089 | Существующая |
| 448 | Рекреационная зона | 0,054 | Существующая |
| 449 | Рекреационная зона | 0,358 | Существующая |
| 450 | Рекреационная зона | 0,037 | Существующая |
| 451 | Рекреационная зона | 0,231 | Существующая |
| 452 | Рекреационная зона | 0,059 | Существующая |
| 453 | Рекреационная зона | 0,019 | Существующая |
| 454 | Рекреационная зона | 8,776 | Существующая |
| 455 | Рекреационная зона | 0,645 | Существующая |
| 456 | Рекреационная зона | 3,087 | Существующая |
| 457 | Рекреационная зона | 0,158 | Существующая |
| 458 | Рекреационная зона | 0,116 | Существующая |
| 459 | Рекреационная зона | 0,15 | Существующая |
| 460 | Рекреационная зона | 0,286 | Существующая |
| 461 | Рекреационная зона | 0,112 | Существующая |
| 462 | Рекреационная зона | 0,053 | Существующая |
| 463 | Рекреационная зона | 1,157 | Существующая |
| 464 | Рекреационная зона | 0,399 | Существующая |
| 465 | Рекреационная зона | 3,733 | Существующая |
| 466 | Рекреационная зона | 0,735 | Существующая |
| 467 | Рекреационная зона | 0,395 | Существующая |
| 468 | Рекреационная зона | 0,782 | Существующая |
| 469 | Рекреационная зона | 0,159 | Существующая |
| 470 | Рекреационная зона | 0,252 | Существующая |
| 471 | Рекреационная зона | 0,896 | Существующая |
| 472 | Рекреационная зона | 0,287 | Существующая |
| 473 | Рекреационная зона | 0,048 | Существующая |
| 474 | Рекреационная зона | 0,022 | Существующая |
| 475 | Рекреационная зона | 0,023 | Существующая |
| 476 | Рекреационная зона | 0,016 | Существующая |
| 477 | Рекреационная зона | 6,122 | Существующая |
| 478 | Рекреационная зона | 0,884 | Существующая |
| 479 | Рекреационная зона | 0,115 | Существующая |
| 480 | Рекреационная зона | 0,041 | Существующая |
| 481 | Рекреационная зона | 0,142 | Существующая |
| 482 | Рекреационная зона | 0,032 | Существующая |
| 483 | Рекреационная зона | 0,047 | Существующая |
| 484 | Рекреационная зона | 0,195 | Существующая |
| 485 | Рекреационная зона | 0,833 | Существующая |
| 486 | Рекреационная зона | 0,102 | Существующая |
| 487 | Рекреационная зона | 0,077 | Существующая |
| 488 | Рекреационная зона | 1,349 | Существующая |
| 489 | Рекреационная зона | 0,029 | Существующая |
| 490 | Рекреационная зона | 0,032 | Существующая |
| 491 | Рекреационная зона | 0,035 | Существующая |
| 492 | Рекреационная зона | 0,017 | Существующая |
| 493 | Рекреационная зона | 0,067 | Существующая |
| 494 | Рекреационная зона | 0,017 | Существующая |
| 495 | Рекреационная зона | 0,116 | Существующая |
| 496 | Рекреационная зона | 0,025 | Существующая |
| 497 | Рекреационная зона | 0,054 | Существующая |
| 498 | Рекреационная зона | 0,073 | Существующая |
| 499 | Рекреационная зона | 0,514 | Существующая |
| 500 | Рекреационная зона | 0,075 | Существующая |
| 501 | Рекреационная зона | 0,025 | Существующая |
| 502 | Рекреационная зона | 0,031 | Существующая |
| 503 | Рекреационная зона | 0,223 | Существующая |
| 504 | Рекреационная зона | 0,086 | Существующая |
| 505 | Рекреационная зона | 0,325 | Существующая |
| 506 | Рекреационная зона | 0,27 | Существующая |
| 507 | Рекреационная зона | 2,623 | Существующая |
| 508 | Рекреационная зона | 0,06 | Существующая |
| 509 | Рекреационная зона | 8,818 | Существующая |
| 510 | Рекреационная зона | 0,914 | Существующая |
| 511 | Рекреационная зона | 1,045 | Существующая |
| 512 | Рекреационная зона | 0,256 | Существующая |
| 513 | Рекреационная зона | 0,051 | Существующая |
| 514 | Рекреационная зона | 0,23 | Существующая |
| 515 | Рекреационная зона | 0,9 | Существующая |
| 516 | Рекреационная зона | 0,079 | Существующая |
| 517 | Рекреационная зона | 0,419 | Существующая |
| 518 | Рекреационная зона | 0,574 | Существующая |
| 519 | Рекреационная зона | 0,475 | Существующая |
| 520 | Рекреационная зона | 0,043 | Существующая |
| 521 | Рекреационная зона | 0,048 | Существующая |
| 522 | Рекреационная зона | 0,146 | Существующая |
| 523 | Рекреационная зона | 0,043 | Существующая |
| 524 | Рекреационная зона | 0,126 | Существующая |
| 525 | Рекреационная зона | 0,244 | Существующая |
| 526 | Рекреационная зона | 0,123 | Существующая |
| 527 | Рекреационная зона | 0,22 | Существующая |
| 528 | Рекреационная зона | 0,05 | Существующая |
| 529 | Рекреационная зона | 0,538 | Существующая |
| 530 | Рекреационная зона | 5,073 | Существующая |
| 531 | Рекреационная зона | 0,074 | Существующая |
| 532 | Рекреационная зона | 0,055 | Существующая |
| 533 | Рекреационная зона | 0,183 | Существующая |
| 534 | Рекреационная зона | 2,024 | Существующая |
| 535 | Рекреационная зона | 0,048 | Существующая |
| 536 | Рекреационная зона | 0,484 | Существующая |
| 537 | Рекреационная зона | 0,57 | Существующая |
| 538 | Рекреационная зона | 0,257 | Существующая |
| 539 | Рекреационная зона | 0,476 | Существующая |
| 540 | Рекреационная зона | 0,038 | Существующая |
| 541 | Рекреационная зона | 0,031 | Существующая |
| 542 | Рекреационная зона | 0,523 | Существующая |
| 543 | Рекреационная зона | 0,408 | Существующая |
| 544 | Рекреационная зона | 3,278 | Существующая |
| 545 | Рекреационная зона | 0,087 | Существующая |
| 546 | Рекреационная зона | 2,127 | Существующая |
| 547 | Рекреационная зона | 0,045 | Существующая |
| 548 | Рекреационная зона | 0,874 | Существующая |
| 549 | Рекреационная зона | 0,018 | Существующая |
| 550 | Рекреационная зона | 0,126 | Существующая |
| 551 | Рекреационная зона | 1,279 | Существующая |
| 552 | Рекреационная зона | 0,683 | Существующая |
| 553 | Рекреационная зона | 0,037 | Существующая |
| 554 | Рекреационная зона | 5,059 | Существующая |
| 555 | Рекреационная зона | 2,157 | Существующая |
| 556 | Рекреационная зона | 0,125 | Существующая |
| 557 | Рекреационная зона | 2,531 | Существующая |
| 558 | Рекреационная зона | 0,733 | Существующая |
| 559 | Рекреационная зона | 0,862 | Существующая |
| 560 | Рекреационная зона | 0,122 | Существующая |
| 561 | Рекреационная зона | 0,018 | Существующая |
| 562 | Рекреационная зона | 1,568 | Существующая |
| 563 | Рекреационная зона | 0,135 | Существующая |
| 564 | Рекреационная зона | 0,406 | Существующая |
| 565 | Рекреационная зона | 0,389 | Существующая |
| 566 | Рекреационная зона | 0,017 | Существующая |
| 567 | Рекреационная зона | 0,109 | Существующая |
| 568 | Рекреационная зона | 0,053 | Существующая |
| 569 | Рекреационная зона | 2,297 | Существующая |
| 570 | Рекреационная зона | 0,109 | Существующая |
| 571 | Рекреационная зона | 0,382 | Существующая |
| 572 | Рекреационная зона | 0,209 | Существующая |
| 573 | Рекреационная зона | 0,492 | Существующая |
| 574 | Рекреационная зона | 0,575 | Существующая |
| 575 | Рекреационная зона | 1,009 | Существующая |
| 576 | Рекреационная зона | 0,638 | Существующая |
| 577 | Рекреационная зона | 1,909 | Существующая |
| 578 | Рекреационная зона | 0,315 | Существующая |
| 579 | Рекреационная зона | 0,511 | Существующая |
| 580 | Рекреационная зона | 0,044 | Существующая |
| 581 | Рекреационная зона | 0,105 | Существующая |
| 582 | Рекреационная зона | 0,026 | Существующая |
| 583 | Рекреационная зона | 0,496 | Существующая |
| 584 | Рекреационная зона | 0,43 | Существующая |
| 585 | Рекреационная зона | 0,106 | Существующая |
| 586 | Рекреационная зона | 1,091 | Существующая |
| 587 | Рекреационная зона | 0,148 | Существующая |
| 588 | Рекреационная зона | 1,393 | Существующая |
| 589 | Рекреационная зона | 0,719 | Существующая |
| 590 | Рекреационная зона | 0,265 | Существующая |
| 591 | Рекреационная зона | 0,211 | Существующая |
| 592 | Рекреационная зона | 0,015 | Существующая |
| 593 | Рекреационная зона | 0,047 | Существующая |
| 594 | Рекреационная зона | 0,377 | Существующая |
| 595 | Рекреационная зона | 0,003 | Существующая |
| 596 | Рекреационная зона | 0,252 | Существующая |
| 597 | Рекреационная зона | 0 | Существующая |
| 598 | Рекреационная зона | 0,005 | Существующая |
| 599 | Рекреационная зона | 0,004 | Существующая |
| 600 | Рекреационная зона | 0,002 | Существующая |
| 601 | Рекреационная зона | 4,699 | Существующая |
| 602 | Рекреационная зона | 0,422 | Существующая |
| 603 | Рекреационная зона | 2,241 | Существующая |
| 604 | Рекреационная зона | 0 | Существующая |
| 605 | Рекреационная зона | 0,263 | Существующая |
| 606 | Рекреационная зона | 0,001 | Существующая |
| 607 | Рекреационная зона | 0,073 | Существующая |
| 608 | Рекреационная зона | 0,129 | Существующая |
| 609 | Рекреационная зона | 0,399 | Существующая |
| 610 | Рекреационная зона | 0,006 | Существующая |
| 611 | Рекреационная зона | 0,094 | Существующая |
| 612 | Рекреационная зона | 14,395 | Существующая |
| 613 | Рекреационная зона | 0,626 | Существующая |
| 614 | Рекреационная зона | 7,975 | Существующая |
| 615 | Рекреационная зона | 0,67 | Существующая |
| 616 | Рекреационная зона | 2,432 | Существующая |
| 617 | Рекреационная зона | 0,234 | Существующая |
| 618 | Рекреационная зона | 0,021 | Существующая |
| 619 | Рекреационная зона | 0,136 | Существующая |
| 620 | Рекреационная зона | 0,971 | Существующая |
| 621 | Рекреационная зона | 0,04 | Существующая |
| 622 | Рекреационная зона | 0,32 | Существующая |
| 623 | Рекреационная зона | 0,437 | Существующая |
| 624 | Рекреационная зона | 0,744 | Существующая |
| 625 | Рекреационная зона | 0,45 | Существующая |
| 626 | Рекреационная зона | 0,044 | Существующая |
| 627 | Рекреационная зона | 0,228 | Существующая |
| 628 | Рекреационная зона | 0,002 | Существующая |
| 629 | Рекреационная зона | 0,16 | Существующая |
| 630 | Рекреационная зона | 0,136 | Существующая |
| 631 | Рекреационная зона | 0,836 | Существующая |
| 632 | Рекреационная зона | 0,352 | Существующая |
| 633 | Рекреационная зона | 0,044 | Существующая |
| 634 | Рекреационная зона | 0,089 | Существующая |
| 635 | Рекреационная зона | 0,455 | Существующая |
| 636 | Рекреационная зона | 0,131 | Существующая |
| 637 | Рекреационная зона | 0,848 | Существующая |
| 638 | Рекреационная зона | 2,223 | Существующая |
| 639 | Рекреационная зона | 1,8 | Существующая |
| 640 | Рекреационная зона | 0,382 | Существующая |
| 641 | Рекреационная зона | 1,152 | Существующая |
| 642 | Рекреационная зона | 0,82 | Существующая |
| 643 | Рекреационная зона | 0,648 | Существующая |
| 644 | Рекреационная зона | 0 | Существующая |
| 645 | Рекреационная зона | 0 | Существующая |
| 646 | Рекреационная зона | 0 | Существующая |
| 647 | Рекреационная зона | 0,08 | Существующая |
| 648 | Рекреационная зона | 1,571 | Существующая |
| 649 | Рекреационная зона | 2,341 | Существующая |
| 650 | Рекреационная зона | 0,011 | Существующая |
| 651 | Рекреационная зона | 1,636 | Существующая |
| 652 | Рекреационная зона | 0,061 | Существующая |
| 653 | Рекреационная зона | 0,036 | Существующая |
| 654 | Рекреационная зона | 0,049 | Существующая |
| 655 | Рекреационная зона | 0 | Существующая |
| 656 | Рекреационная зона | 0 | Существующая |
| 657 | Рекреационная зона | 0,005 | Существующая |
| 658 | Рекреационная зона | 0 | Существующая |
| 659 | Рекреационная зона | 0,057 | Существующая |
| 660 | Рекреационная зона | 0 | Существующая |
| 661 | Рекреационная зона | 8,13 | Существующая |
| 662 | Рекреационная зона | 4,854 | Существующая |
| 663 | Рекреационная зона | 6,59 | Существующая |
| 664 | Рекреационная зона | 0,199 | Существующая |
| 665 | Рекреационная зона | 5,614 | Существующая |
| 666 | Рекреационная зона | 0,759 | Существующая |
| 667 | Рекреационная зона | 15,119 | Существующая |
| 668 | Рекреационная зона | 2,221 | Существующая |
| 669 | Рекреационная зона | 0,239 | Существующая |
| 670 | Рекреационная зона | 2,142 | Существующая |
| 671 | Рекреационная зона | 0,538 | Существующая |
| 672 | Рекреационная зона | 5,272 | Существующая |
| 673 | Рекреационная зона | 0,546 | Существующая |
| 674 | Рекреационная зона | 0,086 | Существующая |
| 675 | Рекреационная зона | 7,155 | Существующая |
| 676 | Рекреационная зона | 0,029 | Существующая |
| 677 | Рекреационная зона | 0,136 | Существующая |
| 678 | Рекреационная зона | 0,214 | Существующая |
| 679 | Рекреационная зона | 0,092 | Существующая |
| 680 | Рекреационная зона | 0,234 | Существующая |
| 681 | Рекреационная зона | 0,115 | Существующая |
| 682 | Рекреационная зона | 0 | Существующая |
| 683 | Рекреационная зона | 0,046 | Существующая |
| 684 | Рекреационная зона | 0,811 | Существующая |
| 685 | Рекреационная зона | 0 | Существующая |
| 686 | Рекреационная зона | 0,361 | Существующая |
| 687 | Рекреационная зона | 1,542 | Существующая |
| 688 | Рекреационная зона | 1,974 | Существующая |
| 689 | Рекреационная зона | 4,179 | Существующая |
| 690 | Рекреационная зона | 0 | Существующая |
| 691 | Рекреационная зона | 0,386 | Существующая |
| 692 | Рекреационная зона | 0,023 | Существующая |
| 693 | Рекреационная зона | 0,339 | Существующая |
| 694 | Рекреационная зона | 10,658 | Существующая |
| 695 | Рекреационная зона | 58,261 | Существующая |
| 696 | Рекреационная зона | 0,361 | Существующая |
| 697 | Рекреационная зона | 4,355 | Существующая |
| 698 | Рекреационная зона | 0,01 | Существующая |
| 699 | Рекреационная зона | 0,008 | Существующая |
| 700 | Рекреационная зона | 0,093 | Существующая |
| 701 | Рекреационная зона | 0,02 | Существующая |
| 702 | Рекреационная зона | 0,111 | Существующая |
| 703 | Рекреационная зона | 0,093 | Существующая |
| 704 | Рекреационная зона | 0,04 | Существующая |
| 705 | Рекреационная зона | 0,034 | Существующая |
| 706 | Рекреационная зона | 0,014 | Существующая |
| 707 | Рекреационная зона | 0,082 | Существующая |
| 708 | Рекреационная зона | 0,036 | Существующая |
| 709 | Рекреационная зона | 0,107 | Существующая |
| 710 | Рекреационная зона | 0,336 | Существующая |
| 711 | Рекреационная зона | 0,032 | Существующая |
| 712 | Рекреационная зона | 0,015 | Существующая |
| 713 | Рекреационная зона | 0,543 | Существующая |
| 714 | Рекреационная зона | 0,087 | Существующая |
| 715 | Рекреационная зона | 0,21 | Существующая |
| 716 | Рекреационная зона | 0,034 | Существующая |
| 717 | Рекреационная зона | 0,44 | Существующая |
| 718 | Рекреационная зона | 1,867 | Существующая |
| 719 | Рекреационная зона | 0,652 | Существующая |
| 720 | Рекреационная зона | 0,644 | Существующая |
| 721 | Рекреационная зона | 0,145 | Существующая |
| 722 | Рекреационная зона | 0,128 | Существующая |
| 723 | Рекреационная зона | 0,047 | Существующая |
| 724 | Рекреационная зона | 0,202 | Существующая |
| 725 | Рекреационная зона | 0,043 | Существующая |
| 726 | Рекреационная зона | 0,03 | Существующая |
| 727 | Рекреационная зона | 0,079 | Существующая |
| 728 | Рекреационная зона | 0,032 | Существующая |
| 729 | Рекреационная зона | 0,096 | Существующая |
| 730 | Рекреационная зона | 0,05 | Существующая |
| 731 | Рекреационная зона | 0,352 | Существующая |
| 732 | Рекреационная зона | 0,267 | Существующая |
| 733 | Рекреационная зона | 0,585 | Существующая |
| 734 | Рекреационная зона | 0,052 | Существующая |
| 735 | Рекреационная зона | 0,069 | Существующая |
| 736 | Рекреационная зона | 0,036 | Существующая |
| 737 | Рекреационная зона | 0,106 | Существующая |
| 738 | Рекреационная зона | 1,492 | Существующая |
| 739 | Рекреационная зона | 0,038 | Существующая |
| 740 | Рекреационная зона | 0,934 | Существующая |
| 741 | Рекреационная зона | 0,5 | Существующая |
| 742 | Рекреационная зона | 3,302 | Существующая |
| 743 | Рекреационная зона | 0,059 | Существующая |
| 744 | Рекреационная зона | 1,744 | Существующая |
| 745 | Рекреационная зона | 1,973 | Существующая |
| 746 | Рекреационная зона | 2,071 | Существующая |
| 747 | Рекреационная зона | 1,381 | Существующая |
| 748 | Рекреационная зона | 0,061 | Существующая |
| 749 | Рекреационная зона | 0,188 | Существующая |
| 750 | Рекреационная зона | 13,933 | Существующая |
| 751 | Рекреационная зона | 1,478 | Существующая |
| 752 | Рекреационная зона | 0,024 | Существующая |
| 753 | Рекреационная зона | 0,181 | Существующая |
| 754 | Рекреационная зона | 0,01 | Существующая |
| 755 | Рекреационная зона | 0,06 | Существующая |
| 756 | Рекреационная зона | 1,127 | Существующая |
| 757 | Рекреационная зона | 0,566 | Существующая |
| 758 | Рекреационная зона | 0,357 | Существующая |
| 759 | Рекреационная зона | 0,065 | Существующая |
| 760 | Рекреационная зона | 0,665 | Существующая |
| 761 | Рекреационная зона | 0,064 | Существующая |
| 762 | Рекреационная зона | 0,04 | Существующая |
| 763 | Рекреационная зона | 0,66 | Существующая |
| 764 | Рекреационная зона | 0,06 | Существующая |
| 765 | Рекреационная зона | 17,163 | Существующая |
| 766 | Рекреационная зона | 0,016 | Существующая |
| 767 | Рекреационная зона | 1,558 | Существующая |
| 768 | Рекреационная зона | 0,188 | Существующая |
| 769 | Рекреационная зона | 0,66 | Существующая |
| 770 | Рекреационная зона | 0,043 | Существующая |
| 771 | Рекреационная зона | 9,205 | Существующая |
| 772 | Рекреационная зона | 8,601 | Существующая |
| 773 | Рекреационная зона | 4,262 | Существующая |
| 774 | Рекреационная зона | 0,389 | Существующая |
| 775 | Рекреационная зона | 38,586 | Существующая |
| 776 | Рекреационная зона | 0,034 | Существующая |
| 777 | Рекреационная зона | 0,062 | Существующая |
| 778 | Рекреационная зона | 0,068 | Существующая |
| 779 | Рекреационная зона | 1,111 | Существующая |
| 780 | Рекреационная зона | 0,03 | Существующая |
| 781 | Рекреационная зона | 0,68 | Существующая |
| 782 | Рекреационная зона | 30,995 | Существующая |
| 783 | Рекреационная зона | 1,924 | Существующая |
| 784 | Рекреационная зона | 99,201 | Существующая |
| 785 | Рекреационная зона | 2,339 | Существующая |
| 786 | Рекреационная зона | 0,01 | Существующая |
| 787 | Рекреационная зона | 1,802 | Существующая |
| 788 | Рекреационная зона | 4,974 | Существующая |
| 789 | Рекреационная зона | 0,041 | Существующая |
| 790 | Рекреационная зона | 1,676 | Существующая |
| 791 | Рекреационная зона | 0,184 | Существующая |
| 792 | Рекреационная зона | 0,087 | Существующая |
| 793 | Рекреационная зона | 0,081 | Существующая |
| 794 | Рекреационная зона | 0,336 | Существующая |
| 795 | Рекреационная зона | 3,898 | Существующая |
| 796 | Рекреационная зона | 0,04 | Существующая |
| 797 | Рекреационная зона | 2,056 | Существующая |
| 798 | Рекреационная зона | 4,584 | Существующая |
| 799 | Рекреационная зона | 6,499 | Существующая |
| 800 | Рекреационная зона | 0,515 | Существующая |
| 801 | Рекреационная зона | 0,108 | Существующая |
| 802 | Рекреационная зона | 0,207 | Существующая |
| 803 | Рекреационная зона | 14,39 | Существующая |
| 804 | Рекреационная зона | 1,405 | Существующая |

Леса обеспечивают благоприятную среду обитания человека, предоставляют возможность развивать практически все виды рекреационной деятельности. Территории за границами населенных пунктов находятся в зоне тайги. В переводе с алтайского «тайга» означает «гора, покрытая лесом», «густой, дремучий лес». Распространенными древесными породами являются кедр, пихта, ель, имеются незначительные примеси березы и осины. Кустарниковый ярус представлен рябиной, черемухой, бузиной, малиной. Значительны ресурсы дикоросов – грибов, ягод, кедрового ореха. В травостое преобладают кислица, манник, линнея, вороний глаз, черемша.

В реках водится ёрш, карась, налим, плотва, пескарь, окунь, щука, хариус, лещ, таймень, язь.  Около 40 видов насчитывает класс пернатых. В их числе - глухарь, рябчик, тетерев, дятел, синица, щегол, клест, серая и черная вороны, сорока, кедровка, сойка, кукушка. Из крупных животных в лесах встречаются медведь, волк, рысь, лисица, лось, косуля, заяц, бобр, росомаха. Обитают также колонок, горностай, ласка, норка, барсук, соболь, хорек, ондатра, белка, сурок, бурундук.

Часть животных и растений, распространенных на территории, признаны редкими и занесены в Красную книгу региона. Среди охраняемых - кандык сибирский, кубышка малая, башмачок крупноцветковый, грушанка средняя. Из обитателей животного мира под охраной находятся сова белая, выдра, шмель Семенова.

2.8.2.2. Федеральные леса (лист ГП 14)

- Федеральные леса Анжеро-Судженского городского округа относятся к Яйскому лесничеству.

Яйское лесничество Кемеровской области (далее - лесничество) расположено в северной части Кемеровской области на территории Яйского административного района и Анжеро-Судженского городского округа.

Почтовый адрес лесничества: 652471 г. Анжеро - Судженск, ул. Станционная, 20.

Лесничество организовано приказом Рослесхоза от 16.10.2008 № 300 «Об определении количества лесничеств на территории Кемеровской области и установлении их границ».

Структура лесничества определена приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) от 13.11.2010 № 431 «О внесение изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 16.10.2007 № 300 «Об определении количества лесничеств на территории Кемеровской области и установлении их границ»

Схематическая карта Кемеровской области с обозначением территории лесничества прилагается.

Общая площадь лесничества по состоянию на 01.01.2013 составляет 138485 га,  на территории Анжеро-Судженского городского округа – 15901,79 га.

При разработке генерального плана городского округа, в частности, установления границ населенных пунктов, предложения по переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов и иных категорий земель – отсутствуют.

| Наименование | Общая площадь, га | Процентное соотношение, % |
| --- | --- | --- |
| Яйское лесничество | 138485 | 100% |
| Яйское лесничество в границах Анжеро-Судженского городского округа | 15 901,79 | 11,48% |

- Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам определено приказом Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» в соответствии со статьей 15 ЛК РФ и представлено в таблице.

Структура лесничества на территории

Анжеро-Судженского городского округа:

| № п.п. | Наименование участковых лесничеств, урочищ | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га | Общая площадь в границах Анжеро-Судженского ГО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лебедянское | Яйский | 42386 | 1341,31 |
|  | -урочище «Лебедянское» |  | 2134 | 1341,31 |
| 2 | Яйское |  | 50216 | 1175,35 |
|  | - урочище «Яйское» (свх. Яйский) |  | 7779 | 1175,35 |
| 3 | Анжерское |  | 45883 | 13385,13 |
|  | - урочище «Анжерское» |  | 28 696 | 12754,11 |
|  | - урочище «Анжеро- Судженское (свх. Анжеро-Судженский) |  | 16 100 | 631,02 |
|  | Всего по лесничеству: |  | 138485 | 15901,79 |

- Территория Яйского лесничества департамента лесного комплекса Кемеровской области и городские леса города Анжеро-Судженска располагаются в Таежной лесорастительной зоне и относятся к Западно-Сибирскому южно-таежному равнинному лесному району. Распределение площади лесов по лесным районам лесорастительных зон неравномерное. В Западно-Сибирском южно-таежном равнинном лесном районе сосредоточено 18,8 процента площади лесов, покрытых лесной растительностью 19,7 процента.

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам определено приказом Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» в соответствии со статьей 15 ЛК РФ и представлено в таблице 4.

Распределение лесов Яйского лесничества по лесорастительным зонам

и лесным районам в границах Анжеро-Судженского городского округа.

Таблица 4

| № п.п. | Наименование участковых лесничеств, урочищ | Общая площадь, га | Лесорастительная зона | Лесной район | Перечень лесных кварталов | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в границах Анжеро-Судженского ГО |  |
| 1 | Лебедянское | 42386 | Таежная | Западно- Сибирский южно-таежный равнинный |  | 1341,31 |
|  | -урочище «Лебедянское» | 2134 |  |  | 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 61, 66, 71, 76. | 1341,311 |
| 2 | Яйское | 50216 |  |  |  | 1175,35 |
|  | - урочище «Яйское» (свх. Яйский) | 7779 |  |  | 13, 20, 21, 25-27, 33, 34, 39-41, 44, 45, | 1175,35 |
| 3 | Анжерское | 45883 |  |  |  | 13385,13 |
|  | - урочище «Анжерское» | 28 696 |  |  | 1-63, 73-78, 88-95, 102-107, 114-130 | 12754,11 |
|  | - урочище «Анжеро- Судженское (свх. Анжеро-Судженский) | 16 100 |  |  | 3ч, 5ч, 6-10, 12,13 | 631,02 |
|  | Всего по лесничеству: | 138485 |  |  |  | 15901,79 |

- Распределение лесов лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов выполнено в соответствии с ЛК РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральным законом от 22.07.2008 № 143-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации».

В целом на территории Анжеро-Судженского городского округа леса по целевому назначению разделены на защитные (92.6%), эксплуатационные (7,4 %). Леса, расположенные на землях иных категорий, относятся к защитным лесам (городские леса – 13.7%). Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению разделены на защитные (91,4 %) и эксплуатационные (8,6%).

Распределение территории Яйского лесничества и участковых лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их частям, а также основания выделения защитных и эксплуатационных лесов в границах Анжеро-Судженского городского округа.

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество, урочище | Номера кварталов или их частей | Пло-щадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего лесов: |  |  | 15901,79 |  |
| 1. Защитные леса, всего: в том числе: |  |  | 14529,63 | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| а) Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: |  |  |  | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ |  |  | 617,44 | Постановление СНК СССР от 27.03.1945 № 557; Распоряжение СМ РСФСР от 18.07.1959 № 4292-р; Распоряжение СНК СССР от 14.07.1944 № 14587-р. |
|  | Лебедянское: - урочище «Лебедянское» | кв.51ч, 52ч | 114,53 |  |
|  | Анжерское: - урочище «Анжерское» | 11ч-14ч, 24ч-27ч, 39ч-41ч, 54ч- 56ч | 502,91 |  |
| - зеленые зоны |  |  | 12535,42 | Распоряжение СНК СССР от 18.06.1944 № 13058-р; Решение Кемеровского облисполкома от 20.07.1944 № 637 |
|  | Лебедянское: - урочище «Лебедянское» | 39, 40,43, 44, 47, 48, 51ч, 52ч, 61, 66, 71, 76 | 1226,78 |  |
|  | Яйское: - урочище «Яйское» | 25ч, 26, 27ч, 34, 39-41, 44, 45ч | 944,24 |  |
|  | Анжерское: - урочище «Анжерское» | кв. 1-10, 11ч-14ч, 15-23, 24ч-27ч, 28-38, 39ч-41ч, 42-53, 54ч-56ч, 5763, 73-78, 88-95, 102-107, 114ч, 115ч, 116-119, 121ч, 122, 123,124ч, 125 | 9974,0 |  |
|  | - урочище «Анжеро - Судженское» | 6, 7ч, 8ч, 10. | 390,32 |  |
| б) Ценные леса, всего: |  |  | 1376,77 | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| нерестоохранные полосы лесов | Яйское: - урочище «Яйское» | 13ч, 20, 21, 22ч, 25ч, 27ч | 231,108 | Постановление СМ РСФСР от 26.10.1973 № 554; Постановление СМ РСФСР от 07.08.1978 № 388 Распоряжение СМ РСФСР от 09.08.1979 № 1309-р. |
|  | Анжерское: - урочище «Анжерское» | кв.114ч, 115ч, 120, 121ч, 124ч, 127ч, 128ч, 130ч | 905,187 |  |
|  | - урочище «Анжеро - Судженское» | кв.3ч, 5ч, 7ч, 8ч, 9, 11ч, 12ч, 13ч | 240,7 |  |
| 2. Эксплуатационные леса |  |  | 1372,16 | Постановление СНК СССР от 23..04.1943 № 430; Распоряжение СНК СССР от 11.09.1945 № 13552-р; Решение Кемеровского облисполкома от 20.07.1944 № 637 |
|  | Анжерское: - урочище «Анжерское» | кв. 126, 127ч, 128ч, 129, 130ч | 1372,16 |  |

| Целевое назначение и категории защитных лесов | Категория земель, площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земли лесного фонда | Земли населенных пунктов | Основания деления лесов по целевому назначению |
| Всего лесов: | 16000,82 | 2557 |  |
| 1. Защитные леса, всего: в том числе: | 14629,37 |  |  |
| Городские леса, |  | 2557 |  |
| а) Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего в том числе: |  |  | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | 638,10 га |  | Лесной кодекс РФ Постановление СМ СССР от 07.04.1946 № 781 Решение Кемеровского облисполкома от 02.01.1948 №13 Распоряжение СМ РСФСР от 18.07.1959 № 4292-р ГОСТ 17.5.3.02-90 |
| - Зеленые зоны | 12628,97 га |  |  |
| б) Ценные леса, всего в том числе: |  |  |  |
| -нерестоохранные полосы лесов | 1362,3 га |  | Постановление СМ РСФСР от 26.10.1973 № 554 Постановление СМ РСФСР от 07.08.1978 № 388 Распоряжение СМ РСФСР от 09.08.1979 № 1309-р |
| 2. Эксплуатационные леса: | 1372,16 га |  | Распоряжение СМ РСФСР от 11.09.1945 № 13552-р |

- Защитные леса лесничества представлены следующими категориями:

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, из них:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, выделены согласно постановлению СНК СССР от 23.03.1945 № 557, распоряжению СНК СССР от 14.07.1944 № 14587-р, распоряжению СМ РСФСР от 18.07.1959 № 4292- р.

Целевое назначение лесов, расположенных вдоль дорог - защита дорог от снежных заносов, эрозийных процессов, снижение вредного влияния транспорта на окружающую среду. Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на формирование разновозрастных, разнопородных насаждений с высокими защитными функциями, поддержание территории в хорошем санитарном состоянии;

- зеленые зоны вокруг городов и населенных пунктов выделены согласно распоряжению СНК СССР от 18.06.1944 № 13058-р и решению Кемеровского облисполкома от 20.07.1944 № 637.

Леса зеленой зоны выполняют функции улучшения санитарногигиенического состояния воздушной среды населенных пунктов, используются для отдыха населения. Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха людей, формирование ландшафтов с высокими рекреационными качествами.

Ценные леса, из них:

- нерестоохранные полосы лесов по рекам Яя и Золотой Китат выделены согласно постановлению СМ РСФСР от 26.10.1973 № 554, постановлению СМ РСФСР от 07.08.1978 № 388, распоряжению СМ РСФСР от 09.08.1979 № 1309-р.

Целевое назначение лесов - регулирование водного режима рек, защита мест нереста ценных промысловых рыб, уменьшение водной и ветровой эрозии. В этих лесах необходимо формирование рубками ухода разновозрастных, сложных по составу, высокополнотных насаждений.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, выделенные в соответствии с постановлением СНК СССР от 23.04.1943 № 430, распоряжением СНК СССР от 11.09.1945 № 13552-р и решением Кемеровского облисполкома от 20.07.1944 № 637.

Целевое назначение лесов заключается в удовлетворении потребностей в древесине в порядке выборочных и сплошных рубок спелых и перестойных насаждений, а также при заготовке древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений при уходе за лесами.

Существующее разделение защитных лесов по категориям соответствует лесному законодательству, сложившимся экономическим условиям, природоохранным и экологическим целям ведения лесного хозяйства. Требуется приведение границ категорий защитных лесов к нормативным.

- Эксплуатационные леса

К эксплуатационным лесам отнесены эксплуатируемые леса бывших II и III групп лесов, которые подлежат освоению в целях устойчивого максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Городские леса включают в себя леса, расположенные на землях населенных пунктов, и являются защитными лесами.

- Породная и возрастная структура лесных насаждений.

В породной структуре Яйского лесничества, входящего в Западный лесоэкономический район (ЗЛЭР), преобладают мягколиственные насаждения. В целом в лесничествах Западного лесоэкономического района мягколиственные насаждения занимают 66,5 процента лесопокрытых земель. На долю хвойных приходится 33,3 процента лесопокрытых земель. Наименьшими запасами спелых и перестойных лесных насаждений обладает Яйское лесничество (1,1 процента).

| Показатели характеристики земель | Всего по лесничеству |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 138485 | 100 |
| Лесные земли - всего: | 136688 | 98,7 |
| Земли, покрытые лесной растительностью - всего | 130958 | 94,6 |
| в том числе: |  |  |
| лесные культуры | 1235 | 0,9 |
| Земли, не покрытые лесной растительностью - всего | 5730 | 4,1 |
| в том числе: |  |  |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 186 | 0,1 |
| лесные питомники; плантации | 11 | - |
| редины естественные | 4632 | 3,3 |
| Фонд лесовосстановления, всего | 901 | 0,7 |
| в том числе: |  |  |
| гари | - |  |
| погибшие насаждения | 6 | - |
| вырубки | 882 | 0,7 |
| прогалины, пустыри | 13 | - |
| Нелесные земли - всего: | 1797 | 1,3 |
| в том числе: |  |  |
| пашни | 21 | - |
| сенокосы | 648 | 0,5 |
| пастбища | 192 | 0,1 |
| воды | 95 | 0,1 |
| сады, виноградники и другие | - |  |
| дороги, просеки | 333 | 0,2 |
| усадьбы и прочие | 86 | 0,1 |
| болота | 280 | 0,2 |
| пески | 8 | - |
| прочие земли | 134 | 0,1 |

По породному составу в ЗЛЭР среди хвойных насаждений преобладают пихтовые средневозрастные насаждения (63,8 процента). В Яйском лесничестве наибольшее распространение имеют еловые насаждения.

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории Яйского лесничества

8) Распределение лесов по зонам планируемого освоения, в том числе по видам использования.

Основными видами использования лесов Анжеро-Судженского городского округа с учетом приоритетов природоохранных территорий являются:

заготовка древесины;

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка полезных   ископаемых;

осуществление рекреационной деятельности;

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.

Яйское лесничество относится к Западному лесоэкономическому району. В границах лесоэкономических районов определены зоны планируемого использования лесов по приоритетам использования с учетом распределения лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов.

Приоритеты использования лесов по Западному лесоэкономическому району.

| Лесоэкономические районы Виды использования лесов | Западный |
| --- | --- |
| 1. Заготовка древесины | 2 |
| 2. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | 5 |
| 3. Ведение сельского хозяйства | 6 |
| 4. Осуществление рекреационной деятельности | 4 |
| 5. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | 8 |
| 6. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых | 1 |
| 7. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | 7 |
| 8. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | 3 |

- Современное состояние территории муниципального образования  «Анжеро-Судженский городской округ».

3.1. Историческая справка.

3.1.1.Анжеро-Судженск — это шахты и Транссиб. Поселки Анжерка и Судженка, из которых сложился город, появились после того, как в ходе геологической разведки местности для стоящейся трассы здесь нашли уголь.

Своим рождением Анжеро-Судженск обязан строительству Транссибирской железнодорожной магистрали и разведанным в связи с этим богатейшим запасам каменного угля. Первые упоминания относятся к 1895 году, когда в глухой сибирской тайге появился маленький железнодорожный разъезд, пропускавший лишь три пары поездов в сутки. Он стал первым предприятием на карте будущего города.

С 1 января 1898 года началась эксплуатация всего участка. Увеличилась и пропускная способность станции – до семи пар поездов в день. Станция Анжерская, ставшая крупной грузовой станцией, обслуживала участок дороги от Тайги до Мариинска. Через станцию  отправляли грузы в европейскую Россию: уголь, лес, хлеб, мясо, сливочное масло, рыбу, пушнину.  Вокзал, построенный в 1906 году, вмещал 150 человек. В здании имелись служебное помещение и зал ожидания.

Первое документальное свидетельство о судженских запасах каменного угля датируется 1888 годом и принадлежит чиновнику особых поручений при Иркутском генерал-губернаторе капитану Л.В. Федяю, обнаружившему залежи угля в бассейне реки Яи.

Однако, по свидетельству старожилов, еще в 1873 году кузнец Иван Карышев, живший в селе Лебедянском, во время охоты в выбросах из лисьей норы обнаружил куски угля. Вскоре, опробовав их в горне, он отвез образцы в Томск, откуда через некоторое время приехали изыскатели. За открытие клада «горючих каменьев» И. Карышев ежегодно получал от владельцев шахт, а позднее от Л.А. Михельсона 25 рублей золотом, 8 аршин ситца, кирпич чая, 5 мешочков муки, головку сахара и мерку спирта.

Исследования месторождения были проведены в 1892–1895 гг. профессором минералогии Томского университета А.М. Зайцевым, который в своих работах впервые описал Судженское месторождение. Большой вклад в изучение угленосных пластов внесли сотрудники Геологического комитета А.А. Краснопольский и П.К. Яворовский, составившие карты угленосного района и определившие его запасы в 100 млн тонн. Причем в расчет брались лишь угольные отложения на глубине до ста метров.

Интерес к судженским углям стал проявляться сразу же после их обнаружения. Первый отвод на промышленную разработку запасов на реке Мазаловский Китат был получен в 1895 году инженером Б.Ф. Корвин-Саковичем, позднее ставшим одним из основателей Лебедянского товарищества, которое просуществовало до революции.

Но наиболее интенсивное развитие  Судженские каменноугольные копи получили при успешном адвокате Л.А. Михельсоне, приступившем к разработке месторождения в марте 1897 года и вложившем в их оснащение значительные личные средства. С самого начала предприятие Михельсона основывалось на государственной поддержке. Предприимчивый владелец сумел захватить заявки на поставку угля для казенной Сибирской железной дороги. Его угольные склады находились в Омске, Бийске, Барнауле. Качественный уголь Судженских копей использовался и на Самаро-Златоустовской железной дороге.

Обеспечив рынок сбыта, Л.А. Михельсон открывает новые шахты с красивыми названиями: Георгиевская, Николаевская, Алчедатская, Августовская, Надеждинский и Льво-Александровский рудники. Большое число шахт было связано с тем, что уголь выбирался из пластов, лежащих близко к поверхности, а затем добыча переносилась на новое место. В основном на копях преобладал низко квалифицированный ручной труд. Из промыслового свидетельства, выданного потомственному дворянину Михельсону Льву Александровичу № 1877 от 16.12.1908 года, видно, что Судженские копи были промышленным предприятием первого разряда. За 14 лет - с 1897 по 1911 гг. - железной дороге было поставлено 83,1 млн. пудов – свыше 80 процентов всего добытого на копях топлива. Судженские копи по добыче угля занимали первое место в Западной Сибири. В 1914 году они дали 23,2 млн. пудов, или 42 процента западносибирской добычи.

В 1898 году в одной версте от разъезда Анжерский были основаны казенные Анжерские копи Министерства путей сообщения. Первым шагом к их разработке стали разведывательные работы П.К. Яворовского. Химические и технологические испытания выявили высокое качество и теплопроводность анжерских углей, которые оказались на 23 процента выше теплопроводности черемховского и на 71 процент выше челябинского угля.

Первая шахта была открыта в районе современного рынка. Постепенно отводы копей от центральной части продвинулись на север и северо-запад. До 1913 года на копях работало четыре шахты, на трех остальных велись подготовительные работы. Производительность копи с 8,3 тыс. тонн в 1898 году увеличилась до 30,0 тыс. тонн к 1900 году, а в 1913 году составила 137 тыс. тонн. Весь уголь с копей шел на нужды Сибирской железной дороги.

Работы на шахтах велись в сложных горно-геологических условиях. Шахты были сильно обводнены и отнесены к особо опасным по выбросу метана. На копях ежегодно происходили несчастные случаи.

Наращивание объемов производства требовало совершенствования технического оснащения предприятий. На Анжерских копях в 1905 году стала действовать центральная электрическая станция. В 1907 году были введены в строй механические мастерские, организована первая в Сибири горноспасательная станция.

Анжерские казенные копи и Судженские копи Михельсона сыграли огромную историческую роль в развитии края. Возникнув на пустом месте, в таежной глухомани, они вскоре стали крупнейшим угледобывающим районом Сибири. Несмотря на относительную географическую близость и единый профиль основной деятельности, шахтерские поселки Анжерских и Судженских копей долгое время существовали самостоятельно. Лишь спустя годы между ними сквозь лес и болота пролегла просека, а позже была проложена проселочная дорога. За постройку этой дороги администрация шахт вычла деньги из заработной платы рабочих.

Вокруг Анжерских и Судженских копей в начале ХХ века стали складываться рабочие поселения.

Анжерка.

В Анжерке, на площади от реки Малая Анжера к Транссибу, рабочие селились вокруг шахт № 6, 9, 10, 12, 14. Эти поселения назывались рабочими колониями (по номерам шахт). Строили до 20 бараков в лето. Много жилищ строилось самими рабочими – лес отпускался администрацией копей. Для шахтового начальства были построены большие дома с электрическим освещением.

На Центральной колонии (ныне улицы С. Перовской, С. Разина и Шоссейная) находились все основные административные и культурные объекты, храм, полицейское управление, продуктовые склады. Дома начальника копи и государственных чиновников, рассчитанные на одну семью, имели колодцы с чистой водой и деревянные тротуары.

Частные застройки, возникшие на западной окраине, получили названия Теребиловка, Параваевка, Сахалинка, а в районе горноспасательной станции – Иннокентьевка.

Абсолютное большинство строений было деревянным, лишь на промышленных площадках стояли отдельные каменные постройки: здания подъема шахт № 1 и № 9, механические мастерские, центральная электростанция, сохранившиеся и поныне.

Судженка.

Центральная часть рабочего поселка Судженка находилась в районе шахт № 5, 6, 7. На улице Алчедатской, которая наряду с улицей Коминтерна считалась центральной, располагались начальная школа, полицейский участок, почтовое отделение, выше – церковь, построенная в 1907 году, амбулатория, механические мастерские, контора копей, дома служащих и начальствующего состава. Здесь же находились и лавки торговцев. Позже, после массовых выступлений рабочих в 1905–1907 гг., были построены двух,- и четырехквартирные дома для квалифицированных рабочих.

В целом, судженцы жили беднее, чем анжерцы: на государственной копи платили побольше, но и дисциплину требовали. Нарушители перебирались на Судженку, где жилось и работалось вольнее. Здесь процветали питейные заведения и сомнительные китайские лавчонки.

К 1917 году население Анжерки достигло 9656, Судженки – 6703 человек.

В 1928 году поселки Анжерка и Судженка объединяются в один – Анжеро-Судженский рабочий поселок с населением 33889 человек.

3.1.2. Быстрое промышленное и социально-культурное развитие Анжеро-Судженского района привело к изменению административного статуса. 3 июля 1931 года постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета рабочему поселку присвоен статус города.

В 30-е годы, вошедшие в историю как годы индустриализации народного хозяйства, в Анжеро-Судженске был введен в строй целый ряд промышленных предприятий. В сентябре 1932 года началось сооружение сортировочной станции «Анжерская копь» для составления маршрутных поездов с углем, предназначенным для отправки на уральские заводы. Вслед за нею один за другим вводятся погрузочно-транспортное управление (4 февраля 1932 г.), горпищекомбинат (20 октября 1932 г.), мясокомбинат (1932 г.), мелькомбинат (1 января 1935 г.).

В этот же период на карте города появляются гормолзавод (25 сентября 1936 г.), городское автотранспортное предприятие (1 января 1937 г.), ремонтно-строительное управление № 2 (1 января 1937 г.), швейная фабрика № 9 (1 января 1938 г.). 10 августа 1939 года, в День физкультурника, началась расчистка промышленной площадки для новой шахты «Физкультурник».

В эти годы строятся школы №№ 29,32,20, ДК «Судженский». Для одаренных детей в 1938 году открывается первая музыкальная школа, организатором которой выступает И.С. Гранат,  складывается система профессионального обучения. Для подготовки квалифицированных специалистов горной промышленности открыт горный рабфак (позднее горный техникум), создаются медицинский техникум с рабфаком, ремесленные училища, начинают работу курсы по подготовке буровых мастеров.

В 1939 году Анжеро-Судженский район был ликвидирован. Анжеро-Судженск перевели в разряд городов областного подчинения, а районным центром стал рабочий поселок Яя.

Стремительное наращивание объемов производства требовало притока рабочих рук. И основным источником пополнения рабочей силы становились репрессированные. В начале 30-х годов в Сибирь на стройки социализма хлынул поток раскулаченных-спецпереселенцев. Первый эшелон, в котором находилось более 2 тысяч семей, прибыл в Анжеро-Судженск в августе 1931 года. Вслед за ним в город стали прибывать все новые и новые эшелоны из Татарии, Башкирии, Мордовии, Чувашии, Украины. Сколько их было всего – до сих пор неизвестно.

Волею судьбы Анжеро-Судженск стал одной из зон сиблагов. Оторванные от родных мест, осиротевшие и гонимые, со сломанной судьбой, эти люди были задействованы на самых тяжелых работах. Трудились на лесозаготовках, строительстве, добыче угля. В большинстве своем простые крестьяне, спецпереселенцы работали на совесть, с огромной отдачей, стойко переносили суровый климат, жизнь в холодных землянках, голод и обиды. Можно с уверенностью утверждать, что во многом благодаря их героическому труду город рос, становился на ноги, развивался и благоустраивался.

3.1.3. К началу 1941 года население Анжеро-Судженска составляло свыше 70 тысяч человек.

В городе имелось 7 средних, 8 неполных средних, 18 начальных школ, в которых обучалось 14386 детей. Кроме этого, действовало 16 детских садов на 950 мест и 9 яслей на 445 мест. Медицинское обслуживание горожан осуществляли две больницы на 505 мест, два родильных дома на 90 мест, две амбулатории. Культурно-развлекательную сферу представляли 13 библиотек, общий книжный фонд которых составлял 99 тысяч томов, городской кинотеатр на 500 мест, девять клубных киноустановок с единовременной пропускной способностью 2120 человек, звуковая кинопередвижка, летний цирк.

Для занятий спортом работало 2 стадиона, 2 физплощадки, 7 лыжных баз, 3 спортзала. Информированность населения о событиях в стране и мире осуществляли 12 ведомственных радиоузлов на 1882 точки, 13 эфирных установок, 4 газеты и 7 многотиражек. Самой читаемой, безусловно, была массовая газета «Борьба за уголь», выходившая тиражом 7000 экземпляров.

Начавшаяся поистине народная война никого не оставила равнодушным. Только из  города за годы военного лихолетья на фронт ушли 21078 человек. В том числе 267 партийных, советских и комсомольских работников, 928 женщин.

В начале 1942 года в шахтах города настоящий бой за «черное золото» вели 1532 женщины, многим из них не исполнилось и 20 лет. В этот же период ввиду острого дефицита коксующихся углей принято решение о досрочном пуске в эксплуатацию практически неподготовленной шахты «Физкультурник». 29 июля 1943-го предприятие принято в строй действующих с проектной мощностью 300 тысяч тонн угля в год, а уже к концу года коллективом  поднято на-гора 220 тысяч тонн топлива.

В период 1941-42 годов в город эвакуирован целый ряд крупных заводов. Так город-труженик становится не только городом угледобытчиков, но и машиностроителей, вагоноремонтников, химзаводчан, а позднее и стеклоделов.

С началом Великой Отечественной войны связано рождение Анжерского ордена Ленина машиностроительного завода «Свет шахтера», созданного на базе рудоремонтного завода и эвакуированных машиностроительных предприятий из Харькова и Конотопа. Вместе с заводом в город приехали и учащиеся ремесленного училища.

Реконструкция старых и строительство новых цехов шли в исключительно тяжелых условиях. Но уже к 1 января 1942 года материальная база предприятия была готова. И завод приступил к выполнению важного оборонного задания – выпуску продукции особого назначения: морских и наземных мин, зажигательных бомб, деталей для боеприпасов.

В конце 1941 года в город был эвакуирован вагоноремонтный завод из Харькова, разместившийся на площадях вагоноремонтных мастерских. К февралю следующего года завод стал действующим, и заводчанами были отремонтированы первые железнодорожные вагоны.

12 февраля 1942 года начал работу химфармзавод № 37, созданный на базе эвакуированного из Москвы оборудования химико-фармацевтического завода им. Н.А. Семашко. Небольшой коллектив – на заводе работало всего лишь 94 человека, да и то в основном женщины – приступил к освоению сложного технологического процесса. 16 апреля 1942 года завод выпустил первые килограммы продукции – белого стрептоцида, обеззараживающего средства, так необходимого для лечения раненых в госпиталях фронта и тыла. До конца войны его было произведено 4292 кг.

Для нужд фронта перестраивалось производство и на других предприятиях города. Анжерский хлебозавод начал выпускать сухари. Швейно-обувная фабрика № 9 приступила к изготовлению петлиц, пилоток, полушубков, чехлов для фляжек. Военное обмундирование изготавливалось и в промысловой артели инвалидов «Горняк».

С целью максимального удовлетворения нужд фронта на убойных пунктах и сельхозбазах Анжерского мясокомбината был организован сбор овечьей шерсти для выработки технической продукции, принимали на работу надомниц по пошиву шапок и вязке рукавиц. С января 1943 года стал действовать овчинно-шубный цех, организована работа гребешково-пуговичного цеха, увеличил производство мыловаренный цех. Для обеспечения госпиталей был налажен выпуск лечебных препаратов с использованием печени и поджелудочной железы крупнорогатого скота.

Одним из важных участков производства в Анжеро-Судженском районе была заготовка леса. Этим тяжелым трудом занимались только репрессированные. По данным за второе полугодие 1941 года, из 824 трудпоселенцев, переданных Анжерскому ЛПХ и Яйскому лесоперевалкомбинату Анжерской комендатурой, нормы выработки до 150 процентов перевыполнил 351 человек, от 150 до 300 процентов – 268 и свыше 300 процентов – 3 человека.

В годы Великой Отечественной войны Анжеро-Судженск стал одним из крупнейших в Сибири фронтовых лазаретов. Под госпитали были переданы здания школ, Дом Советов, Дом техники, Дворец труда, Дом культуры, Дом отдыха. Всего в городе размещалось 11 эвакогоспиталей общехирургического профиля, рассчитанных на 6785 коек.

Для обеспечения раненых продовольствием при госпиталях создавались небольшие подсобные хозяйства. В них выращивали картофель, овощи.

3.1.4. Порой расцвета города можно назвать 50-е -  первую половину 80-х годов XX века. Именно в этот период сформировалась промышленность, открылись новые предприятия, построена широкая сеть объектов социально-культурного назначения.

Увеличение добычи достигнуто не только путем интенсификации производства, но и за счет ввода в эксплуатацию новых шахт. 30 декабря 1953 года была сдана шахта «Андреевская-2» (будущая «Восход»), и в январе следующего года поднят первый скип угля. Коллективу предстояло в течение трех лет освоить ее проектную мощность. На шахту приезжали в основном молодые специалисты, которые в процессе работы набирались опыта и мастерства. Благодаря напору и энтузиазму, в частности таких дружных коллективов, как бригады В.С. Шелепова и С.А. Галыгина, проектная мощность предприятия была достигнута раньше срока.

31 декабря 1954 года для переработки рядовых углей подписывается акт сдачи обогатительной фабрики при шахте 9/15 (позднее ОФ «Анжерская»). В 1962 году приступает к работе ГОФ «Судженская». В этот же период начинается возведение шахт № 3 и № 4 (в последующем «Сибирская» и «Таежная»), введенных в строй действующих в 1957-ом и 1963 году соответственно.

Широким фронтом разворачивается строительство жилья. Показательным для тех лет стал поселок 3-ей шахты. В 1954 году, когда сюда зашли строители, на месте сегодняшнего жилого массива были болота и тайга. Через год сдано 10 благоустроенных домов. А еще через три года здесь стояло 72 дома с полным комплексом объектов инфраструктуры – детскими садами, школами, поликлиниками, магазинами, дворцом культуры.

Согласно данным Всероссийской переписи 1959 года, в Анжеро-Судженске проживало 115628 человек – максимальный показатель численности городского населения за историю города.

3.1.5. К 70-ым годам восстановленная и окрепшая экономика города набрала сил для дальнейшего поступательного роста.

Широкой известностью в стране и за рубежом пользовалась в эти годы продукция Анжерского машиностроительного завода. Конвейеры, буросбоечные машины и другое горно-шахтное оборудование с маркой «АСШ», работали на шахтах Урала, Киргизии, Заполярья, Донецкого и Кузнецкого угольных бассейнов. Они поставлялись также в Румынию, Венгрию, Польшу, Чехословакию, Иран и Китай. На технике предприятия поставлено немало шахтерских рекордов.

Надежным звеном строительной индустрии Кузбасса становится Анжеро-Судженский стекольный завод. Оконным стеклом, стеклоплиткой и цветной стеклокрошкой для облицовки бетонных стен он снабжал не только города Кемеровской области, но и обширный регион от Восточного Зауралья до Байкала и Крайнего Севера.

В 21 страну мира экспортирует в эти годы свои медицинские препараты Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод. Коллектив продолжал с успехом развиваться как производитель субстанции лекарственных средств.

Доброй славой в стране и за ее пределами пользуется в те годы и продукция швейной фабрики «Искра». Шерстяные, хлопчатобумажные, ажурные, шелковые - строгие однотонные, цветные и комбинированные - искровские сорочки имели спрос в Магадане, на Сахалине, в Астрахани. Их брали на подарки в Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Корее.

В 1971 году произведен пуск головной нефтеперекачивающей станции проходящей по северной окраине города нитки нефтепровода Александровское – Анжеро-Судженск. Близость к основной нефтемагистрали впоследствии послужила импульсом к строительству целого комплекса предприятий нефтехимии.

В декабре 1976 года завершена Всесоюзная ударная комсомольская стройка по возведению мукомольного комбината с проектной мощностью переработки зерна 500 тонн в сутки. В 1982-ом приступает к работе комбикормовый комплекс, что позволяет Анжеро-Судженскому комбинату хлебопродуктов вместе с мельницей и элеватором выйти на передовые позиции в Сибири.

В 1981 году возводится новый молочный комбинат, по тем временам тоже один из крупнейших в области.

3.1.6. В начале 80-х в соответствии с решениями Правительства трудовые коллективы Анжеро-Судженска активно включаются в выполнение Продовольственной программы. Уже в 1983 году 39 предприятий и организаций были заняты созданием или эксплуатацией объектов подсобного хозяйства: отстраивали теплицы, свинарники, откормочные комплексы.

В 1985 году, вошедшем в историю, как период перестройки,на предприятиях начинают внедряться новые элементы хозяйствования, повышается роль хозрасчета, апробируются новые модели управления производством. Так, в 1986 году шахта «Сибирская» первой переходит на внутрипроизводственный хозрасчет. Вводятся элементы хозрасчета в отдельных бригадах машиностроительного завода, строительного управления механизации.

В 1983 году приступает к работе Станция переливания крови, имеющая огромное значение для эффективного лечения и спасения жизней не только горожан, но и жителей соседних территорий.

3.1.7. Набранный темп роста был прерван на рубеже 90-х. Вслед за снижением угледобычи городская экономика начала резко утрачивать ранее завоеванные позиции. Спад производства ежегодно отмечался по всем без исключения отраслям.

Экономическая нестабильность, пустые прилавки магазинов, отсутствие в мойках элементарного мыла на фоне кризиса коммунистической идеологии внесли свои коррективы в историю города. Анжеро-Судженск становится одним из центров забастовочного движения в Кузбассе.

Первыми на смелый шаг приватизации решились машиностроители. В ноябре 1991-го большинством голосов (62,9 процента) Анжерский машиностроительный завод был преобразован в ОАО «Анжеромаш».

В последующие три года изменили форму собственности практически все ведущие производства. В 1995 году в городе насчитывалось 355 предприятий. В том числе 131 частное, 64 - акционерных, 60 - муниципальных.

Но самым сложным было положение в главной отрасли города – угольной. Запущенный правительством процесс реструктуризации убыточных шахт больно ударил не только непосредственно по горнякам. В безвыходной ситуации оказались перевозчики, обогатители, шахтостроители. Мрачное будущее вплотную подошло и к городу в целом, ибо изначально Анжеро-Судженск развивался как моногород со всеми выходящими из того последствиями.

В список бесперспективных первой попадает шахта «Анжерская»,  затем шахта «Судженская». Вместе с ней останавливает свою деятельность одноименная обогатительная фабрика.

Медленно реализуется и принятое ранее решение о строительстве новой шахты «Анжерская-Южная», взамен закрытых. К 1996 году добыча угля в целом падает до уровня далекого 1926-го. Ликвидация старейших в городе шахт, выход на рынок труда 15 тысяч оставшихся без средств существования работников угольной и смежной с нею отраслей подливают масла в огонь рабочего движения.

В такой ситуации массовые забастовки и митинги работников всех отраслей, как и последовавшее в апреле 1997 года второе перекрытие Транссиба, стали не столько выражением недовольства, сколь сигналом отчаяния и ожидания перемен.

В конце 90-х администрацией города налаживаются связи с международными организациями, занимающимися развитием малого предпринимательства, создается инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса: Агентство по развитию и поддержке предпринимательства, Бизнес-инкубатор, Ассоциация предпринимателей. Все это становится своеобразной точкой опоры для выхода из тупика.

Численность населения на 1 января 1997 года составила 104790 человек.

3.1.8. С наступлением нового века и тысячелетия город сменил тактику выживания на стратегию подъема, направив вектор развития территории в сторону диверсификации экономики и совершенствования инфраструктуры.

Вступила в строй действующих шахта «Анжерская-Южная», принявшая в коллектив около тысячи горняков. Четкий курс на кардинальное техническое перевооружение и повышение качества выпускаемой продукции взяло ОАО «Анжеромаш». После проведенного ремонта бытовых и производственных помещений в стабильный рабочий ритм вошла ОФ «Анжерская».

Более чем тысячью предприятий и частных предпринимателей представлен набирающий силы малый и средний бизнес. В основном сфера его деятельности охватывала торговлю, общественное питание, пищевую и деревообрабатывающую промышленность, ремонтно-бытовые услуги, строительство, ЖКК. В малом бизнесе к началу 2000-х было занято более семи тысяч горожан.

Конец 2005 года ознаменовался пуском второго турбогенератора на ОАО «Каскад-Энерго», в канун своего столетнего юбилея предприятие стало родоначальником малой энергетики Кузбасса.

4 декабря 2008 года введена в эксплуатацию Ново-Анжерская электроподстанция нового поколения, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, управляемым автоматизированной системой, не имеющей аналогов в Сибири.

На этом фоне заметной движущей силой в экономике начинает становиться малый и средний бизнес, который, в отличие от крупного, менее подвержен влиянию извне. 8 декабря 2009 года открывается новое для города и Кузбасса производство – ООО «Сибпласт». Предприятие специализируется на выпуске отделочных материалов из пластика с европейским уровнем качества продукции. 3 сентября 2010 года состоялся т пуск первой очереди нефтеперерабатывающего завода «Анжерский». Взят старт на выпуск пяти марок бензина, летнего и зимнего дизельного топлива, сжиженного газа, топлива для печей и котлов. С пуском предприятия создано 150 новых рабочих мест. 13 октября 2010 года  введена после реконструкции подстанция «Анжерская» напряжением 110/35/6 киловольт

Динамика перестроечных процессов в экономике стала отправной точкой при разработке и утверждении «Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Анжеро-Судженска», который одобрен коллегией областной администрации и утвержден комиссией Минтопэнерго 19 ноября 2010 года.

Для преодоления негативных последствий реструктуризации угольной отрасли предложено реализовать 38 проектов на общую сумму 30,9 миллиарда рублей. Один из них – строительство автодороги Анжеро-Судженск – Тайга с выходом на автомобильное сообщение до Томска.

Результативная работа с Фондом развития моногородов пришлась как нельзя кстати. Строящимся предприятиям не придется отвлекать средства на снятие инфраструктурных ограничений. На инвестиции Фонда на условиях софинансирования, а это более 1,1 миллиарда рублей, начато строительство двух водоводов длиной более 26 километров, электроподстанции и воздушной линии электропередачи.

Активно на самых разных уровнях продвигается городскими властями и вопрос газификации города, как одного из стратегически важных источников энергии, способных придать ускорение развитию промышленного и жилищного строительства. В декабре 2015 года на совместной коллегии обладминистрации и компании Газпром принято решение о включении Анжеро-Судженска в программу газификации на 2016-20 годы. Выполняются проектные и расчетно-сметные работы, составляется реестр потенциальных потребителей. К сожалению, не удалось удержать от закрытия единственное угледобывающее предприятие рудника - шахтоуправление «Анжерское». По целому ряду объективных причин в сентябре 2014 года шахта была закрыта.

Численность постоянно проживающего населения  на 1 января 2016 года – 78,8 тыс. человек, 2,9 процента жителей Кемеровской области.

3.2. Современная планировочная организация территории округа и населенных пунктов.

Территория современного Анжеро-Судженского городского округа сформирована:

- землями  населенных пунктов;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны (далее – «земли промышленности…»);

- землями лесного фонда;

- землями сельскохозяйственного назначения;

- землями водного фонда.

Земли населенных пунктов расположены в северной и центральной частях округа. Земли промышленности – в северо-восточной и восточной частях округа. Земли лесного фонда занимают юго-западную часть округа.

Урбанизированная территория занимает 37%  от всей территории округа.

Планировочная организация территории округа сформирована двумя основными транспортными осями, расположенными перпендикулярно друг к другу – Транссибирской железнодорожной магистралью в направлении «восток» - «запад» и региональной автомобильной дорогой Кемерово – Анжеро-Судженск в направлении «север» - «юг». На пересечении этих осей находится г. Анжеро-Судженск, территория которого занимает 30,7% от территории округа. Поселок городского типа Рудничный расположен в восточной части округа, соединен с административным центром автомобильной дорогой. Сельские населенные пункты п. 3-й Склад, п. 326 Квартала,  п. 348 Квартала, п. Козлы, п. Терентьевка располагаются к югу от г. Анжеро-Судженск вдоль автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск.  Село Лебедянка находится в северо-восточной части округа в 500 м от границы города. Поселок Красная Горка практически сросся с территорией Анжеро-Судженска на северо-востоке города.

Самый крупный - административный центр округа, г. Анжеро-Судженск. Город расположен на Транссибирской магистрали, которая делит его на две неравнозначные части: северную и южную. Северная часть, наиболее заселенная, благоустроенная, с необходимым набором инфраструктуры, получила своё развитие и сохранила преимущественное положение в структуре населенного пункта вследствие следующей ситуации:

- с середины 19-го века с северной стороны от Сибирской магистрали начато освоение угольных запасов, организованы Судженские и Анжерские копи, разработка  которых продолжалась вплоть до 90-х годов 20-го века; погрузо-разгрузочные работы на ст. Анжерской, также, осуществлялись с северной стороны от Транссибирской магистрали;

- в годы Великой Отечественной войны из европейской части страны были эвакуированы машиностроительные, фармацевтические и др. предприятия, которые, также, были размещены с северной стороны от железной дороги.

Общественный центр города сформировался к северу от Транссибирской магистрали на месте слияния бывших поселков, Анжерки и Судженки.

Южная часть города сформирована жилыми территориями малоэтажной многоквартирной и усадебной застройки и промышленными и коммунальными территориями. Жилые территории формировались в местах непосредственной близости от мест приложения труда – шахты, глиняный карьер, но в более поздний период, чем разработка угля в северной части города. На развитие южной части города повлияло и строительство транспортной связи - железная дорога Анжеро-Судженск – Березовский – Кемерово и автомобильная дорога в областной центр Кемерово с выходом в районе г. Березовский на федеральную трассу Р-255 «Сибирь».

Планировочная структура городской территории – линейная, ориентированная «север» - «юг» со сложным, неорганизованным транспортным каркасом (автомобильный и железнодородный транспорт), расчленяющим городскую застройку в разных направлениях.

Планировочная структура поселка городского типа Рудничный построена на зависимости от места приложения труда - горнорудного предприятия филиала «Антоновское рудоуправление» ОАО «Кузнецкие ферросплавы», включая и дробильно-обогатительную фабрику. Карьер и объекты предприятия расположены с запада, юга и востока. Жилая застройка расположена в северо - западной части поселка на западном и восточном берегах р.Яя.  Общественный центр поселка расположен в излучине р.Яя, на восточном берегу. Восточная и западная части территории поселка соединены автомобильным и железнодорожным мостами. Больше половины территории населенного пункта находится в зоне ограничений. Структура улиц и дорог – хаотичная. Основной тип жилой застройки – усадебные дома.

Планировочная структура сельских населенных пунктов - п. 3-й Склад,

п. 326 Квартала,  п. 348 Квартала, п. Козлы, п. Терентьевка, бывших шахтерских поселков, расположенных к югу от г. Анжеро-Судженск, сложена усадебными жилыми домами, расположенными на одной, как правило, главной улице и на отходящих от неё второстепенных улицах, проездах и тупиках. Через территорию двух поселков - п. Терентьевка и п. 326 Квартала, проходит автомобильная дорога регионального значения Анжнро-Судженск – Кемерово, разделяя их на две части, восточную и западную. Все поселки окружены федеральными лесами, что ограничивает их развитие. Поселки, кроме п. Терентьевка и южной части п. 326 Квартала, расположены в зонах горных отводов и геологических участков.

Село Лебедянка – старейший населенный пункт округа, расположен на берегах рек Алчедат, Китат и Каменка. Застройка – усадебные жилые дома (около 160 шт.) с приусадебными участками и личными подсобными хозяйствами. Планировочная структура застройки сформирована одной главной улицей Семеновкой и двумя второстепенными, отходящими от неё под прямым углом. Село расположено в экологически чистом районе. Опасность для экологии представляет готовящийся к эксплуатации Щербиновский угольный разрез, расположенный к северо-востоку от села на территории Яйского муниципального района.

Поселок Красная Горка западной границей примыкает к восточной границе города Анжеро-Судженск. Ранее производственная деятельность поселка была ориентирована на производство сельскохозяйственной продукции в открытом и закрытом грунте. Тепличное хозяйство располагалось в северной части поселка, поля – с восточной. Территория поселка вытянута в направлении север – юг вдоль ул. Тепличная. Жилая застройка –  многоэтажные жилые дома, малоэтажные многоквартирные и усадебные дома с подсобным хозяйством. Территория поселка ограничена размещением железнодорожных путей необщего пользования, автомобильной дорогой, по которой осуществляется пассажирское и грузовое сообщения Анжеро-Судженск – Томск, с восточной стороны – магистральной ЛЭП-110 с охранной зоной 20 м, с юга и юго-запада – рекой  Алчедат и прудом Первый Алчедат.

  - Население.

На 1.01.2019 года население Анжеро-Судженского городского округа составляет 75 600 человек (2,5 % от всего населения области), в том числе:

- г. Анжеро-Судженск - 69 859 чел.;

- п. Рудничный – 3645чел.;

- п. 3-й Склад – 46 чел.;

- п. 326 Квартала – 241чел.;

- п. 348 Квартала – 603 чел.;

- п. Козлы – 32 чел.;

- п. Красная Горка – 574 чел.;

- п. Терентьевка – 84 чел.;

- с. Лебедянка – 516 чел.

Рождаемость – 756 человек, смертность – 1 306 человек.

Основное население – русские  (85%). Также проживают татары, украинцы, белорусы, немцы, армяне, казахи, цыгане, представители других национальностей (более 32 национальностей).  Среднегодовое число занятых в экономике – 29500 человек.

Справка: К началу 1941 года население Анжеро-Судженска составляло свыше 70 тысяч человек.

Согласно данным Всероссийской переписи 1959 года, в Анжеро-Судженске проживало 115628 человек – максимальный показатель численности городского населения за историю города.

  - Жилой фонд.

На начало 2017 года площадь жилищного фонда составляет 1916,3 тыс. м2,  собственностью муниципалитета являются 194,0 тыс.кв.м жилого фонда.

В ветхом и аварийном жилье проживает 2281 семья, общая площадь ветхого и аварийного жилья составляет 81,8 тыс. кв. метров. Нуждаются в улучшении жилищных условий 4017  семей.

Жилой фонд городского округа сосредоточен в жилых районах Центральный, Южный, Северный, Западный, Восточный.

Основной состав жилого фонда: до 60% - это малогабаритные квартиры, состоящие из одной или двух комнат в многоквартирных домах и до 50% - в домах индивидуально-определенных.

Степень изношенности зданий жилого фонда - высокая, около 50% зданий имеют срок полезного использования более 30 лет.

68,7% или 1313,2 тыс.кв.м всего жилого фонда – это площадь многоквартирного жилого фонда, которая объединяет 1674 многоквартирных жилых дома, остальная площадь (599,6 тыс.кв.м.) приходится на индивидуально-определенные здания.

Средняя жилищная обеспеченность по округу – 25,34 м2/чел.

Средняя жилищная обеспеченность в ветхом и аварийном жилье – 16,4 м2/чел.

Строительство жилья, в основном,  ведется силами местных строительных организаций: ООО «Анжерское строительное управление», ООО «Мостопоезд 833», ООО «Стройтехнология».

  - Социальная инфраструктура и иные объекты обслуживания (лист ГП 5 и ГП 6).

Основными компонентами в структуре социальной сферы муниципального образования являются: образование, культура, здравоохранение, социальная поддержка населения, физическая культура и спорт.

    - Объекты образования.

В городском округе существует сеть учебно-воспитательных учреждений, состоящая из объектов дошкольного образования, средней общеобразовательной школы, учреждений дополнительного образования.

Данные по объектам образования представлены в таблице.

Объекты образования Анжеро-Судженского городского округа

| п/п | Объекты (назначение) | Год постройки | Процент износа | Площадь кв.м. | Мощность по вместимости чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные учебные заведения |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад № 1 | 1950 | 45 | 439,6 | 46 |
| 2 | Детский сад № 2 | 1936 | 35 | 987,2 | 106 |
| 3 | Детский сад № 3 | 1960 | 44 | 555,6 | 63 |
| 4 | Детский сад № 4 | 1964 | 11 | 906,3 | 112 |
| 5 | Детский сад № 5 | 1987 | 20,7 | 1183,6 | 141 |
| 6 | Детский сад № 6 | 1974 | 34,72 | 556,1 | 73 |
| 7 | Детский сад № 7 | 1952 | н/д | 1060 | 191 |
| 8 | Детский сад № 8 | 1961 | 8,1 | 1505,9 | 135 |
| 9 | Детский сад № 9 | 2011 | н/д | 1932,4 | 205 |
| 10 | Детский сад № 9 | 1976 | н/д | 1031,6 |  |
| 11 | Детский сад № 10 | 1964 | н/д | 832,7 | 73 |
| 12 | Детский сад № 12 | 1951 | н/д | 492,2 | 54 |
| 13 | Детский сад № 17 | 1992 | 15 | 1382,9 | 139 |
| 14 | Детский сад № 19 | 1923 | 100 | 230,3 | 36 |
| 15 | Детский сад № 20 | 1988 | н/д | 1236,7 | 127 |
| 16 | Детский сад № 21 | 1992 | 16 | 2652,2 | 289 |
| 17 | Детский сад № 23 | 1953 | 53 | 472 | 472 |
| 18 | Детский сад № 25 | 1956 | 47 | 470,3 | 120 |
| 19 | Детский сад № 26 | 1960 | 53 | 624 | 96 |
| 20 | Детский сад № 27 | 1963 | 42 | 1481,3 | 156 |
| 21 | Детский сад № 28 | 1963 | 38 | 856,8 | 128 |
| 22 | Детский сад № 30 | 1963 | 55 | 829,4 | 161 |
| 23 | Детский сад № 31 | 1965 | 49 | 838,3 | 146 |
| 24 | Детский сад № 33 | 1965 | 41 | 845,4 | 161 |
| 25 | Детский сад № 34 | 1967 | н/д | 881,9 | 160 |
| 26 | Детский сад № 35 | 1969 | 45 | 1067,2 | 176 |
| 27 | Детский сад № 36 | 1974 | 49 | 1070,7 | 139 |
| 28 | Детский сад № 37 | 1974 | 32 | 1069,2 | 133 |
| 29 | Детский сад №39 | 1976 | 24 | 1099,8 | 214 |
| 30 | Детский сад №41 | 1983 | 13 | 1201,5 | 139 |
| 31 | Детский сад №42 | 1983 | 28 | 1197 | 72 |
| Средние общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
| 32 | Школа № 3 | 1973 | 36 | 4616,3 | 1000 |
| 33 | Школа № 7 | 1960 | 41 | 1613,8 | 380 |
| 34 | Школа № 8 | 1988 | 25 | 5332,8 | 1200 |
| 35 | Гимназия № 11 | 1930 | н/д | 4484,1 | 1000 |
| 36 | Школа № 12 | 1966 | 47 | 4101,8 | 1020 |
| 37 | Школа № 12 | 1949 | 48 | 1543,3 | 500 |
| 38 | Школа № 12 | 1959 | 46 | 2144 | 600 |
| 39 | Школа № 12 | 1991 | 24 | 2411,1 | 320 |
| 40 | Школа № 17 | 1990 | 26 | 5691,7 | 1200 |
| 41 | Школа № 17 | 1933 | 47 | 1722 | 200 |
| 42 | МБОУ "СОШ №22" | 1961 | 23 | 3872,4 | 1000 |
| 43 | Школа № 32 | 1938 | н/д | 3116,2 | 850 |
| 44 | Школа № 36 | 1957 | н/д | 1959,5 | 500 |
| 45 | Школа № 36 | 1962 | н/д | 3149,4 | 800 |
| 46 | Школа № 38 | 1963 | 42 | 2678,2 | 600 |
| Учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 47 | ДДТ | н/д | н/д | 630,5 | 100 |
| 48 | ДЮСШ№1 | 1958 | 33 | 1218,4 | 100 |
| 49 | ДЮСШ№1 | 1984 | 30 | 3754,9 | 323 |
| 50 | ДЮСШ№1 | 1959 | 38 | 505,2 | 90 |
| 51 | ДЮСШ№2 | 1972 | 29 | 147,9 | 25 |
| 52 | ДЮСШ№2 | 1992 | 20 | 316,8 | 93 |
| 53 | ДЮСШ№2 | 1986 | 20 | 380,3 |  |
| 54 | ДЭБЦ | 1938 | 58 | 1441,4 | 103 |
| 55 | МБОУ ДОД ДООСЦ "Олимп" | 1991 | 20 | 1879,4 | 175 |
| 56 | СЮТ | 1979 | 35 | 1070,7 | 1080 |
| 57 | ЦППРиК |  | 47 | 1061,5 | 110 |
| 58 | ИМЦ | 1978 | 19 | 1370,8 | н/д |
| 59 | Школа-интернат №18 | 1964 | 48 | 655,2 | 85 |
| 60 | Школа-интернат №18 | 1983 | 44 | 342,9 |  |
| 61 | Школа-интернат №18 | 1960 | 45 | 1129,8 |  |
| 62 | Школа-интернат №37 | 1960 | 44 | 1605,4 | 75 |
| 63 | Школа-интернат №37 | 1934 | н/д | 992,7 | 80 |
| 64 | Школа-интернат №37 | 1962 | н/д | 2089,7 | 75 |
| 65 | Детский дом шк. № 35 | 1960 | н/д | 2466,6 | 134 |

3.5.1.1.  В 2016 - 17 учебном году дошкольным образованием с учетом всех форм дошкольного образования охвачено 5278 детей или 91,1% от общего количества детей в городе 5792.

Общее количество детей в возрасте от рождения до 7 лет в городе 7365, из них, не охваченных услугами дошкольных образовательных организаций 3500 детей, в том числе в возрасте от 0 до 3 лет 904 ребенок (от 0-1,5 лет - 632 ребенка; от 1,5 до 3 лет - 272) стоят на очереди для предоставления места в ДОО на 2018-2019 учебный год.

В городе сохраняется проблема удовлетворения потребности родителей в предоставлении мест в детском саду для детей в возрасте до трех лет.

Таким образом, в настоящее время средний расчетный показатель для определения  проектной потребности в дошкольных учебных заведениях – 97 детей/1000 населения.

В муниципальном образовании отсутствуют здания дошкольных образовательных организаций, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

3.5.1.2. На сегодняшний день в городе действует 12 общеобразовательных организаций, в которых учится 8485 детей (по состоянию на 01.01.2017г.). Во вторую смену продолжают обучаться 1763 учащихся. Средний расчетный показатель для определения  проектной потребности в школьных учебных заведениях – 112 детей/1000 населения.

3.5.1.3. В системе дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа 6 учреждений дополнительного образования.

Система дополнительного образования осуществляет свою деятельность в соответствии с реализацией дополнительных образовательных программ 6 направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

В учреждениях дополнительного образования детей занимаются 9008 человек  в возрасте от 5 до 18 лет. В 2016 году данный показатель составлял 83,1%.

3.5.1.4. В городе действует четыре средних образовательных учреждений, в них одновременно получают подготовку более трех тысяч молодых людей не только города, но и близлежащих районов.

Среднее профессиональное образование городского округа представлено политехническим колледжем, педагогическим колледжем, горным техникумом и филиалом Кемеровского областного медицинского колледжа.

Анжеро-Судженский политехнический колледж. За шестидесятилетнюю историю из его стен выпущено около 10 тысяч дипломированных специалистов, которые с успехом работают по всей стране.

Сегодня колледж - современная образовательная организация, включающая учебный и лабораторный корпуса, слесарные мастерские, спортивный и тренажерный залы, современный  информационно-технический центр. Основная специальность - "биохимическое производство", другие специальности сформированы с учетом потребности рынка труда и ориентированы преимущественно на медицинскую отрасль. С 2011 года в колледже введено новое направление - «переработка нефти и газа»,

Ввиду проводимой реформы профессионального образования и объединения с ПУ №43 в последние три года наряду с фармацевтами, менеджерами, техниками-технологами, учебное заведение готовит рабочие кадры для большинства сфер малого и среднего бизнеса. Для машиностроения и транспорта – сварщиков и автомехаников, для строительства - электромонтеров, штукатуров и каменщиков, для общественного питания - кондитеров и поваров. Политехнический колледж с 1991 года работает в системе непрерывного образования «Колледж-ВУЗ».

Анжеро-Судженский горный техникум. Рожденный вместе с городом в виде рабфака и в 1940 году созданный как среднее профессиональное учебное заведение, горный техникум стал базой подготовки кадров для абсолютного большинства отраслей промышленного производства. Техникум закончили около 18 тысяч учащихся.

Анжеро-Судженский филиал Кемеровского медицинского колледжа начал работу в 1932 году. За этот период его закончили 14,5 тысячи медицинских работников среднего звена. Колледж осуществляет подготовку фельдшеров, медицинских сестер, акушерок. При колледже работает анатомический музей.

Анжеро-Судженский педагогический колледж готовит специалистов по специальностям:

«дошкольное образование», «специальное дошкольное образование», «преподавание в начальных классах» и десять дополнительных квалификаций. Колледж выпустил около 8000 специалистов.

Высшее образование городского округа представлено Анжеро-Судженским филиалом Кемеровского государственного университета, созданным в 1991 году. В составе филиала два факультета – педагогического образования и информатики, экономики и математики; 8 кафедр и отделение «Правоведение». Подготовка ведется по 14 специальностям. В настоящее время филиал Кемеровского государственного университета готовится к закрытию.

3.5.2. Объекты культуры

Основу культурного потенциала городского округа составляют краеведческий музей, 10 библиотек с книжным фондом 293,5 тыс. экземпляров, 5 учреждений культурно-досугового типа на 2485 мест (в том числе, два клуба, развлекательный центр, три Дворца культуры, Центр национальной культуры), кинотеатр «Радуга». На развитие творческих способностей детей и подростков направлена деятельность художественной, 2-х музыкальных школ, школы искусств.

В учреждениях культуры (по состоянию на 01 января 2017 года) действует   177 клубных формирований,  в том числе 10  «народных» и «образцовых» коллективов, в которых принимают участие 4807 человек.

На неопределенный срок отложены капитальные ремонты учреждений культуры и строительство школы искусств.  Строительство школы искусств необходимо, так как здание «Музыкальной школы №19» (построено в 1938 г.)  находится в ветхом состоянии. Закрыть данное учреждение нельзя, так как это единственная музыкальная школа в центре города.

На территории городского округа  расположено 13 объектов культурного наследия. Все объекты находятся в рабочем состоянии.

Духовным культовым учреждением,  старейшими в городе прихожане по праву считают храм Святых апостолов Петра и Павла, ведущего историю своей молитвенно-просветительской деятельности с 12 июля 1953 года. Сегодня при главной церкви Анжеро-Судженского городского округа действуют вновь отстроенный Крестильный храм в честь святителя Иоанна Тобольского и Воскресная школа, которую посещают все желающие постичь основы церковной мудрости, обрести силы на преодоление жизненных невзгод.  С 1995 года на страже благополучия жителей поселка Рудничного стоит храм Преподобного Серафима Саровского, украсивший собой левый берег реки Яи и территорию санатория «Анжерский».

7 июля 2001 года, в год 70-летия города, на улице Гагарина начала действовать церковь Живоначальной Троицы, больше знакомая горожанам как часовня Памяти погибших горняков.

Последний православный храм, получивших название Сибирских святых, построен на бульваре Шахтеров путем народной стройки.

3.5.3. Объекты здравоохранения.

Здравоохранение Анжеро-Судженского городского округа представлено следующими медицинскими учреждениями, в том числе, объекты регионального значения:

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Областной кожно-венерологический диспансер» Анжеро-Судженское обособленное структурное подразделение – ГБУЗ КО ОККВД - 7 круглосуточных коек, 5 коек дневного стационара;

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер» - ГБУЗ КО А-С ПНД - 25 круглосуточных коек, 50 коек дневного стационара;

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженский Детский туберкулезный санаторий» - ГБУЗ КО А-С ДТС - 105 круглосуточных коек;

-  государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженский дом ребенка специализированный «Маленькая страна» - ГКУЗ КО «А-С Дом ребенка» - 60 круглосуточных коек;

- Анжеро-Судженский филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер» - А-С филиал КОКПТД - 100 круглосуточных коек;

- Анжеро-Судженский филиал Государственного казенного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной центр крови» - А-С филиал ГКБУЗ КО КОЦК;

объекты местного значения:

-  государственное автономное учреждение здравоохранения Анжеро-Судженского городского округа «Центральная городская больница», в которую входят:

а) стационар на 350 коек;

б) 5 взрослых поликлиник, мощностью 1200 посещений в смену;

в) детская поликлиника, включающая в себя 4 педиатрических отделения, общей мощностью 550 посещений в смену;

г) травматологический пункт, мощностью 120 посещений в смену;

д) женская консультация, мощностью 280 посещений в смену;

е) центр профпатологической помощи, мощностью 30 посещений в смену;

ж) стоматологическая поликлиника, мощностью 153 посещения в смену;

и) станция скорой медицинской помощи на 23500 вызовов в год;

к) отделение сестринского ухода на 50 коек;

л) детский санаторий «Родничок» на 50 коек.

- санаторий «Анжерский» в п.г.т. Рудничный;

- профилакторий.

Общая площадь зданий основного медицинского учреждения - ГАУЗ «ЦГБ» составляет 38 675,6 кв. м. Средний износ зданий составляет 68%, 3 здания требуют капитального ремонта.

Численность работающих основного медицинского учреждения ГАУЗ «ЦГБ» составляет 1748 человек, в том числе врачей 173 человека, средних медицинских работников 865 человек. Укомплектованность врачебными кадрами - 56,5%, средним медицинским персоналом - 91,1%

На базе стационара и в каждой взрослой поликлинике открыты муниципальные аптечные пункты с функцией льготного лекарственного обеспечения, основной целью деятельности, которых является обеспечение доступности лекарственными препаратами населения нашего города.

Ежегодно в амбулаторно-поликлинических учреждениях ГАУЗ «ЦГБ» обслуживается около 800 тыс. посещений, в стационарные отделения госпитализируются до 12 тыс. пациентов.

3.5.4. Объекты физической культуры и спорта.

На территории городского округа созданы условия для развития физической культуры и массового спорта.

В округе работают 6 учреждений дополнительного образования спортивной направленности: 1 специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, 3 детско-юношеские спортивные школы, оздоровительно-образовательный центр «Олимп», «Станция юных туристов», шахматный клуб, клуб физкультурника,  в которых по видам спорта занимаются более 6000 человек.

Физической культурой и спортом систематически занимаются 35,8% населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет - это более 26000 человек.

В Анжеро-Судженском городском округе функционирует 139 спортивных сооружений: 2 стадиона,  4 автодрома, 65 плоскостных сооружения (из них 16 футбольных полей), 7 лыжных баз, 2 крытых плавательных бассейна, 2 стрелковых тира, 20 спортивных залов и др.

3.5.5. Объекты социального обеспечения.

Социальная защита и поддержка граждан являются прерогативой государства. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к компетенции муниципальных районов и городских округов в данной сфере относится только опека и попечительство. Однако основную часть забот по социальной поддержке граждан осуществляют органы местного самоуправления в качестве государственных полномочий. Как наиболее близкие к населению, органы местного самоуправления лучше знают конкретные условия жизни отдельных граждан и могут выполнять функции социальной поддержки более эффективно. В связи с недостаточностью государственного финансирования местные бюджеты несут существенную долю затрат по социальной поддержке населения. Социальное обслуживание осуществляется соответствующими учреждениями бесплатно и за плату. Бесплатное социальное обслуживание предоставляется в объемах, определяемых региональными стандартами социального обслуживания. Платные социальные услуги оказываются в порядке, установленном Правительством РФ.

Объекты социального обеспечения, в том числе,

объекты регионального значения:

- Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровья и развития личности»;

- ГБУ КО Анжеро-Суджинский дом-интернат;

- психоневрологический интернат;

объекты местного значения:

- Центр социального обслуживания;

- Центр реабилитации;

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;

- МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Услуги социального обслуживания на территории городского округа предоставляют 5 учреждений:

1. два стационарных учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, с общим количеством мест – 461:

- государственное  бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Анжеро-Судженский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,

- государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Анжеро-Судженский психоневрологический интернат».

2. два  полустационарных  детских учреждений:

- муниципальное казенное учреждение «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» на 25 мест.

- муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних» на 50 мест.

3. одно учреждение для граждан пожилого возраста и инвалидов;

4. муниципальное бюджетное учреждение «Анжеро-Судженский

Комплексный центр социального обслуживания населения».

В МБУ «Анжеро-Судженский Комплексный центр социального обслуживания населения» действуют 10 отделений надомного обслуживания, отделение срочной социальной помощи,  отделение дневного пребывания, пункт проката, обмена и взаимопомощи, «Социальное такси», реализуется проект «Туризм для  пожилых», год назад открыт музей КЦСОН.  В 2015 году услугами Центра воспользовались более 19 тысяч горожан.

Более 20 лет в округе работает Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, в котором детям и их семьям оказывается комплекс медико-социальных и психолого-педагогических услуг. Например, в 2015 год здесь прошли курсы реабилитации 313 детей, каждый из которых получил необходимую помощь и поддержку: занятия с психологом, логопедом, социальным педагогом, работа в творческой мастерской и музыкальном зале, массаж, физиолечение, лечебная физкультура.

С 1996 года в городе открыт социальный приют «Аист» для оказания социальной помощи детям, оставшимся без попечения  родителей. Позднее он был перепрофилирован в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, в результате чего создано отделение дневного пребывания, рассчитанное на 20 детей.

Сегодня Центр представляет собой специализированное учреждение по оказанию социальных услуг семьям и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации. В учреждении разрабатываются и используются различные социальные технологии, направленные на раннее выявление неблагополучных семей, на вывод семьи из кризисных ситуаций, на духовно-нравственное возрождение семейных ценностей, оказание помощи несовершеннолетним беременным, молодым мамам и членам их семей.

При непосредственном участии администрации и депутатов горсовета открыт приют для бездомных животных «Островок доброты».

3.5.6. Иные объекты обслуживания.

В настоящее время в сфере потребительского рынка городского округа действует 1081 объект, в том числе: торговая база, торговый центр, торгово-развлекательный центр, 413 магазинов общей площадью более 70 000 м2, 72 точки общественного питания, 370 предприятий бытового обслуживания, 79 киосков, 106 павильонов, 16 аптек, 25 аптечных киосков.

На территории округа активно развиваются такие формы обслуживания, как продажа товаров в кредит, по образцам и предварительным заказам. Развивается фирменная торговая сеть пищевой и перерабатывающей промышленности,   возрождается специализированная торговая сеть (магазины «Ткани», «Обувь», «Одежда», «Автозапчасти» и т.д.). Развиваются такие форматы торговли, как  безналичная форма оплаты товаров и услуг пластиковыми картами. Банками установлены терминалы по обслуживанию платежей пластиковыми картами в  690 торгово-сервисных точках (магазины, аптеки, автозаправочные станции).

В настоящее время торговля удовлетворяет потребностям населения с разным уровнем доходов. Сеть социально-ориентированной торговли включает 35 магазинов.

Кроме вышеперечисленных объектов на территории городского округа расположены и другие объекты, обеспечивающие решение важных социально-культурных задач. К числу таких объектов относятся:

- Банные комплексы – 4 объекта;

- Банк;

- Гостиница;

- Объекты культового назначения – 5 объектов;

- Отделение почты – 10 объектов;

- ГИБДД;

- РОВД;

- Отдел охраны общественного порядка МВД;

- Прокуратура;

- Отделение полиции.

Примечание: на территории Анжеро-Судженского городского округа расположены объекты регионального значения:

- Анжеро-Судженский психоневрологический интернат, Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер, Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровья и развития личности», Анжеро-Судженский дом-интернат, областной кожно-венерологический диспансер,  Анжеро-Судженский детский туберкулезный санаторий, Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер, Анжеро-Судженский дом ребенка специализированный «Маленькая страна», Кемеровский областной центр крови, РОВД;

- остальные - объекты местного значения.

  - Существующая транспортная инфраструктура ( лист ГП 10).

Железнодорожный транспорт

Через город Анжеро-Судженск проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и железная дорога общего пользования «Анжеро-Судженск – Березовский – Кемерово» (среднесуточная пропускная способность до 160 железнодорожных составов). Транссибирская железнодорожная магистраль делит город на северную и южную части.  Железная дорога общего пользования «Анжеро-Судженск – Березовский – Кемерово» делит южную часть города в меридиональном направлении, также, на две части. В границах города  расположены железнодорожные станции «Анжерская» и станция «Челы».

Кроме этого, по территории Анжеро-Судженска проходят железнодорожные пути не общего пользования:

-  ст. «Анжерская» - ш/у «Анжерское» ст. Физкультурник;

- ст. «Анжерская» - ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ» ст. Анжерская копь;

- ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ» ст. Анжерская копь - «ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» 28 соединительный путь;

- ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ» ст. Анжерская копь -  ООО ОФ «Анжерская»1,2,3,4,5,7 тупики;

- ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ» ст. Анжерская копь - «ОАО «Каскад-Энерго» 20 тупик;

- ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ» ст. Анжерская копь - «ОАО «Асфарма» 6 тупик;

- ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ» ст. Анжерская копь -  ООО «Теплоснабжение» 8 тупик;

- ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ» ст. Анжерская копь - «ИП Бураков» 10,19 тупики.

Ситуация объясняется системой исторического расселения жителей вблизи объектов производства, мест приложения труда.  Железнодорожные пути не общего пользования обеспечивают отгрузку произведенной продукции (исторически – уголь) до станции «Анжерская» на Трассибирской магистрали.

Общая протяженность железнодорожных путей – 71 км, в том числе общего пользования 22 км.

Пассажирские железнодорожные перевозки с близлежащими населенными пунктами области и соседними регионами осуществляются посредством электропоездов, маршруты которых соответствуют спросу населения: «Тайга-Мариинск-Тайга», «Тайга-Болотное-Тайга».

3.6.2. Автомобильные дороги

3.6.2.1. В соответствии с федеральным законом № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 5 февраля 2008 г. N 24 «Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области» на территории округа размещаются дороги регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования.

К дорогам регионального значения относится дорога, соединяющая г. Анжеро-Судженск с административным центром области, г. Кемерово. К дорогам  межмуниципального значения относятся дороги с направлениями:

- Анжеро-Судженск – Красная Горка – Безлесный  Яйского района с выходом на автомобильную дорогу на Томск;

- Анжеро-Судженск – Чиндатский Яйского района  в направлении пгт ЯЯ с последующим выходом в районе пгт Ижморский на федеральную трассу Р-255 «Сибирь».

К дорогам общего пользования местного значения относятся дороги в направлении:

- Анжеро-Судженск – п.г.т. Рудничный;

- Анжеро-Судженск – с. Лебедянка;

- Анжеро-Судженск – п. Козлы;

- п. 348 Квартала – Козлы;

- п. п. 348 Квартала – п. 3 Склад;

- п. 3 Склад – г. Анжеро-Судженск.

Все перечисленные дороги относятся к классу обычных автомобильных дорог (не скоростная автомобильная дорога).

Категория региональной дороги Кемерово – Анжеро-Судженск – III класс.

Перечисленные дороги межмуниципального значения и местного значения относятся к III и  IY классу. Протяженность дорог в границах округа (вне территорий населенных пунктов) - 104,8 км:

- региональной – 17,24  км;

- межмуниципальных -  11,1 км;

- местных – 76.53 км.

Через территорию г. Анжеро-Судженск проходит вопреки нормам  участок региональной дороги Кемерово - Анжеро-Судженск с последующим выходом через дороги межмуниципального значения на г. Томск, пгт ЯЯ, пгт Ижморский. Дорога грузопассажирская. Номенклатура грузов  -  лес, пиломатериалы,  металлолом,  угольный концентрат,  цистерны с продукцией нефтезаводов, продукты и т.д. Наименование улиц в границах населенного пункта по направлению грузоперевозок:

- ул. Матросова – ул. Кемсеть – ул. Пржевальского – ул. Воронежская – ул. Войкова – ул. Жилкооперативная – ул. Парковая – ул. Тепличная – ул. Китатская – ул. Тепличная;

- ул. Матросова – ул. Белинского – ул. Станционная – ул. Прокопьевская – ул. Водоканальная – переезд череж Транссиб – по дороге на северо-восток.

Через поселки Терентьевка и З48 Квартала проходит, также, вопреки нормам дорога регионального значения Кемерово – Анжеро-Судженск.

3.6.2.2. Классификация дорог внутри населенных пунктов.

В соответствии с СП 42.13330.2016  автомобильные дороги внутри населенных пунктов соответствуют: магистральной дороге регулируемого движения 2-го класса, магистральным улицам общегородского значения 3-го класса регулируемого движения, магистральным улицам районного значения и улицам и дорогам местного значения.

Направление магистральной дороги регулируемого движения: ул. Автомобилистов – ул.Белинского – ул.Водоканальная – ул.Матросова – ул. Прокопьевская – ул.Станционная ( длина 2 км).

Направления магистральной улицы общегородского значения: ул. Кемсеть – ул.Софьи Перовской – ул.Ленина – ул.Мира – ул.Горького – ул. Гагарина – ул.Коминтерна – пер. Электрический (длина 8,8 км).

Направления магистральных улиц районного значения: ул.50 лет Октября – пер. Автобусный – ул.Айвазовского – ул.Анжерская – ул.Антоновская – ул.Ванцетти – ул.Войкова – ул.Гагарина – ул.Глиняная – ул.Горняцкая – ул.Горноспасательная – ул.Деповская – ул.Доватора – ул.Дорожная – ул.Желябова – ул.Жилкооперации – ул.Кайлинская – ул.Китатская – ул.Коминтерна – ул.Краснодонцев – ул.Крестьянская – ул.Крылова – ул.Кубанская – ул.Кузнецкая – ул.Куйбышева – ул.Магистральная – ул.Марины Расковой – пер.Майский – ул.Машиностроительная – ул.Менделеева – ул.Некрасова – ул. Новобольничная – ул.Новая – ул.Парковая – ул.Первомайская – ул.Полтавская – ул.Пржевальского – ул.Просвещения – ул.Пушкина – ул.Революции – ул.Садовая – ул.Семашко – ул.Советская – ул.Солнечная – ул.Сосновая – ул.Социалистическая – ул.Степная – ул.Суворова – ул.Тепличная – ул.Трактовая – ул.Челинская – ул.Черидниченко – ул.Читинская – ул.Шмидта – пер.Электрический – ул.Ярославская (длина 69,7 км).

Все остальные улицы – улицы и дороги местного значения (длина 426 км).

В населенных пунктах с. Лебедянка, п. Красная Горка, п. 3 Склада, п. 326 Квартала, п. Козлы  – все автомобильные дороги местного значения (длина 91,9 км).  Главными улицами в с. Лебедянка является ул. Семеновка,  в п. Красная Горка – ул. Тепличная, в п. Козлы – ул. Еловая, в п. 326 Квартала – ул. Черемховская, в п. 3 Склада – ул.Гайдара. В п. 348 Квартала и п. Терентьевка главные улицы поселков совпадают с дорогой регионального уровня Кемерово – Анжеро-Судженск.

3.6.2.3. Общественный транспорт.

На сегодняшний день общественным транспортом обслуживаются городские, пригородные и междугородние перевозки.

Городские перевозки обслуживаются муниципальным и коммерческим транспортом (14 маршрутов). Схема движения городского общественного транспорта представлена на листе ГП 10. Средние затраты на трудовые передвижения в один конец города составляют 40 минут.

Данные по названиям улиц и их протяженности представлены в Приложении.

Междугородние и пригородные перевозки осуществляются в 12 различных направлениях: Арышево, Березовский, Ижморский, Кайла, Кемерово, Кемерово – аэропорт, Мариинск, Марьевка, Новокузнецк, Новосибирск, Суровка, Тайга, Томск, Топки,  Тяжин, Улановка, Юрга, Яшкино и Яя.  Максимальный суточный пассажирооборот составляет около 40 тысяч человек. Для удобства пассажиров действуют современная автостанция на ул. Станционной и центральный диспетчерский пункт.

На территории городского округа для обслуживания автомобильного транспорта располагается 26 автозаправочных станций и 1 автогазозаправочная станция, 6 автомоек, 13 станций технического обслуживания.

Движение грузового, транзитного, общественного и личного автотранспорта граждан затруднено пересечениями в одном уровне автомобильных дорог с железными дорогами общего и не общего пользования в границах населенных пунктов. Транспортные пересечения с железными дорогами не общего пользования (регулируются светофорами) находятся на улицах М. Горького, Китатская, Пушкина, Чучина, Коминтерна, Тепличная,  Станционная, Мира, Прокопьевская, Челинская, на автодороге в п.Безлесный Яйского района, на  дороге в пгт Яя  и на дороге местного значения в поселке Рудничный. Транссибирская магистраль пересекается в одном уровне с ул. Кемсеть, являющейся общегородской магистральной улицей, основным въездом со стороны г.Кемерово. Второе пересечение, также, в одном уровне находится на дороге, связывающей ул.Магистральную (с севера от Транссиба) с улицей Водоканальной (с юга от Транссиба). Пешеходное пересечение Трассибирской магистрали в двух уровнях организовано в районе автовокзала.

Суммарная протяженность автомобильных дорог – 703,27 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 131,6 км.

С окончанием реализации инвестиционных промышленных проектов и с вводом в эксплуатацию фанерного комбината, нефтеперерабатывающего комплекса значительно увеличатся грузопотоки, в том числе,  в Томскую область по существующей дорожной сети. Суммарная мощность нефтеперерабатывающих предприятий составляет порядка 7 млн. тонн сырой нефти в год, логистика предприятий предполагает, что до 20% от объема сырья и выпускаемых нефтепродуктов будет перевозиться автомобильным транспортом (опасные грузы).  Еще в 400-420 тыс. тонн оценивается прирост грузопотоков по обеспечению сырьем и вывозу готовой продукции Анжерского фанерного комбината.

Технические характеристики городской дорожной сети не рассчитаны даже на существующий транзитный поток большегрузного транспорта, поэтому не обеспечат ни нагрузку, ни интенсивность для грузового транспорта строящихся предприятий. Кроме того, значительно осложнится ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения в Южном и Восточном жилых районах города.

Примечание: линейный объект – Транссибирская железнодорожная магистраль, вокзал, депо, станция являются объектами федерального значения, линейный объект - железная дорога общего пользования «Анжеро-Судженск – Березовский – Кемерово» и линейный объект – автомобильная дорога Кемерово – Анжеро-Судженск являются объектами регионального значения, все остальные объекты – объекты местного значения Анжеро-Судженского городского округа.

  - Инженерная инфраструктура (лист ГП 13).

    - Водоснабжение

Снабжение чистой питьевой водой жителей городского округа осуществляют следующие предприятия:

- ООО «Анжерский водоканал», в чьем ведении находятся водозаборные сооружения;

- ООО «ВОДА», осуществляющее транспортировку воды питьевого качества до абонентов.

В качестве источников централизованного водоснабжения населения  округа используются поверхностные и подземные воды. Для водоснабжения г. Анжеро-Судженск  используется открытый водоем р. Яя, являющийся притоком р. Чулым. На 74-м километре от истока на реке Яя организован водозабор хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Основной водозабор расположен в п. Рудничный, производительностью 55000 куб. м в сутки. На 2014 год нагрузка на сооружения составила 40,6 тыс. куб. м в сутки, имеющийся резерв равен 14,4 тыс. куб. м воды в сутки или 26% от мощности водозаборных сооружений.  Для села Лебедянка используется питьевая вода из подземного водоисточника.

Очистные водопроводные сооружения (далее также – ОВС), расположенные в районе п. Рудничный, обеспечивают технологическую водоподготовку по очистке воды из поверхностного водоисточника р. Яя для питьевого централизованного водоснабжения г. Анжеро-Судженска, промышленных предприятий,  рудника, а также для собственных нужд ОВС. Водоочистная станция, проектной производительностью 50 тыс. куб. м в сутки, построена по проекту Сибирского Водоканпроекта в 1965 году. Водоочистная станция работает по классической схеме очистки: отстаивание в горизонтальных отстойниках, фильтрация на скорых фильтрах с обработкой воды реагентами (сернокислый алюминий, известь, полиакриламид) с последующим обеззараживанием гипохлоритом натрия.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в г. Анжеро-Судженске эксплуатируется 2 ведомственных водовода. Нецентрализованных источников питьевого водоснабжения общего пользования в г. Анжеро-Судженске не зарегистрировано. Обеспеченность населения в г. Анжеро-Судженск централизованным водоснабжением  составляет 100%.

Водопроводной водой из открытых водоемов обеспечивается 99,4% населения округа, из подземных вод – 0,6%.

Основной забор воды из подземных источников:

- ЛПДС «Анжерская» Новосибирского РНУ ОАО «Транссибнефть», производительностью 1080 куб.м в сутки;

- с. Лебедянка – 2 скважины, производительностью 1200 куб.м в сутки.

Общая сеть коммунального водоснабжения включает 837 км водопроводных труб. Системы нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории городского округа отсутствуют.

За период 2017 г. качество водопроводной воды централизованного водоснабжения в г. Анжеро-Судженске соответствовало санитарным требованиям к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. По классификации качества воды источников централизованного водоснабжения питьевая вода относится к доброкачественной.

Многие участки сетей водоснабжения проходят по застроенной территории и нуждаются в выносе, так как к ним нет доступа обслуживающему персоналу и невозможно произвести своевременный ремонт и осмотр сетей.

К таким проблематичным участкам относятся:

- ул. Новобольничная, 56 – водопровод диаметром 400 мм проходит по огородам;

- ул. Новобольничная, 86 – водопровод диаметром 100 мм проходит под домом;

- от ул. Ярославская, 2 до ул. Менделеева – водопровод диаметром 200 мм проходит под домами и по огородам;

- от ул. Некрасова, 38 до ул. Семашко, 2 и до магазина ул. Семашко, 2а – водопровод диаметром 100 мм;

- от ул. Семашко, 1 до ул. Семашко, 9 – водопровод диаметром 50 мм идёт под домами и по огородам;

- переулок 4-й Химический от дома 1а до 5-го дома и ул. Химиков, 33 – водопровод диаметром 500 мм идёт под домами и по огородам;

- от ул. Осипенко, 12 до ул. Декабристов, 1 – водопровод диаметром 200 мм идёт по огородам;

- от переулка Квасной, 3 до переулка Вокзального, 6 – водопровод диаметром 100 мм идёт под домами и по огородам;

- от ул. С. Перовской, 35 до ул. Старобольничная, 43 – водопровод диаметром 100 мм идёт по огородам;

- от ул. С. Перовской, 64 до ул. Осипенко, 12 – водопроводы диаметром 200 и 400 мм идут по огородам;

- от переулка Самолётный, 48 до ул. Геологов, 49 – водопровод диаметром 400 мм идёт по огородам;

- от ул. Куйбышева, 76 до ул. Куйбышева, 68 – водопровод диаметром 100 мм идёт по огородам;

- от ул. Пожарная, 122 до ул. Чапаева, 79 – водопровод диаметром 150 мм идёт под домами и по огородам;

- от ул. Правды, 50 до ул. 8 Марта – водопровод диаметром 150 мм идёт по огородам;

- от ул. Герцена, 39а до ул. Мира, 24 – водопровод диаметром 200 мм идёт под домами.

В целом по Анжеро-Судженскому городскому округу наблюдается высокий процент износа водопроводных сетей и объектов, который составляет свыше 70 %, требуют замены 155 км уличных водопроводных сетей.

Для поддержания работоспособного состояния системы водоснабжения, снижения аварийности и постоянного нормативного качества питьевой воды в распределительных сетях водоснабжения выполняются следующие мероприятия:

1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования, техническое содержание сети.

2. Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий.

3. Лабораторией предприятия проводится контроль качества питьевой воды в 50 точках водоразбора наружной и внутренней сети. Лабораторный контроль сопровождает воду по всем стадиям очистки. Вода, выходящая со станций подготовки, соответствует санитарным нормам и правилам – СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

4. Анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов.

При ремонте водопроводных сетей используются наиболее прогрессивные методы восстановления трубопроводов:

- применение метода «труба в трубе» – протаскивание во внутреннюю полость ремонтируемого трубопровода новой плети из полиэтилена.

- для увеличения срока полезного использования сетей производится замена стальных поврежденных трубопроводов полиэтиленовыми.

Оценивая современное состояние системы водоснабжения для дальнейшего её развития можно рекомендовать:

- реконструкцию морально устаревшего и физически изношенного оборудования на водозаборных, водоочистных сооружениях, а также насосных станциях;

- поэтапную реконструкцию ветхих и аварийных участков водопроводных сетей, а также вынос магистральных сетей с застроенных участков для обеспечения доступа к сетям обслуживающей организации при ремонте и эксплуатации;

- строительство новых сетей и объектов водоснабжения для обеспечения нормативного давления и расхода у всех абонентов.

В последние годы заметно снижение потребления воды населением. За период с 2012 г. по 2016 г. оно уменьшилось на 25,8%, что связано с уменьшением численности населения городского округа и установкой индивидуальных и общедомовых приборов учёта.

Вместе с тем за последние пять лет процент потерь из-за утечки и неучтённого расхода увеличился с 23,7% до 53,5%. Динамика показателей водоснабжения представлена в таблице.

Динамика производственных показателей по водоснабжению

| № | Наименование | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды | тыс. м3 | 13112,0 | 12637,5 | 11847,2 | 11357,6 | 12419,3 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | тыс. м3 | 4035,1 | 3685,6 | 1314,8 | 1375,8 | 1188,8 |
| 3 | Подано в сеть | тыс. м3 | 9076,9 | 8951,9 | 10532,4 | 9981,8 | 11230,5 |
| 4 | Утечки и неучтённый расход | тыс. м3 | 2154,8 | 2622,4 | 4557,1 | 4539,5 | 6011,2 |
| 5 | Процент утечки и неучтённого расхода | % | 23,7 | 29,3 | 43,3 | 45,5 | 53,5 |
| 6 | Реализовано, всего | тыс. м3 | 6922,1 | 6329,5 | 5975,3 | 5442,3 | 5219,3 |
| 7 | - населению | тыс. м3 | 3612,7 | 3188 | 3177,7 | 2750,0 | 2681,0 |
| 8 | - прочие | тыс. м3 | 3309,4 | 3141,5 | 2797,6 | 2692,3 | 2538,3 |

Основными факторами, негативно влияющими на состояние водопроводных сетей, являются кислотность и обводненность (результат затопления шахт) грунтов, а также наличие высоковольтных линий электропередач, проходящих по территории округа, что, в связи с возникновением явления электролиза, привело к снижению межремонтных сроков службы стальных трубопроводов и росту необоснованных потерь воды питьевого качества. Поэтому,  начиная с 1996 года, замена водопроводных линий производится полиэтиленовыми трубами.

В соответствии с Соглашением с НО Фонд Развития Моногородов о софинансировании расходов на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, в городском округе построены 2 магистральных водовода, общей протяженностью более 26 км, которые обеспечат подачу воды на фанерный комбинат и строящийся нефтеперерабатывающий комплекс ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»-ООО «Анжерская нефтегазовая компания».

    - Водоотведение

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется на городских очистных сооружениях в г. Анжеро-Судженске, мощностью 49 330 куб. м в сутки, и очистных сооружений п. Рудничный, мощностью 15 000 куб. м в сутки.

Хозяйственно бытовые и производственные стоки от потребителей по самотечным коллекторам через насосные станции перекачек поступают в главный самотечный коллектор диаметром 500-800 мм и далее поступают на главную насосную станцию перекачки (ГНС). Далее стоки ГНС по двум ниткам напорных коллекторов диаметром 700 мм перекачиваются на канализационные очистные сооружения. Перед очистными сооружениями для их нормальной  работы предусмотрена регулируемая емкость, объемом 4750 куб.м. Из регулирующей емкости стоки перекачивается на очистные сооружения станцией перекачки. Далее стоки проходят полный цикл очистки с доочисткой стоков на фильтрах. Очищенные стоки поступают в контактный резервуар, хлорируются и сбрасываются в р. Алчедат, затем в реку Китат, которая относится к водоемам 1 категории рыбохозяйственного значения и 2 категории санитарно-бытового пользования.

Городские канализационные очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1998 г. с проектной мощностью 49 330 куб. м в сутки. Фактическая производительность городских канализационных очистных сооружений равна 26180 куб. м в сутки. Очистные сооружения имеют большой резерв. Объём стоков сократился за счёт закрытия шахт, а также частых аварий на коллекторах.

Надзор за работой очистных сооружений осуществляется регулярно, 40% от всех обследований совершается с лабораторными методами обследований. Эффективность работы сооружений удовлетворительная.

Самотечные коллекторы в основном проходят по болотистым и подрабатываемым территориям. Почва кислая, что приводит к коррозии металла и авариям. Кроме того, сети проработали более 35 лет и находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют коренной реконструкции.

На территории г. Анжеро-Судженска имеется 8 выпусков сточных вод, из них 4 хозяйственно-бытовых и 4 производственных.

Водоотведение без надлежащей очистки на локальных очистных сооружениях осуществляется в реки:

- Алчедат;

- Анжера;

- Б.Козлы;

- Китат;

- Челы;

- Яя.

Установленная производственная мощность системы канализации округа - 64330 куб. м в сутки. Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 149,8 км.

В целом по Анжеро-Судженскому городскому округу наблюдается высокий процент износа канализационных сетей и объектов - свыше 55 %.

Оценивая современное состояние системы водоотведения для дальнейшего её развития можно рекомендовать:

- реконструкцию морально устаревшего и физически изношенного оборудования на насосных станциях и канализационных очистных сооружениях;

- поэтапную реконструкцию ветхих и аварийных участков сетей, а также вынос магистральных сетей с застроенных участков для обеспечения доступа к сетям обслуживающей организации при ремонте и эксплуатации;

- строительство новых сетей и объектов водоотведения для увеличения зоны охвата централизованным водоотведением.

    - Теплоснабжение.

Теплоснабжение объектов в Анжеро-Судженском городском округе осуществляется в основном от двух независимых теплоисточников – ОАО «Каскад-Энерго» (1 ТЭЦ) и ООО «Теплоснабжение» (25 котельных). Зона действия основных теплоснабжающих организаций городского округа состоит из зон действия 26 источников тепловой энергии.

ОАО «Каскад-Энерго – старейшее предприятие энергетики округа. Свой первый электрический ток на угольные копи, железнодорожную станцию, административные и жилые здания поселка Анжерская ЦЭС дала в ноябре в 1905 года.  Сегодня станция обогревает более половины городского жилого фонда, обеспечивает теплом основную часть школ, больниц, детских садов, большое число социально-культурных и промышленных объектов.

Также ряд жилых домов подключены к производственно-отопительным котельным промышленных предприятий – ЗАО «Сибирский колос», ООО «Анжерский водоканал» и ООО «Шахтоуправление Анжерское». Ряд организаций социальной сферы имеют собственные котельные. ОАО «Каскад-Энерго» и ООО «Теплоснабжение» – охватывают услугами теплоснабжения территорию самого города практически в равных долях. ООО «Теплоснабжение» также осуществляет теплоснабжение жилья п. Рудничного.

Число источников теплоснабжения Анжеро-Судженского городского составляет 46 единиц.

Суммарная мощность установленного в этих котельных оборудования составляет 225,5 Гкал/час. Резерв мощности отсутствует на котельной №16 ООО «Теплоснабжение». На остальных теплоисточниках городского округа имеется резерв тепловой мощности.

На централизованное теплоснабжение принимается вся жилая и общественная застройка. Сохраняемая усадебная и новая коттеджная застройка централизованным теплоснабжением не обеспечивается (отопление производится путем использования твердого топлива для сжигания в бытовых угольных печах).

В целом по Анжеро-Судженскому городскому округу наблюдается высокий процент износа тепловых сетей и объектов - свыше 55 %.

Основные проблемы, требующие решения в сфере теплоснабжения:

- высокий износ тепловых сетей;

- наличие большого количества маломощных устаревших котельных с большим износом основных фондов и низким КПД, наносящих значительный вред экологии Анжеро-Судженского городского округа;

- для строительства Восточного жилого района требуется строительство новой современной котельной.

Оценивая современное состояние системы теплоснабжения для дальнейшего развития можно рекомендовать:

- поэтапное переключение потребителей от маломощных и устаревших котельных с большим износом основных фондов и низким КПД к Анжеро-Судженской ТЭЦ, с последующим закрытием устаревших котельных;

- поэтапную реконструкцию ветхих и аварийных участков сетей, а также вынос магистральных сетей с застроенных участков для обеспечения доступа к сетям обслуживающей организации при ремонте и эксплуатации;

- строительство нового крупного теплоисточника и теплосетей для покрытия перспективных нагрузок Восточного жилого района.

3.7.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей городского округа осуществляется централизовано от Кемеровского филиала ОАО «Кузбассэнерго», который входит в состав объединенной энергосистемы Сибири. На территории городского округа функционирует 14 единиц электроэнергетических объектов, обеспечивающих подачу электроэнергии объектам и населению. Общая протяженность линий электропередачи – 1392,32 км, из них 14,0 км (в том числе, 4,6 км – уличное освещение) – муниципальные.

Магистральные линии и объекты электроснабжения представлены номиналами 35, 110 и 550 кВ.

Ключевым объектом электроснабжения округа и всей объединенной энергосистемы Западной Сибири является Ново-Анжерская электроподстанция нового поколения, мощностью 500 киловольт, оснащённая высокотехнологичным оборудованием, управляемым автоматизированной системой, не имеющей аналогов в Сибири.

Спустя 80 лет, 13 октября 2010 года введена после реконструкции подстанция «Анжерская» напряжением 110/35/6 киловольт.

В северной части города расположена Анжеро-Судженская ТЭЦ, подключенная в общую энергосистему номиналом линий 35 кВ.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества построены подстанция ПС 110/6 кВ «Мазутная» мощностью 40 МВт и воздушная линия электропередачи ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ Ново-Анжерская – Анжерская НПС 1,2 с отпайкой на ПС Судженская до ПС-110 кВ «Мазутная» - общей протяжённостью 3 км.

Основные существующие подстанции размещены вблизи промышленных объектов (шахт, заводов, тепловых источников, насосных станций и др.)

В целом по Анжеро-Судженскому городскому округу наблюдается высокий процент износа электрических сетей и объектов свыше 50 %.

Оценивая современное состояние системы электроснабжения для дальнейшего развития можно рекомендовать:

- модернизация и замена устаревшего оборудования на подстанциях.

3.7.5. Газоснабжение

Газоснабжение округа осуществляет ООО «Анжерский Горгаз». Абоненты предприятия, свыше 4 тыс. – это, главным образом, жители частного сектора, которые используют сжиженный газ (в баллонах) для бытовых нужд. Для заправки автотранспорта сжиженным газом предприятие использует построенную в соответствии с программой социально-экономического развития автозаправочную станцию.

3.7.6. Связь и информация

Основной сетью связи городского округа является существующая телефонно-телеграфная сеть связи Кемеровского филиала ОАО «Ростелеком». Сеть связи организована по реально-узловому принципу с широким применением поперечных связей. Выход внутригородской сети связи на сеть связи Российской Федерации обеспечивается по кабельным магистралям, проходящим по северу Кемеровской области.

Телефонная сеть городского округа:

- количество станций и подстанций городской телефонной сети – 6 ед.,

- монтированная емкость – 16403 номера;

- задействованная емкость – 12798 номеров (78%);

- количество установленных таксофонов - 14 ед., в том числе междугородних - 14 ед.

Растет рынок информационных услуг, обеспечен выход в Интернет для основной части населения. Услуги по предоставлению доступа в Интернет оказывают следующие провайдеры:

-ПАО «Ростелеком»,

-ЗАО «ЗапСибТрансТелеком» (ТТК-Западная Сибирь),

-ООО «Вымпелком» (Билайн),

-Кемеровский филиал ООО"Т2 Мобайл" (Теле2),

-ОАО «Мегафон»,

-ПАО «Мобильные Теле-Системы» (МТС).

Работает  кабельное телевидение. ООО «Астел» и ООО «Ростелеком» предоставляют более 140 каналов цифрового телевидения.

Запущено 2 пакета цифрового телевидения РТРС-1 и РТРС-2 – всего 20 каналов. В 2018 году планируется запуск третьего пакета РТСР -3.

В течение последних 5 лет увеличилась пропускная способность телекоммуникационных каналов за счет использования оптоволоконных кабелей для присоединения клиентского оборудования.

На сегодняшний день городское инженерное хозяйство – это 42 котельных, 148 километров теплотрасс, 1392 км электрических, 837 км водопроводных и 150 км канализационных сетей.

Примечание: объекты федерального значения - Ново-Анжерская электроподстанция, транзитные магистральные сети электроснабжения, магистральный транзитный нефтепровод; остальные объекты – местного значения.

  - Промышленный комплекс ( лист ГП 5, ГП 6).

    - В настоящее время промышленный комплекс Анжеро-Судженского городского округа представлен предприятиями нефтепереработки, углепереработки, машиностроения и металлообработки, фармацевтической и пищевой промышленности. Также развиты такие отрасли экономики, как добыча товарного кварцита, электроэнергетика.

Перечень основных предприятий промышленного комплекса  городского округа приведена в таблице.

Предприятия Анжеро-Судженского городского округа

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Продукция |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергетика |  |  |  |
| 1 | АО «Каскад-Энерго Анжеро-Судженская ТЭЦ» | 652470, ул. Ленина, 4, г. Анжеро – Судженск | Производство тепловой и электрической энергии |
| 2 | ООО «Анжерские электрические сети» | 652470, пер Электрический, 2, г. Анжеро – Судженск | Производство электроэнергии, техническое обслуживание сетей и линейных сооружений |
| 3 | Филиал «Электросеть г. Анжеро-Судженска» ОАО «Кузбасская электросетевая компания» (г. Кемерово) | 652470, г. Анжеро – Судженск, Ново-Анжерская подстанция | Сбыт электроэнергии, техническое обслуживание электрооборудования |
| 4 | ОАО «Кузбассэнерго» ВМО «Энергосбыт» | 652470, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, г. Анжеро – Судженск | Сбыт электроэнергии, техническое обслуживание электрооборудования |
| 5 | Кузбасская ПМЭС – филиал ОАО «ФСК ЕЭС» | 652470, г. Анжеро – Судженск, Ново-Анжерская подстанция | Производство электроэнергии, техническое обслуживание сетей и линейных сооружений, высоковольтного оборудования |
| 6 | Анжеро-Судженский линейный подстанционный участок АЛПУ | 652470, ул. Кемсеть, 1б, г. Анжеро – Судженск | Производство электроэнергии, техническое обслуживание электрооборудования |
| 7 | ООО «Анжерский водоканал» | ул. Милицейская,64 г. Анжеро – Судженск | Производство и распределение воды |
| Топливная промышленность |  |  |  |
| 8 | ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» | 652488, ул. Челинская, 18, г. Анжеро – Судженск | Уголь каменный марки; в 2016 г. выведено из эксплуатации |
| 9 | ООО «ГОФ «Анжерская» | 652475, ул. Войкова, 14, г. Анжеро – Судженск | Угольный концентрат марки КС |
| 10 | ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ» | пер. Электрический, 11 г. Анжеро – Судженск | Предприятия, ориентированные на добычу, переработку и поставку угля. |
| 11 | ООО «Углесервис» | - |  |
| 12 | СШМЭК | - |  |
| 13 | «Спецвзрыв» | - |  |
| 14 | ООО «ХимсРесурс» | ул. Кемсеть, 8а г. Анжеро – Судженск |  |
| Добывающая промышленность |  |  |  |
| 15 | Филиал «Антоновское рудоуправление» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» | 652491, ул. Усынина, 3, г. Анжеро – Судженск | Кварцит дробленый различных фракций. Щебень. |
|  | ООО «РегионЭнергоТранс» | - | Разработка угля открытым способом |
| Машиностроение и металлообработка |  |  |  |
| 16 | ОАО «Анжеромаш» | 652475, ул. Войкова, 6а, г. Анжеро – Судженск | Скребковые проходческие конвейера, буровые станки и машины, комплектующие к скребковым конвейерам (приводы, концевые головки, рештаки, скребковые цепи), конвейера серии «Анжера», перегружатели, дробилки, буровые станки |
| 17 | ООО «Северокузбасский машиностроительный завод» (ООО «Севкузмаш») | 652470, ул. Горняцкая, 4, г. Анжеро – Судженск | Ленточные конвейера, гидромуфты, роликоопоры и ролики, запасные части и комплектующие к горно-шахтному оборудованию, тачка ручная, школьная мебель, набор каминный, модернизация механизированных крепей и другого горно-шахтного оборудования, ремонт металлоконструкций механизированной крепи, гидростоек, гидродомкратов, гидропатронов, гидроцилиндров, лебедок. |
| 18 | ООО «Ремсервис» | 652470, ул. М. Горького, 21, г. Анжеро – Судженск | Капитальный ремонт электродвигателей открытого и взрывобезопасного исполнений от 1,0 кВТ до 200 кВт, капитальный ремонт центробежных насосов, иготовление и капитальный ремонт конвейера мокрого золоудаления, изготовление запасных частей горношахтного оборудования, изготовление печного литья, чугунное литье по заказу. |
| Производство и реализация строительных и бытовых изделий |  |  |  |
| 19 | ФГУ ИК-31 ГУФСИН России по Кемеровской области | 652470, ул. Чекистов, 1, г. Анжеро – Судженск | Лопаты металлические, известь, шлакоблочный кирпич, силикатный кирпич, сетка «рабица», замки гаражные и навесные, лента армированная скрученная колючая, гвозди, оградки, памятники, шпалы, плечики, табуреты, распиловка круглого леса на пиломатериал, деревянные изделия, швейные изделия (костюмы, халаты, рукавицы). |
| 20 | ООО «Мир окон и дверей» | 652470, ул. Горняцкая, 4, офис 102 г. Анжеро – Судженск | Двери, пластиковые окна, откосы. |
| 21 | ЗАО «Гвоздильный завод» | 652470, ул. Гагарина, 54, г. Анжеро – Судженск | Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 от 32 до 200 мм, гвозди кровельные, гвозди тарные. |
| 22 | ООО «Сибпласт» | ул. Кемсеть, 7, г. Анжеро – Судженск | Производство изделий из ПВХ |
| Пищевая промышленность |  |  |  |
| 23 | ООО «Анжерский мясокомбинат имени В.В. Пащенко» | 652485, ул. Водоканальная, 53, г. Анжеро – Судженск | Колбасы вареные, колбасы полукопченые и твердокопченые, сосиски, копчености, полуфабриакаты в упаковке. |
| 24 | ООО Торговый дом «Анжерское молоко» | 652470, ул. Магистральная, 1, г. Анжеро – Судженск | Молоко различной жирности на розлив и в упаковке, кисло-молочные продукты в ассортименте (кефир, ряженка, йогурт, “Снежок”, ацидолакт, напиток «Вита»), сметана весовая и в упаковке, творог различной жирности весовой и в упаковке, сырковая масса весовая и в упаковке, сливки фляжные и в упаковке, десертная продукция (десерт сливочный, кремы, пудинг), сливочное масло весовое и в упаковке, сыворотка, казеин. |
| Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность |  |  |  |
| 25 | ЗАО «Сибирский колос» | 652485, ул. Водоканальная, 11, г. Анжеро – Судженск | Мука пшеничная хлебопекарная из мягких сортов пшеницы высшего, первого и второго сорта, макаронная крупка из твердых сортов пшеницы высшего, первого и второго сорта, макаронные изделия рассыпные и фасованные из мягких и твердых сортов пшеницы, хлеб и хлебобулочные изделия, колбасы вареные, колбасы полукопченые и твердокопченые, сосиски, копчености, рис оптом, крупа фасованная (пшено, манная, рис, гречневая), комбикорм, кормовые смеси по рецептуре заказчика, мешкотара льняная и полипропиленовая. |
| 26 | ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат» | Водоканальная, 11, г. Анжеро – Судженск | Крупяная и мукомольная промышленность |
| Химико-фармацевтическая промышленность |  |  |  |
| 27 | ООО «Асфарма» | 652470, ул. Герцена, 7, г. Анжеро – Судженск | Анальгин, аспирин, аскорбиновая кислота с глюкозой, бензонал, метронидазол, димедрол, пирацетам, парацетамол, хлорхинольдол, цитрамон, эуфиллин, настойка боярышника, раствор йода спиртовой, настойка пустырника, трава пустырника, раствор бриллиантовой зелени спиртовой, кислота борная, спирт муравьиный, апотриазид. |
| 28 | ООО «Авексима-Сибирь» | ул. Герцена, 7, г. Анжеро – Судженск | Химико-фармацевтическая промышленность |
| Нефтеперерабатывающая промышленность |  |  |  |
| 29 | ОАО «Транссибнефть» АЛПДС | Северо-восточный промышленный узел | Перекачка нефти. |
| 30 | ООО НПЗ «Северный Кузбасс» |  | Нефтеперерабатывающий завод. |
| 31 | ООО «Анжерский НПЗ» |  | Нефтеперерабатывающий завод. |
| 32 | Нефтеперерабатывающий завод «НефтеХимСервис» |  | Нефтеперерабатывающий завод. |
| Легкая промышленность |  |  |  |
| 33 | ООО «Эстра» | 652474, ул. Фестивальная, 1, г. Анжеро – Судженск | Спецодежда |
| 34 | ООО «Фламинго» | 652470, ул. Яйская, 1, г. Анжеро – Судженск | Обувь в ассортименте |
| Деревообработка |  |  |  |
| 35 | ООО «Аверс» | ул. Ленинградская, 1а, г. Анжеро – Судженск | - |
| 36 | ИП «Бураков» | пер. Автобусный, 2 | - |
| 37 | ЗАО «Анжерский фанерный комбинат» | ул. Тульская, 9, г. Анжеро – Судженск | Производство широкоформатной фанеры (не запущен в эксплуатацию) |

    - Характеристики основных предприятий промышленного комплекса

      - Нефтеперерабатывающая промышленность.

Нефтепереработка – новое, перспективное направление в развитии промышленного комплекса Анжеро-Судженского городского округа. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 941 от 19.09.2016 г. «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск» в 2017 году территория округа расширена за счет передачи части земель Яйского муниципального района муниципальному образованию «Анжеро-Судженский городской округ»  с  вхождением в состав границ городского округа технологического комплекса «Яйский Нефтеперерабатывающий Завод» в составе:

- Анжерский НПЗ (площадка 45,1719 га),

- НПЗ «Северный Кузбасс» (площадка 78,4813 га),

- нефтеперерабатывающий завод «НХС» (площадка 155,7 га),

- Анжеро-Судженская ЛПДС (площадка 51, 9488 га).

3.8.2.1.1. Анжерский НПЗ.

1)Местоположение.

Анжерский нефтеперерабатывающий завод ООО «Анжерская нефтегазовая компания» расположен в самой северной части переданной территории, т.о., территория завода является северной частью северо-восточной  промышленной  зоны Анжеро-Судженского городского округа.

Площадь территории завода 45,1719 га, в т.ч. 36,806 га – земли промышленности … и иного специального назначения, 8,3659 га – земли сельскохозяйственного назначения.

2) Историческая справка.

Решение о строительстве Анжерского нефтеперерабатывающего завода было принято в рамках программы обеспечения предприятий Кемеровской области горюче-смазочными материалами на основании Постановления губернатора Кемеровской области № 47 от 09.03.2004 года. С 2008 года по 2017 год введено в эксплуатацию пять пусковых комплексов завода. В 2017 году введен в действие продуктопровод Анжерский НПЗ – НПЗ «Северный Кузбасс».

3) Вид выпускаемой продукции.

Завод выпускает нефтепродукты. Мощность – 1,1 млн. т/год. Прием сырья через нефтепровод D – 150 мм с Анжеро-Судженской ЛПДС, расположенной южнее площадки Анжерского НПС. Отгрузка продукции производится:

- автотранспортом 75 автоцистерн/сутки (1883 т/сут.);

- ж.д. транспортом через НПЗ «Северный Кузбасс», куда продукция поступает по продуктопроводу.

Грузовой автомобильный транспорт осуществляет вывоз продукции:

- в направлении  Томска– через п. Безлесный Яйского района, далее по трассе Р 400;

- в западном, восточном и южном направлениях – через г. Анжеро-Судженск, далее по трассе Анжеро-Судженск – Кемерово или Анжеро-Судженск – Яя.

4) Количество работающих.

На предприятии трудятся 308 человек, в т.ч., 76 женщин и 232 мужчины. Жителей Анжеро-Судженска 220 человек. АБК, столовая – отсутствуют. Имеются комнаты приема пищи. Работники доставляются транспортом предприятия и личным транспортом. Стоянки автотранспорта работников предприятия предусмотрены с юго-восточной стороны предприятия.

5) Инженерное обеспечение:

- вода питьевая (городской водопровод) – 66 м3/сут.;

- вода техническая (2 скважины за территорией предприятия) – 45 м3/сут.;

- хозяйственно-фекальная канализация (местный выгреб) – 45 м3/сут.;

- электроснабжение (от ЗРУ ПС «Мазутная» 110/6) – 12500 тыс. кВт/час;

- теплоснабжение - 2 котельные на территории предприятия на мазутном топливе: водогрейная котельная 2,752 Гкал/час, потребление 0,7 Гкал/час;

паровая котельная 6,75 Гкал/час, потребление около 2 Гкал/час. Профицит тепла – 8 Гкал/час. Предполагается использование – организация тепличного комплекса (как вариант).

3.8.2.1.2. НПЗ «Северный Кузбасс».

1)Местоположение.

Нефтеперерабатывающий завод ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» расположен, также, в  северной части переданной территории, т.о., территория завода является северной частью северо-восточной  промышленной  зоны Анжеро-Судженского городского округа.

Площадь 78,4813 га, в т.ч. 29,3189 га – земли промышленности … и иного специального назначения, 42,7209 га – земли сельскохозяйственного назначения, 6,4397 га – земли населенных пунктов.

2) Историческая справка.

Решение о строительстве Анжерского нефтеперерабатывающего завода было принято в рамках программы обеспечения предприятий Кемеровской области горюче-смазочными материалами на основании Постановления губернатора Кемеровской области № 47 от 09.03.2004 года.

Разрешение на строительство 1-го пускового комплекса – склад нефти с терминалом налива нефти в автоцистерны, получено 01.10.2007 года. Пусковые комплексы 2 и 3 запущены в эксплуатацию в 2008 и 2011 годах.

3) Вид выпускаемой продукции.

Завод выпускает нефтепродукты: светлые нефтепродукты, нефть, мазут. Прием сырья через нефтепровод D – 300 мм с Анжеро-Судженской ЛПДС, расположенной северней площадки ООО «НПЗ СК». На завод транспортируется нефть по трубопроводу D 200 мм и кубовый остаток по трубопроводу D 150 мм с Анжерского НПЗ.

Отгрузка продукции производится ж.д. транспортом от ООО «АНГК» 2880 т/сут. (46 цистерн в сутки). Формирование поездов производится на ст. «Анжерская» в границах населенного пункта.

4) Количество работающих.

На предприятии работают  278 человек, в т.ч., 97 женщин и 181 мужчина. Жителей Анжеро-Судженска 233 человек. АБК, столовая – отсутствуют. Имеются комнаты приема пищи. Работники доставляются транспортом предприятия и личным транспортом

5) Инженерное обеспечение:

- вода питьевая (городской водопровод) – 37 м3/сут.;

- вода техническая (2 скважины на территории предприятия) – 37 м3/сут.;

- хозяйственно-фекальная канализация (местный выгреб) – 45 м3/сут.;

- промышленные и ливневые стоки 30 м3/час, очищенные, в р. Тутуюл;

- электроснабжение (от  ПС «Анжерская НПС» 110/35/6) – 4750 тыс. кВт/час;

- теплоснабжение -  котельная на территории предприятия на мазутном топливе  3,6 Гкал/час, потребление 0,8 Гкал/час;

Профицит тепла – 2,8 Гкал/час.

3.8.2.1.3. Яйский НПЗ.

1)Местоположение.

Нефтеперерабатывающий завод АО «НефтеХимСервис» расположен в  восточной части переданной территории, т.о., территория завода является восточной частью северо-восточной  промышленной  зоны Анжеро-Судженского городского округа.

Площадь 155,7 га, в т.ч.  93,29 га – земли промышленности … и иного специального назначения, 62,4196 га – земли сельскохозяйственного назначения.

2) Историческая справка.

Решение о строительстве Яйского НПЗ принято в 2005 г. Первая нефть для пусконаладочных работ была передана ж/д транспортом 20.07.12 года. Первая нефть по трубопроводу подана от ПСП 06.10.12 г. С 2.06.2013 г. началась эксплуатация завода в рабочем режиме. В августе 2013 года завод переработал 1 млн. тонн нефти. В 2015 году завод увеличивает мощность до 3,3 млн. т/год. В настоящее время завод продолжает строительство объектов второй очереди с целью увеличения мощности переработки.

3) Вид выпускаемой продукции.

Завод выпускает нефтепродукты: мазут, топливо печное, газойль, дистилляты газового конденсата, бензин, топливо судовое, топливо дизельное.  Мощность – 1,5 – 3,3  млн. т/год. Прием сырья через нефтепровод D – 320 мм с Анжеро-Судженской ЛПДС, расположенной северо-западней площадки завода и железнодорожным транспортом.

Отгрузка продукции производится:

- автотранспортом (5,3%) 22 автоцистерны/сутки (500 т/сут.);

- ж.д. транспортом (94,7%) 162 автоцистерны/сутки (9396 т/сут.) .

4) Количество работающих.

На предприятии работают  440 человек. Жителей Анжеро-Судженска 330 человек, в т.ч., 110 женщин и 220 мужчин. Имеются АБК и столовая. Планируется строительство новой столовой на 70 пос. мест.  Работники доставляются транспортом предприятия и личным транспортом. Площадь территории открытой автостоянки личного транспорта рабочих – 0,45 га.

Предприятие ощущает потребность в специалистах средне-профессионального образования – операторы и слесари технологических установок.

5) Инженерное обеспечение:

- вода техническая и питьевая (3 скважины на территории предприятия) – 476 м3/сут.,  в 2017 г. начато строительство хозяйственно-питьевого водовода от сетей городского водовода;

- хозяйственно-фекальная канализация (местный выгреб);

- производственно-дождевые стоки 1440 м3/сут. и производственно-технологические стоки 644 м3/сут. после очистки сбрасываются в р. Большой Чиндат;

- электроснабжение (от ПС «Троицкая» 110/10 от трассы ВЛ «Ново-Анжерская» - «Иварка») – 35 мВт/час, подводящие сети вне площадки завода;

- теплоснабжение - котельная (2 водогрейных котла, 3 – паровых котла) на территории предприятия на мазутном топливе и газе  48 Гкал/час, потребление 9,2 Гкал/час;

Профицит тепла – 38,8 Гкал/час. Предполагается использование – организация тепличного хозяйства (как вариант).

3.8.2.1.4. Анжеро-Судженская ЛПДС

1.Местоположение.

Анжеро-Судженская ЛПДС расположена, также, в  северной части переданной территории между Анжерским НПЗ и НПЗ «Северный Кузбасс». Площадь 51,9488 га – земли промышленности … и иного специального назначения.

2.Историческая справка.

В конце 1960-х гг. прошлого столетия руководством страны было принято решение о расширении нефтепровода Омск-Иркутск и увеличении его пропускной способности. В Анжеро- Судженске было начато строительство нефтеперекачивающей станции «Анжерская». Акт приемки в эксплуатацию производственного объекта Западно-Сибирского нефтепроводного управления (ЗСНПУ) датируется 30.01.1968 г. Пуск станции в работу состоялся 23 февраля 1968 года.

Анжерская нефтеперекачивающая станция стала точкой, в которой сходились два потока углеводородного сырья - с севера Томской области и из Тюменской области. С севера Томской области нефть поступала на Анжеро-Судженскую перекачивающую станцию по магистральному нефтепроводу Александровское - Анжеро-Судженск, а затем по МН Омск-Иркутск сырье транспортировалась далее, на восток страны.

Многие будущие работники станции сами принимали активное участие в строительстве нефтепроводов и станции. Кадровые вопросы решались непросто, специалистов с нефтепроводным образованием в городе не было. Во многом, это связано с тем, что ведущей отраслью для развития населенного пункта являлась угольная промышленность.

В 1974 году на станции было начато строительство резервуарного парка. Это стало основанием для структурной модернизации станции - в 1978 году производственному объекту было присвоен новый статус - линейной производственно-диспетчерской станции. В настоящее время Анжеро-Судженская ЛПДС эксплуатирует самый большой резервуарный парк в структуре АО «Транснефть - Западная Сибирь».

Сегодня Анжеро-Судженская ЛПДС продолжает успешно работать, выполняет все поставленные задачи по бесперебойной транспортировке нефти на восточное направление, снабжая сырьем НПЗ Сибири и Дальнего Востока. Ежегодно станция перекачивает порядка 50 млн. тонн нефти, сдает и принимает сырье с нефтеперерабатывающих заводов, расположенных рядом - «Яйский НПЗ», ООО «Анжерская нефтегазовая компания», АО «Северный Кузбасс».

3) Вид выпускаемой продукции.

Анжеро-Судженская ЛПДС занимает особое место среди подразделений Новосибирского РНУ, это самая крупная станция ОАО «Транссибнефть». Здесь сходятся два нефтяных потока: осуществляется прием северной нефти, поступившей по магистральному нефтепроводу «Александровское-Анжеро-Судженск», и западно-сибирской – по МН «Омск-Иркутск». Отсюда нефть поступает на «НПЗ «Северный Кузбасс», Яйский НПЗ ЗАО «Нефтехимсервис», НПЗ ООО «Анжерская нефтегазовая компания», а также происходит дальнейшая ее транспортировка потребителям по нефтепроводам «Анжеро-Судженск-Красноярск» и «Омск-Иркутск».

Анжеро-Судженская ЛПДС имеет крупный резервуарный парк – 19 резервуаров – «двадцатитысячников» и четыре резервуара по 5 тысяч кубометров каждый, 4 насосные станции (магистральные и подпорные), аналитическую лабораторию, которая проводит ведомственный экологический контроль.

С 2010 по 2012 г.г. проведена реконструкция 8 резервуаров. По программе технического перевооружения и реконструкции в период с 2010 по 2011 гг. проведен капитальный ремонт 2-х магистральных насосов  модели  НМ1000-210, что дало существенное увеличение КПД агрегатов и ощутимое уменьшение  потребления электроэнергии. В 2012г на линейной части проведена замена 9 км. трубы ДУ 1000 МН Анжеро-Судженск–Красноярск.

4. Количество работающих.

4) На предприятии работают  253 человека. Жителей Анжеро-Судженска 249  человек, в т.ч., 67 женщин и 182 мужчины. Имеются АБК и столовая.   Работники доставляются транспортом предприятия и личным транспортом. Площадь территории открытой автостоянки личного транспорта рабочих – 2 га.

5) Инженерное обеспечение:

- вода техническая - 1,04 тыс м3/год из 2-х скважин;

- вода питьевая - 30,69 тыс м3/год от Анжеро-Судженского водопровода;

- хозяйственно-бытовые  и производственно-ливневые стоки 16,02 тыс. м3/год на собственные очистные сооружения;

электроснабжение  19,994 МВт, подводящие сети  и подстанция на площадке станции;

- теплоснабжение – котельная территории предприятия, топливо – нефть, потребность 5443 Гкал/год;

Электроснабжение объектов Анжеро - Судженской ЛПДС осуществляется, от ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Анжерская НПС по следующим присоединениям:

- Ячейка №1, Ф-6-1-Н;

- Ячейка №25, Ф-6-25-Н;

- Ячейка №8, Ф-6-8-Н;

- Ячейка №14, Ф-6-14-Н.

Согласно акту раздела границ, оформленному между АО «Транснефть - Западная Сибирь» и филиалом «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС», максимальная мощность составляет 19,994 МВт.

Собственная подстанция и подводящие магистральные ЛЭП вне площадки, отсутствуют.

Теплоснабжение объектов Анжеро - Судженской ЛПДС осуществляется от собственных теплоцентралей «Сермет» - 2 шт. по 4 МВт, расположенных на территории ЛПДС.

Максимальная мощность котельных - 8 МВт (6,88 Гкал/час).

Вид топлива - нефть.

Потребляемое количество тепловой энергии для объектов АЛПДС и сторонних потребителей:

- расчетное - 6964 Гкал/год; - фактическое за 2017 год - 5443 Гкал/год;

- фактическое за 2016 год - 5478 Гкал/год.

Техническое водоснабжение. На балансе предприятия находится 2 артезианских скважины технического назначения, лицензия недропользования - КЕМ 42152 ВЭ. В 2017 году общий забор воды из скважин на производственные нужды предприятия составил 1,04 тыс м3. Разрешенный объем забора воды 3 тыс. м3.

Питьевое водоснабжение по договору с ООО «Водосбыт» - централизованное водоснабжение г. Анжеро-Судженск, за 2017 год - 30,69 тыс м3.

Водоотведение. На Анжеро-Судженской ЛПДС собственные очистные сооружения по очистке производственно-ливневых (производительностью 980 м3/час) и хозяйственно-бытовых стоков (производительностью 40 мЗ/час). Сброс очищенных сточных вод производится в р. Тутуюл согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование №0676/РРЧл/Сс-12.15 от 16.12.2015. Качество сбрасываемого стока установлено и не нарушается, согласно разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду №1/1вода/Яя. Водоотведение в водоем (р. Тутуюл) в 2017 году составило 16,02 тыс.м3. Разрешенный объем сброса 70 тыс. м3.

3.8.2.2. Добывающая и топливная промышленность

ООО «ОФ «Анжерская» - приступила к работе 31.12.1954 г. Образована при шахте 9/15 для переработки рядовых углей.  ГОФ «Судженская» приступила к работе в 1962 году.

3.8.2.3. Химическая промышленность.

1) ООО «Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод» (ООО «Асфарма») создан 12.02.1942 г. создан на базе эвакуированного из Москвы оборудования химико-фармацевтического завода им. Н.А. Семашко. Во время Великой Отечественной войны на предприятии производились препараты - белый стрептоцид и препараты с использованием печени и поджелудочной железы крупнорогатого скота. В 1966 году начат выпуск бензонала - высокоэффективного средства при эпилепсии. К концу 80-х завод производил 15 наименований востребованных лечебными учреждениями медикаментов.

В 2012 году после  модернизации производства налажен выпуск стерильных внутривенных растворов в ПВХ–контейнерах, аналогов которому в Сибири нет. В 2015 г. запущены в работу реконструированные цеха по выпуску импортозамещающих медицинских препаратов, таких как панкреатин, рибоксин, циннаризин, фуразолидон, нитроксолин, аналог препарата «Но-шпа» дротаверин. В настоящее время это крупное современное предприятие, где работают высококвалифицированные кадры. Предприятие отличают новые технологии и четко отлаженный производственный процесс.

2) В 2011 г. ООО «Анарамит» приступило к выпуску водопроводных труб последнего поколения – металлополимерных.

3) Предприятие ООО «Сибпласт» открыто  08.12.2009 года. Предприятие специализируется на выпуске отделочных материалов из пластика с европейским уровнем качества продукции.

3.8.2.4. Машиностроение и металлообработка.

ОАО «Анжеромаш».

В 1907 г. на базе рудничных мастерских был создан Анжерский механический завод. Завод получил второе рождение в 1941 за счет эвакуированных машиностроительных предприятий из Харькова и Конотопа. Вместе с заводом в город приехали и учащиеся ремесленного училища. С 1 января 1942 года завод приступил к выпуску продукции особого назначения: морских и наземных мин, зажигательных бомб, деталей для боеприпасов.

В 1942 году параллельно с выпуском боеприпасов машиностроители разворачивают производство приводов и скребковых лебедок для шахт, также работавших на оборону. После войны завод производил оборудование для угольных предприятий: конвейеры, буросбоечные машины и другое горно-шахтное оборудование. Продукция завода поставлялась на шахты Урала, Киргизии, Заполярья, Донецкого и Кузнецкого угольных бассейнов, в Румынию, Венгрию, Польшу, Чехословакию, Иран и Китай. «Анжеромаш» сегодня – это мощная производственная база с интеллектуальным и техническим ресурсом, успешно конкурирующая с ведущими мировыми фирмами. На предприятии полным ходом идет техническое перевооружение и модернизация производства. Освоен выпуск механической крепи повышенной прочности, новый забойный конвейер с литыми боковинами для маломощных пластов. В рамках программы импортозамещения открывается участок по производству комплектующих деталей и узлов, которые раньше закупались за рубежом.

3.2.2.5. Добывающая промышленность.

Предприятие - филиал «Антоновское рудоуправление» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» вступило в строй в 1930 году. В состав предприятия входит дробильно–обогатительная фабрика. Основным видом продукции, производимой на всем протяжении истории филиала, является дробленый кварцит - ценнейшее сырье для «хлеба промышленности» - металлургической отрасли. Кварциты используются в качестве флюсов для металлургического производства. Отгрузка кварцитов производится на Кузнецкий завод ферросплавов, ОАО «ЗСМК», Братский алюминиевый завод, Челябинский электрометаллургический комбинат.

Предприятие оснащено  современным горнотранспортным оборудованием, в составе которого мощные буровые станки, экскаваторы, карьерные автомобили БелАЗ грузоподъемностью от 30 до 55 тонн. Обновлено и заменено наиболее производительным технологическое оборудование дробильно–обогатительной фабрики, что позволяет уверенно наращивать объемы ведения вскрышных работ и выпуска обогащенного кварцита.

Запасы кварцитов учитываются месторождением Сопка 248. Месторождение разрабатывается ОАО «Антоновское рудоуправление» с производительностью 1800 тыс. т сырого кварцита (750 тыс. т товарного кварцита), обеспеченность предприятия запасами при проектной мощности 3800 тыс. т составляет 30 лет.

.

3.8.2.6. Пищевая промышленность.

1) «Анжеро-Судженский мясокомбинат» - предприятие, созданное в годы войны.  Особенность пищевого предприятия города и Кузбасса - наличие производства полного цикла, начиная от аграрного сектора, кормов и собственного свинокомплекса, заканчивая готовой продукцией на полках магазинов. На предприятии введены в эксплуатацию новые колбасный и убойный цеха, оснащенные современным оборудованием ведущих мировых фирм. В настоящее время под торговой маркой «Анжерские колбасы» комбинатом производится более 120 наименований вареных и копченых колбас, сосисок, паштетов, деликатесов, полуфабрикатов в тесте.

2) ООО Торговый дом «Анжерское молоко»  - предприятие создано в 1981 году, выпускает продукцию под брендом «Молочный край», продукция конкурентноспособна.

3.8.2.7. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность

ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат» - вступил в строй в декабре 1976 года после завершения  Всесоюзной ударной комсомольской стройки с проектной мощностью переработки зерна 500 тонн в сутки. В 1982-ом приступает к работе комбикормовый комплекс, что позволяет Анжеро-Судженскому комбинату хлебопродуктов вместе с мельницей и элеватором выйти на передовые позиции в Сибири.

3.8.2.8. Лесозаготовка и деревообработка.

Одним из важных участков производства в Анжеро-Судженском районе была заготовка леса. Этим тяжелым трудом занимались только репрессированные. По данным за второе полугодие 1941 года, из 824 трудпоселенцев, переданных Анжерскому ЛПХ и Яйскому лесоперевалкомбинату Анжерской комендатурой, нормы выработки до 150 процентов перевыполнил 351 человек, от 150 до 300 процентов – 268 и свыше 300 процентов – 3 человека.

ЗАО «Анжерский фанерный комбинат» - построен, но не запущен в эксплуатацию по причине отсутствия инвестиций.

Примечание: Анжеро-Судженская ЛПДС, ФГУ ИК-31 ГУФСИН являются объектами федерального значения, остальные перечисленные производственные предприятия являются объектами местного значения.

  - Объекты культурного наследия

3.9.1. В соответствии с Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 20 декабря 2007 г. № 358 «О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области» на территории Анжеро-Судженского городского округа установлен следующий перечень объектов культурного наследия:

Объекты культурного наследия, расположенные на территории

Анжеро-Судженского городского округа

| № п/п | Наименование и характерискика объекта | Местонахождение | Документ о постановке на государственную охрану | Документ о режиме использова-ния земельного участка | Размер защитной зоны; площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс зданий городской больницы: административный корпус, корпус №2, корпус №3, корпус №4, корпус №6 Объект регионального значения. Датировка - 1928-1931 гг. 1)Административный корпус 2) Корпус № 2 3) Корпус №3 4) Корпус №4 5) Корпус №6 | г. Анжеро-Судженск, ул. Кубанская, 3 | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007г. № 358 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 12.12.2014 № 637 | - 100.0 м 1377 м2 - 100.0 м 5121 м2 - 100.0 м 1382 м2 - 100.0 м 4004 м2 - 100.0 м 1595 м2 |
| 2 | «Дом Советов». Объект регионального значения. Датировка 1933- 1938 г. | г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6 | Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 № 212 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 27.11.2014 № 557 | 100,0 м; 3937 м2. |
| 3 | Школа ФЗД (фабрично-заводская девятилетка), ныне -школа № 29 Местного (муниципального) значения Датировка - 1933 г. | г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, 9 | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007г. № 358 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 27.11.2014 № 558 | 100,0 м; 10066 м2 |
| 4 | «Больница им. " 14 лет Октября", заложенная в 1928 г. первым наркомом здравоохранения Н.А.Семашко». Объект регионального значения. Датировка – 1928 г. | г. Анжеро-Судженск, ул. Кубанская, д.3, корп. 1 | Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 № 212 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 12.12.2014 № 639 | 100,0 м; 5606 м2 |
| 5 | Дом культуры шахты "Судженская". Объект регионального значения. Датировка - 1932 г. | г. Анжеро-Судженск, пер. Аптекарский, 2 | Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 № 212 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 27.11.2014 № 573 | 100,0 м; 22566 м2 |
| Памятник истории |  |  |  |  |  |
| 6 | «Народный театр» Объект регионального значения Датировка -1925 г. | г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 5 | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007г. № 358 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 27.11.2014 № 571 | 100,0 м; 2640 м2 |
| 7 | «Школа №11, построенная в 1930 г. по инициативе Крупской Н.К.» Объект регионального значения Датировка - 1930 г. | г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 10 | Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 № 212 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 27.11.2014 № 559 | 100,0 м; 7725 м2 |
| 8 | «Памятник и захоронение погибших за установление Советской власти в Кузбассе» Объект регионального значения Датировка - 1919 г., 1957 г. | г. Анжеро-Судженск, пл. Октябрьская | Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 № 212 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 27.11.2014 № 572 | 100,0 м; 3944 м2 |
| 9 | «Место захоронения спецпереселенцев». Объект регионального значения Датировка - 1930 г. - середина 1950 г. | г. Анжеро-Судженск, 800 м к востоку от Петропавловской церкви | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007г. № 358 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 27.11.2014 № 562 | 100,0 м; 50 м2 |
| 10 | «Памятник воинам Великой Отечественной, умершим от ран в госпиталях» Объект регионального значения. Датировка – 1941- 1943 г.г. | г. Анжеро-Судженск, городское кладбище | Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 № 212 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 27.11.2014 № 560 | 100,0 м; 344 м2 |
| 11 | «Обелиск воинам Анжеро-Судженска, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Объект регионального значения Датировка - 09.05.1966 г. | г. Анжеро-Судженск, парк Победы | Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.1978 № 212 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 27.11.2014 № 570 | 100,0; 197 м2 |
| 12 | «Место захоронения военнопленных. Символический крест» Объект местного (муниципального) значения Датировка - 1944-1949 гг. | г. Анжеро-Судженск, ул. Северная, 8 | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007г. № 358 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 27.11.2014 № 574 | 100,0 м; 1961 м2 |
| 13 | «Место захоронения военнопленных. Символический крест» Объект местного (муниципального) значения Датировка - 1944-1949 гг. | г. Анжеро-Судженск, 3-й Прокопьевский переулок | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007г. № 358 | Приказ департамента культуры и националь-ной политики Кемеровской области от 27.11.2014 № 568 | 100,0; 3169 м2 |

На территории муниципального образования расположены:

- памятники градостроительства и архитектуры – 5 объектов;

- памятники истории – 8 объектов.

3.9.2. Для данных объектов, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 г.  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и законом Кемеровской области от 29.12.2015 г. № 140-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской области» (в редакции закона от 09.03.2016 № 13-ОЗ), должен быть установлен режим охраны и использования территории памятников.

В соответствии с п.4 ст.1 Градостроительного Кодекса РФ данные территории относятся к зонам с особыми условиями использования территорий. После из разработки необходимо внести изменения в соответствующие материалы генеральных планов поселений и в Правила землепользования и застройки муниципальных образований.

В пределах этих территорий,  до разработки и утверждения зон охраны памятников, должен соблюдаться особый режим градостроительной и хозяйственной деятельности, а именно:

- обоснование площадей возможного строительства;

- ограничение высоты намечаемой застройки;

-исключение строительства наземных инженерных сооружений (высоковольтных линий, газопроводов и т.д.);

- любое строительство или реконструкция, а также земляные работы должны согласовываться с органами охраны памятников.

Проектом рекомендуется выполнить и утвердить «Проекты зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» для учета на следующих стадиях проектирования».

В целях охраны объектов культурного наследия при использовании, организации планировки и застройки территории соблюдаются следующие требования:

- в пределах охранных зон, зон регулирования застройки запрещается производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность без разрешения соответствующих органов охраны памятников;

- мероприятия по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при производстве строительных, мелиоративных, дорожных и других работ осуществляются предприятиями, учреждениями и организациями, ведущими эти работы, с привлечением специализированных научных или научно-реставрационных организаций и координируются соответствующими государственными органами охраны памятников.

3.9.3. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, отнесенных к объектам культурного наследия и расположенных в границах зоны объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с ниже перечисленными ограничениями:

1) осуществление архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и других видов градостроительной деятельности по согласованию с органами государственной власти в области  охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) обеспечение неизменности облика и интерьера объектов культурного наследия;

3) обеспечение режима содержания объектов культурного наследия;

4) обеспечение доступа к объектам культурного наследия, устанавливаемого органами местного самоуправления по согласованию с органами государственной власти в области охраны объектов культурного наследия;

5) не допускается размещать склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объектов культурного наследия, их фасад, прилегающую территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих вредные парообразные, газообразные и иные выделения;

6) не допускается размещать производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объектов культурного наследия, независимо от их мощности;

7) не допускается размещать производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объектов культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

8) расстояния от объектов культурного наследия до вновь проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15 м (5 м*);

- до других подземных сетей – 5 м (2 м*).

Примечание: * - в условиях реконструкции.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не отнесенных к объектам культурного наследия и расположенных в границах зоны объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с ограничениями, установленными подпунктами 5, 6, 7.

Проектная документация на реконструкцию и капитальный ремонт объектов культурного наследия выполняется в соответствии с требованиями к сохранению объектов культурного наследия, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и подлежит обязательной государственной историко-культурной экспертизе.

Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, не отнесенных к объектам культурного наследия, а также другие виды градостроительной деятельности в зоне объектов культурного наследия осуществляется по согласованию с органами государственной власти в области охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.9.4. До установления зон охраны объектов культурного наследия (срок установления которых должен составлять в соответствии со ст. 34, п. 5 закона Российской Федерации от 25 июня 2002 г.  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» не более 2-х лет со дня включения в реестр)   устанавливаются, в соответствии со ст. 34.1 вышеназванного закона, защитные зоны для этих объектов.

Графически защитные зоны объектов культурного наследия отображены на листе ГП – 6.2 настоящего проекта генерального плана; регламенты, прописанные в приказах департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 12.12.2014 г.  № 637, 639 и  от  27.11.2014 г.  № 557, 558, 573, 571, 559, 572, 562, 560, 570, 574, 568,  должны быть нормативно закреплены правилами землепользования и застройки Анжеро-Судженского городского округа.

Все объекты культурного наследия округа расположены в границах населенных пунктов, границы их территорий установлены и утверждены, поставлены на кадастровый учет, поэтому, размер защитной зоны объектов определён в размере 100 м от границ их территорий.

Имеющиеся объекты культурного наследия Анжеро-Судженского городского округа – в основном (10 из 13), это объекты регионального значения, остальные три - признаны объектами местного значения.

3.10.Объекты специального назначения.

К объектам специального назначения относятся кладбища, полигоны ТКО и промышленных отходов, скотомогильники и объекты ФГУ ИК-31 ГУФСИН.

3.10.1. На территории округа расположены 16 кладбищ, из них в границах населенных пунктов - 4 ед., вне границ населенных пунктов -  12  ед. Общая площадь всех территорий кладбищ 164,32 га.

Расположение территорий кладбищ в границах округа.

| № п.п. | Местоположение | Площадь, га | Нормат. с/з, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юго-западнее с. Лебедянка | 3,159 | 50 | За границей нас. пункта |
| 2 | Юго-восточнее п. Красная Горка | 6,309 | 100 | За границей нас. пункта |
| 3 | Северо-западнее г. Анжеро-Судженск | 8,587 | 500 | За границей нас. пункта |
| 4 |  | 20,053 |  |  |
| 5 |  | 20.832 |  |  |
| 6 |  | 29.677 |  |  |
| 7 | Севернее ж.д. ст. «Анжерская» | 6.781 | 100 | В границах нас. пункта |
| 8 | В южной части г. Анжеро-Судженск | 15.78 | 500 | В границах нас. пункта |
| 9 |  | 12.162 |  |  |
| 10 | Юго-восточнее г. Анжеро-Судженск | 5.537 | 500 | За границей нас. пункта, с нормативной моральной зоной между кладбищами |
| 11 |  | 5.5 |  |  |
| 12 |  | 7.435 |  |  |
| 13 |  | 7.731 |  |  |
| 14 |  | 10.901 |  |  |
| 15 | Для пгт Рудничного, но на территории Яйского муниц. района | 2.99 | 50 | За границей нас. пункта |
| 16 | В северной части пгт Рудничного | 0.886 | 100 | В границах нас. пункта |
|  | Итого: | 164.32 |  |  |

3.10.2. На территории Анжеро-Судженского городского округа расположены два полигона: полигон твёрдых коммунальных отходов и полигон промышленных отходов.

Полигон твёрдых коммунальных отходов расположен в западной части округа, за границами населенных пунктов. Площадь полигона 23,631 га. Полигон предназначен для размещения твердых коммунальных и промышленных отходов от жилого сектора, промышленных предприятий, учреждений и организаций, шлака от котельных. Проектная вместимость полигона ТКО 1178,0 тыс. т. Эксплуатирующей организацией является АСМП «Коммунальное спецавтохозяйство». Срок эксплуатации полигона 25 лет. По состоянию на 01.01.17 г. на полигоне накоплено 957 тыс.т или 86% ТКО. В 2016.г. собрано и вывезено 187 м3 отходов. Объем ТКО ежегодно увеличивается на 7%. На полигоне организован мониторинг с проведением лабораторного контроля. Анализ результатов не выявил негативного влияния полигона на окружающую среду. Неудовлетворительная ситуация складывается с состоянием санитарной очистки, сбором и вывозом бытовых отходов с территорий индивидуальной застройки.

Санитарно-защитная зона 500 м.

Полигон промышленных отходов площадью 39,155 га расположен к югу от п.г.т. Рудничный. Полигон сформирован отходами ОФ филиала «Антоновское рудоуправление» ОАО «Кузнецкие ферросплавы».

Санитарно-защитная зона 500 м.

3.10.3. К объектам специального назначения относятся два скотомогильника с захоронением в 40-х – 45-х годах прошлого столетия трупов животных, падших от сибирской язвы. Трупы животных перед захоронением сжигались. Один расположен южнее с. Лебедянка, другой - южнее Транссибирской железнодорожной магистрали, в 80 метрах от  ж.д. станции «Западная». Территории скотомогильников огорожены, земельные участки поставлены на учет, состояние территорий регулярно отслеживаются. На скотомогильники, как на объекты повышенной опасности, заведены ветеринарно-санитарные карточки. Санитарно-защитые зоны от территорий сибиреязвенных скотомогильников  - 1000 м.

3.10.4. К объектам специального назначения относится объект ФГУ ИК-31 ГУФСИН, расположенный в восточной части города в непосредственной близости от федеральной железной дороги – Транссибирской железнодорожной магистрали. Нормативная охранная зона - 50 м.

3.11.Общий перечень существующих объектов федерального, регионального и местного значения на территории Анжеро-Судженского городского округа (выводы по п.п. 3.5 – 3.10).

На территории Анжеро-Судженского городского округа присутствуют объекты федерального, регионального и местного значения.

Объекты федерального значения:

- транспортный линейный объект – Транссибирская железнодорожная магистраль, а также   вокзал, депо, станция «Анжерская»;

- Ново-Анжерская электроподстанция,  Анжеро-Судженская ЛПДС; инженерные линейные объекты - транзитные магистральные сети электроснабжения, магистральный транзитный нефтепровод;

- объекты специального назначения - ФГУ ИК-31 ГУФСИН, ОВД.

Объекты регионального значения:

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Областной кожно-венерологический диспансер» Анжеро-Судженское обособленное структурное подразделение – ГБУЗ КО ОККВД;

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер» - ГБУЗ КО А-С ПНД;

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженский Детский туберкулезный санаторий» - ГБУЗ КО А-С ДТС;

-  государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженский дом ребенка специализированный «Маленькая страна» - ГКУЗ КО «А-С Дом ребенка;

- Анжеро-Судженский филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер» - А-С филиал КОКПТД;

- Анжеро-Судженский филиал Государственного казенного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной центр крови» - А-С филиал ГКБУЗ КО КОЦК;

- Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровья и развития личности»;

- ГБУ КО Анжеро-Судженский дом-интернат;

- психоневрологический интернат;

- обелиск воинам Анжеро-Судженска, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в парке Победы;

- памятник воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в госпиталях;

- место захоронения спецпоселенцев,  800 м к востоку от Петропавловской церкви;

- памятник и захоронение погибших за установление Советской власти в Кузбассе на пл. Октябрьской;

- Народный театр;

- школа №11;

- Дом культуры шахты "Судженская";

- больница им. " 14 лет Октября";

- комплекс зданий городской больницы: административный корпус, корпус №2, корпус №3, корпус №4, корпус №6;

- Дом Советов;

- линейный объект - железная дорога общего пользования «Анжеро-Судженск – Березовский – Кемерово»;

- линейный объект – автомобильная дорога Кемерово – Анжеро-Судженск.

Объекты местного значения – остальные объекты, перечисленные в  п.п. 3.5 – 3.10.

  - Экологическое состояние территории.

Наличие запасов  полезных ископаемых, водных ресурсов, пригодных для жизнедеятельности и производственного использования природных ландшафтов, является одним из условий, обеспечивающих конкурентоспособность Анжеро-Судженского городского округа и создающих базу для его устойчивого социально – экономического развития. В тоже время производственное использование имеющихся природных богатств  приводит к росту антропогенной нагрузки на экологическую среду, снижает возможности дальнейшего развития экономики, а также оказывает негативное воздействие на здоровье населения, влечет за собой рост бюджетных и частных расходов на здравоохранение и охрану природы.

    - Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

В черте округа источниками загрязнения окружающей природной среды являются более 100 действующих предприятий, организаций и учреждений, среди которых наибольший вред наносят:

-АО «Каскад – энерго»,

-ООО «Теплоснабжение»,

-ОАО «Анжеромаш»,

-ООО ГОФ «Анжерская»,

-филиал «Антоновское рудоуправление»  АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «АВК»,

-ООО «Анжерский мясокомбинат».

При решении вопроса о выборе места для размещения конкретного объекта обязательно должны учитываться локальные особенности территории. Более предпочтительным является размещение промышленных объектов на открытых, слабозаселенных и хорошо проветриваемых участках.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории городского округа являются:

1). Предприятия угольной, топливной промышленности, энергетики.

Данные по загрязняющим веществам от этих предприятий приведены в таблице.

Показатели загрязняющих веществ Анжеро-Судженского городского округа

| Наименование вещества | Выброс | % вклада |
| --- | --- | --- |
| Метан | 54499,6 | 33 |
| Углерод оксид | 4447,7 | 27 |
| Зола углей | 1715,2 | 11 |
| Сера диоксид | 1267,4 | 8 |
| Смесь углеводородов предельных | 1120,8 | 7 |
| Углерод черный | 772,6 | 5 |
| Азота диоксид | 752,7 | 5 |
| Другие загрязняющие вещества | 429,6 | 4 |

Основными источниками с организованным выбросом являются:

- дымовые и вентильные трубы,

- вентиляционные шахты,

- аэрационные фонари,

- дефлекторы.

К основным источникам с неорганизованным выбросом относятся:

- погрузочно-разгрузочные работы,

- оборудование и технологические процессы как в производственных помещениях, не оснащенных вентиляционными установками, так и расположенные на открытом воздухе,

- взрывные работы,

- передвижные источники (транспорт),

- автомагистрали.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах в 2016 г. проведены подфакельные и маршрутные исследования атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистрали.

На автомагистрали по ул. С. Перовской,32, всего исследовано проб атмосферного воздуха 1600 проб, из них превышение концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха  в г. Анжеро-Судженске составило 0,12%, а именно по Углероду оксиду из отобранных 200 проб, из них 3 пробы с превышением ПДК, что составляет 1,5%.

Внутри жилых кварталов на территории жилой застройки исследовано 1600 проб, из них проб с превышением  ПДК не обнаружено.

На границе санитарно-защитных зон предприятий исследовано 3440 проб, из них превышение концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха  в г. Анжеро-Судженске не зафиксированы.

Превышение максимально разовых концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха в г. Анжеро-Судженске зафиксированы по следующим показателям: сажа – 3%, взвешенные вещества – 4%, углерода оксид – 1,5 %.

2). Котельные и тепловые пункты, расположенные на территории населенных пунктов. В процессе сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сгорания.

3). Автотранспорт, осуществляющий выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания (особенно карбюраторных) содержат огромное количество токсичных соединений - бензапирена, альдегидов, оксидов азота и углерода и особо опасных соединений свинца (в случае применения этилированного бензина).

4). Железная дорога. На железнодорожном транспорте источниками выбросов вредных веществ в атмосферу являются объекты производственных предприятий и подвижного состава. При сжигании твердого топлива в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, сажа. Мазуты при сгорании в котельных агрегатах выделяют с дымовыми газами, оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты неполного сгорания ванадия. Приготовление в депо сухого песка для локомотивов, его транспортировка и загрузка в тепловозы сопровождается выделением воздушную среду пыли и газообразных веществ. Путевая техника, тепловозы при сжигании топлива с выхлопными газами выделяют (оксид серы, углерода, азота, альдегиды).

5). Индивидуальные источники теплоснабжения с низкими источниками выбросов. Отопительная система жилищ (котельные установки) дает мало оксидов азота, но много продуктов неполного сгорания. Из-за небольшой высоты дымовых труб токсичные вещества в высоких концентрациях рассеиваются вблизи котельных установок;

6). Предприятия с низким уровнем оснащенности очистными установками.

7). Несанкционированные свалки отходов производства и потребления. Продукты горения таких видов отходов открытым способом вызывают особую тревогу, загрязняя атмосферу диоксинами и диоксиноподобными токсикантами.

В таблице  (ниже) представлена характеристика загрязнения воздуха на территории городского округа отдельными веществами, приведенная в докладе «О состоянии и охране окружающей среды в Кемеровской области» Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области за 2014 года (ближайший пост наблюдения в г. Кемерово).

Характеристика загрязнения воздуха отдельными веществами

| Наименование вещества | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бенз(а)пирен | 3,400 | 3,300 | 3,100 | 2,400 | 1,500 |
| диоксид азота | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,300 | 1,500 |
| формальдегид | 1,100 | 2,700 | 3,300 | 3,200 | 0,800 |
| оксид азота | 0,800 | 0,700 | 0,800 | 0,600 | 0,800 |
| сажа | 1,100 | 1,200 | 1,000 | 0,700 | 0,700 |
| аммиак | 0,900 | 0,900 | 0,800 | 0,600 | 0,700 |
| оксид углерода | 0,600 | 0,700 | 0,700 | 0,400 | 0,400 |
| водород хлористый | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,300 | 0,300 |
| фенол | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,200 | 0,300 |
| взвешенные вещества | 0,300 | 0,500 | 0,400 | 0,200 | 0,200 |
| диоксид серы | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| анилин | < 0,100 | < 0,100 | 0,100 | < 0,100 | 0,100 |

Концентрации  водорода  цианистого  незначительны,  в  таблице  не представлены; концентрация формальдегида в 2014 году указана с учетом значений ПДК.

Бенз(а)пирен. Средняя за год концентрация бенз(а)пирена превысила среднесуточную ПДК в 1,5 раза. По сравнению с предыдущими годами уровень загрязнения атмосферы бенз(а)пиреном снизился более чем в 2 раза. Основные источники загрязнения бенз(а)пиреном - промышленные и отопительные котельные, бытовые печи, предприятия металлургии, горящие свалки, автотранспорт и др.

Диоксид азота. Среднегодовая концентрация диоксида азота превысила ПДК в 1,5 раза. По сравнению с предыдущими годами уровень загрязнения атмосферы диоксидом азота относительно стабилен. Основные источники загрязнения - предприятия теплоэнергетики, металлургии, автотранспорт.

Формальдегид. Среднегодовые концентрации формальдегида за данный период изменялись неравномерно: максимальное значение концентрации в 2012 году – 3,3 ПДК, минимальное в 2014 году – 0,8 ПДК. Резкое снижение среднегодовой концентрации формальдегида в 2014 году связано с введением новых санитарно-гигиенических нормативов примеси. Основные источники загрязнения - предприятия стройматериалов и деревообработки, автотранспорт, литейные цеха и др.

Оксид азота. Среднегодовые и разовые концентрации в атмосфере не превышают гигиенических нормативов. По сравнению с предыдущими годами уровень загрязнения атмосферы оксидом азота относительно стабилен. Основные источники загрязнения - предприятия теплоэнергетики, металлургии, автотранспорт.

Сажа. Среднегодовые и разовые концентрации в атмосфере не превысили ПДК и не изменились по сравнению с 2013 годом. Основные источники загрязнения - производство электрической и тепловой энергии на тепловых электростанциях, основанное на сжигании органических видах топлива.

Аммиак. Среднегодовая концентрация аммиака увеличилась по сравнению с 2013 годом незначительно и составила 0,7 ПДК, однако снизилась по сравнению с 2010 годом. Максимальная из разовых концентрация – 2,3 ПДК. Основные источники загрязнения - предприятия энергетики, металлургии, стройматериалов, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, производства удобрений.

Оксид углерода. Основные источники загрязнения - коммунальные и производственные котельные, предприятия металлургии, автотранспорт. Среднегодовые и разовые концентрации в атмосфере не превысили ПДК и не изменились по сравнению с 2013 годом.

Водород хлористый. Среднегодовые и разовые концентрации в атмосфере не превысили ПДК и не изменились по сравнению с 2013 годом.

Фенол, анилин. В течение 5 лет среднегодовые концентрации фенола стабильно находились в пределах 0,2-0,3 ПДК, анилина – 0,1 ПДК и ниже. Основные источники загрязнения - предприятия стройматериалов, деревообработки, металлургии и др.

Взвешенные вещества. Взвешенные вещества – это твердые или жидкие частицы, представляющие смесь пыли, золы, сажи, дыма, сульфатов, нитратов и др. веществ и находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе. Основные источники загрязнения атмосферы взвешенными веществами - предприятия металлургии, теплоэнергетики, стройматериалов, коммунальные и производственные котельные, а также вторичное загрязнение. По сравнению с предыдущими годами среднегодовые концентрации взвешенных веществ в атмосфере незначительно снизились.

Диоксид серы. Среднегодовые и разовые концентрации в атмосфере не превышают гигиенических нормативов. По сравнению с предыдущими годами уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы не изменился.

Загрязнение атмосферы города металлами невелико: максимальные концентрации из среднемесячных значений не превысили допустимые санитарные нормы. Максимальная концентрация цианистого водорода составляет 0,022 мг/м3.

Справка. Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.06.2014 № 37 «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», максимальная разовая величина  ПДК формальдегида равна 0,05 мг/м3 (взамен ранее действующей ПДК – 0,035 мг/м3); среднесуточная ПДК – 0,01 мг/м3 (взамен ранее действующей ПДК – 0,003 мг/м3).

Оценка состояния радиационной обстановки атмосферного воздуха осуществлялась по данным станций государственной наблюдательной сети Кемеровского ЦГМС – филиала «Западно-Сибирского УГМС». По результатам мониторинга мощность экспозиционной дозы не превышает естественного фона, значение МЭД находилось в пределах от 9 до 14 мкР/час.

Уровень гамма-фона: по данным радиационно-гигиенического мониторинга за последние 5 лет колебания уровней естественного гамма-фона на открытой местности на территории города Анжеро - Судженска составили  от 0,08 до 0,16 мкЗв/ч. В целом по городу уровни гамма-фона соответствуют естественным значениям, динамика изменений за последние 5 лет представлена в таблице.

Динамика исследований гамма - фона на территории

Анжеро – Судженского городского округа

в 2013-2017 гг.

| годы | Кол-во контрольных точек | Кол-во исследований | Значение мощности экспозиционной дозы гамма-фона излучения (мкЗв/ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальное | среднее | минимальное |
| 2013 | 1 | 239 | 0,14 | 0,12 | 0,10 |
| 2014 | 1 | 238 | 0,16 | 0,12 | 0,08 |
| 2015 | 1 | 234 | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
| 2016 | 2 | 295 | 0,14 | 0,09 | 0,12 |
| 2017 | 2 | 291 | 0,16 | 0,12 | 0,08 |

В целом уровень загрязнения воздуха на  территории округа характеризуется как высокий.

На предприятиях городского округа на конец 2016 года расположен 441 источник выбросов вредных веществ в атмосферу, из которых 51,5% не обеспечены очистными сооружениями. Динамика показателей, характеризующих охрану воздушного бассейна, представлена в таблице.

Таблица. Динамика показателей, характеризующих охрану воздушного бассейна

| Показатели | 2012 год | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество источников вредных выбросов на предприятиях, ед. | 475 | 510 |  | 492 |  | 466 |  | 441 |
| Количество источников вредных выбросов, не обеспеченных очистными сооружениями, ед. | 211 | 226 |  | 215 |  | 236 |  | 227 |
| Удельный вес источников вредных выбросов, не обеспеченных очистными сооружениями в общем количестве источников,% | 44,4 |  | 44,3 |  | 43,7 |  | 50,6 | 51,5 |
| Образование загрязняющих веществ на стационарных источниках выделения, тыс.т | 15,1 |  | 13,4 |  | 11,3 |  | 10,6 | 10,2 |
| Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников без очистки, тыс. т | 7,7 |  | 6,1 |  | 5,6 |  | 5,1 | 4,9 |
| Удельный вес вредных выбросов без очистки в общем объеме веществ, отходящих от стационарных источников,% | 51,2 |  | 45,5 |  | 49,9 |  | 48,7 | 48,4 |
| Уловлено и обезврежено в общем объеме вредных веществ, отходящих от источников загрязнения,% | 40,1 |  | 44,8 |  | 41,3 |  | 42,0 | 42,1 |
| Выбросы загрязняющих атмосферу веществ в расчете на одного жителя, кг | 111,4 |  | 92,0 |  | 82,7 |  | 77,5 | 75,3 |

В настоящее время на очистные сооружения  поступает 52% всех веществ, отходящих от стационарных источников, из них улавливается и обезвреживается 82%.

Основными загрязнителями атмосферы остаются организации, осуществляющие производство, передачу и распределение электроэнергии, газа и воды - 76%, занимающиеся добычей полезных ископаемых – 7,4% и предприятия обрабатывающих производств -  3,4%  от общих выбросов.

В 2017 году выбросы загрязняющих веществ на одного жителя городского округа составили 75 килограммов, что на 2 килограмма меньше уровня прошлого года.

При анализе экологической ситуации необходимо учитывать, что показатели качества атмосферного воздуха находятся в постоянной динамике вследствие зависимости концентрации загрязнения от силы и направления ветра, определяющих перенос и рассеивание выбросов.

На территории  г. Анжеро-Судженска для 25 объектов требуется организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Не имеют установленной  санитарно-защитной зоны, согласованного в установленном порядке, объекты и предприятия: ООО «ОФ Анжерская», ООО «Сибпласт», ОАО «А-С Мясокомбинат Им. Пащенко», угольный склад филиал ОАО «Кузбасстопливосбыт» в г. Анжеро-Судженске, ГПАТП КО, полигон ТКО, кладбища, скотомогильники.

3.12.2. Водные объекты

Городской округ имеет высокую обеспеченность водными ресурсами. Для целей водоснабжения населения водой используются поверхностные и подземные воды.

Водоотведение осуществляется в реки: Алчедат, Анжера, Б.Козлы, Китат, Челы, Яя. Основными источниками загрязнения воды водоемов являются: канализационные очистные сооружения ООО «Анжерский водоканал» в г. Анжеро-Судженске и п. Антоновский Рудник.

Очистка хозбытовых сточных вод осуществляется на городских очистных сооружениях в г. Анжеро-Судженске мощностью 49330 м3/сут.  и очистных сооружений п. Антоновский Рудник мощностью 15000 м3/сут.

Городские канализационные очистные сооружения, введены в эксплуатацию в 1998г. Фактическая производительность городских канализационных очистных сооружений равна 26180 м3/сут. Очистные имеют большой резерв. Стоки проходят полный цикл очистки с доочисткой на фильтрах. Очищенные стоки поступают в контактный резервуар, хлорируются и сбрасываются в р. Алчедат, затем в р. Китат, которая относится к водоемам 1 категории рыбохозяйственного значения и 2 категории санитарно-бытового пользования. Надзор за работой очистных сооружений осуществляется регулярно, 40% от всех обследований совершается с лабораторными методами обследований. Эффективность работы сооружений удовлетворительная.

Самотечные коллектора в основном проходят по болотистым и подрабатываемым территориям. Почва кислая, что приводит к коррозии металла и авариям. Кроме того сети проработали более 35 лет и находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют коренной реконструкции.

По данным доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Кемеровской области» Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области за 2014 года все реки севера области загрязнены железом общим, нефтепродуктами, органическими соединениями и соединениями азота. Среднегодовые концентрации железа общего в реках бассейна Чулыма в пределах от 1,4 до 4,7 ПДК, нефтепродуктов - от 1,0 до 3,6 ПДК, органических соединений по показателю ХПК (кроме Кии) – от 1,3 до 1,6 ПДК, органических соединений по показателю БПК5 – от 1,0 до 1,4 ПДК. В реке Яя превысили ПДК и среднегодовые концентрации азота нитритного в пределах от 1,7 до 2,9 ПДК.

Наиболее загрязненными реками бассейна Чулыма являются Тяжин, Яя и Барзас. Качество воды в этих реках, по сравнению с предыдущим годом, сохраняется. В реках Яя вода  характеризуется как «загрязненная» - класс 3 «А».

Качество воды в реке Алчедате улучшилось. По обобщенному показателю УКИЗВ вода в реке классифицируется как «слабо загрязненная» - класс качества 2 (в 2013 г. класс качества 3 «Б», вода «очень загрязненная»).

Средние концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах за 2014 год

| Водный объект, пункт, створ | Раствор. кислород | ХПК | БПК5 | Азот аммонийный | Азот нитритный | Фенол | Нефте- продукты | Цинк | Медь | Марганец | Железо общее | Взвеш. вещест. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельно допустимые концентрации, мг/л* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,0-4,0 | 15,0 | 2,0 | 0,40 | 0,02 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,10 | - |
| р.Яя | 10,2 | 19,3 | 1,99 | 0,11 | 0,034 | 0,000 | 0,09 | 1,0 | 0,1 | 6,1 | 0,30 | 14,6 |
| р. Алчедат | 11,2 | 23,3 | 2,83 | 0,13 | 0,017 | 0,000 | 0,02 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,47 | 17,0 |

Также филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах в 2014 г. исследовано 19 проб воды открытых водоемов 2 категории в местах купания населения на санитарно-химические показатели. Из общего количества проб, не соответствует гигиеническим нормативам 2 пробы, что составляет 10%. По микробиологическим показателям исследовано 29 проб воды, из них нестандартных 9 проб, что составляет 49%.

Высоким остается уровень органолептического загрязнения (мутность, цветность) в районе водозабора р. Яя.  В 2014 г. исследовано 13 проб воды на санитарно-химические показатели, при этом 3 пробы не отвечают гигиеническим нормативам, при этом удельный вес нестандартных проб остался на прежнем уровне.  Наблюдается снижение уровня микробиологического загрязнения воды водного объекта в районе водозабора.

По данным материалов «Современное санитарно-гигиеническое состояние территории Анжеро-Судженского городского округа» на 01.01.2015 г. по сравнению с 2013 годом удельный вес нестандартных проб воды из поверхностного источника централизованного водоснабжения снизился в 1,6 раз по микробиологическим показателям, по санитарно-химическим показателям снизился в 1,5 раза.

По результатам лабораторных исследований в водопроводной воде населенных пунктов вещества, нормируемые по санитарно-токсикологическому показателю вредности 1, 2 и 3 класса опасности (мышьяк, ртуть, кадмий, кобальт, литий, никель, хром, цианиды, роданиды, сурьма, молибден, хлороформ, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, бромдихлорметан, хлордибромметан, тетрахлорметан, бромоформ, полиакриламид, циклогексанол, циклогексанон, анилин, бенз(а)пирен, бензол, нитробензол, метанол, бериллий, селен, стронций, барий, бор, бром, фтор, ДДТ, 2,4 Д, ГХЦГ, гексахлорбензол, гептахлор, атразин) не обнаружены, или ниже ПДК. Содержание в воде органолептических и обобщенных показателей (минерализация, хлориды, сульфаты, фофаты, магний, нитриты, медь, цинк, ПАВ, нефтепродукты, рН) не превышают ПДК.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах в 2017 г. исследовано 40   проб воды открытых водоемов  2 категории в местах купания населения.

По сравнению с 2016г удельный вес исследованных проб воды открытых водоемов  в местах купания населения снизился в 2 раза. Исследовано на санитарно-химические показатели – 22 проб, при этом  наличия нестандартных проб не зарегистрировано. Исследовано на микробиологические показатели – 22 проб, из них  не соответствует  гигиеническим нормативам – 1 проба, что составляет 4,5% .

Высоким остается уровень органолептического загрязнения (мутность, цветность) в р. Яя в районе водозабора, так в 2017г на санитарно-химические показатели исследовано 15 проб воды, при этом 2  проб (13%) не отвечает гигиеническим нормативам, при этом удельный вес нестандартных проб по сравнению с  2016г снизился в 1,9 раза. Превышений микробиологических показателей воды водного объекта в районе водозабора в 2017г не зарегистрировано.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.1086-02 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой» на территории города Анжеро-Судженска  в июле-августе 2017 года организован отбор проб воды на наличие возбудителя холеры из открытых водоемов из 10 точек: исследовано 90 проб в местах организованного и неорганизованного купания, в местах водозабора. Холерный вибрион, а так же холероподобные  возбудители  не выделен.

На паразитологические показатели из открытых водоемов отобрано 21 проб,  нестандартных проб не обнаружено.

Регулярно осуществляется радиационный контроль водопроводной воды в отношении 2 источников централизованного водоснабжения ООО «Анжерский водоканал». ( один поверхностный ( р. Яя)  и один подземный источник (скважина) питьевого водоснабжения  Превышений контрольного норматива по общей альфа-активности в пробах водопроводной воды не обнаружено.

По классификации качества воды источников централизованного водоснабжения питьевая вода в г. Анжеро-Судженске относится к доброкачественной. Обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой  - 100%.

За период 2017г, качество водопроводной воды централизованного водоснабжения соответствует санитарным требованиям к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для городского округа актуальна проблема несанкционированных свалок, которая ведет к загрязнению поверхностных и подземных вод. Загрязнение последних происходит из-за проникновения вредных веществ из накопителей отходов как промышленного, так и бытового характера, а также из их подземных захоронений.

Невозможно оценить экологическое состояние водных объектов без учета дорожного воздействия на качество компонентов гидросферы. На данной территории дорожное загрязнение вызвано автомобильным и железнодорожным видами транспорта. Загрязнение водных объектов происходит вследствие попадания транспортных выбросов на поверхность земли в бассейнах стока, в подземные воды и непосредственно в открытые водоемы.  Производственные сточные воды локомотивного депо образуются в процессе наружной обмывки подвижного состава, при промывке узлов деталей, аккумуляторов, мытье смотровых канав, стирке спецодежды. Сточные воды в основном содержат взвешенные частицы, нефтепродукты, бактериальные загрязнения, кислоты, щёлочи, поверхностно-активные вещества (ПАВ).

В городском округе имеются водохранилища: Анжера, Мишиха-I, Мишиха-II, Алчедат-I, Алчедат-II, Победа и малые реки: Анжера, Мишиха, Малые Челы, Большие Челы, Алчедат, Яя, которые принимают сточные воды ливневой канализации.

3.12.3. Почвенный покров

Почвенный покров является важнейшим природным образованием. Почва является основным источником продовольствия, обеспечивающим 97-98% продовольственных ресурсов населения. Вместе с тем, почвенный покров является местом, на котором размещается промышленное и сельскохозяйственное производство. Результаты антропогенной деятельности оказывают влияние на состав почвенного покрова и его качественные характеристики. Важнейшее свойство почвенного покрова - его плодородие, под которым понимается совокупность свойств почвы, удовлетворяющих потребность растений в элементах питания, воде, обеспечивающих их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла для нормальной жизнедеятельности и создания урожая. Именно это важнейшее качество почвы, отличает ее от горной породы.

Поверхностные слои почвы легко загрязняются. Большие концентрации в почве различных химических соединений - токсикантов, - пагубно влияют на жизнедеятельность почвенных организмов. При этом теряется способность почвы к самоочищению от болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что чревато тяжелыми последствиями для человека, растительного и животного мира.

Загрязнителями почвы в городском округе являются:

1). Пестициды (ядохимикаты). Загрязнение почвы пестицидами очень распространенное явление. Применение их на полях городского округа, широко используемых в качестве средств борьбы с вредителями культурных растений, представляет опасность для животных и человека. Пестициды губительно действуют на почвенную микрофлору: бактерии, актиномицеты, грибы, водоросли.

2). Минеральные удобрения. Негативно сказываются на показателях качества почвы бесконтрольное применение минеральных удобрений, потери их при производстве, транспортировке и хранении. Из азотных, суперфосфатных и других типов удобрений в почву в больших количествах мигрируют нитраты, сульфаты, хлориды и другие соединения.

3). Отходы и отбросы производства. Мусор, выбросы, отвалы образуют группу загрязнений, которая включает как твердые, так и жидкие вещества. Они засоряют поверхность почвы, затрудняют рост растений на этой площади, снижают способность почвы к самоочищению.

4). Газо-дымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. С атмосферными осадками многие химические соединения (газы – оксиды серы и азота) растворяются в капельках атмосферной влаги и с осадками попадают в почву. Загрязняющие вещества способны накапливаться в почве, что весьма опасно для здоровья человека и значительно ухудшают качество жизни населения.

5). Автомобильное топливо. Бензин содержит очень ядовитое соединение - тетраэтилсвинец, содержащий тяжелый металл свинец, который попадает в почву и представляет значительную опасность для человека и других живых организмов, так как тяжелые металлы нередко обладают высокой токсичностью и способностью к кумуляции в организме.

По данным доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Кемеровской области» Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области за 2014 года показатели удельного веса проб почвы селитебной зоны области, где расположен городской округ, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, остаются высокими, характеризуя эпидемиологическую ситуацию по биологическому загрязнению почвы жилых территорий как стабильно удовлетворительную.

Эпидемиологическая ситуация по паразитарному загрязнению почвы жилых территорий характеризуется как удовлетворительная.

Неудовлетворительная ситуация складывается с состоянием санитарной очистки, сбором и вывозом бытовых отходов с территорий индивидуальной застройки.

Почвенный покров позволяет создать оптимальную экологическую обстановку для жизни, труда и отдыха людей. От характера почвенного покрова, свойств почвы, протекающих в почвах, химических и биохимических процессов зависят чистота и состав атмосферы, наземных и подземных вод. Почвенный покров - один из наиболее мощных регуляторов химического состава атмосферы и гидросферы, поэтому она была и остается главным условием жизнеобеспечения населения. Сохранение и улучшение почвенного покрова, а, следовательно, и основных жизненных ресурсов в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства, развития промышленности и транспорта возможно только при хорошо налаженном контроле над использованием всех видов почвенных и земельных ресурсов.

По данным материалов «Современное санитарно-гигиеническое состояние территории Анжеро-Судженского городского округа» в различных функциональных зонах города в 2014 году на санитарно-химические показатели исследовано 32 пробы почв. При исследовании на содержание солей тяжелых металлов в почве никеля, марганца, хрома и ртути не обнаружено. При исследовании на микробиологические показатели все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. По паразитологическим показателям не стандартных проб не выявлено.

На территории Анжеро-Судженского городского округа расположен 1 полигон ТКО. Эксплуатирующей организацией полигона является АСМП «Коммунальное спецавтохозяйство». Полигон ТКО, общей площадью 21,5 га, расположен на расстоянии 1,5 км от жилого образования «Жилкооперация» и предназначен для размещения твердых коммунальных и промышленных отходов от жилого сектора, промышленных предприятий, учреждений и организаций, шлака от котельных. Вместимость полигона ТКО 1178,0 тыс. тонн. Расчетный срок эксплуатации полигона 25 лет. Объем твердых коммунальных отходов ежегодно увеличивается примерно на 7%. По состоянию на 01.01.17 г. на полигоне накоплено 957 тыс. т. ТКО. В 2016 году собрано и вывезено 187 куб. м. отходов. На полигоне организован мониторинг с проведением лабораторного контроля. Анализ результатов исследований не выявил негативного влияния полигона на окружающую среду.

Кроме этого, на территории городского округа расположено четыре террикона общей площадью 16,454 га.

| 1 | Терриконик ш.«Анжерская» | 1,06 га |
| --- | --- | --- |
| 2 | Терриконик ш.«Сибирская» | 4,7 га |
| 3 | Терриконик ГОФ «Судженская» | 5,594 га |
| 4 | Терриконик ш.«Восход» | 5,1 га |

Необходимо провести рекультивацию земель, нарушенных промышленной деятельностью шахт и обогатительных фабрик.

В настоящее время имеются научные и технические предпосылки для эффективного использования породной массы в качестве сырья  для производства строительных материалов и изделий и т. д., однако причисление породной массы к полезным ископаемым, необходимость подготовки полномасштабного проекта по разработке террикона увеличивает себестоимость производства. Администрация городского округа ведёт поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов по переработке породы, хранящейся в терриконах, с последующей рекультивацией земельных участков.

На территории г. Анжеро-Судженск  расположен  1 полигон твердых бытовых (в настоящее время – «коммунальных») отходов.

Проектная мощность полигона 1178 000 м.куб., процент накопления - 87%. На полигоне размещаются бытовой и строительный мусор, строительные отходы, инертные промышленные отходы 4 класса опасности, не обладающие радиоактивными свойствами. На полигоне организован мониторинг с проведением лабораторного контроля за загрязнением окружающей среды: контроль за загрязнением атмосферного воздуха, почвы, влияние полигона на загрязнение открытого водоема, грунтовых вод. Анализ результатов исследований не выявил негативного влияния полигона на окружающую среду.

Промышленные отходы I и II класса передаются в специализированные организации для обезвреживания, III и IV класса опасности захораниваются на полигоне ТБО. Ртуть и ртутьсодержащие отходы утилизируются по договору через специализированные фирмы: ООО «Накал» (г. Кемерово). Медицинские отходы класса А вывозятся на полигон, отходы класса Б после проведенной дезинфекции на месте отправляются на переработку по договору в специализированные предприятия области – ООО «Полимер», ООО «Вторполимер». Захоронение биоотходов происходит в специальных могилах на кладбищах.

Гигиеническая характеристика почвы.

В различных функциональных зонах города Анжеро-Судженска в 2017г.  на санитарно-химические показатели исследовано 23 проб почвы, из них не соответствует гигиеническим нормативам - 0.

В том числе, почва в селитебной  зоне – 18, из них на территории детских организаций и детских площадок -6; почва в зоне влияния промышленных пред-приятий – 5.

На содержание солей тяжелых металлов исследовано 23 проб, из которых превышение ПДК содержания в почве никеля, марганца, хрома и ртути не обнаружено.

На микробиологические показатели исследовано 21 проб почвы, из них соответствует гигиеническим нормативам -100%.

По паразитологическим показателям исследовано 110   пробы почвы, не стандартных 4 проб, что составляет 3,6%.

  - Градостроительные ограничения и особые условия использования территории Анжеро-Судженского городского округа. Резервные территории для развития (лист 8, 8.1).

Для принятия решений о возможности и направлении развития градостроительной деятельности на территории округа необходима информация  о требованиях, ограничивающих данную деятельность.

В п. 6 представлена информация о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которая ограничивает развитие селитебных территорий города.

Основу градостроительных ограничений составляют:

- зоны с особыми условиями использования территорий (охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов;

- иные зоны и иные территории с установленными ограничениями в соответствии с действующим законодательством.

На территории округа присутствуют все вышеперечисленные ограничения.

3.13.1.Санитарно-защитные зоны.

# В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.031999 г №52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки, а также для перспективного развития селитебной территории. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как территория для размещения коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков, для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства в границах санитарно-защитных зон осуществляется по согласованию с органами государственной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. В границах санитарно-защитных зон запрещается размещение:

1) объектов для проживания людей;

2) земельных участков для дачного строительства, садоводства и огородничества;

3) предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

4) складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

5) предприятий пищевых отраслей промышленности, производств сельскохозяйственной продукции;

6) оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;

7) комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

8) открытых спортивных сооружений;

9) парков, рекреационных территорий;

10) образовательных и детских учреждений;

11) лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

12) общественных зданий, не связанных с обслуживанием производства.

2. В границах санитарно-защитных зон по согласованию с органами государственной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора разрешается размещение:

1) земельных участков для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятий, их отдельных зданий и сооружений с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

3) пожарных депо;

4) бань;

5) прачечных;

6) объектов торговли и общественного питания;

7) мотелей;

8) гаражей, стоянок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта;

9) объектов автосервиса;

10) административных зданий, конструкторских бюро, связанных с обслуживанием данного предприятия;

11) поликлиник, научно-исследовательских лабораторий, закрытых спортивно-оздоровительных сооружений для работников предприятия;

12) общественных зданий административного назначения;

13) нежилых помещений для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещений для пребывания работающих по вахтовому методу;

14) линейных объектов, объектов инженерной инфраструктуры;

15) артезианских скважин для технического водоснабжения;

16) водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды;

17) канализационных насосных станций;

18) сооружений оборотного водоснабжения;

19) питомников растений для озеленения промышленных площадок и санитарно-защитных зон;

20) новых объектов пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции в границах санитарно-защитных зон предприятий пищевых отраслей промышленности, при исключении взаимного негативного воздействия;

21) зеленых насаждений;

22) малых архитектурных форм и элементов благоустройства.

# 3.13.2. Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны – территории, примыкающие к акваториям рек, озер, водохранилищ и другим водным объектам, на которых  устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии с водным законодательством.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.
            1. В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам    и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

2. В границах водоохранных зон допускается:

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии  с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

3.В отношении территорий садоводческих, огороднических   объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными в п.1 ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

3.13.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – территории, на которых устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения, установленные в соответствии с границами первого пояса.

В зонах подземных источников питьевого водоснабжения, установленных в соответствии с границами первого пояса, запрещается:

1) посадка высокоствольных деревьев;

2) все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

3) размещение трубопроводов различного назначения;

4) размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

5) применение ядохимикатов и удобрений.

3.13.4. Зона охраны магистральных ЛЭП.

В границах зоны охраны магистральных ЛЭП запрещается:

1) осуществлять новое строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с эксплуатацией, реконструкцией и ремонтом ЛЭП;

2)  древесно-кустарниковая растительность высотой более 2 м.

3.13.5. Зона охраны нефтепроводов.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны охраны  нефтепроводов, осуществляется в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго Российской Федерации 20 апреля 1992 года.

Земельные участки, которые входят в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается осуществлять всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, а именно:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

- открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается возводить какие-либо постройки и сооружения; осуществлять посадку деревьев и кустарников всех видов, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать автомобильные стоянки, размещать сады и огороды, производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов) и так далее.

3.13.6. Ограничения зон охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) указаны в п.3.9 настоящего проекта.

3.13.7. К иным ограничениям относятся, ограничения, связанные со статусом  федеральных лесов и городских лесов (см. п. 2.8 и лист 9), а также ограничения на территории залегания полезных ископаемых, подработанные территории, подтопляемые территории.

В зоне залегания полезных ископаемых  размещение промышленного и гражданского строительства допускается с  разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Подработанные территории, где процесс сдвижения оценивается закончившимся, рекомендуются к застройке под все виды городского землепользования, кроме многоэтажного, с длительным сроком эксплуатации;  территории, находящиеся в пределах условно-опасных зон по выходу провалов от шурфов и выработок, пройденных на малой глубине, могут быть использованы для нового освоения только после перевода условно-опасных зон в категорию неопасных путем ликвидации (тампонажа) пустот. Капитальное строительство на этих территориях должно быть полностью исключено.

В границах зон затопления паводковыми водами использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется при условии проведения инженерной подготовки территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва), обвалования грунтом и иными способами.

3.13.8. Учитывая вышеперечисленные ограничения на территорию округа, свободными территориями для дальнейшего градостроительного освоения могут быть небольшие территории в западной и северной частях округа (для жилищного строительства) и значительные по площади территории в северо-восточной части округа (для строительства промышленных объектов).

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И ОБОСНОВАНИЕ

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

4.Комплексная оценка территории  и обоснование проектных решений.

4.1. Анализ вышестоящей градостроительной документации и планов социально-экономического развития; сведения о планируемых для размещения  объектах федерального и регионального значения.

4.1.1. Основные решения генерального плана Анжеро-Судженского городского округа приняты:

- на основе анализа материалов вышестоящей градостроительной документации  - «Схемы территориального планирования Кемеровской области», разработанной  институтом УРБАНИСТИКИ в 2008 г., утвержденной постановлением  Коллегии администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458;

- с учетом материалов генерального плана г. Анжеро-Судженска, разработанного институтом «Кузбассгражданпроект» в 2000 г.;

- с использованием  «Нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области», утвержденных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 г. № 406»;

- с использованием материалов "Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2025 г.", разработанной Фондом ЦСР "Северо-запад" (г.Санкт-Петербург) в 2007 г.;

- в соответствии с Лесным планом Кемеровской области, утвержденным постановлением Губернатора Кемеровской области от 27.12.2018 г. № 96-пг;

- на основании мероприятий, определенных планами социально-экономического развития муниципального образования:

- постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.08.2018 г. №1361 «О прогнозе социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского округа на 2018 г. и плановый период 2019-2020 г.г.»;

- «Положением о стратегическом планировании в Анжеро-Судженском городском округе», утвержденном решением Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа от 31.08.2017 г. № 74;

- «Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» на период до 2035 года», утвержденной решением Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа от 29.11.2018 №160.

4.1.2. «Схема территориального планирования Кемеровской области» позиционирует Анжеро-Судженский городской округ как центр перерабатывающей промышленности с преимущественным внедрением импортозамещающих машиностроительных производств и развития сопутствующих отраслей, ориентированных на областной рынок потребления с расположением в зоне комплексного хозяйственного расселения.

«Схемой территориального планирования Кемеровской области» определено:

- строительство автомобильной дороги в обход г. Анжеро-Судженска (объект регионального значения);

- строительство автомобильной дороги 3-ей категории Анжеро-Судженск – Тайга (единственный автомобильный разрыв дороги в пределах Кемеровской области, сопровождающей Транссибирскую железнодорожную магистраль, объект регионального значения);

- строительство магистрального газопровода от компрессорной станции «Проскоково» до г. Красноярска с подключением к газопроводу городов Анжеро-Судженск и Мариинск (на территории Анжеро-Судженского городского округа – только отвод и ГРС, объекты местного значения);

- развитие территории округа за счет земель Яйского района Кемеровской области.

4.1.3.  «Нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области» г. Анжеро-Судженск является городом, отнесенным к группе по гражданской обороне, а по типологической характеристике Анжеро-Судженский городской округ является средним муниципальным образованием Кемеровской области.

4.1.4. Лесным планом Кемеровской области, утвержденным постановлением Губернатора Кемеровской области от 27.12.2018 г. № 96-пг, и Лесостроительным регламентом Яйского лесничества  определено обязательное наличие в границах населенных пунктов округа 2557 га городских лесов.

4.1.5. Генеральный план Анжеро-Судженска, разработанный в 2000 году, сориентирован на дальнейшее развитие угледобывающей отрасли, что в настоящее время не является актуальным направлением. Развитие жилищного строительства предполагалось в западном и восточном направлениях. Западное направление не является перспективным по причине больших финансовых затрат на инженерное и транспортное обеспечение новой территории. Восточное направление получило развитие: в настоящее время ведется строительство 1 очереди будущего жилого района «Восточный».

4.1.6. Программами социально-экономического развития муниципального образования определены и поставлены следующие задачи:

- развитие муниципального образования в долгосрочной перспективе как Территории опережающего социально-экономического развития;

- направления развития промышленности - производство нефтепродуктов, машиностроение, производство строительных материалов, химическая отрасль;

- участие в приоритетной национальной программе государства «Комплексное развитие моногородов»;

Цель развития округа - диверсификация экономики и снижение зависимости моногорода Анжеро-Судженска от  угледобычи,  обеспечение комплексного развития за счет создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействия получению мер поддержки, улучшения качества городской среды, развития физкультуры и спорта, повышения эффективности муниципального управления, формирование города,  комфортного для жителей и их самореализации.

Конкретные проблемы муниципального образования:

- наличие ветхого и аварийного жилья в размере 81,8 тыс. кв. метров или 4,3 % от общей площади жилищного фонда города;

- неразвитость инженерной инфраструктуры для подключения новых объектов и реконструкции существующих;

- наличие большого количества маломощных устаревших котельных с большим износом основных фондов и низким КПД, наносящих значительный вред экологии Анжеро-Судженского городского округа;

- отсутствие объектов социальной сферы в новом строящемся Восточном жилом районе;

- инфраструктурные ограничения для реализации инвестиционных проектов: газификация города Анжеро-Судженска; строительство автодороги  Кемерово - Анжеро-Судженск – Яя - Ижморский в обход г. Анжеро-Судженска; строительство участка автодороги Анжеро-Судженск-Тайга- Басандайка;

- переработка коммунальных, медицинских и бытовых отходов.

4.1.7. Планируемые объекты федерального значения в соответствии со «Схемой территориального планирования Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительством РФ от 19.03.2013 № 384-р, на территории Анжеро-Судженского городского округа не предусмотрены.

4.2. Промышленный комплекс

Комплексная оценка территории сформирована, в первую очередь, оценкой состояния и возможностью развития промышленного комплекса, т.к. перспективное развитие городских территорий, стабилизация и рост населения, улучшение жизни населения зависит напрямую от его состояния.

4.2.1. Экономика города, городского округа напрямую зависит от состояния промышленного комплекса. В «Положении о стратегическом планировании в Анжеро-Судженском городском округе», утвержденном Решением Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа от 31 августа 2017г. № 74,  в «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» на период до 2035 года», утвержденной Решением Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа от 29 ноября 2018 года №160,  приведена оценка существующего состояния промышленности.

«Градообразующей отраслью городского округа до 2013 г. являлась  добыча и переработка угля. В результате реструктуризации угольной промышленности в 90-х годах прошлого века было закрыто более 10 крупных угольных и смежных предприятий, потеряно более 15 тыс. рабочих мест. Большинство работников, высвободившихся с угольных предприятий, оставшись в профессии, трудоустроились на шахтах и разрезах, расположенных в соседних муниципальных образованиях.

В настоящее время Анжеро-Судженский городской округ включен в Комплексную программу поэтапной ликвидации убыточных шахт. В 2014 году выведено из эксплуатации ОАО «Шахтоуправление Анжерское».

Предприятия, связанные с угледобычей, пытаются «выжить» самостоятельно.

На ООО ГОФ «Анжерская» (осуществляет поставку угольного концентрата коксующихся марок на российские металлургические комбинаты) объём заявок на поставку концентрата снизился более чем в 3 раза (с 1,5 млн. тонн в 2007 году до 458 тыс. тонн в 2014 году). В 2012 году заявок на отгрузку концентрата не было. В 2013-2014 гг. предприятие работало с 50%-ной загрузкой производственных мощностей. В 2015 г. ситуация стабилизировалась, предприятие увеличило на 58,8% объемы  производства обогащенного угля к  уровню 2014 года, в 2016 г. предприятие продолжило  наращивать объёмы отгрузки. В 2016 г. рост объёмов производства составил 159,6% к уровню 2015 г. В конце 2016 г. предприятие, в результате реструктуризации, было закрыто и на его основе открылось новое предприятие ООО ГОФ «Анжерская». ООО ГОФ «Анжерская» перерабатывает уголь, поставляемый ООО «Блок-3 шахты «Анжерская-Южная».

ОАО «Анжеромаш» является одним из градообразующих предприятий, занимающее по численности второе место после ликвидированной шахты. Предприятие производит оборудование для угледобывающей и углеперерабатывающей промышленности. За 10 лет численность работающих на предприятии сократилась с 3,2 тыс. человек до 454 человек. В 2012 году объем производства снизился к 2011 году в 2 раза. В 2013 году падение продолжилось, индекс производства по виду деятельности «производство машин и оборудования» составил 87,3% к соответствующему периоду прошлого года, в 2014 г. - 65,9%. В 2015 году падение производства продолжилось и составило 16% к уровню 2014 года. В 2016 г. ситуация несколько улучшилась, темп роста отгрузки продукции составил 176,7% к уровню прошлого года, но этого не достаточно, чтобы выйти на уровень отгрузки 2011 г. - 904,25 млн. руб. без учета индекса цен.

Вышеуказанных предприятия завязаны на добычу угля, его переработку или производство машин  и оборудования для добычи  угля.

Также на добычу угля ориентированы ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ», ООО «Севкузмаш» и предприятия, работающие на аутсорсинге (ООО «Углесервис», СШМЭК, «Спецвзрыв», грузоперевозки, охрана, клиринг, поставка леса и т.д.). Все предприятия связаны единым производственно-технологическим процессом.

Доля жителей города, занятых на предприятиях угледобычи и смежных предприятиях на  01.01.2014 г. составляла 14,2% (4198 человек) от общей численности занятого населения города. К 01.01.2017 г. доля численности данных  работников, снизилась на 35,4% (до 2512 человек) и составила 12,1% от всей численности занятого населения города.

За пределами города на угледобывающих предприятиях работает более 2,5 тыс. человек. Более 1000 горожан работают на ООО «Блок-3 шахты «Анжерская - Южная», реорганизованного из ООО «Блок-2 шахты «Анжерская - Южная», находящемся в конкурсном производстве. Данная шахта является одним из поставщиков угля для ООО ГОФ «Анжерская».

При неблагоприятном развитии ситуации на рынке угля и металлургии жители Анжеро-Судженска, работающие на угледобывающих предприятиях области, будут уволены в первую очередь, так как работодатели несут дополнительные затраты по их доставке на рабочее место. В этом случае численность официально зарегистрированных безработных увеличится до 4,5 тыс. человек и достигнет 10,8% от трудоспособного населения.

Исходя из сложившейся ситуации, необходима реализация мер по ускорению диверсификации экономики города, темпы которой заметно снизились из-за кризиса.

В сформировавшейся на сегодня структуре производства товаров, работ и услуг доминирует обрабатывающее производство. Суммарная доля объёма производства предприятий обрабатывающего сектора от  общего объема производства товаров, работ и услуг в Анжеро-Судженском городском округе составляет 61,4%. По сравнению с 2012 годом (51,4%) обрабатывающее производство увеличило свою долю объёмов производства на 10%.

На 01.01.2017 г. объемы производства по видам экономической деятельности распределились следующим образом:

-добыча полезных ископаемых – 12,5%;

-обрабатывающие производства – 62,2%;

-производство и распределение электроэнергии, газа и воды –25,3%.»

Перечень наиболее крупных предприятий промышленности.

| Название организации | Отрасль промышленности |
| --- | --- |
| Филиал «Антоновское рудоуправление» ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ООО ГОФ «Анжерская» | Добыча и переработка полезных ископаемых |
| ОАО «Анжеромаш» | Машиностроение и металлообработка |
| ООО «Авексима-Сибирь» | Химико-фармацевтическая промышленность |
| АО «Каскад-энерго», ООО «Вода», ООО «Анжерский водоканал» | Электроэнергетика Производство и распределение воды |
| ООО «Молочная перерабатывающая компания», ООО «Анжеро-Судженский мясокомбинат», ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат» | Пищевая и мукомольно-крупяная промышленность |
| ООО НПЗ «Северный Кузбасс», ООО «Анжерская нефтегазовая компания», Филиал «Яйский нефтеперерабатывающий завод» АО «НефтеХимСервис» | Производство кокса и нефтепродуктов |

4.2.2.Ухудшение конъюнктуры на внешнем рынке угля и металла негативно отражается на финансовом состоянии угледобывающих предприятий и ориентированных на угледобычу предприятий городского округа, что непосредственно отражается на уровне благосостояния жителей, это лишний раз характеризует муниципальное образование как зону повышенного экономического риска.

В связи с экономической ситуацией город признан «моногородом». Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 № 941 моногороду Анжеро-Судженску присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития.

Законом Кемеровской области от 01.03.2017 № 23-ОЗ «О внесении изменений в приложение 1 к Закону Кемеровской области «О статусе и границах муниципальных образований» реализованы положения «Схемы территориального планирования Кемеровской области»   в части передачи 3,364 тыс. га территории Яйского муниципального района муниципальному образованию «Анжеро-Судженский городской округ»  с  вхождением в состав границ городского округа технологического комплекса «Яйский Нефтеперерабатывающий Завод».

Включение данных территорий в градостроительную деятельность муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» должно обеспечить социально- экономическое развитие округа, улучшить качество среды проживания его жителей.

Территория Анжеро-Судженского городского округа увеличилась на 3,36 тыс. га в северо-восточном направлении с включением в градостроительную деятельность на территории округа существующих предприятий нефтепромышленного комплекса:

- Анжерский НПЗ (площадка 45,1719 га),

- НПЗ «Северный Кузбасс» (площадка 78,4813 га),

- нефтеперерабатывающий завод «НХС» (площадка 155,7 га),

- Анжеро-Судженская ЛПДС (площадка 51, 9488 га).

Переданные территории располагаются в северо-восточной части Анжеро-Судженского городского округа. Ранее территории относились к Безлесному сельскому поселению и Дачно-Троицкому сельскому поселению Яйского района. К территории Анжеро-Судженского городского округа отошли южно-центральная часть Безлесного сельского поселения и северо- западная часть Дачно-Троицкого сельского поселения. На отчужденной территории Безлесного сельского поселения располагаются Анжерский НПЗ, Анжеро-Судженская ЛПДС и НПЗ «Северный Кузбасс». На отчужденной территории Дачно-Троицкого сельского поселения размещается нефтепере-рабатывающий завод «НХС». Наряду с производственными территориями (земли промышленности) переданы земли сельскохозяйственного назначения, земли с неустановленной категорией (природные территории), водные объекты (озеро, малые реки) и земли, занятые транзитными инженерными сетями (категория – земли промышленности, транспорта и связи и т.д.): нефтепровод, ЛЭП 500, 220, 110, 35 кВ и участки подъездных ж.д. путей. Переданные земли примыкают к прежней северо-восточной границе Анжеро-Судженского городского округа, почти полностью совпадающей с границей населенного пункта – г. Анжеро-Судженск.

Переданная территория расположена с подветренной стороны (преобладающие ветра – юго-западные и южные) от жилой застройки. По периметру восточной части рассматриваемой территории уже расположены крупные промышленные предприятия нефтеперерабатывающего комплекса. Южная часть территории примыкает к железнодорожной магистрали федерального значения. На севере и на юге – источники энергоснабжения, две мощных подстанции. Перспективный источник газоснабжения – в северной части.

Рассматриваемая территория удовлетворяет требованиям использования её в качестве перспективной промышленной зоны Анжеро-Судженского городского округа.

Характеристики перспективной промышленной зоны Анжеро-Судженского городского округа:

- площадь – 968,39 га, в т.ч. незастроенных – 637,08 га;

- возможное количество размещения крупных предприятий – 10 – 15 шт., средних – около 40 единиц;

- ориентировочные потребности конечного инженерного обеспечения:

вода – 2100 м3/сут, газ –120 тыс. м3/час, электроснабжение – около 2000 МВт/час.

Для стабилизации и дальнейшего развития экономики муниципального образования требуется обеспечение территории инвестиционной привлекательностью. С точки зрения градостроительства – определение перспективных мест размещения промышленных предприятий.

«Схемой территориального планирования Кемеровской области» (далее «Схема»), разработанной институтом УРБАНИСТИКИ в 2008 г., утвержденной постановлением  Коллегии администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458, предусматривается развитие следующих производств на территории округа:

- дереобрабатывыющие производства - фанерного комбината 60 тыс. м3 на базе  ЗАО «Анжерский фанерный комбинат», предприятия по производству клеёного бруса 20 тыс. м3 и предприятия по производству МДФ 20 тыс. м3;

- предприятий АПК – переработка сельскохозяйственной продукции, развитие пищевой промышленности;

- разработка и отгрузка кварцитов;

- разработка кирпичных глин,  производство кирпича.

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ», утвержденной  Решением Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа от 29.11.2018 г. № 160, определены наиболее крупные инвестиционные проекты, реализуемые в округе:

- расширение Яйского нефтеперерабатывающего завода мощностью 6 млн. тонн сырой нефти в год, инвестор АО «НефтеХимСервис»;

-возобновление работ по строительству производства широкоформатной фанеры;

- производство плазмы крови  ООО «АЛИШЕХ-АНЖЕРА», стоимость проекта 150 млн. евро, создание 150 рабочих мест;

- организация производства изделий из полистиролбетона ООО «Мир», производительностью 16,2 тыс.куб. в год. Объем инвестиций в проект составит 95 млн.руб., количество рабочих мест-33;

- разработки ООО «РегионЭнергоТранс» открытым способом месторождений угля шахтных полей законсервированного ОАО «Шахтоуправление «Анжерское»;

- организация производств медицинских имплантантов и плазмы крови ГК «Здоровье»;

- переработка древесины «ЛесПромМакс», мощностью 11 тыс.куб.м в год. Стоимость оборудования 6 млн.руб., создание  26 рабочих мест;

- добыча угля на разрезе «Щербиновский», «Барзасское товарищество», ГК «Стройсервис», на котором планируется создать 1 тыс. 300 новых рабочих мест.

Кроме этого, в 2017 г. проявили интерес ООО «Силарус» (г. Новоуральск) – с проектом строительства завода по производству металлургического кремния (СЗЗ 1000 м) и  АО «Салаватстекло» (г. Салават) – с проектом строительства завода листового стекла (СЗЗ 300 м).

Настоящим проектом территория, переданная Яйским муниципальным районом, сформирована как промышленная северо-восточная зона Анжеро-Судженского городского округа со следующими показателями функционального зонирования:

| № п.п. | Наименование зоны | Единица измерения | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные зоны | га | 968.39 |
| 2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 579.39 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 419.46 |
| 4 | Рекреационные зоны | га | 97.53 |
| 5 | Зоны природного ландшафта | га | 1294.22 |
| 6 | Зоны специального назначения | га | 5.7 |

Проектом генерального плана предусмотрено восстановление добычи кирпичной глины и строительство кирпичного завода в юго-восточной части города, определена территория для формирования логистического комплекса на въезде в город со стороны дороги Кемерово – Анжеро-Судженск, предусмотрен постепенный вынос промышленных предприятий из жилой и общественной застройки в северной части города.

В планах администрации Анжеро-Судженского городского округа территориальное формирование индустриального парка «Северный», строительство не общих ж.д. путей  в северо-восточной части округа,    реконструкция ж.д. станции Анжерская.

Большая часть планируемых предприятий должны быть размещены в северо-восточной промышленной зоне. Все планируемые к размещению производственные предприятия являются объектами местного значения.

«В настоящее время в городском округе разработан и реализуется комплексный план модернизации городского округа. Кроме того, ведётся работа по развитию территории опережающего социально-экономического развития и привлечению резидентов».

Согласно инвестиционным проектам, запланированным к реализации на территории Анжеро-Судженского городского округа на основе диверсификации экономики на период 2010-2020 гг. развитие получат следующие отрасли:

- нефтеперерабатывающая;

- деревообрабатывающая;

- машиностроение;

- пищевая и перерабатывающая промышленность;

- индустрия строительных материалов, стекольного производства;

- инновационные производства (солнечная энергетика, электроника).

Также планируется поддержание угледобывающей отрасли.

4.2.3. Полный перечень предприятий Анжеро-Судженского городского округа.

Предприятия промышленности, сельского хозяйства АСГО

| № пп | Наименование | Адрес | Статус объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилорама | г. Анжеро-Судженск, пл Лесопильная, д 1 | Ликвидируемый |  |
| 2 | Специализированное ДРСУ № 6 | г. Анжеро-судженск, ул. Кемсеть, 8а | Сохраняемый |  |
| 3 | Предприятие строительной индустрии | г. Анжеро-Суджинск, пер. Силовой 35 | Сохраняемый |  |
| 4 | ООО "Мостопоезд - 833" | г. Анжеро-Суджинск, пер. 6-й У. Громовой 1 | Сохраняемый |  |
| 5 | Завод железобетонных изделий (бывший) | г. Анжеро-Судженск, ул. Фестивальная, 1 | Сохраняемый |  |
| 6 | Деревообрабатывающая промышлен | г. Анжеро-Судженск, ул. Фестивальная, 1б | Сохраняемый |  |
| 7 | ОАО "АНТОНОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ" | пгт. Рудничный, ул. Усынина, 3 | Сохраняемый | Кузнецкие ферросплавы |
| 8 | Мясокомбинат | г. Анжеро-Судженск, ул Водоканальная, 53 | Сохраняемый |  |
| 9 | Анжерская обогатительная фабрика | г. Анжеро-Судженск, ул Войкова, д 14 | Ликвидируемый | Угольный концентрат марки КС |
| 10 | Угольный склад | г. Анжеро-Судженск, ул. Станционная, 1в | Сохраняемый |  |
| 11 | ООО "Анжерское строительное управление механизации" (бывшее) | г. Анжеро-Судженск, ул. Пушкина, 11 | Сохраняемый | Производство общестроительных |
| 12 | ООО "Хладокомбинат" | г. Анжеро-судженск, ул. Водоканальная, 29а | Сохраняемый |  |
| 13 | Шахта "Анжерская Южная" (бывшая) | г. Анжеро-Судженск | Ликвидируемый |  |
| 14 | Шахта "Судженская" | г. Анжеро-Судженск, промплощадка ш. "Судженская", 2 | Сохраняемый |  |
| 15 | ОАО "Суджинская ГОФ" | г. Анжеро-Судженск, пер. Автобусный, 2 | Сохраняемый |  |
| 16 | ОАО "Сибстекло" (бывшее) | г. Анжеро-Судженск, ул. Тульская, 10 | Ликвидируемый |  |
| 17 | ОАО "Анжеро-Суджинское полиграфическое производственное объединение" | г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6 | Сохраняемый |  |
| 18 | ООО Анжерский Горгаз | г. Анжеро-Судженск, ул. Челинская, 13 | Сохраняемый |  |
| 19 | ООО "Мостопоезд - 833" | г. Анжеро-Судженск, пер У.Громовой 6-й, д 1 | Сохраняемый | Строительная организация |
| 20 | Лесопереработка | г. Анжеро-Судженск, территория бывшей промплощадки ш."Судженская" | Сохраняемый |  |
| 21 | Дорожно-строительное управление-4 (бывший) | г. Анжеро-Судженск, ул. Айвазовского, 3 | Сохраняемый |  |
| 22 | Шахтоуправление "Таежное" (бывший) | г. Анжеро-Судженск, п. 348 квартал | Сохраняемый |  |
| 23 | Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | Анжеро-Суджеский ГО, пгт Рудничный | Сохраняемый |  |
| 24 | Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | Анжеро-Суджеский ГО, пгт. Рудничный, 500 метров юго-восточнее склада ВВ | Сохраняемый | для складирования вскрышных пород |
| 25 | ООО "АНКГ" - ПНЗ "Северный Кузбасс" | г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК | Сохраняемый | мощностью 800 тыс. тонн нефти в год |
| 26 | ОАО "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ АНЖЕРСКОЕ" | г. Анжеро-Судженск, ул. Челинская, 18 | Сохраняемый | Угольное предприятие |
| 27 | ОАО Анжеромаш | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый | 2-3 класс опасности |
| 28 | ООО Северокузбасский машиностроительный завод | ул .Горняцкая, 4 | Ликвидируемый |  |
| 29 | ФГУ ИК-31 ГУФСИН России по КО | ул .Чекистов, 1 | Сохраняемый | Металлообработка, строительные материалы, обработка древисины, легкая промышленность |
| 30 | ООО Мир окон и дверей | ул. Горняцкая, 4 | Сохраняемый |  |
| 31 | ЗАО Гвоздильный звод | ул. Гагарина, 54 | Сохраняемый |  |
| 32 | ООО Анжерский мясокомбинат имени В.В. Пащенко | ул. ВОдоканальная, 53 | Сохраняемый |  |
| 33 | ООО Анжерское молоко | г. Анжеро-Судженск, ул. Магистральная, 1 | Сохраняемый |  |
| 34 | ЗАО "Сибирский колос" | г. Анжеро-Судженск, ул. Водоканальная, 11 | Сохраняемый |  |
| 35 | ООО Анжеро-Судженский мелькомбинат | ул. Водоканальная, 11 | Сохраняемый |  |
| 36 | ООО Асфарма | г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, 7 | Сохраняемый |  |
| 37 | ООО Авексима-СИбирь | ул. Герцена, 7 | Сохраняемый | Фарамцевтика |
| 38 | ОАО Транссибнефть АЛПДС | Анжеро-Судженск-2 | Сохраняемый |  |
| 39 | ООО "Нефтеперерабатывающий завод "Северный Кузбасс" (г. Анжеро-Судженск) | ул. К. Маркса, 7-31 | Сохраняемый |  |
| 40 | АО "НХС", размещение основных объектов ЯНПЗ |  | Сохраняемый |  |
| 41 | ООО Эстра | г. Анжеро-Суджинск, ул.Фестивальная 1 | Сохраняемый | Производство легкой промышленности |
| 42 | ООО Фламинго | ул. Горноспасательная, 17 | Сохраняемый | Производство обуви |
| 43 | ООО Аверс | улю Ленинградская, 1в | Сохраняемый | Пилорама |
| 44 | ИП Бураков | пер. Автобусный, 2 | Сохраняемый | Лесопереработка |
| 45 | ЗАО Анжерский Фанерный комбинат (не введ в эксплуатацию) | ул. Тульская, 9 | Сохраняемый | Производство широкоформатной фанеры |
| 46 | Производственная территория | Анжеро-Суджеский ГО | Сохраняемый |  |
| 47 | Производственная база | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |  |
| 48 | Производственная база | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |  |
| 49 | Производственная база | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |  |
| 50 | Производственная база | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |  |
| 51 | Производственная база | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |  |
| 52 | Производственная база | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |  |
| 53 | Производственная база | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |  |
| 54 | Производственная база | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |  |
| 55 | Производственная база | г. Анжеро-Судженск | Ликвидируемый |  |
| 56 | ООО "Теплоснабжение" | г. Анжеро-Суджинск, ул. Лазо, д. 3 | Сохраняемый |  |
| 57 | Производственная база | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |  |
| 58 | Производственная база | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |  |
| 59 | Производственная территория | Анжеро-Суджеский ГО | Сохраняемый |  |
| 60 | ОАО ""Анжерская нефтебаза" | г. Анжеро-Судженск, ул Деповская, д 1 | Ликвидируемый |  |
| 61 | ХимРесурс | ул. Кемсеть, 8а | Сохраняемый |  |
| 62 | ООо Анжерские электрические сети | пер. Электрический, 2 | Сохраняемый |  |
| 63 | ОАО Кузбассэнерго ВМО Энергосбыт | ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 | Сохраняемый |  |
| 64 | ОАО Анжеро-Судженское ПТУ | пер. Электрический, 11 | Сохраняемый |  |
| 65 | ООО "РемСервис" | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |  |
| 66 | Административное здание | пгт. Рудничный, ул Усынина, д 3 | Сохраняемый |  |
| 67 | КЭмК, ООО, филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженск" | г. Анжеро-Судженск, пер Электрический, дом 2 | Сохраняемый |  |
| 68 | Горэлектросеть | г. Анжеро-Судженск, пер Электрический, д 4 | Сохраняемый |  |
| 69 | Шахтное управление Физкультурник | г. Анжеро-Судженск, ул. Челинская, дом 18 | Сохраняемый |  |
| 70 | Заявленные объекты промышленности | Северо-восточная промзона | Планируемый |  |
| 71 |  |  | Планируемый |  |
| 72 | Кирпичный завод |  | Планируемый |  |
| 73 | Заявленные объекты промышленности |  | Планируемый |  |
| 74 |  |  | Планируемый |  |
| 75 |  |  | Планируемый |  |
| 76 |  |  | Планируемый |  |
| 77 |  |  | Планируемый |  |
| 78 |  |  | Планируемый |  |
| 79 |  |  | Планируемый |  |
| 80 | Добыча полезных ископаемых (уголь) |  | Сохраняемый |  |

4.3. Население.

4.3.1. Демографическая ситуация.

Демографическая ситуация городского округа характеризуется сокращением численности населения в силу его естественной убыли, невысоких показателей продолжительности жизни, отрицательной миграции.

Тенденция сокращения численности населения в городском округе наблюдается с 1992 года.

С 2012 года численность населения округа сократилась на 3,2 тыс. чел. и на конец 2016 года составила 77,6 тыс. чел. Плотность населения составляет 661 чел./км2.

На 1.01.2019 года население Анжеро-Судженского городского округа составило 75 600 человек.

Структурный состав населения Анжеро-Судженского городского округа .

Удельный вес в общей численности населения

Следует отметить, что в течение последних двух лет превалирует миграционное сокращение численности, которое  растет более высокими темпами, чем естественная убыль населения.

За 2016 год численность постоянного населения муниципального образования сократилось на 1103 чел. (2012 год - -587 чел.)

Естественная убыль в 2016 г.увеличилась в 1,1 раза  по сравнению с 2015  годом и составила 441 чел. (2015 год - -400 чел.). Миграционная убыль населения увеличилась в 1,4 раза. За счет влияния этого фактора население округа уменьшилось на 662 чел.  (2015 г. - -460 чел.).

4.3.2. Естественное движение населения.

Естественная убыль населения всегда являлась устойчивым фактором сокращения численности населения городского округа и обусловлена превышением смертности над рождаемостью. В 2016 году естественная убыль населения в расчете на 1000 человек составила 5,6 человека (2012 год - -5,5 чел. на 1000 чел. населения).

По сравнению с 2012 годом рождаемость уменьшилась на 17% и по итогам 2016 года составила 891 человек. Величина общего коэффициента рождаемости по городу (число родившихся на 1000 человек населения) – 11,4 промилле (2012 г. – 13,2 промилле).

Депопуляция населения города формируется за счет высокой смертности. В 2016 году смертность сократилась к уровню 2012 года на 12,3% и составила 1332 человека, коэффициент смертности –17,0 промилле (2012 г.-18,7 промилле). Среди причин смертности лидирующее место занимают болезни системы кровообращения - 34% от всех умерших в 2016 г., новообразования -15,5%. Ощутимые потери население города несет в результате смертности от внешних причин – 9,8% от числа умерших в 2015 г.

Одна из наиболее острых проблем - смертность населения в трудоспособном возрасте. Ежегодные потери населения данной категории в городе около трети от общего числа умерших (свыше 40 % мужского населения, порядка 14,5% женщин).

Результатом выше перечисленных факторов является сокращение доли населения в трудоспособном возрасте с 57,7% в 2012 году до 53,5% по итогам 2016 года и увеличение доли населения старше трудоспособного возраста с 24,4% в 2012 году до 26,8% в 2016 году. Данная структура представлена в таблице и на рисунке.

Структура возрастного состава населения Анжеро-Судженского городского округа

|  | Все население, человек | В том числе в возрасте |  |  | Удельный вес в общей численности населения, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | трудоспособном | старше трудоспособного | моложе трудоспособного | трудоспособном | старше трудоспособного |
| На 01.01.2013г. | 80793 | 14416 | 46642 | 19735 | 17,9 | 57,7 | 24,4 |
| На 01.01.2017г. | 77666 | 15285 | 41576 | 20805 | 19,7 | 53,5 | 26,8 |

| на 01.01.2012 г. на 01.01.2017 г. |  |
| --- | --- |

Структура возрастного состава населения Анжеро-Судженского городского округа

Анализ демографических параметров городского округа осуществляется на основе распределения численности населения по возрастным контингентам относительно способности к труду.

В структуре населения городского округа доля трудоспособного населения преобладает над остальными группами (53,5%), а процентное значение количества лиц пенсионного возраста на 7,1% превышает значение численности населения моложе трудоспособного возраста.

Уровень нагрузки населения нетрудоспособного возраста на 1000 жителей трудоспособного возраста выше значения показателя по Кузбассу. Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население по итогам 2016 года составляет   868  человек на 1000 человек населения трудоспособного возраста, т.е. на 1000 человек населения трудоспособного возраста приходится 868 человек нетрудоспособного возраста, из них 368 детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет и 500 человек старше трудоспособного возраста (таблица ниже).

Динамика уровня нагрузки населения нетрудоспособного возраста на 1000 жителей трудоспособного возраста, человек

|  | На 1000 жителей трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособного возраста | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Детей и подростков (0-15 лет) | Лиц старше трудоспособного возраста |
| На 01.01.2013 год | 732 | 309 | 423 |
| На 01.01.2017 год | 868 | 368 | 500 |

Структура населения относится к регрессивному типу: доля лиц в возрасте 50 лет и старше превышает долю населения в возрасте до 14 лет. Данный тип структуры населения представляет угрозу сокращения в будущем численности населения.

Средний возраст населения городского округа составляет 40 лет. Согласно международным критериям население считается старым, если доля людей в  возрасте 65 лет и более во всем населении превышает 7%. В Анжеро-Судженском городском округе в этом возрасте находятся 14,7% жителей.

Демографический прогноз Анжеро-Судженского округа сохраняет устойчиво нисходящую динамику численности населения из-за усиления тенденции старения населения и ухудшения возрастной структуры населения.

Снижение численности населения будет происходить за счет сохраняющейся естественной убыли населения и отрицательного сальдо миграции.

Основными проблемами городского округа в сфере демографии являются:

- старение населения (повышение среднего возраста);

- дальнейшее снижение численности населения.

4.3.3. Среднегодовая численность работающих в экономике городского округа по итогам 2016 года составила 16,9 тыс. человек. За рассматриваемый период численность работающих сократилась на 4,6 тыс. человек или 21,4% (таблица ниже).

Среднегодовая численность работающих в организациях (включая малые предприятия), тысяч человек

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анжеро-Судженский городской округ | 21,5 | 20,9 | 19,7 | 18,1 | 16,9 |

Структура занятости в муниципальном образовании отражает индустриально-сырьевой характер развития. Наибольшая доля занятого населения в 2016 году наблюдалась в промышленности (21%, в том числе в добыче  полезных ископаемых – 5,5 %), образовании (14,2 %), здравоохранении и предоставлении социальных услуг - (18,7 %), на транспорте и связи (7,6 %), в торговле 3,3%. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на крупных и средних предприятиях. В 2016 году на них работали 14,6 тыс. человек, или 56,9 % от общей численности занятых в экономике.

Анжеро-Судженский городской округ - моногород, в котором диспропорции на рынке труда вызваны диспропорциями в экономике.  Вместе с  сокращением рынка труда в связи с «демографическим сжатием» (старением населения) сокращается численность занятых в угольной и смежных отраслях, наблюдается снижение высококвалифицированных технических специалистов в обрабатывающих производствах.

На рынке труда происходят изменения в профессиональной и социально-демографической структуре населения: отток образованной и квалифицированной части молодежи и ее замещение сельской неквалифицированной молодежью.

В 2016 году по сравнению с 2012 годом среднегодовая численность (21,51 тыс. чел.) работников организаций (включая субъекты малого предпринимательства) сократилась на 21,4% или 4,6 тыс. чел. и составила по конец 2016 года 16,9 тыс.чел.

До 2013 года уровень безработицы сохранялся в пределах 1,3%. В 2013-2014 году ситуация на рынке труда обострилась в связи с прекращением производственной деятельности  последнего угледобывающего предприятия ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» и высвобождением  работников.

В 2016 году наметилась тенденция к снижению уровня безработицы. По сравнению с 2015 годом безработица сократилась на 0,2 %, что обусловлено отсутствием массовых сокращений с предприятий и увеличением  предоставляемых вакансий работодателями. Динамика безработицы представлена в таблице.

Динамика уровня официальной безработицы, %

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кемеровская область | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,2 |
| Анжеро-Судженский городской округ | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 2,7 | 2,5 |

В 2016 году деятельность службы занятости населения осуществлялась в рамках действующей государственной программы Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014 - 2018 годы и была направлена на содержание безработных, поддержку в трудоустройстве инвалидов, улучшение условий труда, обеспечение временной занятости, стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов.

По состоянию на 31.12.2016 г. на учете в центре занятости состояло 1087 чел., имеющих официальный статус безработного, что на 10% меньше аналогичного показателя 2015 года (1208 чел.).

Уровень  официально зарегистрированной безработицы на 31.12.2016 г. составил 2,5% к численности населения в трудоспособном возрасте (42899 чел.).

4.3.4. Механическое движение населения. Миграция – перемещение людей между отдельными территориями, связанное с постоянной, временной или сезонной переменой места жительства. Причины таких перемещений могут быть экономические, политические, национальные и др. Миграция населения изучается с помощью абсолютных и относительных показателей.

Абсолютные показатели миграции представлены в таблице.

Абсолютные показатели миграции населения городского округа

| Год | Кол-во прибывших, чел. | Кол-во выбывших, чел. | Механический прирост (убыль «-»), чел. | Объем миграции, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1808 | 2045 | -237 | 3853 |

Количество прибывших на территорию городского округа на 13% меньше числа выбывших.

Механический прирост носит отрицательный характер.

К относительным показателям механического движения относятся:

- коэффициент прибытия Кп - показывает, сколько человек прибывает на данную территорию в среднем на каждую 1000 человек населения в течение календарного года;

- коэффициент выбытия Кв - показывает, сколько человек выбыло в среднем на каждую 1000 человек населения в год;

- коэффициент механического прироста КМП - характеризует величину механического прироста, приходящегося в среднем на 1000 человек населения за год.

Не менее важен и показатель эффективности миграции. Коэффициент эффективности миграции Кэф.миг. характеризует долю чистой миграции в валовой миграции.

Результаты расчетов представлены в Таблице.

Относительные показатели миграции населения городского округа

| Год | Кп, , ‰ | Кв, , ‰ | КМП, , ‰ | Кэф.миг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 22,4 | 25,3 | -2,9 | -0,1 |

В 2013 году наблюдается отток населения с территории городского округа, так как коэффициенты механического прироста и эффективности миграции имеют отрицательное значение.

Динамика демографических процессов – естественного и механического движения населения характеризуются значениями коэффициента общего прироста населения, который представляет собой сумму коэффициентов естественного и механического приростов. Для рассматриваемого периода коэффициент общего прироста населения в 2013 году составляет минус 7,3. Коэффициент носит отрицательный характер, то есть на территории городского округа наблюдается снижение численности населения. Это вызвано отсутствием естественного прироста и наличием механического оттока населения с территории в данный период.

Миграция людей оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов. Мотивация выезда различна, но основными факторами, которые побуждают население покинуть территорию городского округа, являются низкий уровень социальной сферы, отсутствие рабочих мест, низкий уровень доходов населения – все это является причиной оттока молодежи и наиболее перспективных кадров на территории с более развитой инфраструктурой, более высоким уровнем качества жизни.

Выводы:

1. Динамика численности населения характеризуется как отрицательная.

2. Численность лиц женского пола на 18% преобладает над численностью мужского населения

3. Структура населения относится к регрессивному типу: доля лиц в возрасте 50 лет и старше превышает долю населения в возрасте до 14 лет.

4. В городском округе наблюдается очень высокий уровень демографической старости.

5. Естественный прирост отсутствует на протяжении всего анализируемого периода.

Изменение сложившейся демографической ситуации в городском округе возможно осуществить с помощью разработки и реализации долгосрочных (более 5 лет) и среднесрочных (от 1 года до 5 лет) программ социально экономического развития. Кроме того, предполагаемое развитие инфраструктуры данной территории значительно повысит ее инвестиционную привлекательность и создаст основу для притока денежных средств и бизнес-проектов, и, как следствие, устойчивый рост доходов населения. Реализация вышеперечисленных мероприятий значительно снизит показатели миграции и увеличит темпы естественного прироста населения.

4.3.5. Прогноз численности населения.

Вариант 1. Демографический прогноз Анжеро-Судженского округа до 2020 года сохраняет устойчиво нисходящую динамику численности населения.

На естественную убыль населения оказывает влияние усиление тенденции старения населения и ухудшения возрастной структуры населения. Следовательно, как и в предыдущие годы, сохранится тенденция превышения смертности над рождаемостью.

Снижение численности населения будет происходить за счет сохраняющейся естественной убыли населения и отрицательного сальдо миграции.

Базовый вариант демографического прогноза, основывается на следующих тенденциях, доминирующих в демографической ситуации:

Структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста, будут сдерживать рост коэффициента рождаемости в 2018-2020 гг. на уровне 11,8-12,1 чел. на 1000 чел. населения.

Ухудшение возрастной структуры населения в условиях демографического старения определяет общий коэффициент смертности  в прогнозный период на уровне 17,5–18 чел. на 1000 чел. населения

Таким образом, за счет естественной убыли населения в прогнозный период численность населения будет уменьшаться в среднем  на  440-445 чел. за год.

Естественную убыль населения могла бы компенсировать положительная миграция.

К сожалению и здесь в течение последних лет сохраняется отрицательная динамика. В 2016 году наблюдалось увеличение миграционного оттока населения, который прогрессирует с 2013 года

Предотвращение миграционного оттока населения в трудоспособном возрасте, молодежи и квалифицированных специалистов и формирование демографического потенциала являются факторами устойчивого развития городского округа.

На повышение миграционной привлекательности городского округа в прогнозный период может повлиять рост инвестиционной привлекательности городского округа, как следствие открытие новых предприятий, что позволит компенсировать отток населения.

Таким образом среднегодовая численность постоянного населения города в 2017 году составит  77,174 тыс.чел., в 2018 году по базовому варианту оценивается в 76,137 тыс.чел., в 2019 году – 75,143 тыс.чел., в 2020 году – 74,173 тыс.чел., 2035 году – 67,57 тыс. чел.

Вариант 2. Демографический прогноз численности населения Анжеро-Судженского городского округа выполнен на срок 20 лет на основании материалов Схемы территориального планирования Кемеровской области (далее – СТП). В качестве основного сценария в СТП Кемеровской области выбрано направление на незначительное снижение численности жителей на расчетный срок – 2025 год, до 75,0 тыс. человек, что в пересчете на 2035 год,  составит 69,26 тыс. человек. Тем не менее, Схемой территориального планирования Кемеровской области рекомендуется при  разработке генерального плана округа принимать перспективную численность населения 85,0 тыс. человек.

Данные сценарии прогноза являются наиболее вероятными, но не единственными. Масштабы развития муниципального образования по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от складывающихся тенденций изменения численности, прогнозируемых экономическим потенциалом.

Следовательно, при условии улучшения экономических и социальных условий в результате расширения и повышения уровня занятости населения на основе дальнейшего подъема экономики, создания новых рабочих мест в перспективных отраслях, экономического стимулирования развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса, индивидуальной предпри-

нимательской деятельности, развития общественных и временных работ, возможна стабилизация численности населения к середине рассматриваемого периода и незначительный рост численности к расчетному сроку, что будет происходить за счет снижения величины отрицательной миграции и увеличения естественного прироста населения. На изменение экономической ситуации в лучшую сторону должно повлиять включение в территорию округа Яйского нефтеперерабатывающего комплекса, включение в градостроительную деятельность территорий образуемой северо-восточной промышленной зоны. Настоящим проектом принимается прогнозная численность населения 80 тыс. человек.

4.4.Анализ системы расселения.

В соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2025 г.", разработанной Фондом ЦСР "Северо-запад" (г.Санкт-Петербург) в 2007 г., «Кузбасс является одной из самых развитых систем расселения за Уралом,  характеризуется исключительной степенью урбанизации и высоким миграционным приростом.» "Стратегией" выделены три центра расселения - старопромышленная зона Транссиба, "столичный округ - зона влияния Кемерово" и Новокузнецк с тяготеющими районами добычи угля и металлических руд.

Территория Анжеро-Суджеского городского округа относится к первому центру расселения - старопромышленной зоне Транссиба. В пределах Кемеровской области к данной зоне относятся населенные пункты: г. Юрга, пгт Яшкино, г. Тайга, г. Анжеро-Судженск, пгт ЯЯ, пгт Ижморский, г. Мариинск, пгт Тяжинский, пгт Итатский. Зона характеризуется монопрофильной специализацией экономики, отрицательными показателями миграционных процессов, дисперсным характером расселения с концентрацией населения в опорных пунктах.

«Схемой территориального планирования Кемеровской области» (далее – «Схема»), разработанной  институтом УРБАНИСТИКИ в 2008 г., утвержденной постановлением  Коллегии администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458,  г. Анжеро-Судженск, наряду с городами Юрга и Мариинск, относится к опорному центру линейной системы расселения.

По данным «Схемы» размещение населения по территории области крайне неравномерное. Основная часть населения проживает в зоне агломерации – 77,8% населения области. Плотность населения области составляет 29,5 человека на км2, наибольшая плотность наблюдается в зоне Кузбасской агломерации – 60,2 человека на км2. Плотность сельского населения области составляет 2,5 человека на 1км2, в зоне агломерации – 3,5 человека на км2.

По типологической характеристике, определенной «Нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области», (утверждены постановлением Коллегии Администрации КО от 24.12.2013г. № 595), г. Анжеро-Судженск относится к средним населенным пунктам области.

Площадь территории округа  составляет – 36639,57 га. На территории округа проживает 75 600 человек (на 01.01.2019 г.), в том числе:

- г. Анжеро-Судженск - 69 859 чел.;

- п. Рудничный – 3645чел.;

- п. 3-й Склад – 46 чел.;

- п. 326 Квартала – 241чел.;

- п. 348 Квартала – 603 чел.;

- п. Козлы – 32 чел.;

- п. Красная Горка – 574 чел.;

- п. Терентьевка – 84 чел.;

- с. Лебедянка – 516 чел.

Населенные пункты 3-й Склад,  п. 326 Квартала , п. 348 Квартала, п. Козлы, п. Красная Горка, п. Терентьевка,  с. Лебедянка являются сельскими населенными пунктами, г. Анжеро-Судженск, п. Рудничный - городскими.

Средняя плотность населения Анжеро-Судженского городского округа составляет 206,33 чел./км2 или 2 чел./га. Средняя плотность населения по городу Анжеро-Судженск – 671 чел./км2 или  6,7 чел./га, для п.г.т. Рудничный – 3,67 чел./га. Для городских населенных пунктов средняя нормативная плотность населения при среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной застройке в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области» п. 5.2.2 составляет 71 чел./га.

Для сельских населенных пунктов средняя нормативная плотность населения при усадебной застройке в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области» п. 5.2.2 составляет 12-14 чел./га. Фактическая плотность населения в сельских населенных пунктах:

- п. 3-й Склад – 5,43 чел./га;

- п. 326 Квартала – 7,04 чел./га;

- п. 348 Квартала – 5,56 чел./га;

- п. Козлы – 1,12 чел./га;

- п. Красная Горка – 12,28 чел./га;

- п. Терентьевка – 8,35 чел./га;

- с. Лебедянка – 3,62 чел./га.

Выводы: 1. Причина низкой плотности населения на территории города Анжеро-Судженск (в 10 раз) заключается:

- в нерациональной, хаотичной застройке, где большие площади селитебной территории заняты промышленными предприятиями, железными дорогами общего и не общего пользования, отходами  угольных предприятий (террикониками);

- в наличии в границах города территорий, которые не могут быть использованы для строительства жилья (градостроительные ограничения и особые условия использования территорий) – городские леса, провалоопасные территории, заболоченные участки, реки с водоохранными зонами, территории санитарно-защитных и охранных зон предприятий и инженерных сооружений и сетей.

2. Низкая плотность населения в сельских населенных пунктах  (кроме п. Красная Горка) объясняется оттоком населения из-за   потери  мест приложения труда - закрытия и ликвидации бывших шахт, вокруг которых данные населенные пункты и формировались ранее. Одна из целей настоящего проекта генерального плана Анжеро-Судженского городского округа – определение дальнейшего функционального использования земель данных населенных пунктов.

4.5. Жилищное строительство.

4.5.1. На настоящее время фактический жилой фонд на население 75 600 человек составляет 1916,3 тыс. м2 (см.п. 3.4) при жилищной обеспеченности 25,34 м2/чел. За минусом площади ветхого жилого фонда (82 тыс. м2) площадь фактического жилого фонда составит 1 834,3 тыс. м2. Для проживания к расчетному сроку 80 тыс. чел. (см.п. 4.2) при жилищной обеспеченности 32 м2/чел. (требования Схемы территориального планирования Кемеровской области) потребуется 2 560 тыс. м2  площади жилого фонда, т.е., 725,7 тыс. м2  нового жилого фонда.

4.5.2. При выборе территорий для строительства жилья и социнфраструктуры следует учитывать следующие условия:

- исторически северная часть территории  г. Анжеро-Судженска (к северу от Транссибирской магистрали) освоена и обеспечена объектами обслуживания, транспортной сетью, централизованными инженерными сетями в гораздо большей степени, чем иная территория города и округа;

- градостроительные ограничения (особенно, положение горных отводов, наличие федеральных и городских лесов, объектов водного фонда, санитарно-защитных зон действующих предприятий) не дают или затрудняют возможность освоения восточных, южных и западных территории города и округа;

- обеспечение  централизованными инженерными коммуникациями южной части города, отделённой Транссибирской магистралью от северной его части, является чрезвычайно дорогостоящим мероприятием;

- наличие в северной части  города ранее подработанных территорий с ветхим и аварийным  жильём; положительный опыт администрации округа в освоении государственной программы по переселению жителей из ветхого и аварийного фонда в новую жилую застройку;

- положительный опыт администрации округа в строительстве нового многоквартирного жилья не только на новых территориях в восточной части города, но и на бывших подработанных территориях после положительных горно-геологических заключений (замещение старого жилого фонда новым).

4.5.3. Основываясь на вышеперечисленных условиях, проектом предлагается осуществление пополнения нового жилого фонда за счет замещения старого. Для этого предлагается пять площадок (см. рис. ---)

Площадка №1.

Площадка ограничена улицами Пржевальского, Софьи Перовской, Солнечной, Желябова, Ванцетти,  Павлодарской, 8 Марта, Сакко, Металлической, Куйбышева.  Площадь территории  435,73 га; расположено ориентировочно 1600 жилых построек усадебного и многоквартирного малоэтажного типа.  Площадка расположена на подработанных территориях. Строительство возможно после получения горно-геологического обоснования под многоквартирную малоэтажную застройку 2- 3 этажа.

Площадка № 2.

Площадка ограничена улицами Софьи Перовской, Гагарина, Красногвардейской, Осипенко. Площадь территории 48,64 га. Расположено ориентировочно 2500 жилых построек, в основном, усадебного и блокированного типа. Площадка расположена на подработанных территориях. Строительство возможно после получения горно-геологического обоснования под среднеэтажную многоквартирную  жилую застройку.

Площадка № 3.

Площадка ограничена улицами Кузнецкой, Пушкина, Новобольничной, Семашко, Ярославской, Новосибирской, Кузнецкой. Площадь территории 134,5 га. Расположено ориентировочно 750 жилых построек, в основном, усадебного и блокированного типа. Площадка расположена на подработанных территориях. Строительство возможно после получения горно-геологического обоснования под среднеэтажную многоквартирную  жилую застройку.

Площадка № 4.

Площадка ограничена улицами Молодогвардейцев, 6 переулком Ульяны Громовой. Площадь территории 66,24 га. Расположено ориентировочно 250 жилых домов усадебного типа. Пригодна для размещения жилых домов усадебного типа и многоквартирной малоэтажной застройки.

Площадка № 5.

Площадка расположена восточнее ул. М. Расковой в южной части города. Площадь территории 9,78 га. Площадка свободна от застройки, но частично находится в зоне горного отвода. Площадка пригодна для размещения среднеэтажной жилой застройки, но требует разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора.

Ориентировочная площадь сносимого жилья составит 100 тыс. м2.

Территории реновации.

4.5.4. В соответствии с градостроительными расчетами на участке №1, при условии организации санитарно-защитной зоны от Транссибирской железнодорожной магистрали минимум в 100 м, при новой застройке малоэтажными многоквартирными жилыми домами  в 2- 3 этажа можно разместить 30 тыс. человек в квартирах с общей жилой площади 900 тыс.м2.

На участке № 2, при условии организации санитарно-защитной зоны от Транссибирской железнодорожной магистрали минимум в 100 м, при новой застройке среднеэтажными жилыми домами  в 4- 5 этажей можно разместить 13 тыс. человек в квартирах с общей жилой площадью 400 тыс.м2.

На участке № 3 при новой застройке среднеэтажными жилыми домами  в 4- 5 этажей можно разместить  30 тыс. человек в квартирах с общей жилой площадью 960 тыс.м2.

На участке № 4 при застройке усадебными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами можно разместить около 4,5 тыс. человек в жилых домах с общей жилой площадью 140 тыс.м2.

На участке № 5 при новой застройке среднеэтажными жилыми домами  в 6-8 этажей можно разместить  3 тыс. человек в квартирах с общей жилой площадью 96 тыс.м2.

4.5.5. Таким образом, на вышеперечисленных площадках возможно освоить строительство жилых домов с объектами социнфраструктуры в размере 2496 тыс.м2. В случае освоения новых площадок методом реновации, т.е., не полного сноса, общая площадь новых жилых домов может снизиться, ориентировочно, на 35% и составлять 1622 тыс. м2.

Кроме этого, в новом жилом районе «Восточный» в соответствии с проектом планировки имеется готовый к освоению резерв многоэтажной жилой застройки общей площадью 120 тыс. м2.

При освоении перечисленных площадок общая площадь жилого фонда округа составит 3576,3 тыс. м2  (1834,3 тыс. м2 +1622 тыс. м2 + 120 тыс. м2), что превышает расчетный показатель общей жилой площади на расчетный срок  с населением округа 80 тыс.чел. и с жилищной обеспеченностью 32 м2/чел. на 1016,3 тыс.м2.

Среднее планируемое введение в эксплуатацию жилья в год - 42,6 тыс. м2  (725,7 тыс. м2 : 17).

4.5.6. На перспективу в западной части города предусмотрена площадка на свободной от застройки территории без ограничений строительства для будущего строительства усадебных жилых домов с объектами обслуживания

Площадь территории 69,9 га для размещения 300 усадебных домов с объектами инфраструктуры.

Пустующие территории в наиболее благополучных с экологической точки зрения поселках п. 3-й Склад, п. 326 Квартала, п. Козлы настоящим проектом предлагается использовать для организации фермерских хозяйств и сезонного проживания граждан.

  - Объекты обслуживания  жилого фонда.

Характеристика существующих объектов обслуживания рассмотрена в п.3.5, графическая  информация отображена на листах ГП 5 и ГП 6.

Расчет потребности населения в перспективных объектах социальной сферы произведен в соответствии со СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее также – СП 42.13330.2016, рекомендуемое приложение Д).

    - Расчет потребности в объектах общественного назначения и бытового обслуживания для Анжеро-Судженского городского округа (численность населения на 2019 год – 75600 человек, на 2035 год – 80000 человек).

| Показатель | Норматив | Текущая потребность, норматив | Потребность на расчетный срок ГП (35 год) | Фактический показатель обеспеченности учреждениями, местами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, место | 97 детей/1000 чел. (см. п. 3.5.1.1 настоящей записки) | 7330 | 7760 | 5278 |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | 112детей/1000 чел. (см. п. 3.5.1.2 настоящей записки) | 8489 | 8960 | 8485 (учеба в две смены) |
| Внешкольные учреждения, место | 10% от общего числа учащихся | 854 | 904 | н.д. |
| Клубы, посетительское место | 120 на 1 тыс. чел. | 9072 | 9600 | 2485 |
| Городские массовые библиотеки, тыс. единиц хранения | 6 на 1 тыс. чел. | 325 | 344 | 293.5 |
| Магазины, м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 22680 | 24000 | 70000 и более |
| Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 3024 | 3200 | ориентировочно 3000 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 680 | 720 | ориентировочно 740 |
| ФАП | Не нормируется | 1 | 1 | отсутствует |
| Спортивные залы, помещения, м2 | 160 м2 на 1 тыс. чел. | 12000 | 12800 | Ориентировочно 12000 |
| Бассейны, м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 1890 | 2000 | ориентировочно около 1000 |
| Станции скорой медицинской помощи | 1 на 10 тыс. чел. | 7 – 6 объектов | 8 объектов | 1 |

Необходимость размещения (вместимость) объектов здравоохранения и структура лечебно-профилактических учреждений не нормируется СП 42.13330.2011, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

Выводы

1).Текущая потребность по большинству объектов социальной сферы обеспечена. Существует дефицит мощностей детских дошкольных учреждений: на сегодняшний день – 2050 мест, на расчетный период – 2480 мест. Вместимость и количество проектируемых объектов следует определять с учетом радиуса доступности – 300 м. Детские дошкольные учреждения (10 – 12 объектов) предлагается размещать в проектируемой жилой застройке и в южной части города.

2). Для общеобразовательных школ необходимо ликвидировать двухсменность, разместить три школы: две – в жилом районе «Восточный» на 1296 детей, одну – на территории перспективной жилой застройки, предлагаемой генеральным планом для освоения путем замещения ветхого и аварийного жилья новым.

3). Клубные, развлекательные учреждения, библиотеки, спортивные помещения, спортивные залы, объекты торговли, бытового обслуживания необходимо предусматривать к размещению на всех перспективных площадках для строительства жилья в соответствии с радиусами доступности и установленными нормами.

4). ФАП предлагается разместить в с. Лебедянка.

5). В жилом районе «Восточный» в соответствии с заданием на проектирование проекта планировки предусмотрено размещение детской поликлиники на 300 посещений, скорой помощи на 2 машины, поликлиники для взрослых на 300 посещений в смену, спортивного зала, бассейна, торгово-развлекательного комплекса с помещениями бытового обслуживания. Обеспечение населения жилого района «Восточный» полным набором объектов обслуживания объясняется самой большой перспективной концентрацией населения в городе из-за строительства жилых домов большой этажности - 9–10 этажей.

6). Большинство зданий, в которых расположены объекты социальной сферы, имеют высокий процент физического и морального износа. С учетом того, что продолжительность эффективной комплектации жилых зданий, объектов коммунального и социально культурного назначения до постановки на капитальный ремонт  составляет 15-20 лет (ВСН 58-88 (р) «Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»), к расчетному сроку необходимо осуществить ремонт существующих зданий с целью восстановления их ресурса с заменой, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения их эксплуатационных показателей.

Перечень существующих предприятий социальной инфраструктуры, износ которых превышает 50%: ДОД «Детский эколого-биологическй центр имени Г.Н. Сагиль» по ул. Бийская; дворцы культуры по ул. Аптекарская и пер. Электрический; детские музыкальные школы по ул. Лазо и пер. Электрический; детские поликлиники по ул. Трудовая и ул. Мира; детская художественная школа по ул. Гагарина; детские сады по улицам Ватутина, Куйбышева, Шахтовая и Тырганская; корпус дневного стационара и корпус лечебной физкультуры по ул. Беловская; поликлиники по улицам Ленина, Беловская, Лазо и пер. Профессиональный; спортивные школы по ул. Советская, ул. Матросова и ул. Ванцетти; стадионы по ул. Чучина и ул. Ванцетти; станция скорой медицинской помощи по ул. Шахтовая; центральная городская больница по ул. Кубанская; шахматный клуб по ул. Ломоносова.

7). К расчетному сроку необходимо создать необходимые условия для увеличения мощностей социальных объектов с целью удовлетворения растущих потребностей населения и доведения показателей обеспеченности до нормативных.

Все планируемые объекты обслуживания населения – объекты местного значения.

4.7. Транспортная инфраструктура

Существующая ситуация с транспортной системой Анжеро-Судженского городского округа, описанная в п. 3.6 настоящего раздела, требует принятия следующих решений:

- обеспечение вывода автомобильных транзитных грузовых и пассажирских потоков с территории г.Анжеро-Судженск;

- обеспечение ликвидации железнодорожных путей не общего пользования с территории жилой и общественной застройки;

- уменьшение количества местных грузовых автоперевозок по территории жилой и общественной застройки.

Проектные решения по организации транспортного каркаса территории городского округа:

-  организация объездной дороги для транзитного грузового и пассажирского транспорта;

- формирование промышленной зоны за пределами города;

- вынос железнодорожных путей не общего пользования с территории жилой и общественной застройки.

4.7.1. Организация объездной дороги для транзитного грузового и пассажирского транспорта.

«Схемой территориального планирования Кемеровской области», разработанной институтом УРБАНИСТИКИ в 2008 г., утвержденной постановлением  Коллегии администрации Кемеровской области от 19.11.2009 № 458, предусматривается строительство автодороги 3 категории – дубляж «Транссиба» -  Юрга - Яшкинский район – Тайга – Анжеро-Судженск – Яя – Ижморка – Мариинск с южной стороны от г.Анжеро-Судженск. От Тайги на северо-запад предусмтрена дорога до Томска. Администрация Томской области выразила свою готовность к участию в строительстве участка автодороги Томск – Тайга - Анжеро-Судженск, проходящего по Томской области. На сегодняшний день разработан проект  автодороги Тайга – Анжеро-Судженск.  (см. рис.). Организация южного обхода города предусматривает строительство двухуровневых развязок в местах пересечений с Транссибирской железнодорожной магистралью. Восточная развязка может быть выполнена с использованием существующего тоннельного сооружения.

Для обеспечения транзитного сообщения с населенными пунктами Яйского района и юго-западными территориями Томской области проектом предлагается строительство северного обхода г.Анжеро-Судженск.

Длина южного обхода – 25,23 км. Длина северного обхода – 27,36 км.

4.7.2. Формирование промышленной зоны за пределами города стало возможным вследствие передачи части территории Яйского муниципального района с расположенными на ней предприятиями нефтеперерабатывающего комплекса и в соответствии с Программой социально-экономического развития округа, предусматривающей организацию индустриальных парков для продвижения и реализации инновационных проектов.

Настоящим проектом предлагается формирование новых железнодорожных путей не общего пользования на переданной территории и размещение новой сортировочной станции к востоку от существующей, за границами населенного пункта.  Данные железнодорожные пути должны использоваться  и грузовыми составами с угольного разреза  Щербиновский, расположенного к северу от границ города на территории Яйского муниципального района.

Длина проектируемых железнодорожных путей не общего пользования в северо-восточной части округа  - 10,95 км.

4.7.3. Вынос железнодорожных путей не общего пользования с территории жилой и общественной застройки с последующим использованием железнодорожной насыпи для организации уличной сети возможен в северной части города вследствие закрытия шахт и  большей части производств. В настоящее время местные грузовые железнодорожные перевозки осуществляются по железнодорожным путям внутри города, внутри его жилой и административной застройки до станции «Анжерская» на транссибирской магистрали, которая делит город на южную и северную части. Продукция Яйского нефтеперерабатывающего завода перераспределяется на ст. Судженка, вне границ Анжеро-Судженского городского округа.

Длина демонтируемых железнодорожных сетей не общего пользования – 13,5 км.

4.7.4. Решениями генерального плана внутри населенных пунктов запланировано строительство новых  улиц и реконструкция существующих.

При реконструкции и строительстве дорог дорожное полотно выполнить в твердом асфальтовом исполнении для главных, основных и второстепенных улиц. Для второстепенных проездов допустимо некапитальное исполнение. Необходимо предусмотреть устройство проезжих частей дорог, а также тротуаров, являющихся элементами улично-дорожной сети, предназначенных для движения пешеходов.

Суммарная протяженность реконструируемого дорожного полотна – 325,73 км, суммарная площадь дорожного полотна – 1961950 м2.

Суммарная протяженность проектируемого дорожного полотна – 89,06 км, суммарная площадь дорожного полотна - 10377880 м2.

Перечень сохраняемых,  реконструируемых и проектируемых улиц (классификация улиц населенных пунктов принята в соответствии с таблицей 8 СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*») :

- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения - сохраняемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 27,50 км;

- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения - проектируемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 0,14 км;

- магистральная дорога регулируемого движения - реконструируемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 1,78 км;

- магистральная дорога регулируемого движения - проектируемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 19,33 км;

- магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные - сохраняемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 60,48 км;

- магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные - реконструируемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 0,35 км;

- магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные - реконструируемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 0,35 км;

- магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные - проектируемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 1,40 км;

- магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные - сохраняемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 16,25 км;

- магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные - реконструируемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 4,46 км;

- магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные - проектируемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 2,37 км;

-  улицы в жилой застройке - сохраняемые с шириной дорожного полотна 6 м, общей протяженностью 58,81 км;

-  улицы в жилой застройке - реконструируемые с шириной дорожного полотна 6 м, общей протяженностью 317,24 км;

-  улицы в жилой застройке - проектируемые с шириной дорожного полотна 6 м, общей протяженностью 12,62  км;

- проезды основные - сохраняемые с шириной дорожного полотна 6 м, общей протяженностью 16,10 км;

- проезды основные - реконструируемые с шириной дорожного полотна 6 м, общей протяженностью 0,92 км;

- проезды основные - проектируемые с шириной дорожного полотна 6 м, общей протяженностью 0,10 км;

- проезды второстепенные - сохраняемые с шириной дорожного полотна 5,5 м, общей протяженностью 23,72 км;

- научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов - сохраняемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 29,15 км.

- научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов - реконструируемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 0,98 км.

-  научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов - проектируемые с шириной дорожного полотна 7 м, общей протяженностью 0,51 км.

Реконструкцию дорожного полотна из некапитального в капитальное (асфальт) необходимо провести на следующих переулках и улицах: пер. Доватора, ул. Минская, пер. Боженко, ул. Каменская, пер. Минский, ул. Северная, пер. Нестерова, ул. Боженко, ул. Кирова, ул. Бетховена, ул. Фрунзе, пер. Глинки, пер. Щорса, ул. Щорса, ул. Полевая, ул. Высоцкого, ул. Соревнования, ул. Набережная, ул. Глинки, ул. Днепровская,пер. Якутский, пер. Иркутский, ул. Шмидта, пер. Дальневосточный, пер. Копейский, пер. Литейный, пер. Автобусный, пер. Доменный, ул. Рабиновича, ул. Либкнехта, пер. Сенной, пер. Либкнехта, ул. Чернышевского, пер. 1-ый Писарева, пер. 2-ой Писарева, ул. Марта, пер. Малышева, ул. Рылеева, пер. 3-ий Писарева, ул. Писарева, пер. 2-ой Нефтяников, пер. 1-ый Нефтяников, ул. Социалистическая, ул. Чехова, пер. Коминтерна, пер. Совхозный, ул. Алчедатская, ул. Алчедатская, ул. Тяжинская, пер. Курганский, ул. Колхозная, пер. Победы, ул. Судженская, пер. Фасадный, ул. Междуреченская, пер. Магистральный, пер. Новый, пер. Попова, пер. Пирогова, пер. Лебедянский, пер. Прямой, ул. Радищева, пер. Каховский, пер. Крестьянский, ул. Глиняная, ул. Карьерная, ул. Поселковая, пер. Переяславский, ул. Западная, ул. Островского, ул. Маяковского, ул. Красноармейская, ул. Ярославская, пер. Цимлянский, пер. Кирпичный, пер. Новобольничный, ул. Минусинская, ул. Гончарова,  ул. Воинов-Интернационалистов, ул. Орджоникидзе, ул. Шевченко, ул. Менжинского, пер. Энергетический, ул. Грибоедова, пер. Спортивный, ул. Заречная, пер. им.1917 года, ул. Кирпичная, ул. Ишимская, ул. Сакко, ул. Заводская, пер. Моторный, пер. Хрустальный, пер. Газетный, ул. Светлая, ул. Орловская, пер. Кооперативный, ул. Кооперативная, пер. Куйбышева, ул. Конотопская, ул. Рудничная, ул. Куйбышева, ул. Дальняя, пер. Улановский, пер. Вагонный, пер. Чапаева, ул. Правды, ул. Милицейская, пер. Сосновый, ул. Павлодарская, ул. 8-го Марта, ул. Розы Люксембург, ул. Б. Хмельницкого, ул. Красина, пер. Восстания, ул. Пугачева, ул. Кутузова, пер. Воронежский, ул. Угольная, ул. Металлическая, ул. Выборгская, пер. 1-ый Выборгский, пер. 2-ый Выборгский, пер. 3-ий Выборгский, пер. 4-ий Выборгский, ул. Челябинская, пер. Пархоменко, пер. Яшкинский, ул. Пархоменко, пер. Верхний, ул. Лыжная, пер. Технический, ул. Объездная, ул. Восстания, пер. Самолетный, пер. Бийский, ул. Балтийская, пер. Приисковый, ул. 1905 года, ул. Сибирская, пер. Весовой, ул. Подгорная, ул. Пятилетки,ул. Шахтовая, ул. Водопроводная, пер. Узкий, ул. Некрасова, ул. Зеленая, ул. Октябрьская, ул. Красная Горка, пер. Крутой,пер. Киевский, ул. Щетинкина, ул. Забайкальская, ул. Свердлова, ул. Мамонтова, ул. Пионерская, ул. Школьная, ул. Барнаульская, ул. Декабристов, ул. Школьная, ул. Пригородная, пер. Дзержинского, пер. Брусничный, ул. Межевая, ул. Суворова, ул. Уссурийская, ул. З. Космодемьянской, ул. Чайковского, ул. Огородная, ул. Магнитная, ул. Профинтерна, ул. Шахтерская, ул. Спортивная, ул. Каменноугольная, ул. Физкультурная, ул. Михайловская, ул. Юргинская, ул. Тырганская, ул. Кемеровская, пер. Кемеровский, ул. Трудовая, пер. 2-ой Прокопьевский, ул. Гурьевская, пер. 3-ий Прокопьевский, пер. 1-ый Прокопьевский, ул. Яйская, пер. 2-ый Яйский, пер. Яйский, пер. 3-ий Яйский, пер. 4-ий Яйский ,ул. Жуковского, пер. Равенства, ул. Канская, ул. Равенства, ул. Боготольская, ул. 2-ая Пасечная, ул. 3-ая Пасечная, ул. 1-ая Пасечная, ул. Грузинская, ул. Перекопская, ул. Томская, ул. Подсобная, ул. Лесная, ул. Волховская, ул. Казанская, ул. Житомирская, ул. Брюллова, ул. Книжная, ул. Львовская, ул. Кишиневская, ул. Обороны, ул. Московская, ул. Ленинградская, ул. Витебская, ул. Олега Кошевого,ул. Тимирязева, пер. Тимирязева, ул. Оренбургская, пер. Павлова, пер. Курский, ул. Фестивальная,пер. Фестивальный, ул. Алма-Атинская, ул. Невская, ул. Курская, ул. Павлова, ул. Прогресса, ул. Автомобилистов, ул. Крайняя, ул. Магаданская, пер. Путейский, пер. Асиновский, 6-ый пер. Ульяны Громовой, 5-ый пер. Ульяны Громовой, ул. Сергея Тюленина, 4-ый пер. Ульяны Громовой, ул. Ивана Земнухова, ул. Заслонова, 2-ый пер. Ульяны Громовой, пер. Камышинский, ул. Молодогвардейцев, пер. И. Земнухова, пер. Л. Шевцовой, пер. Заслонова, пер. Смирнова, ул. Смирнова, 3-ый пер. Ульяны Громовой, ул. Кожзаводская, ул. Мишиха, ул. Весенняя, пер. Макарова, ул. Тайгинская, пер. Известковый, ул. Дзержинского, пер. Берикульский, пер. Алданский, пер. Мечникова, пер. Краснодарский, ул. Партизанская, пер. Калужский, ул. Волгоградская, пер. Запорожский, пер. Простой, пер. Малый, ул. Лесопункта, ул. Линейная, ул. Севастопольская, пер. Лесной, пер. Дачный, ул. Одесская, ул. Репина, пер. Волгоградский, ул. 7-ое Ноября, пер. Братский, ул. Магнитная, пер. Хабаровский, ул. Гражданская, ул. Плановая, пер. Березовый, пер. Новолесной, пер. Пихтовый, пер. Пологий, пер. Котовского, пер. Назаровский, пер. Кедровый, ул. Пологая, ул. Пожарского, пер. Минина, пер. Пожарского, ул. Нарымская, ул. Петровского, ул. Тургенева, пер. Петрозаводской, ул. Ижморская, ул. Горнопромышленная, ул. Воровского, ул. 2-ая Алчедатская, пер. 4-ий Стадионный, пер. 2-ый Стадионный, пер. 1-ый Стадионный, ул. Чучина, ул. Чкалова, ул. Гастелло, ул. Циолковского, ул. Калинина, ул. Кронштадская, ул. Панфилова, пер. 20-го Партсъезда, ул. Краснофлотская, ул. Смоленская, пер. Весенний, ул. Ватутина, пер. Ближний, пер. Майский, ул. Лизы Чайкиной, пер. 2-ой Газовый, ул. Тихая, ул. Луговая, ул. Петровская, пер. 5-ий Стадионный, пер. Советский, ул. Койбайновая, ул. Добролюбова, ул. Полярная, ул. Спартаковская, ул. Молодежная, ул. 2-ая Механизаторов, ул. Механизаторов, ул. Динамитная, ул. Пожарная, ул. Бийская, ул. Балтийская, ул. Родины, ул. Сельская, ул. Горная, ул. 2-ая Сельская, ул. Полтавская, ул. Строительная, пер. Лазо, ул. Майская, ул. 2-ая Светлая, ул. Санаторная, пер. Трактовый, пер. Восточный, пер. Береговой, ул. Береговая, ул. Кварцитная, ул. Крымская, ул. Стаханова, ул. Энтузиастов, ул. 4-ая Гайдара, ул. 3-ая Гайдара, ул. 2-ая Гайдара, ул. 1-ая Гайдара, ул. Гайдара, ул. Еловая, ул. 4-ая Черемховская, ул. 3-ая Черемховская, ул. 2-ая Черемховская, ул. 1-ая Черемховская, ул. Л. Шевцовой, пер. Просвещения, ул. Новосибирская, ул. Рубинштейна, пер. Чередниченко, пер. Фрунзе, ул. Костромская, пер. 2-ый Минский, пер. 1-ый Костромской, пер.2-ой Костромской, ул. Минина, ул. Кедровая, пер. Клубный, ул. Авроры, пер. Магнитный, ул. Магнитная, ул. Комсомольская, ул. Германа Панфилова, ул. Победы, пер. Менделеева, ул. Свободная.

Суммарная протяженность автомобильных дорог – 460,09 км, с асфальтобетонным покрытием – 131,6 км.

4.7.5. В северо-восточной части п.г.т. Рудничный предлагается сооружение берегоукрепления, в связи с подтоплением жилых и рекреационных территорий. В районе улицы Магистральная выделена площадка для размещения автозаправочной станции, хранение личного автомобильного транспорта в новых микрорайонах предусмотрено на специальных площадках.

Принятые генеральным планом проектные решения необходимо применить в рабочем проектировании с учетом возможного уточнения параметров и характеристик проектируемого объекта транспортной инфраструктуры.

4.7.6. Статус планируемых к размещению линейных объектов.

Двухуровневые развязки в местах пересечения автомобильного обхода города с Транссибирской железнодорожной магистралью – объекты федерального значения.

Автомобильный обход г. Анжеро-Судженск для транзитного грузового и пассажирского транспорта,  автодорога 3 категории Тайга – Анжеро-Судженск –  линейные объекты регионального значения.

Железнодорожные пути не общего пользования в Северо-восточной промышленной зоне и планируемые улицы и дороги населенных пунктов – объекты местного значения.

4.8. Инженерная инфраструктура.

4.8.1 Водоснабжение

Для водоснабжения Анжеро-Судженского городского округа предусмотрено использовать существующую схему водоснабжения с внесением некоторых изменений и дополнений. Перспективным источником водоснабжения Анжеро-Судженского городского округа являются поверхностные и подземные воды.

При принятии решений учтены мероприятия ранее разработанной градостроительной документации, а также сложившуюся на территории ситуацию и направления перспективного развития.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Для достижения таких показателей предусмотрена установка водопроводных очистных сооружений (ВОС).

Генеральным планом предусматривается реконструкция существующих объектов водоснабжения с выполнением замены ветхих сетей, а также строительство новых сетей водоснабжения, для водоснабжения перспективных жилых зон.

Генеральным планом предусматривается при реконструкции водоочистных сооружений использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Рекомендуемые мероприятия по ресурсосбережению и повышению энергоэффективности:

- оптимизация режимов работы технологического оборудования в водопроводных насосных станциях (установка частотных преобразователей и т.д.);

- проведение работ по совершенствованию учета воды (установка приборов учета в жилых домах, установка комбинированных приборов учета у потребителей, имеющих большие диапазоны колебаний расходов воды);

- внедрение системы оперативного контроля давления и расхода воды в жилых домах.

Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Существующие водозаборные скважины, не мешающие развитию территории и не имеющие водопроводных очистных сооружений, сохраняются для технического водоснабжения. Те скважины, которые невозможно использовать по назначению с учётом перспектив развития территории необходимо затампонировать для предотвращения возможного загрязнения водоносного горизонта.

Проектом предусмотрены противопожарные мероприятия. Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Диаметры водопроводных сетей рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить пожарные гидранты.

Установку пожарных гидрантов предусмотреть вдоль автомобильных дорог и проездов на расстоянии не ближе 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен и фундаментов зданий.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на водопроводных очистных сооружениях и насосных станциях в специально оборудованных ёмкостях или водоёмах.

С учётом перспектив развития Анжеро-Судженского городского округа объём водопотребления ориентировочно составит 35696,6 куб. м в сутки.

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, направлены на обеспечение комфортных условий проживания и жизнедеятельности людей, а также повышение надежности системы водоснабжения за счет создание кольцевой сети с учётом перспектив развития.

Для обеспечения всех абонентов водой питьевого качества и с нормативными параметрами, с учётом перспектив развития Анжеро-Судженского городского округа необходимо выполнить:

- реконструкцию морально устаревшего и физически изношенного оборудования на водозаборных и водоочистных сооружениях, расположенных в п.г.т. Рудничный с установкой погружных насосов;

- реконструкцию подземного водозабора в с. Лебедянка;

- проведения гидрогеологических изысканий для поиска запасов подземных вод на территории городского округа и близлежащих к нему территориях, для определения местоположения дополнительных подземных источников водоснабжения;

- реконструкцию морально устаревшего и физически изношенного оборудования на насосных станциях - НС «Гидроузел и НС-III подъема;

- установку устройств частотного регулирования оборотов для насосного оборудования, что позволит снизить энергозатраты;

- строительство в восточной части г. Анжеро-Судженска насосной станции с резервуарным парком для обеспечения нормативного расхода и давления для всех абонентов;

- поэтапную реконструкцию ветхих и аварийных участков водопроводных сетей, а также вынос магистральных сетей с застроенных участков для обеспечения доступа к сетям обслуживающей организации при ремонте и эксплуатации;

Производительности объектов, а также необходимость реконструкции сооружений необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

4.8.2.Водоотведение

В целях улучшения экологической обстановки на территории Анжеро-Судженского городского округа генеральным планом предлагается организация комбинированной системы водоотведения (централизованной и децентрализованной).

При принятии решений учтены мероприятия ранее разработанной градостроительной документации, а также сложившуюся на территории ситуацию и направления перспективного развития.

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, направлены на обеспечение комфортных условий проживания и жизнедеятельности людей, а также повышение надежности системы водоотведения за счет создание кольцевой сети с учётом перспектив развития.

Для расширения зоны охвата централизованного водоотведения, снижения негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения существующих абонентов системой централизованного водоотведения с нормативными параметрами, с учётом перспектив развития Анжеро-Судженского городского округа, необходимо выполнить:

- реконструкцию действующих городских канализационных очистных сооружений, расположенных в северо-западной части города Анжеро-Судженска с модернизацией и усовершенствованием оборудования и технологической схемы (для снижения негативного воздействия на окружающую среду и уменьшения отчуждаемой территории);

- реконструкцию основного городского самотечного коллектора диаметрами 500-800 мм (общая протяжённость – 8,5 км);

- реконструкцию головной канализационной насосной станции и напорных коллекторов, идущих на канализационные очистные сооружения (общая протяжённость – 4,1 км);

- перекладка основного городского самотечного магистрального коллектора диаметром 800 мм, с выносом его на другую сторону от отстойников, в районе территории химико-фармацевтического завода (общая протяжённость – 0,9 км);

- строительство самотечного коллектора, отводящего стоки с проектируемого «Восточного микрорайона» и потребителей, расположенных в районе ул. Шевченко до существующего канализационного коллектора, проложенного вдоль ул. Ижморская (общая протяжённость – 0,6 км);

- строительство канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора от проектируемой КНС,  размещённой в проектируемом «Восточном микрорайоне», до проектируемого самотечного коллектора,  проложенного в районе  улиц  Шевченко (общая протяжённость – 1,4 км);

- для увеличения зоны охвата централизованной системой водоотведения предусматривается строительство самотечных коллекторов в центральной и южной части города – (общая протяжённость – 8,3 км).

- реконструкцию морально устаревшего и физически изношенного оборудования на насосных станциях;

- поэтапную реконструкцию ветхих и аварийных участков канализационных сетей, а также вынос магистральных сетей с застроенных участков для обеспечения доступа к сетям обслуживающей организации при ремонте и эксплуатации.

Удаленных от магистралей потребителей предполагается оснастить индивидуальными герметичными заводскими септическими камерами, предотвращающими утечку нечистот в грунт. Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. В перспективе возможно строительство уличных и дворовых коллекторов, объединяющих индивидуальные септики в групповые и в дальнейшем объединение в централизованную систему водоотведения, обеспечивая потребителей централизованной системой водоотведения.

Вывоз стоков от септических камер выполнить специализированными машинами со сливом на сливную станцию канализационных очистных сооружений.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также – СП 31.13330.2016).

Диаметр коллекторов, объёмы водоотведения, а также производительность сооружений необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их характеристик.

Производительность объектов водоотведения и необходимость их реконструкции уточнить на стадии рабочего проектирования.

4.8.3. Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012. «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 89.13330.2012. «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

При принятии решений учтены мероприятия ранее разработанной градостроительной документации, а также сложившуюся на территории ситуацию и направления перспективного развития.

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 39°С;

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8 °С;

Продолжительность отопительного периода - 227 суток.

В связи с тем, что перспективное развитие промышленности городского округа намечается за счет развития новых предприятий, увеличение расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не предусматривается, т.к. вновь вводимые предприятия  не будут подключаться к существующим источникам тепловой энергии. Их теплоснабжение будет осуществляться от производственных котельных, входящих в их производственный комплекс, в перспективе это – газовые котельные. Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки, подключенной к сетям теплоснабжения, и перспективной многоэтажной застройки. Децентрализованное теплоснабжение (индивидуальное) малоэтажных и индивидуальных жилых домов выполнить от индивидуальных твёрдотопливных котлов, в перспективе – газовых котлов.

На территории городского округа имеется один источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – ТЭЦ ОАО «Каскад-энерго». Этот источник образует изолированную систему и не работает совместно с системами теплоснабжения котельных.

На ТЭЦ ОАО «Каскад-энерго» имеется резерв тепловой мощности. Резерв котельных №1 (УТПЭ), №2 (УТПЭ), №1, №5, №6, №8, №9, №10, №16, №17, №19, №25, №27, №29 ООО «Теплоснабжение» достаточен для покрытия тепловых нагрузок подключенных потребителей. Для повышения эффективности работы котельных рекомендуется провести капитальный ремонт или заменить котлоагрегаты со сроком службы 25 лет и более на новые котлы с более высоким КПД.

На основании проведенного анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для улучшения качества предоставляемых услуг, повышения надежности системы теплоснабжения и обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство новой  угольной котельной №1 в Восточном районе с переключением на неё тепловых нагрузок потребителей жилого фонда и соцкультбыта из зоны обслуживания котельной №23 ООО «Теплоснабжение» и нагрузок перспективных потребителей Восточного района;

- закрытие котельной № 23 ООО «Теплоснабжение» с последующим переключением потребителей к проектируемой котельной №1;

- закрытие котельной №21, №18 и №30 ООО «Теплоснабжение»» с последующим переключением потребителей к ТЭЦ ОАО «Каскад-энерго»;

- закрытие котельных №7 и №26 ООО «Теплоснабжение» с последующим переключением потребителей к котельной №8 ООО «Теплоснабжение»;

- закрытие котельных №3 и №4 ООО «Теплоснабжение» с последующим переключением потребителей к котельной №1 ООО «Теплоснабжение»;

- подключение перспективных нагрузок потребителей Центрального и Западного районов к ТЭЦ ОАО «Каскад-энерго»;

- для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки предлагается реконструкция существующих сетей, общей протяжённостью 6,8 км, и строительство новых магистральных сетей, общей протяжённостью 5,4 км.

В результате реализации предложенных мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки, резерв всех источников тепловой энергии городского округа достаточен для покрытия перспективных тепловых нагрузок.

Принятым вариантом развития предусматривается переключения части малых источников тепла к крупным котельным и источнику с комбинированной выработкой тепловой энергии. Остальные источники теплоснабжения городского округа расположены обособленно, на значительном расстоянии друг от друга. Строительство тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в этом случае экономически не целесообразно. В приведенных мероприятиях учтено строительство и реконструкция магистральных сетей до проектируемых микрорайонов.

Реконструкция существующих и строительство новых ПНС на тепловых сетях для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под комплексную жилищную застройку не требуется.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

С учётом перспектив развития Анжеро-Судженского городского округа объём теплопотребления ориентировочно составит 197 Гкал/час.

4.8.4. Газоснабжение

Согласно схемы территориального планирования Кемеровской области предусматривается строительство магистрального газопровода диаметром 1420 мм от компрессорной станции «Проскоково» до г.Красноярска с подключением к газопроводу г.Анжеро-Судженска и г.Мариинска.

Газификация территории Анжеро-Судженского городского округа генеральным планом предусматривается на расчетный период, для реализации данного действия предусмотреть установку газораспределительной станции в северной части городского округа, а также строительство магистрального газопровода к данной газораспределительной станции.

Жителей частного сектора, которые используют сжиженный газ (в баллонах) для бытовых нужд, а также автозаправочную станцию предусмотрено снабжать газом по существующей схеме.

Активно на самых разных уровнях продвигается городскими властями и вопрос газификации города, как одного из стратегически важных источников энергии, способных придать ускорение развитию промышленного и жилищного строительства. В декабре 2015 года на совместной коллегии областной администрации и компании Газпром принято решение о включении Анжеро-Судженска в программу газификации на 2016-20 годы.

В планах администрации округа выполнение следующих работ:

2019-20 г. Предпроектные работы и проектирование магистрального газопровода - отвода и разводящих сетей.

2021-22 г. Строительство магистрального газопровода - отвода и разводящих сетей.

2022-35 г. Перевод существующих и новых производств и инфраструктуры на газ.

4.8.5. Электроснабжение

Система электроснабжения городского Анжеро-Судженского округа сохраняется централизованной.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надежности системы электроснабжения Анжеро-Судженского городского округа.

При принятии решений учтены мероприятия ранее разработанной градостроительной документации, программ, а также сложившуюся на территории ситуацию и направления перспективного развития.

Генеральным планом предусматривается модернизация подстанций с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Электропотребление Анжеро-Судженского городского округа ориентировочно составит 149227596 кВт*ч/год.

4.8.6. При реализации решений генерального плана по формированию северо-восточного промышленного района перспективные нагрузки инженерного обеспечения ориентировочно составят:

вода – 2100 м3/сут.,  газ –120 тыс. м3/час, электроснабжение – около 2000 МВт/час.

Для прокладки инженерных сетей проектом выделен инженерно-транспортный коридор, включающий территории для прокладки железнодорожных путей не общего пользования, грузовой дороги и магистральных сетей промышленной зоны, располагающийся по центру промышленной зоны в меридиональном направлении.

4.8.7. Статус планируемых к размещению объектов инженерной инфраструктуры.

Объекты местного значения:

- насосная станция с резервуарным парком в восточной части г. Анжеро-Судженска;

- основной городской самотечный магистральный коллектор диаметром 800 мм в районе территории химико-фармацевтического завода;

- самотечный коллектор от ул. Шевченко до существующего канализационного коллектора вдоль ул. Ижморская;

- канализационная насосная станция и напорный канализационный коллектор от проектируемой КНС в «Восточном микрорайоне» до проектируемого самотечного коллектора  в районе  улицы Шевченко;

- самотечные коллекторы в центральной и южной части города;

- угольная котельная №1 в Восточном районе;

- газораспределительная станция в северной части городского округа.

4.9. Функциональное зонирование  (листы ГП 3, ГП 5).

Проектное функциональное зонирование охватывает всю территорию Анжеро-Судженского городского округа. Целью функционального зонирования является разделение территории округа на зоны различного функционального назначения, в пределах которых целесообразно размещать объекты тех или иных хозяйственных отраслей, резервировать площадки и территории для разных видов освоения, устанавливать определенный режим использования территории.

Проектное функциональное зонирование округа формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования и выделения новых зон.

Функциональные зоны выделяются по преимущественному виду использования территории и подразделяются на:

- жилые зоны;

- общественно-деловые;

- производственные зоны;

- коммунально-складские зоны;

- зоны инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны специального назначения;

- зоны акваторий.

К зонам приоритетного развития данным проектом отнесены производственные зоны и жилые зоны.

4.9.1. Жилые зоны.

Жилые зоны включают в себя территории существующей жилой застройки – многоквартирной многоэтажной/среднеэтажной, малоэтажной многоквартирной и усадебной, и зоны  перспективной жилой застройки.

В п. 4.4. настоящего раздела выполнено обоснование размещения нового жилищного строительства, определена территориальная потребность, выполнены градостроительные расчеты, определяющие размер нового жилого фонда -  725,7 тыс. м2 для населения в 80 тыс. человек Анжеро-Судженского городского округа.

Основываясь на результатах обоснования размещения нового жилищного строительства, проектом предлагается осуществление пополнения нового жилого фонда за счет замещения старого, ветхого и аварийного. Этажность нового жилищного строительства будет определяться на основании горно-геологических обоснований, т.к. к использованию для нового строительства предлагаются земельные участки, ранее подработанные при добыче угля. Проект предусматривает этажность ориентировочно, опираясь на существующую практику жилищного строительства в округе.

4.9.1.1. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с объектами обслуживания.

Существующая застройка индивидуальными (усадебными) жилыми домами занимает большую часть территории жилой застройки Анжеро-Судженского городского округа. Усадебные жилые дома расположены во всех поселках округа, в селе Лебедянка, в г. Анжеро-Судженск и п.г.т. Рудничный. Площадь жилых зон существующей застройки индивидуальными (усадебными) жилыми домами составляет 2 664,57  га, в том числе:

- в г. Анжеро-Судженск – 2 232,8 га;

- в п.г.т. Рудничный – 214,88 га;

- в с. Лебедянка – 107,59 га;

- п. Красная Горка – 16,82 га;

- п. Терентьевка – 7,73 га;

- п. Козлы – 12,54 га;

- п. 326 Квартал -  29,08 га;

- п. 348 Квартал – 43,13 га;

- п. 3 Склад – 0 га (жилая застройка отсутствует).

Строительство перспективной усадебной застройки предполагается:

- в г. Анжеро-Судженск – 212,9 га;

- в п.г.т. Рудничный – 2,76 га,

всего – 215,66 га.

4.9.1.2. Зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей включительно) с объектами обслуживания.

Существующая застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами присутствует в населенных пунктах:

-  в г. Анжеро-Судженск на площади – 169,8 га;

- в п.г.т. Рудничный  на площади – 12,1га;

- п. Красная Горка на площади – 2,5 га,

всего – 184,4 га.

Строительство перспективной малоэтажной многоквартирной жилой застройки предполагается в г. Анжеро-Судженск на площади – 376. 97 га.

4.9.1.3. Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5– 8 этажей) с объектами обслуживания.

Существующая застройка  среднеэтажными жилыми домами присутствует в населенных пунктах:

-  в г. Анжеро-Судженск на площади – 107,19 га;

- в п.г.т. Рудничный  на площади – 8,74 га,

всего – 115,93 га.

Строительство перспективной среднеэтажной жилой застройки предполагается в г. Анжеро-Судженск на площади – 237,3 га.

4.9.1.4. Зоны застройки многоэтажными  жилыми домами (9 этажей и выше) с объектами обслуживания.

Существующая застройка  многоэтажными жилыми домами присутствует только в  г. Анжеро-Судженск на площади – 34,2 га.

Строительство перспективной многоэтажной жилой застройки предполагается только в  г. Анжеро-Судженск в жилом районе «Восточный» на площади – 30,3 га.

Функциональные жилые зоны округа.

| Наименование | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующая | Проектная |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2 664,57 | 215,66 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 184,4 | 376. 97 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 115,93 | 237,3 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 34,2 | 30,3 |
| Всего: | 2999,1 | 860,23 |

4.9.2. Общественные зоны.

Общественные зоны формируются за счет территорий с расположенными на них компактно объектами обслуживания населения и за счет территорий, предложенных проектом для комплексного размещения перспективных объектов общественного назначения.

На территории Анжеро-Судженского городского округа сформированы три типа существующих и проектируемых общественных зон: общественно-деловые, многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки. Как правило, общественные зоны формируются из объектов обслуживания населения периодического пользования.

Общественные зоны отсутствуют в населенных пунктах: 326 Квартала, Терентьевка, Козлы, 3 Склад.

Площадные характеристики общественных зон городского округа.

| Наименование населенного пункта | Общественно- деловая зона: существующая проектная, га | Многофункциональная общественная зона: существующая проектная, га | Зона специализированной общественной застройки: существующая проектная, га |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Анжеро-Судженск | 0.17 67.3 | 64.6 59.7 | 127.98 7.63 |
| п.г.т. Рудничный | - 0 | 3.04 - | 5.42 7,6 |
| с. Лебедянка | 0 0 | 0 0,4 | 0.86 0,5 |
| п. 348 Квартала | - | 0.06 0 | 6,3 0 |
| П. Красная Горка | - | 0,56 0 | - |

4.9.2.1. Общественные зоны г. Анжеро-Судженск сформированы следующими существующими и проектными объектами обслуживания.

Общественно-деловые зоны:

- существующие объекты обслуживания – административно-деловые здания, деловые, коммерческие здания управления, а также встроенные помещения перечисленного назначения в жилые здания;

Многофункциональные общественные зоны:

- существующие объекты обслуживания – объекты торговли, объекты общественного питания, административные здания, объекты спорта, деловые, коммерческие здания управления, объекты культуры, а также встроенные помещения перечисленного назначения в жилые здания.

Зоны специализированной общественной застройки:

- существующие объекты обслуживания – 1) объекты дошкольного и школьного образования; 2) объекты здравоохранения; 3) объекты спорта.

Перспективные общественно-деловые зоны:

- проектные объекты обслуживания – объекты дошкольного,  школьного и дополнительного образования, административные здания, клубы, объекты торговли, общественного питания,  спорта, библиотеки, ЖЭК, объекты бытового обслуживания, многофункциональные комплексы.

4.9.2.2. Общественные зоны п.г.т. Рудничный сформированы следующими существующими и проектными объектами обслуживания.

Многофункциональные общественные зоны:

- существующие объекты обслуживания – административное здание, супермаркет, отделение банка, предприятие общественного питания, юридические услуги, производственное здание;

Зоны специализированной общественной застройки:

- существующие объекты обслуживания – 1) спортивный комплекс, 2) поликлиника, детский санаторий «Родничок»3) лечебно-профилактическое учреждение.

- проектные объекты обслуживания -  административно- производственный комплекс зданий, пожарное депо.

4.9.2.3. Общественные зоны с. Лебедянка сформированы следующими существующими и проектными объектами обслуживания.

Многофункциональная общественная зона:

- проектные объекты обслуживания – отделения почты, банка, ФАП, библиотека.

Зоны специализированной общественной застройки:

- существующие объекты обслуживания – 1) школьные здания; 2) магазины, сезонный рынок;

- проектные объекты обслуживания – Дом престарелых.

4.9.2.4. Общественная зона в п. 348 Квартала сформирована существующими объектами здравоохранения – зданиями психоневрологического интерната.

Общественная зона в п. Красная Горка сформирована административными, торговыми и бытовыми помещениями, встроенными в жилые дома.

4.9.3. Зоны специального назначения  (лист ГП 3, ГП 5).

Зоны специального назначения для проектируемой территории  - это зоны, включающие места  захоронений  (кладбища), объекты для сбора и утилизации отходов (твердых бытовых, коммунальных,  промышленных, биологических - скотомогильники),  режимные объекты и озеленённые территории специального назначения.

4.9.3.1. К зоне специального назначения отнесены территории захоронений - кладбища.

Места захоронения – кладбища, создаются администрацией округа. На территории муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» в настоящее время общее количество кладбищ составляет 16  единиц общей площадью 164,32 га. В черте населенных пунктов находятся 4  кладбища общей площадью 35,61 га. Вне черты населенных пунктов – 12 кладбищ общей площадью 128,71 га. Закрытых, не действующих кладбищ – нет; кладбищ, которые необходимо закрыть для новых захоронений из-за размещения в водоохранных зонах рек, среди жилой застройки – 6 единицы. Для дальнейшего использования на период в 16 лет пригодны, с условиями, описанными в таблице,   9  существующих в настоящее время кладбищ.

Расположение территорий кладбищ в границах округа.

| № п.п. | Местоположение | Площадь, га | Нормат. с/з, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юго-западнее с. Лебедянка | 3,159 | 50 | За границей нас. пункта. Возможно расширение на 6 га. |
| 2 | Юго-восточнее п. Красная Горка | 6,309 | 100 | За границей нас. пункта. Возможно расширение на 3 га. |
| 3 | Северо-западнее г. Анжеро-Судженск | 8,587 | 500 Проектная для кладбищ № 5 и 6 – 50 м. | За границей населенного пункта. Возможно расширение кладбищ № 3 и 4 на 11 га. Кладбища № 5 и 6 рекомендуютя к закрытию, т.к. площадь более 40 га. |
| 4 |  | 20,053 |  |  |
| 5 |  | 20.832 |  |  |
| 6 |  | 29.677 |  |  |
| 7 | Севернее ж.д. ст. «Анжерская» | 6.781 | 100 Проектная, после закрытия – 50 м | В границах населенного пункта; рекомендуетя к закрытию. |
| 8 | В южной части г. Анжеро-Судженск | 15.78 | 500 Проектная, после закрытия – 50 м | В границах нас. пункта; рекомендуютя к закрытию. |
| 9 |  | 12.162 |  |  |
| 10 | Юго-восточнее г. Анжеро-Судженск | 5.537 | 500 | За границей нас. пункта, с нормативной моральной зоной между кладбищами. Возможно использование в отведенных границах. |
| 11 |  | 5.5 |  |  |
| 12 |  | 7.435 |  |  |
| 13 |  | 7.731 |  |  |
| 14 |  | 10.901 |  |  |
| 15 | Для пгт Рудничного, но на территории Яйского муниц. района | 2.99 | 50 | За границей нас. пункта; по дого-вору с адм. Яйского района |
| 16 | В северной части пгт Рудничного | 0.886 | 100 Проектная, после закрытия – 50 м | В границах нас. пункта; рекомендуетя к закрытию. |
|  | Итого: | 164.32 |  |  |

Расчет территории для новых захоронений («Рекомендации по проектированию объектов ритуального назначения» МДС 31-10.2004):

(5 х 17,14 х 100 х 20 х 80) : 65 = 21,1 га,

где 5м2 – норма земельного участка под 1 захоронение;

17,14 чел. – показатель смертности в год на 1 тыс. человек (из «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» на период до 2035 года», утвержденной Решением Совета народных депутатов АСГО от 29.11.2018 № 160);

65 % - процент территории захоронения от всей площади кладбища;

80, 0 тыс. чел. – население Анжеро-Судженского городского округа, принятое генеральным планом на расчетный период до 2035 года;

20 лет – расчетный период, равный 20 годам для гроба с телом.

Как правило, практика показывает недостаточность расчетного показателя, как минимум, в два раза.

Таким образом,  на расчетный срок действия генерального плана определены 56 га территорий для захоронений (кладбищ), в том числе, 20 га – для расширения существующих трех кладбищ.

4.9.3.2. К территориям специального назначения относятся, также, места хранения,  утилизации и переработки твердых коммунальных отходов (свалки, полигоны ТБО), места складирования промышленных отходов, мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, пункты сбора и сортировки вторичного сырья. В Анжеро-Судженском городском округе полигон твёрдых коммунальных отходов расположен в западной части округа, за границами населенных пунктов.

Полигон ТБО – это специализированное предприятие, предназначенное для обезвреживания и захоронения отходов. Полигон должен обеспечивать экологическую защиту от загрязнения почвы, атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, препятствовать распространению микроорганизмов и грызунов. Для этого на территории полигонов и прилегающих территориях проводят постоянный мониторинг и различные природоохранные мероприятия.

Площадь полигона 23,631 га.  Полигон предназначен для размещения твердых коммунальных и промышленных отходов от жилого сектора, промышленных предприятий, учреждений и организаций, шлака от котельных. Проектная вместимость полигона ТКО 1178,0 тыс. т. По состоянию на 01.01.17 г. на полигоне накоплено 957 тыс.т или 86% ТКО. Объем ТКО ежегодно увеличивается на 7%.

Расчёт ТКО на 16 лет (до 2035 года, срока действия настоящего генерального плана).

В соответствии с приложением К (рекомендуемым) СП 42. 13330.2016 «Градостроительство» количество твердых коммунальных отходов округа за ближайшие 16 лет будет составлять:

1261 т/чел./год х 80 000 чел. х 16 лет = 1614080 т.

Расчёт площади полигона ТКО.

При организации полигонов применяются различные способы складирования и утилизации отходов: траншейный способ захоронения отходов и котлованный метод захоронения. Котлованный метод захоронения минимизирует площадь полигона. Существующий полигон ТКО выполнен именно по этому способу. Как описано выше, существующий полигон заполнен на 86%, т.е. для полного заполнения потребуется 221 000 т ТКО; полигон будет заполнен ориентировочно через  4 года   (221 000 т : 50 000 т = 4,4 г.)

Определение площади проектного полигона ТКО:

- 1 614 080 т – 221 000 т = 1 393 080 т;

- 1 393 080 т : 50 000 т = 27,8 га, где 50 000 т проектная норма заполнения 1 га котлована твердыми коммунальными отходами.

Проектом генерального плана предлагается вариант размещения полигонов ТКО в двух разных местах:

- полигон для размещения ТКО площадью 12,138  га северо-восточнее от существующего, также, за границами населенного пункта;

- полигон для размещения ТКО площадью 16,018  га с мусоросортировочной станцией в новой промышленной зоне округа с северной стороны Транссибирской магистрали, рядом с межрегиональной дорогой Анжеро-Судженск – ЯЯ – Ижморка и близко к перспективной окружной дороге.

В планах администрации Кемеровской области формирование единого оператора по работе с отходами городов в северной части Кузбасса, это – сортировка отходов, вывоз брикетированных отсортированных отходов, строительство мусоросортировочных и мусоросжигательных заводов.

Выбор участка, проектирование и строительство полигонов ТКО производится в установленном порядке в соответствии с нормативными документами (СанПиН  2.1.7.1038-01).

Полигон промышленных отходов площадью 39,155 га, расположенный к югу от п.г.т. Рудничный, сформированный отходами ОФ филиала «Антоновское рудоуправление» ОАО «Кузнецкие ферросплавы», подлежит рекультивации. Возможно рассмотрение вопроса об использовании котлованов рудника для организации полигона ТКО.

К зонам специального назначения относятся существующие земельные участки, занятые отходами угледобычи и углепереработки – терриконы.

На территории округа расположены четыре террикона общей площадью 19,323 га.

Необходимо провести рекультивацию земель, нарушенных промышленной деятельностью шахт и обогатительных фабрик .

| 1 | Терриконик ш.«Анжерская» | 1,134 га |
| --- | --- | --- |
| 2 | Терриконик ш.«Сибирская» | 6,174 га |
| 3 | Терриконик ГОФ «Судженская» | 5,068 га |
| 4 | Терриконик ш.«Восход» | 6,947 га |

В настоящее время имеются научные и технические предпосылки для эффективного использования породной массы в качестве сырья  для производства строительных материалов и изделий и т. д., однако, причисление породной массы к полезным ископаемым, необходимость подготовки полномасштабного проекта по разработке террикона увеличивает себестоимость производства. Администрация городского округа ведёт поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов по переработке породы, хранящейся в терриконах, с последующей рекультивацией земельных участков.

Проектом предлагается терриконы ш. «Анжерская» и ГОФ «Судженская»,  ш. «Восход» после рекультивации озеленить, терриконик ш. «Сибирская» использовать как перспективную производственную площадку.

4.9.3.3. В зоне  специального назначения расположены два скотомогильника с захоронением в 40-х – 45-х годах прошлого столетия трупов животных, падших от сибирской язвы. Трупы животных перед захоронением сжигались. Один, площадью 1439 м2,  расположен южнее с. Лебедянка, другой, площадью 772 м2  - южнее Транссибирской железнодорожной магистрали, в 80 метрах от  ж.д. станции «Западная». Территории скотомогильников законсервированы, огорожены, земельные участки поставлены на учет, состояние территорий регулярно отслеживаются. На скотомогильники, как на объекты повышенной опасности, заведены ветеринарно-санитарные карточки. Площадь территорий, закрепленных за данными объектами, составляет 0,22 га.

4.9.3.4. В зоне  специального назначения расположены земельные участки, занятые режимными объектами: колонией и стрельбищем. Площадь  территории объектов 33,09 га.

4.9.3.5. К зоне специального назначения отнесены перспективные озеленённые территории   специального назначения – защитные зеленые полосы, отделяющие производственные территории от жилых, общественных, сельскохозяйственных  территорий. Площадь территорий зеленых насаждений специального назначения 351.9 га.

ВЫВОД:

Площадь зоны специального назначения на территории округа, определенная генеральным планом, составит 636,8 га, в том числе, площадь существующей зоны специального назначения составляет 279,74 га.

Увеличение площади зоны специального назначения на территории округа объясняется увеличением территорий, предназначенных для захоронений, увеличением территорий под объекты для сбора и утилизации отходов, введением перспективных озеленённых территорий специального назначения.

4.9.4. Производственные зоны (листы ГП 3, ГП 5).

Для проектируемой территории - это зоны размещения существующих промышленных объектов и зоны  для размещения новых производств.

В разделе 3, п.п. 3.8,1, 3.8.2 и разделе 4, п. 4.1 дано описание  современного состояния производственной структуры  Анжеро-Судженского городского округа,  анализ его промышленного потенциала, обоснование принятых генеральным планом решений по размещению производственных объектов.

До 2013 г. базовой отраслью экономики городского округа являлась угольная, на долю которой приходилось до 80% объема отгруженной продукции. К настоящему времени основные запасы угля истощились, шахты закрылись.

В настоящее время промышленный комплекс Анжеро-Судженского городского округа представлен предприятиями нефтепереработки, углепереработки, машиностроения и металлообработки, фармацевтической и пищевой промышленности. Также развиты такие отрасли экономики, как добыча товарного кварцита, электроэнергетика.

Производственные объекты расположены на территории округа неравномерно, хаотично, мешая жилищному строительству. В «наследство» от угольных разработок остались подработанные территории.

Размещение промышленных предприятий тяготеет к железнодорожным путям Транссибирской магистрали и железным дорогам не общего пользования, расположенным перпендикулярно к железнодорожной магистрали.

Сформировавшимися территориями промышленных узлов можно считать территории ГОФ «Анжерская», ОАО «Анжеромаш», территории фармацевтической промышленности (ООО «Асфарма», ООО «Авексима-СИБИРЬ»), территории пищевой промышленности (ООО «Анжерское молоко», ЗАО «Сибирский колос», ООО «Анжерский мясокомбинат», ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат», мясокомбинат), территории легкой промышленности (ООО «Фламинго», ООО «Аверс», ООО «Экстра»), территории добывающей промышленности – ОАО «Антоновское рудоуправление».  Территории пищевой и легкой промышленности тяготеют к железнодорожной магистрали – «Транссибу», добывающей промышленности – к железнодорожным путям не общего пользования в п.г.т. Рудничный, остальные  расположены среди жилой застройки северной части города Анжеро-Судженска, обеспечены подъездными железнодорожными путями не общего пользования, автомобильными городскими дорогами.

Выбросы предприятий, грузовой транспорт оказывают негативное влияние на окружающую среду, на проживание горожан.

Правильным и удачным решением можно считать передачу части территории Яйского района в границы Анжеро_Судженского городского округа в 2016 году. Переданные территории, расположенные в северо-восточной части округа, с подветренной стороны господствующих ветров от жилой застройки, решениями генерального плана определяются как пригодные для формирования перспективного промышленного района округа. Территория функционально раззонирована, размещение производств распределяется по классам вредности с уменьшением размеров санитарно-защитных зон по мере приближения к жилой застройке. Территория промышленной зоны позволяет переместить на северо-восток округа часть существующих предприятий (ГОФ «Анжерская», склады ГСМ, производственные базы, Северокузбасский машиностроительный завод, при этом высвободится 76,4 га) и позволяет разместить новые предприятия в соответствии с инвестиционными проектами.

Перечень промышленных предприятий, существующих и новых, представлен в таблице __ и на рис. ___.

Все площадки перспективной промзоны будут обеспечены подъездными железнодорожными путями не общего пользования и автомобильными грузовыми дорогами с выходом на Анжеро-Судженскую объездную дорогу.

В южной части Анжеро-Судженска в непосредственной близости от залежей глины предполагается размещение кирпичного завода с усовершенствованной технологией производства.

Существующая площадь производственных территорий округа составляет 856,3  га, площадь территорий, определенная генеральным планом  под перспективное освоение производственными объектами,  составляет  656,3 га.

Т.о. площадь производственной функциональной зоны округа составляет 1512,16 га. Увеличение площади территории производственной функциональной зоны объясняется её формированием за счет новых территорий, переданных администрации городского округа администрацией Яйского муниципального района.

4.9.5. Зоны транспортной инфраструктуры (см. лист ГП 10, 10.1).

Зоны транспортной инфраструктуры включают территории существующего расположения транспортной инфраструктуры округа (территория железнодорожного транспорта с полосой отвода, внешнюю и   внутреннюю автодорожную сеть и ее инфраструктуру) и проектируемые территории для прокладки автомобильных, железных дорог и объектов обслуживания транспорта.

В разделе 3, п.п. 3.6, и разделе 4, п. 4.5 дано описание  современного состояния транспортной инфраструктуры  Анжеро-Судженского городского округа,  анализ её состояния, обоснование принятых генеральным планом решений по изменению транспортной инфраструктуры.

Мероприятия, предлагаемые генеральным планом по изменению транспортной инфраструктуры, включают:

- перспективный вынос железнодорожных путей не общего пользования с северной части г. Анжеро-Судженск;

- перспективное строительство  железнодорожных путей не общего пользования с сортировочной станцией в северо-восточной промышленной зоне;

- перспективное строительство объездной автомобильной дороги вокруг г. Анжеро-Судженск с двумя автомобильными путепроводами через Транссибирскую магистраль (один, восточный – с реконструкцией существующего тоннеля);

- доформирование автомобильной дороги в северной части Анжеро-Судженска вдоль  Транссибирской магистрали;

- перспективное строительство с формированием инженерно-транспортного коридора грузовой автомобильной дороги вдоль перспективных  железнодорожных путей не общего пользования в северо-восточной промышленной зоне;

- перспективное строительство ж.д. путей не общего пользования в южной части Анжеро-Судженска с формированием логистической площадки, отнесенной генеральным планом к зоне транспортной инфраструктуры.

Площадные характеристики зоны транспортной инфраструктуры:

- территории существующих ж.д. путей общего и не общего пользования  - 506.96 га;

- территории  существующих автомобильных дорог – 785.137 га;

- перспективные территории ж.д. путей не общего пользования – 535.595 га;

- перспективные территории автомобильных дорог, объектов придорожного сервиса  - 1121.97 га.

4.9.6. Зоны инженерной инфраструктуры (листы ГП 5, ГП 13, 13.1).

Зоны инженерной инфраструктуры включают территории существующего расположения инженерной инфраструктуры округа  и проектируемые территории для прокладки инженерных коммуникаций и объектов и сооружений инженерной инфраструктуры.

В разделе 3, п.п. 3.7 и разделе 4, п. 4.6 дано описание  современного состояния инженерной инфраструктуры  Анжеро-Судженского городского округа,  анализ её состояния, обоснование принятых генеральным планом решений по улучшению инженерной инфраструктуры.

Основные мероприятия по улучшению инженерной инфраструктуры включают:

- строительство новых сетей водоснабжения, для водоснабжения перспективных жилых зон;

- строительство в восточной части г. Анжеро-Судженска насосной станции с резервуарным парком для обеспечения нормативного расхода и давления для всех абонентов;

- строительство самотечного коллектора, отводящего стоки с проектируемого «Восточного микрорайона» и потребителей, расположенных в районе ул. Шевченко до существующего канализационного коллектора, проложенного вдоль ул. Ижморская (общая протяжённость – 0,6 км);

- строительство канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора от проектируемой КНС, размещённой в проектируемом «Восточном микрорайоне» до проектируемого самотечного коллектора, проложенного в районе улиц Шевченко (общая протяжённость – 1,4 км);

- для увеличения зоны охвата централизованной системой водоотведения предусматривается строительство самотечных коллекторов в центральной и южной части города  (общая протяжённость – 8,3 км);

- строительство новой угольной котельной №1 в Восточном районе с переключением на неё тепловых нагрузок потребителей жилого фонда и соцкультбыта из зоны обслуживания котельной №23 ООО «Теплоснабжение» и нагрузок перспективных потребителей Восточного района;

- выделение инженерно-транспортного коридора для прокладки магистральных инженерных сетей Восточной промышленной зоны, включающий территории для прокладки железнодорожных путей не общего пользования, грузовой дороги.

Генеральным планом предусматривается перспективное строительство

установки газораспределительной станции в северной части городского округа и строительство магистрального газопровода к данной газораспределительной станции. Газификация территории Анжеро-Судженского городского округа генеральным планом предусматривается на расчетный период в соответствии со Схемой территориального планирования Кемеровской области от компрессорной станции «Проскоково» до г.Красноярска с подключением к газопроводу г.Анжеро-Судженска и г.Мариинска.

В площадные характеристики зоны инженерной инфраструктуры включаются:

- площади земельных участков существующих – 121.9 га

и перспективных головных сооружений инженерной инфраструктуры округа – 204.871 га.

Большая часть инженерных сетей (линейные объекты), расположена в зонах транспортной инфраструктуры в составе инженерно-транспортных коридоров.

4.9.7. Зоны сельскохозяйственного использования (листы ГП 3, ГП 5, 5.1).

К зонам сельскохозяйственного использования в данном проекте отнесены земельные участки, занятые огородами, пашнями, сельскохозяйственными угодьями, садоводческими, огородническими или дачными объединениями, сельскохозяйственными предприятиями.

Площадь существующих  земель сельскохозяйственного использования составляет  3430,86  га, в том числе под сельскохозяйственными угодьями 2152.42 га, под садоводческими, огородническими или дачными объединениями 585,671 га, под сельскохозяйственными предприятиями – 109,664 га, под зонами иного сельскохозяйственного назначения – 583.93 га.

Ранее большая часть земель сельскохозяйственного  использования (1150,09 га) находились в Яйском муниципальном районе и до строительства нефтеперерабатывающего комплекса использовались по назначению.  Генеральным планом часть переданной территории предлагается использовать для организации Северо-Восточной промышленной зоны Анжеро-Судженского городского округа, для сельскохозяйственного использования – оставить территорию, примыкающую к границе г. Анжеро-Судженск, с предполагаемым использованием под производственную зону сельскохозяйственных предприятий. Площадь производственной зоны сельскохозяйственных предприятий составит 344.87 га.

Часть земельного участка, отведенного под сельскохозяйственное использование в границах г. Анжеро-Судженск, расположенного южнее оз. Третий Алчедат, предлагается отнести к рекреационной зоне.

Остальные земельные участки сельскохозяйственного использования оставлены без изменения.

Т.о., проектная площадь зоны сельскохозяйственного использования составит 2187.64 га.

Предприятия сельского хозяйства

| № пп | Наименование | Адрес | Статус объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пасека | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |  |
| 2 | СОВХОЗ "Анжерский" | г. Анжеро-Судженск, п. Красная Горка, ул. Хутор Алчедатский, 7 | Сохраняемый | Животноводство |
| 3 | Теплицы | г. Анжеро-Судженск, п. Красная Горка | Сохраняемый | Растениеводство |
| 4 | свинокомплекс | г. Анжеро-Судженск, район ЛПДС | Сохраняемый | Животноводство |
| 5 | МУП "Благоустройство и озеленение" | г. Анжеро-Судженск, пер. Лебедянский, 38 | Сохраняемый | Растениеводство |
| 6 | СОВХОЗ "Анжерский" | г. Анжеро-Судженск, п. Красная Горка, ул. Хутор Алчедатский, 7 | Сохраняемый | Растениеводство |
| 7 | Свиноферма (до 50 голов) | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый | Животноводство |
| 8 | АУ КО "Анжерский Лесхоз" | г. Анжеро-Судженск, Станционная улица, 20 | Сохраняемый |  |

4.9.8. Коммунальные зоны.

Перечень объектов, формирующих коммунально-складскую зону:

| № пп | Наименование | Адрес | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овощехранилище | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |
| 2 | Овощехранилище | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |
| 3 | Овощехранилище | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |
| 4 | Овощехранилище | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |
| 5 | Склад ГСМ | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |
| 6 | Коммунально-складская территория | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |
| 7 | Коммунально-складская территория | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |
| 8 | Коммунально-складская территория | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |
| 9 | Коммунально-складская территория | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |
| 10 | Склад ГСМ | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |
| 11 | Склад газовых балонов | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |
| 12 | Склад ГСМ | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |
| 13 | Дорожно-эксплуатационный участок | г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 13 | Сохраняемый |
| 14 | ООО Анжерскиц водоканал | ул. Милицейская, 64 | Сохраняемый |
| 15 | Спецавтохозяйство | г. Анжеро-Судженск | Сохраняемый |

Существующая коммунально-складская зона не сформирована в компактную территорию, представляет собой разрозненную структуру земельных участков.

Площадь коммунально-складской зоны составляет 22,11 га. Перспективной коммунально-складской зоны генеральным планом не предусматривается.

4.9.9. Рекреационные зоны ( листы ГП 3, ГП 5 ).

В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области» рекреационные зоны – «это озелененные территории, предназначенные для организации отдыха населения, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в зеленом окружении и создания благоприятной среды. В составе рекреационных зон могут выделяться зоны спортивных и рекреационных объектов, зоны зеленых насаждений общего пользования ..». В соответствии с Земельным и Градостроительным Кодексами РФ, к рекреационным территориям, к зоне озелененных территорий общего пользования отнесены городские леса.

В проекте генерального плана в состав рекреационных зон входят озелененные территории общего пользования (существующие и проектируемые),  территории рекреаций  (существующие и проектируемые), зоны отдыха и зоны лесов.

В соответствии с Приложением к приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 обозначение  - «озелененные территории общего пользования»,  включает лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса.  Площадь озелененных территорий общего пользования существующая – 1320,408 га, определенных генеральным планом -  3478.0 га, в том числе городских лесов - 2805,277  га. Территории зон отдыха оставлены без изменения, это 17,6 га.

Площадь зоны рекреационного назначения составляет 2 428, 115 га, в проекте генерального плана оставлено 807.424 га, остальные приобретают статус городских лесов.

Рекреационные возможности территорий, входящих в состав Анжеро-Судженского городского округа, значительно ограничены отсутствием историко-культурного потенциала, отсутствием особо охраняемых природных территорий. Проектом генерального плана  предусматривается создание ООПТ местного значения «Природный комплекс «Анжерский бор» в п.г.т. Рудничный рядом с  санаторием «Анжерский». Площадь ООПТ – 62,75 га. Для создания ООПТ выполнено комплексное экологическое обследование и подготовлена документация, обосновывающая создание особо охраняемой природной территории.

Примечание: «Комплексное экологическое обследование и подготовка документации, обосновывающей создание особо охраняемой природной территории местного значения «Анжерский бор» дано в Приложении 2.

Проектом генерального плана введена функциональная зона, не установленная Приложением к приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10, но присутствующая фактически на территории округа – зона природного ландшафта. В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области» зоны природного ландшафта – «участки земли, водной поверхности, на которых расположены природные комплексы, сохранившие свои естественные свойства, и по различным причинам (неудобицы, пойменные и подработанные территории,

отвалы вскрышных пород, крутые склоны, санитарно-защитные и охранные зоны), не входящие в зоны рекреационного назначения и не вовлеченные в градостроительную деятельность. Основными функциями этой зоны являются природоохранная, средообразующая, санитарно-гигиеническая, эстетическая функции».

4.9.10. Зона акваторий.

На карте функционального зонирования, карте современного состояния территории, карте природного комплекса водные объекты, описанные в п.2.5 и 2.8, выделены в функциональную зону – зону акваторий. Площадь зоны постоянна и составляет 599,911 га.

## 4.10. Оценка градостроительного освоения территории Анжеро-Судженского городского округа и влияния размещаемых объектов местного значения на комплексное развитие территории округа.

## Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2016 № 941 моногороду Анжеро-Судженску присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), который стратегически важен для реализации мероприятий, определенных Стратегией социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского округа, и реализации решений генерального плана, выполненного в развитие положений Стратегии. Город еще до получения статуса территории опережающего социально-экономического развития  успешно освоил инвестиции Фонда поддержки моногородов по развитию инженерной инфраструктуры. В результате были построены линия электропередачи напряжением 110 кВ, подстанция «Мазутная», два водопровода, что повысило обеспеченность инвестиционных площадок города основными ресурсами - электроэнергией, водой и прочее.

## Также важным для города является участие в приоритетной национальной программе государства «Комплексное развитие моногородов», в программе «Ветхое и аварийное жильё», работа с Некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов».

## Цель участия в данных программах - создание новых и модернизация существующих предприятий на территории города, решение проблемы сноса ветхого и аварийного жилья, решение проблемы газификации города, строительства дорог в обход города и дороги Анжеро-Судженск – Тайга - Томск, решение проблем реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры. В случае успешной реализации поставленных задач город сможет начать осваивать Северо-восточную промышленную зону, сформированную генеральным планом и обеспеченную уже на сегодняшний день инвестиционными проектами; город сможет осваивать путем реновации обозначенные площадки для размещения жилищного строительства с объектами социальной инфраструктуры; сможет улучшить экологическое состояние территории, переводя котельные на газовое топливо, ликвидировав железнодорожные пути не общего пользования в северной части города, выводя транзитные и местные грузовые автоперевозки из города на объездную дорогу, начать строительство мусоросортировочной станции и т.д.

## Планируемые для размещения объекты местного значения (п.п. 4.6 – 4.8, п. 4.9), сформированные генеральным планом в функциональные зоны или встроенные в уже существующие функциональные зоны, а также планируемые линейные объекты, бесспорно, будут способствовать решению задач, поставленных Стратегией социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского округа.

4.11. Обоснование установления границ населенных пунктов Анжеро-Судженского городского округа (лист ГП 2) .

Граница городского округа установлена Законом Кемеровской области от 01.03.2017 № 23-ОЗ «О внесении изменений в Приложение 1 к закону Кемеровской области «О статусе и границах муниципальных образований». Измененная граница городского округа поставлена на учет в ГФДЗ  02.05.2017 г. (инв.№1597).

Граница г. Анжеро-Судженск была определена генеральным планом 2000 года. Площадь территории составляла 10603,19 га.

Границы населенных пунктов: пгт Рудничный, п. Красная Горка,  с. Лебедянка,  п. 3-й Склад,  п. 326-го Квартала,  п. 348-го Квартала,  п. Козлы, п. Терентьевка не были определены и описаны.

4.11.1.Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются из их границ.

4.11.1.1. Генеральным планом не предусматривается включение в границы населенных пунктов земельных участков.

      - Генеральным планом не предусматривается исключение из границ населенных пунктов.

      - Генеральным планом предусматривается установление границ для следующих населенных пунктов: п.г.т. Рудничный, п. Красная Горка, п. Козлы, с. Лебедянка, п. Терентьевка, п. 326-го Квартала, п. 348-го Квартала, п. 3-й Склад.

Границы населенных пунктов графически установлены, описаны, закоординированы в соответствии с п. 5.1 ст.23 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ.

  - Распределение земель округа по категориям.

Отсутствие установленных границ населенных пунктов, отсутствие установленных категорий земель на территориях, переданных Яйским муниципальным районом (см. лист 15), привело к ряду кадастровых ошибок при постановке на кадастровый учет отдельных земельных участков. Земли неопределенных категорий составляли 7,88 тыс. га.

    - Ориентировочная площадь земель населенных пунктов составляла 11,44 тыс. га. После установления границ населенных пунктов площадь их составила 12,44 тыс.га. Обоснование установления границ населенных пунктов приводится в п. 4.11 настоящей записки, карта-план границ населенных пунктов приводится в Приложении 1 к проекту генерального плана округа. Земли государственного лесного фонда в границах населенных пунктов отсутствуют.

    - Площадь земель сельскохозяйственного назначения увеличилась с 1,2 тыс. га до 2,8 тыс. га. Большая часть земель сельскохозяйственного назначения определена функциональным и градостроительным зонированием для размещения объектов сельскохозяйственного производства и зеленых насаждений специального назначения, отделяющих производственные и иные объекты от жилой застройки. Увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения произошло, в основном, за счет земель неустановленных категорий.

    - Проектная площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – «земли промышленности») увеличилась в 4,5 раза, с 0,8 тыс. га до 3,8 тыс. га.  Такое значительное увеличение площади земель промышленности произошло, в основном, за счет переданных округу земель Яйского муниципального района.

    - Площадь земель лесного государственного фонда в границах Анжеро-Судженского городского округа осталась неизменной и составляет 15,9 тыс. га.

    - Площадь земель водного фонда формально изменилась в меньшую сторону из-за вхождения водных объектов в границы населенных пунктов, где они определяются как водные объекты. Фактическая площадь водной поверхности составляет 599,911 га.

    - Земли неопределенных категорий в проектном решении отсутствуют.

| Категории земель | Существующие площади, га | Проектируемые площади, га |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 12437,24 | 14030.4 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 1222.43 | 2766.38 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 822.78 | 3795.4 |
| Земли лесного фонда | 15901.79 | 15901.79 |
| Земли водного фонда | 189.75 | 145.6 |
| Земли неопределенных категорий | 7882.16 | - |
|  | 36639.57 | 36639.57 |

Примечание 1: в графе «существующие площади» приведены площади земельных участков, стоящих на кадастровом учете с соответствующей категорией.

Примечание 2:

Площади  земель населенных пунктов, переведенные проектом  в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и т.д. - 500,8 га;

площади земель населенных пунктов, переведенные проектом в земли сельскохозяйственного назначения - 5,7 га;

площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и т.д., переведенные проектом в земли населенных пунктов - 39,5 га;

площади земель сельскохозяйственного назначения, переведенные проектом в земли населенных пунктов  - 44,5 га;

площади земель сельскохозяйственного назначения, переведенные проектом в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и т.д. - 646,55 га.

Площади населенных пунктов

| Населенные пункты | Площадь в существующих границах, га | Площадь существующих кадастровых кварталов, га | Площадь в установленных границах, га |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Анжеро-Судженск | 10603.19 | - | 10364,92 |
| п.г.т. Рудничный |  | 4303.79 | 1351.77 |
| п. Красная Горка |  | 51.18 | 111,68 |
| с. Лебедянка |  | 159.75 | 181,64 |
| п. 3-го Склада |  | 8.46 | 8,46 |
| п. 326-го Квартала |  | 34.14 | 34.96 |
| п. 348-го Квартала |  | 65.71 | 108,45 |
| п. Козлы |  | 28.73 | 26,39 |
| п. Терентьевка |  | 10.05 | 10,70 |
|  | 15265,0 |  | 10812,24 |

- Охрана окружающей среды.

Охрана окружающей среды представляет собой комплекс мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на природу. Большая роль в разработке и реализации таких мер отводится органам местного самоуправления, целью политики которых является улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования не могут быть решены без постоянно действующего механизма предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от планируемой и осуществляемой деятельности, а также их последствий. Поэтому особое внимание необходимо уделять разработке природоохранных и ресурсовоспроизводящих мероприятий, а также экологическому обоснованию хозяйственной деятельности на начальной стадии принятия градостроительных решений.

5.1.  Охрана атмосферного воздуха

Охрана атмосферного воздуха – ключевая проблема оздоровления окружающей природной среды. Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Оно происходит при вымывании аэрозолей из атмосферы осадками, турбулентном перемешивании приземного слоя воздуха, отложении загрязненных веществ на поверхности земли и т. д. Однако в современных условиях вследствие увеличения антропогенной нагрузки возможности природных систем к самоочищению атмосферы серьезно подорваны и атмосферный воздух уже не в полной мере выполняет свои защитные, терморегулирующие и жизнеобеспечивающие экологические функции. Поэтому очень важно уделять особое внимание мероприятиям по охране воздуха от загрязнений локального характера с целью нормирования качества атмосферного воздуха на районном и глобальном уровнях.

В результате проведенного анализа источников и состава загрязняющих веществ атмосферного воздуха предлагается реализация следующих мероприятий:

1. Создание автоматической станции мониторинга атмосферного воздуха. Рекомендуется в целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха.

2. Перевод энергоисточников на газовое топливо. В сравнении с углем, нефтью или мазутом природный газ выглядит предпочтительнее. Он преимущественно состоит из метана, у него наименьший выброс сернистого ангидрида, углеводородов, пыли и окислов азота. Это касается как теплоэлектроцентралей, так и отдельных отопительных установок. Газовое топливо наиболее экологично; оно в три раза меньше загрязняет атмосферный воздух, чем мазут, и в пять раз меньше, чем уголь.

3. Сокращение числа индивидуальных источников теплоснабжения с низкими источниками выбросов.

4. Ликвидация маломощных котельных. Низкий уровень оснащенности, изношенность имеющегося очистного и котельного оборудования на предприятиях теплоэнергетики ведет к ухудшению экологического состояния атмосферного воздуха, снижению его качества.

5. Размещение новых промышленных объектов в экологически обусловленных местах. При планировании и проектировании промышленных объектов, при выборе площадки под застройку необходимо учитывать существующие фоновые загрязнения, класс вредности предприятия, преобладающие ветра планируемой территории застройки.

6. Благоустройство, озеленение улиц и поселка в целом. Это комплекс работ по созданию и использованию зеленых насаждений в населенных пунктах. В градостроительстве благоустройство и озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке населенных мест. Осуществляется с целью снижения уровня шума, загазованности и запыленности воздуха.

Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования регулируется в основном муниципальными правовыми актами, которые принимаются в соответствии с градостроительным и жилищным законодательством, требованиями строительных норм и правил и иными федеральными и региональными правовыми актами. К числу правовых актов, которые, как правило, должны приниматься органами местного самоуправления, относятся:

– правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования;

– правила землепользования и застройки муниципального образования;

– положение о порядке установки, сдачи в эксплуатацию, учета, замены и сноса временных сооружений на территории муниципального образования;

– паспорта благоустройства прилегающей территории и др.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории муниципального образования осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке. Порядок закрепления таких территорий устанавливается муниципальными правовыми актами.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни, как для отдельного человека, так и для населения муниципального образования в целом.

7. Реализация мероприятий по борьбе с загрязнением автотранспортом. К числу таких природоохранных мероприятий относятся: совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимального в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания, применение газообразного топлива, размещение объектов коммунально-бытового назначения, связанных со значительными грузовыми перевозками, в непосредственной близости к магистральным улицам для сокращения протяженности проездов по территории жилой застройки, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

8. Помещения сельскохозяйственного назначения размещать торцовой стороной к господствующим ветрам для более быстрого удаления загрязненного воздуха, скапливающегося между ними. Степень загрязнения воздуха снижает и разумная блокировка отдельных зданий или увеличение их этажности. Чтобы понизить загрязнение воздушного бассейна на территории сельскохозяйственного предприятия микробами и пылью и создать на ней свой микроклимат между помещениями не менее чем в 2 ряда высаживают деревья. По периметру зоны площадки также высаживают деревья (лесозащитные полосы шириной до 10 м). Озеленяют навозохранилища и очистные сооружения - высаживают кустарники и деревья не менее чем в 2 ряда.

5.2.  Охрана поверхностных и подземных вод

Обеспечение населения качественной питьевой водой является для многих регионов России одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории муниципального образования используются поверхностные и подземные воды.

К основным мероприятиям, предлагаемым к реализации, в области использования и охраны водных ресурсов относятся:

- обеспечение безопасной эксплуатации водохозяйственного комплекса, защиты населения и объектов экономики от наводнений и другого вредного воздействия вод;

- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений;

- проведение превентивных противопаводковых мероприятий на реках для снижения рисков, связанных с пропуском половодья и паводков;

- устранение причин, вызывающих деградацию, истощение и загрязнение водных объектов;

- выполнение работ по расчистке русел рек;

- проведение берегоукрепительных работ;

- осуществление контроля над состоянием и использованием водоохранных зон и паводкоопасных территорий.

Техногенная нагрузка чрезвычайно неравномерна по своему уровню воздействия на поверхностные и подземные воды в частности. В значительной мере отличаются также методы охраны поверхностных и подземных вод.

Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоемов от загрязнения обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Технологические мероприятия – это применение бессточной производственной технологии:

- сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения систем оборотного водоснабжения;

- максимальная утилизация сточной производственной технологии.

Санитарно-технические мероприятия включают:

- механическую и биологическую очистку бытовых и производственных вод (необходимо расширение существующих очистных сооружений, строительство локальных очистных сооружений на промышленных и коммунальных объектах);

- полный охват территории системой канализации;

- благоустройство территории.

По сравнению с поверхностными охрана подземных вод от загрязнения представляет собой гораздо более сложную задачу, что связано с необходимостью не столько заранее обнаружить, сколько своевременно предупредить возможность поступления загрязнителя в водоносный пласт. В противном случае загрязнение подземных вод обнаруживается с запозданием, и ликвидация его становится делом сложным, дорогостоящим, а порой и просто невозможным.

Решение проблем водоснабжения городского округа и обеспечения хорошего качества питьевых вод – одна из приоритетных задач.

5.3. Охрана и рациональное использование почв

Почва – ценнейший природный ресурс для любого муниципального образования. Почва является основой биосферы. Через растения и животных она обеспечивает существование экосистем. Поэтому правильное использование ее и бережное отношение надо рассматривать как важнейшее звено в комплексной охране природы. Существующие антропогенные нагрузки способны вызвать негативные последствия и ухудшить состояние земель.

Наиболее значимыми процессами, ухудшающими состояние почвенного покрова на территории городского округа, являются загрязнения земель твердыми бытовыми отходами (далее ТБО), неочищенными сточными водами, ядохимикатами, а также эрозия почв и ее деградация.

Основными мероприятиями по охране почв от антропогенного загрязнения и рациональному их использованию являются:

- организация контролирующих мероприятий за качественным изменением почвенного покрова;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- рекультивация территорий ликвидируемых свалок ТБО;

- организация контролирующих мероприятий за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Смена почвообразующих пород предопределяет формирование сложного почвенного покрова. Нередко появляются эрозионные процессы. Выражены они не ярко, но проведение противоэрозионных мероприятий на территории необходимо.

Основные принципы защиты почв от эрозии.

Основные принципы защиты земель могут быть сведены к следующим:

- предупреждение возможности проявления эрозии: защищать не только «пострадавшие» почвы, но и те, которым еще угрожает опасность;

- повышение противоэрозионной устойчивости почв, что достигается почвозащитными приемами обработки почв, посевами культур, корневые системы которых повышают сопротивляемость почв эрозии;

- повышение почвозащитной роли растительного покрова;

- сочетание на эродированных почвах мер по предупреждению эрозии с приемами восстановления плодородия смытых почв и мелиорацией земель, разрушенных промоинами и оврагами;

- зональность противоэрозионных мер, предполагающая наиболее полный учет природных особенностей территории и экономических условий хозяйств;

- экономичность защитных мер – получение наибольшей почвозащитной эффективности от проектируемых мероприятий при минимальном отводе ценных земель и наименьших затратах труда и средств на их осуществление;

- учет при обосновании мер защиты почв от эрозии и технологии проведения противоэрозионных работ необходимо возможные экологические последствия: влияние на состояние всех компонентов природы.

Рациональное использование и охрана почв в настоящее время является одной из самых насущных задач. Если земледелие ведется грамотно, вносится достаточное количество органических и минеральных удобрений, правильно проводятся мелиоративные работы, то качество почв, как правило, улучшается. В противном случае возникает опасность возникновения процессов деградации земель.

Охрана земель от деградации.

В системе мероприятий, направленных против водной эрозии почв, большое значение приобрела безотвальная глубокая пахота. После вспашки почва больше вбирает в себя воды и дольше ее удерживает. Условия для роста и развития растений улучшаются и они надежнее защищают почву от смыва.

При обработке поля вспашку почвы проводят поперек склона. Поперечная вспашка – агротехнический прием, способствующий аккумуляции и задержанию воды на склонах. Однако на крутых склонах (6 – 10 °С) поперечная пахота не может обеспечить надежную задержку дождевых и талых вод. Поэтому ее дополняют созданием искусственного противоэрозийного микрорельефа с лунками, прерывистыми бороздами. Если рельеф холмистый, поперечная вспашка не пригодна.

Движение пахотного агрегата по контуру горизонтали называется контурная обработка почв, которую проводят с целью предохранения их от эрозии. Этот метод получил широкое распространение во многих странах мира. Для предотвращения водной эрозии, связанной с ирригацией, проводят полив по бороздам.

Для борьбы с оврагообразованием сооружают водотводные валы, лотки, перемычки из валежника. В эрозийно опасных местах проводят щелевание почвы.

В комплексе противоэрозийных мероприятий предусматривают применение почвозащитных севооборотов, мульчирование почв. Мульча и стерня задерживают снег, уменьшают глубину промерзания почвы, что способствует лучшему впитыванию талых вод и, следовательно, снижению поверхностного стока.

Рациональное использование и охрана земельных ресурсов – многогранная комплексная проблема, затрагивающая и территорию городского округа. Для повышения эффективности использования земель требуется повысить общую культуру земледелия, совершенствовать структуру (состав) посевных площадей сельскохозяйственных культур, осуществлять борьбу с вредителями, болезнями и сорняками, совершенствовать агротехнику возделывания культур, рационально и разумно использовать сельскохозяйственную технику.

С учетом сложившейся ситуации политика земельных отношений должна быть направлена на создание условий для эффективного экологически безопасного землепользования, повышения плодородия почв и роста сельскохозяйственного производства, современной и качественной рекультивации нарушенных и загрязненных земель.

5.4. Охранные и санитарно-защитные зоны

На основании ст. 44 Федерального закона то 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании и застройке муниципального образования должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, поэтому в целях охраны окружающей среды создаются охранные и санитарно-защитные зоны.

Охранные зоны - предназначены для охраны объекта от антропогенного загрязнения или вредного физического воздействия, поступающего извне. К таким объектам относятся природные объекты, особо охраняемые природные территории, а также объекты, созданные человеком и имеющие особое значение для охраны окружающей среды, обеспечения экологической и государственной безопасности, иных общественно полезных целей.

Для исключения повреждения ЛЭП, трубопроводов и иных инженерных сооружений (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Ограничения на использование территории накладывают охранные зоны линий электропередач 500, 220, 110 и 35 кВ и магистрального нефтепровода, от которых осуществляется организация охранных зон в размере 30, 25, 20, 15 и 25 м соответственно.

Санитарно-защитные зоны (далее также – СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

На территории городского округа существуют следующие объекты культурного наследия:

- памятники градостроительства и архитектуры – 5 объектов;

- памятники истории – 8 объектов.

В настоящее время зоны охраны данных объектов не предусмотрены. Учитывая действующее законодательство, существует необходимость в подготовке проектов зон охраны, что позволит установить территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, который подготавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой документацию, в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может осуществляться по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков, юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия, или по решению суда.

Разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия организуют органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия осуществляется физическими или юридическими лицами на основе необходимых историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, данных государственного кадастра недвижимости и материалов по обоснованию проектов зон охраны объектов культурного наследия.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия вносятся в установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в установленном порядке представляются в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Информация об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон в обязательном порядке размещается в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

Важным мероприятием по охране водных ресурсов при подготовке генерального плана является отображение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На основании ст. 65 Водного кодекса РФ определены следующие водоохранные зоны вдоль водных объектов, расположенных на территории городского округа:

- река Яя - 200 м;

- река Алчедат - 100 м;

- река Китат - 100 м;

- река Челы - 100м;

- река Верхние Челы - 100 м

- река Козлы -100 м;

- река Анжера - 50 м;

- река Козлушка – 50 м;

- река Каменушка – 50 м;

- река Турат – 50 м;

- река Кашевка – 50 м;

- река Мишиха – 50 м;

- река Карачак 50 м;

- пруд Первый – 50 м;

- оз. Кошевка – 50 м.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности.

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от 10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Прибрежные защитные полосы для всех водных объектов городского округа устанавливаются в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». К зонам санитарной охраны относятся территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы, в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения, и определяются гидродинамическими расчетами.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Для источников питьевого водоснабжения охранные зоны определены в размере 50 м.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-защитные зоны призваны создать барьер между жилой застройкой и предприятиями и иными объектами, являющимися источниками вредных химических, физических и биологических воздействий на состояние окружающей среды.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Создание санитарно-защитных зон относится к планировочным мерам охраны окружающей среды при градостроительстве. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Проекты организации санитарно-защитных зон для таких объектов, расположенных на территории городского округа, не разрабатывались.  Поэтому размеры санитарно-защитных зон определены с учетом санитарной классификации объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Размеры нормативных санитарно-защитных зон для объектов, расположенных на территории городского округа представлены в Таблице.

Размеры санитарно-защитных зон

| № | Объект, характеристика | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автозаправочная станция | 50 |
| 2 | Автосервис | 50 |
| 3 | Мойка | 50 |
| 4 | Нефтеперерабатывающее предприятие | 300 |
| 5 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 6 | Хлебозавод | 100 |
| 7 | Кладбище | 100, 300,500 |
| 8 | Склад | 50 |
| 9 | Автогазозаправочная станция | 50 |
| 10 | Автотранспортное предприятие | 300 |
| 11 | Деревообрабатывающая промышленность и коммунально-складская территория | 100, 300 |
| 12 | МУП "Благоустройство и озеленение" | 100 |
| 13 | Производственная база | 50, 100 |
| 14 | Судженская ГОФ | 100 |
| 15 | Ферма | 50 |
| 16 | Автоцентр | 50 |
| 17 | База промтоваров и автозаправочная станция | 50 |
| 18 | Базы, склады | 50, 100 |
| 19 | Гаражи | 50 |
| 20 | Городские очистные сооружения | 500 |
| 21 | Добыча каменного угля закрытым способом | 300 |
| 22 | Добыча полезных ископаемых | 300 |
| 23 | Кирпичный завод | 300 |
| 24 | Мясоперерабатывающее производство, пищевая промышленность | 300 |
| 25 | Овощехранилище | 50 |
| 26 | Полигон ТКО | 500 |
| 27 | Предприятие строительной индустрии | 100, 300 |
| 28 | Объект промышленности | 300, 500, 1000 |
| 29 | Химико-фармацевтическая промышленность | 1000 |
| 30 | Очистные сооружения | 200,400,500 |
| 31 | Молочное производство | 100 |
| 32 | Полигон промышленных отходов | 500 |
| 33 | Канализационная насосная станция | 20 |
| 34 | Свиноферма (до 50 голов) | 50 |
| 35 | Склад ГСМ | 100 |
| 36 | Склад угля | 500 |
| 37 | Спецавтохозяйство | 50 |
| 38 | Стекольный завод | 50 |
| 39 | Теплицы | 100 |
| 40 | Террикон | 50 |
| 41 | Торговый центр | 50 |
| 42 | Угольное предприятие | 300 |
| 43 | Скотомогильник | 1000 |
| 44 | Обувная фабрика | 300 |

В санитарно-защитной зоне запрещается размещать:

- жилую застройку;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов;

- санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты:

- по производству лекарственных веществ;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объекты пищевых отраслей промышленности;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- объекты, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления;

- конструкторские бюро;

- здания административного назначения;

- научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные объекты закрытого типа;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП, электроподстанции;

- нефте и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей.

По данным материалов «Современное санитарно-гигиеническое состояние территории Анжеро-Судженского городского округа» на 01.01.2015 г. на территории города для 25 объектов требуется организация санитарно-защитных зон. Не имеют установленной СЗЗ, согласованной в установленном порядке, такие объекты и предприятия как:

- ООО «ОФ Анжерская»,

- ООО «Сибпласт»,

- ОАО «А-С Мясокомбинат Им.Пащенко»

- угольный склад филиал ОАО «Кузбасстопливосбыт»,

- полигон ТКО,

- скотомогильники.

5.5. Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду

Шумовое воздействие – одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Шумовое антропогенное воздействие небезразлично и для животных. Интенсивное звуковое воздействие ведет к снижению удоев, яйценоскости кур, потере ориентировании у пчел и к гибели их личинок, преждевременной линьке у птиц, преждевременным родам у зверей, и т. д. Кроме того, установлено, что беспорядочный шум приводит к запаздыванию прорастания семян и к другим нежелательным эффектам.

Основные источники антропогенного шума на территории городского округа – транспорт (автомобильный, железнодорожный) и предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых.

Технологические меры для решения данной проблемы сводятся к «шумозащите», что подразумевает комплексные технические меры по сокращению воздействия шума как в промышленности (звукопоглощение, звукоизолирующие кожухи станков, и пр.), так и на транспорте (замена колодочных тормозов на дисковые, глушители выбросов, специальный звукопоглощающий асфальт и пр.).

Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного потока. В общем случае наибольший шум генерируется большегрузными автомобилями. При малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя основным источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей мощности силовой установки доминирующим может стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги. При наличии неровностей на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно определить относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэтому общий шум транспортного средства определяется рядом источников и для разработки предложений генерального плана с целью снижения уровня шума от автомобильного транспорта принимается генерированный шум этих источников.

Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах борьба с транспортным шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех основных направлениях:

- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения;

- организация шумозащитного озеленения, использование наиболее рациональных приемов планировки, застройки и зонирования территории жилых образований;

- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений и др.

Шум, создаваемый железнодорожным транспортом, возникает при взаимодействии колес и рельс, движении грузового вагона. Шум возникает и от производственного оборудования. Движение поездов вблизи городского округа значительно ухудшает акустический климат населенных пунктов и жилых помещений, в частности. Распространенным источником шума является локомотив. Общий шум дизельного тепловоза на расстоянии 0,5 м от корпуса и аэродинамического шума выхлопа на расстоянии 1 м от выхода патрубка достигает 120дБ.

Шумы технологического оборудования условно можно разделить на три категории:

- умеренно шумное, с суммарным уровнем шума более 75 дБ;

- шумное 75-100 дБ;

- особо шумовое, с уровнем более 100 дБ.

Работники железнодорожного транспорта при выполнении служебных обязанностей постоянно подвергаются воздействию интенсивного шума, который кроме вредного действия маскирует информационные звуковые сигналы. Это затрудняет восприятие подаваемых подвижным составом сигналов и сообщений диспетчера, что повышает уровень опасности производственного процесса. Поэтому снижение шума, создаваемого железнодорожным транспортом, также является одной из задач охраны труда и окружающей среды.

Самым эффективным средством борьбы является применение глушителей. Для этих целей используют огнестойкие и звукопоглощающие материалы. При распространении шума на территории населенных пунктов следует предусматривать специальные градостроительные меры: в зоне, примыкающей к железной дороге, следует располагать здания, сооружения с ненормированным шумовым режимом – гаражи, автостоянки, склады, защитные полосы озеленения. На удалении от железной дороги следует располагать учреждения бытового обслуживания. Также в зоне, удаленной от железной дороги, располагаются больницы и места отдыха.

Снижения шума от железнодорожных путей можно добиться при переходе к бесстыковым рельсам с установкой резиновых прокладок между рельсами и шпалами, а также применение новых конструктивных решений элементов подвижного состава, предусматривающих снижение шума и вибрации от отдельных частей составов – компрессоров, воздуходувок, тормозных колодок, вентиляторов. В полосе отвода железных дорог при их прохождении вдоль территории малоэтажной застройки возможно строительство придорожных шумозащитных экранов либо объектов нежилого назначения. Высота экрана должна составить 3-6 м. Акустическая эффективность составит 10-12 дБ.

Для снижения шума сортировочных станций должны использоваться специальные технические устройства и технологические приемы, механизмы и оборудование, специальные материалы, позволяющие снизить шум от сортировки вагонов и погрузочно-разгрузочных работ.

Промышленный шум (производственный шум) – это совокупность различных шумов, возникающих в процессе производства и неблагоприятно воздействующих на организм и окружающую среду. Источником акустического загрязнения на территории округа являются объекты, занимающиеся добычей и переработкой угля.

Шум и вибрация сопровождают многие технологические процессы в угольных шахтах. Основными источниками шума в шахтах являются различные машины и механизмы (врубовые машины, комбайны, закладочные машины, вентиляторы, насосы и др.), ручные механизированные инструменты (отбойные молотки, пневматические и электрические перфораторы), подземный транспорт (рельсовый транспорт, конвейеры). Современные угольные комбайны при рабочей нагрузке генерируют шум интенсивностью 100-105 дБА и более. По спектральному составу шум широкополосный с максимумом энергии в диапазоне средних и высоких частот (500-2000 Гц).

При работе отбойных молотков шум составляет 90-95 дБА с преобладанием частот от 50 до 2300 Гц. Шум от перфоратора может достигать 115 дБА и выше. При работе гидромониторов зарегистрированы уровни шума свыше 125 дБА. Таким образом, шум шахтных механизмов превышает предельно допустимые уровни для производственных шумов на 10-20 дБА и более.

Источниками вибрации при угледобыче являются пневматические отбойные молотки, электрические и пневматические перфораторы, гидромониторы. Перечисленные механизмы генерируют так называемую местную вибрацию, передающуюся главным образом на руки работающих. Их параметры, как правило, значительно превышают допустимые санитарными нормами уровни вибрационной скорости в широком диапазоне частот. Работа с отбойными молотками связана с действием отдачи – обратного удара, частота этих ударов соответствует основной скорости колебания инструментов (25-30 Гц), амплитуда отдачи зависит от силы нажима (чем больше сила нажима, тем меньше амплитуда отдачи). Именно с действием отдачи инструментов связаны поражения опорно-двигательного аппарата у шахтеров. Работа на угольных комбайнах, рудничном рельсовом транспорте связана с воздействием общих вибраций низких и средних частот. Их параметры нередко превышают допустимые уровни. На электровозах наблюдаются сложнокомпонентные колебания, преимущественно с частотами 4,5-6 Гц, амплитуда 0,7-1 мм. Максимальные же величины колебаний достигают 3,25 мм при частоте около 15 Гц. Наиболее выражена горизонтальная компонента колебаний.

Организации шумозащитного озеленения территории городского округа нужно предать особое значение – это самый простой и недорогой способ защиты от шумового загрязнения окружающей среды. Эффект снижения шума зависит от типа посадок, формы и величины кроны, вида листьев, времени года (для листопадных пород). Шумопоглощающие насаждения должны быть расположены на расстоянии не более ½ высоты деревьев от источника шума и формироваться из высокорослых лиственных пород. Минимальная ширина полосы должна состоять из 3-5 рядов деревьев, располагающихся в шахматном порядке.

Рекомендуется применять ряд древесных пород:

Основной ассортимент

Деревья: береза плакучая, пушистая; вяз граболистный (берест или карагач); ель сибирская; липа сибирская; лиственница сибирская; рябина сибирская; сосна кедровая сибирская (сибирский кедр); тополь: бальзамический, душистый, лавролистный.

Кустарники: боярышник кроваво-красный; вишня войлочная; вяз мелколистный; дерен белый; жимолость: золотистая, обыкновенная, съедобная; ива: пятитычинковая, трехтычинковая; калина обыкновенная; карагана древовидная (или желтая акация); кизильник блестящий; клен татарский; сирень венгерская; роза: майская, морщинистая; смородина: альпийская, золотая.

Дополнительный ассортимент

Деревья: вяз гладкий; ива: остролистная (верба красная, краснотал), прутовидная; клен ясенелистный; липа мелколистная (или сердцевидная); ольха клейкая (или черная); пихта сибирская; тополь: белый, Симона (или китайский); яблоня Палласа (или сибирская).

Кустарники: бересклет Маака; боярышник: Максимовича, перистонадрезанный; гордовина; курильский чай кустарниковый; лещина разнолистная; лох серебристый; облепиха крушиновая; ольха кустарниковая; роза иглистая; рябинник рябинолистный; таволга: березолистная, дубровколистная, иволистная, средняя.

Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых». Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и рабатки на разделительных полосах магистралей), помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. Вьющиеся растения, декорируя окна, двери, балконы, веранды, снижают уровень шума в помещении. Способность вьющихся растений зависит от густоты листьев и от способа формирования «зеленых стен» из вьющихся растений.

Потребность в тишине стала общечеловеческой проблемой, и в ее решении великолепными помощниками могут стать растения, если их грамотно высаживать и бережно сохранять.

5.6.  Санитарная очистка территории

Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо связана с образованием отходов. Доказано, что на современном этапе развития общества, промышленности и уровня жизни, каждый человек ежедневно производит в среднем 2-4 кг отходов и мусора. Газообразные и жидкие отходы сравнительно быстро поглощаются природной средой, ассимиляция же твердых отходов длиться десятки и сотни лет. Поэтому система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из не канализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории поселка).

По качественному составу ТБО можно разделить на несколько составов:

- бумагу (картон);

- пищевые отходы;

- дерево; металл черный;

- металл цветной;

- текстиль; кости; стекло;

- кожу и резину;

- камни;

- полимерные материалы.

К опасным ТБО относятся: попавшие в отходы батарейки и аккумуляторы, электроприборы, лаки, краски и косметика, удобрения и ядохимикаты, бытовая химия, медицинские отходы, ртутьсодержащие термометры, барометры, тонометры, лампы. Некоторые отходы, такие как медицинские, ядохимикаты, остатки красок, лаков, клеев, косметики, антикоррозийных средств, бытовой химии, - представляют опасность для окружающей среды, если попадут через канализационные стоки в водоемы или как только будут вымыты со свалки и попадут в грунтовые или поверхностные воды. Батарейки и ртутьсодержащие приборы будут безопасны до тех пор, пока не повредится корпус: стеклянные корпуса приборов легко бьются еще по пути на свалку, а коррозия через какое-то время разъест корпус батарейки. Затем ртуть, щелочь, свинец, цинк станут элементами вторичного загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод.

Бытовые отходы характеризуются многокомпонентностью и неоднородностью состава, малой плотностью и нестабильностью (способностью к загниванию).

По характеру и степени воздействия на природную среду они делятся на:

- производственный мусор, состоящий из инертных материалов, утилизация которых в настоящее время экономически не оправдана;

- утилизируемые материалы (вторичное сырье);

- отходы 3 класса опасности;

- отходы 2 класса опасности;

- отходы 1 класса опасности.

Ответственность за обеспечение санитарного содержания территорий несут:

- юридические лица (производственные территории);

- физические лица (территории, застроенные жилым фондом, а так же территории, находящиеся в пользовании или владении физических лиц);

- владельцы и арендаторы зданий, строений и сооружений, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.

Определение границ уборки территорий между организациями, предприятиями, учреждениями, арендаторами определяется главой городского округа.

На территории округа расположен полигон ТБО, его проектная мощность составляет 1 178 000 м3. На полигоне размещается бытовой и строительный мусор, строительные отходы, инертные промышленные отходы 4 класса опасности, не обладающие радиоактивными свойствами. Промышленные отходы I и II класса передаются в специализированные организации для обезвреживания, III и IV класса опасности захораниваются на полигоне ТБО. Ртуть и ртутьсодержащие отходы утилизируются по договору через специализированные фирмы (ООО «Накал» г. Кемерово). Медицинские отходы класса А вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов. Отходы класса Б (материалы, инструменты, загрязненные кровью и выделениями человека и т.д.) после проведенной дезинфекции вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов. Захоронение биоотходов происходит в специальных могилах на кладбищах. Отходы класса Б обеззараживаются на местах первичного сбора и отправляются на переработку по договору в специализированные предприятия области: ООО «Полимер», ООО «Вторполимер».

В плане дальнейшего развития территории городского округа и обеспечения соответствия требованиям, установленным СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», необходимо:

- оборудование территорий контейнерными площадками и осуществление сбора бытового мусора в контейнеры;

- осуществление организации вывоза отходов по расписанию по заявке или по звонку;

- проведение рекультивации санкционированных и несанкционированных свалок;

- внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО.

Также на территории городского округа остро стоит проблема утилизации биологических отходов, образующихся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Действующее в настоящее время законодательство на территории Российской Федерации запрещает сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры, вывоз их на свалки и полигоны для захоронения, а также уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю.

5.7.  Основные мероприятия,  определенные проектом генерального плана,  с целью улучшения окружающей среды:

- размещение  в северной части округа газораспределительной станции с отводом на перспективный магистральный газопровод  от компрессорной станции «Проскоково» до г. Красноярска; последующая газификация производственных предприятий, жилых и общественных зданий; отказ от котельных на угле;

-  формирование единой Северо-восточной промышленной зоны с подветренной стороны от жилой и общественной застройки; вынос из селитебной застройки города промышленных объектов на новые площадки промышленной зоны;

- ликвидация железнодорожных путей не общего пользования в северной части города;

- строительство автомобильного обхода города Анжеро-Судженска с целью вывода транзитных грузопассажирских потоков с жилой территории;

- включение в границы населенных пунктов природных залесненных территорий (не являются государственным лесным фондом) с определением статуса городских лесов - 2805,3 га;

- создание зеленых поясов (зеленые насаждения специального назначения), отделяющих объекты с вредными выбросами,  железнодорожную  магистраль от жилой и общественной застройки – 351,9 га;

- размещение в Северо-восточной промышленной зоне сортировочной станции, высокотехнологичного полигона переработки ТБО, инсинератора (станция сжигания биологических отходов);

- организация ООПТ рядом с санаторием «Анжерский» в п.г.т. Рудничный

(см. Приложение 2 к проекту генерального плана);

- строительство берегоукрепительных сооружений в п.г.т. Рудничный.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  (см. лист 7 и 7.1 графической части проекта).

Целью разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов по обоснованию генерального плана городского округа является анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел подготовлен в соответствии с Паспортом безопасности Анжеро-Судженского городского округа и Паспортами безопасности объектов нефтепромышленного комплекса.

Чрезвычайная ситуация (далее также – ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Действующие в настоящее время нормативные  документы выделяют пять классов  опасных природных явлений: геофизические, геологические, метеорологические, гидрологические и природные пожары.

6.1.1. Опасные геофизические явления и процессы.

Землетрясение - это геофизическое явление, вызванное процессами, происходящими в мантии и земной коре, сопровождающееся подземными толчками и колебаниями земной поверхности, появлением трещин, смещений в грунте, грязевых потоков, снежных лавин, цунами и т.д. При сильных землетрясениях нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выводятся из строя коммунально-энергетические системы, возможны человеческие жертвы. Из геофизических чрезвычайных событий землетрясения являются одним из наиболее мощных, страшных и разрушительных явлений природы. Наиболее опасными последствиями землетрясений являются разрушения зданий и сооружений; пожары; выбросы радиоактивных и аварийно-химически опасных веществ из-за разрушения (повреждения) радиационно- и химически опасных объектов; транспортные аварии и катастрофы; поражение и гибель людей.

В таблице 1 представлены статистические показатели  землетрясений, зафиксированные за последние 15 лет.

Таблица 1

| год | месяц | день | часы | минуты | интенсивность колебания на территории городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 11 | 16 | 02 | 33 | 2 балла |
| 2003 | 09 | 27 | 18 | 52 | 3-4 балла |
| 2012 | 02 | 26 | 13 | 17 | 3 балла |
| 2013 | 05 | 24 | 12 | 51 | 2 балла |
| 2014 | 08 | 9-10 | 04 | 15 | 2 балла |

Согласно критериям отнесения  опасных природных явлений, землетрясение  относится к ЧС, если его интенсивность составляет 5 баллов и более. В связи с этим, на территории городского округа  при возникновении  землетрясений, перечисленных в  таблице 1, режим ЧС не вводился.

Однако территория  городского округа  располагается в сейсмической зоне с максимально возможным землетрясением  5,6 баллов, при котором может сложиться  обстановка ЧС, поэтому опасность  не снимается и  учитывается при оценке риска ЧС, источниками которой могут стать  опасные природные явления.

Противосейсмические мероприятия направлены на снижение разрушительного воздействия землетрясений на основе современных технологий и включают в себя:

- строительство зданий и сооружений в соответствии с нормами сейсмостойкости;

- усиление несущих конструкций существующих зданий и сооружений (фундаментов, стен, перекрытий) с учетом сейсмического риска для соответствующих территорий;

- разработку изменений и дополнений в сейсмические нормы с целью ужесточения контроля за качеством строительства;

- изменение порядка утверждения проектной документации для строительства зданий и сооружений в сейсмически опасных районах;

- изменение существующей законодательной базы строительства в сейсмоопасных районах, уточнение принципов и системы сейсмозащиты.

6.1.2. Опасные геологические явления.

В соответствии с  многолетними наблюдениями, опасные геологические явления (оползни, карстовые просадки, абразия, эрозии и др.), которые  могут являться источниками  ЧС,  на территории городского округа не случались. В связи с этим, опасные  геологические явления при оценке риска природных ЧС, возможных на территории городского округа, не рассматриваются.

6.1.3. Опасные метеорологические природные явления.

Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Исходя из  географических и климатических особенностей, в таблице 2 представлены статистические  показатели опасных метеорологических природных явлений, зафиксированные  на территории  городского округа за последние 10 лет.

Таблица 2.

| Вид опасного природного явления | Дата | Интенсивность природного явления | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Число погибших чел. | Число пострадавших, чел. | Ущерб, руб. |
| Сильный ветер | 8-9.09.2012г. | 23 м/с | 0 | 0 | Данных нет |
|  | 13-14.07.2011г. | 20-24 м/с | 0 | 0 | Данных нет |
|  | 25-27.03.2011г. | 22-24 м/с | 0 | 0 | Данных нет |
|  | 4.05.2012г. | 25 м/с | 0 | 0 | Данных нет |
|  | 10-11.05.2013г. | 20-27 м/с | 0 | 0 | Данных нет |
|  | 21.04.2014г. | 20-27 м/с | 1 | 0 | Данных нет |
| Крупный град | 13.07.2014г. | 190 мм | 0 | 0 | Данных нет |

Согласно  критериям отнесения опасных  природных явлений к опасным метеорологическим явлениям, перечисленным  в таблице 2, относится сильный ветер со скоростью 25 м/с.

В связи с этим, на территории городского округа источником ЧС из опасных метеорологических явлений может явиться сильный ветер 25 м/с.

Для минимизации ущерба, причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями, определены следующие организационные мероприятия:

- организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

- обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров; подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; своевременная организация контроля над транспортными потоками.

6.1.4. Опасные гидрологические явления и процессы.

Опасные гидрологические явления и процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории городского округа возможно возникновение такого явления как весеннее половодье.

Половодье – периодически повторяющийся довольно продолжительный подъем уровня воды в реках, обычно вызываемый весенним таянием снега на равнинах или дождевыми осадками. Затапливает низкие участки местности. Половодье может принимать катастрофический характер, если инфильтрационные свойства почвы значительно уменьшились за счет перенасыщения ее влагой осенью и глубокого промерзания в суровую зиму. К увеличению половодья могут привести и весенние дожди, когда его пик совпадает с пиком паводка.

Паводок – интенсивный сравнительно кратковременный подъем уровня воды в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда быстрым таянием снега при оттепелях. В отличие от половодий, паводки могут повторяться несколько раз в году. Особую угрозу представляют так называемые внезапные паводки, связанные с кратковременными, но очень интенсивными ливнями, которые случаются и зимой из-за оттепелей.

За последние  10 лет опасное природное явление в виде подъема  паводковых вод на территории городского округа не  зафиксировано. В целях обеспечения безопасности на водных объектах разработаны местные правовые акты. Кроме того, ежегодно проводятся учения по теме «Оказание помощи человеку, провалившемуся под лед».

Мероприятия по предотвращению:

- регулирование стока в русле рек;

- отвод паводковых вод;

- регулирование поверхностного стока на водосборах;

- заблаговременное разрушение ледяного покрова рек;

- ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

- увеличение пропускной способности речного русла;

- повышение отметок защищаемой территории;

- агролесомелиорация.

Примечание: половодье и паводок не носят катастрофического характера на территории Анжеро-Судженского городского округа, но р. ЯЯ приносит в период весеннего половодья неприятности жителям п.г.т. Рудничный, заливая приусадебные участки жилой застройки; проектом генерального плана определено противопаводковое мероприятие – строительство береговой дамбы на р. Яя.

6.1.5. Природные пожары.

Природные пожары – это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. На территории городского округа возникают лесные и торфяные пожары. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения, вызывающее эрозию почвы. Причиной возникновения лесных пожаров городского округа, как правило, является не соблюдение требований безопасности обращения с огнем граждан на отдыхе, а также неконтролируемые палы сухой травы и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территории.

За последние 10 лет на территории Анжеро-Судженского городского округа лесных пожаров не зафиксировано. В связи с этим, лесные пожары при оценке риска природных  ЧС, возможных на территории городского округа  не рассматриваются. Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой.

Вывод:

Опасность природных процессов, возможных на территории городского округа и являющихся источниками ЧС природного характера, по категориям опасности оценивается следующим образом:

- землетрясения 6 баллов – опасная категория;

-  сильные ветры 25 м/с – умеренно-опасная категория.

6.2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

Биолого-социальная  чрезвычайная ситуация  - это состояние, при котором в результате  возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются  нормальные условия жизни и деятельности людей, существования  сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза  жизни и здоровью людей, широкого  распространения  инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник   биолого-социальной  чрезвычайной ситуации  - это особо опасная  или широко распространенная  инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений в результате которой  на определенной территории  произошла или может  возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

В таблице 3 представлены статистические показатели инфекционных заболеваний людей, в таблице 4 – инфекционные заболевания  сельскохозяйственных животных, зафиксированные на территории городского округа.

Инфекционные  болезни  сельскохозяйственных растений на территории  городского округа за последние 15 лет не  регистрировались.

Таблица 3.

| Период повышения эпидемиологического порога | Виды болезней | Число больных, взр/дети чел. | Число погибших, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.08-26.09.2010г. | ОРЗ | 23579/18041 |  |
| 10.01-20.02. 04.07-25.09.2011г. | ОРЗ | 26201/20106 |  |
|  | Внебольничная пневмония | 800/302 | 25 |
| 24.02-22.04 16.07-23.09 12.11-02.12.2012г. | ОРЗ | 25222/20416 |  |
|  | Внебольничная пневмония | 838/382 | 14 |
| 14.01-17.03 24.06-22.09.2013г. | ОРЗ | 25275/20358 |  |
|  | Внебольничная пневмония | 806/309 | 20 |
| 26.05-01.06 14.07-21.09 24.10-07.12.2014г. | ОРЗ | 200871/17138 |  |
|  | Внебольничная пневмония | 712/292 | 21 |

Согласно критериям отнесения инфекционных болезней людей к ЧС, болезни, перечисленные в таблице 3, не относится  к ЧС.

Таблица 4.

| год | Виды болезней | Число больных с/х животных (по видам), голов | Пало, (число голов) | Вынуждено убито, (число голов) | Ущерб, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Инфекционных заболеваний  сельскохозяйственных животных  на территории городского округа за последние 15 лет не выявлено.

Но в 40-х – 45-х годах прошлого столетия было произведено 2 захоронения трупов животных, падших от сибирской язвы. Трупы животных перед захоронением сжигались. Один, площадью 1439 м2,  расположен южнее с. Лебедянка, другой, площадью 772 м2  - южнее Транссибирской железнодорожной магистрали, в 80 метрах от  ж.д. станции «Западная». Территории скотомогильников законсервированы, огорожены, земельные участки поставлены на учет, состояние территорий регулярно отслеживаются. На скотомогильники, как на объекты повышенной опасности, заведены ветеринарно-санитарные карточки. Площадь территорий, закрепленных за данными объектами, составляет 0,22 га.

Нормативная санитарно-защитная зона от скотомогильника составляет 1000 м, ограничивая любую градостроительную деятельность на территории зоны. Санитарно-защитную зону скотомогильника (как давно не действующего) возможно сократить до 50 м по решению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на основании эпизоотолого - эпидемиологического мониторинга, гидрогеологического заключения, а также данных санитарно-химических, паразитологических и микробиологических исследований проб почвы, отобранных по периметру границы скотомогильника.

Сибиреязвенные скотомогильники являются источниками ЧС биолого-социального характера.

6.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  (см.лист 7 графической части проекта).

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Неуклонно растет количество аварий во всех сферах производственной деятельности и транспорте. Это происходит в связи с широким использованием новых технологий и материалов, нетрадиционных источников энергии, массовым применением опасных веществ в промышленности и сельском хозяйстве. Чем больше производственных объектов на территории, тем больше вероятность ежегодной аварии на одном из них. Абсолютной безаварийности не существует.

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и т.п.

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.

6.3.1. Перечень источников техногенных ЧС.

Основные направления формирования техногенной опасности на территории городского округа определяются такими видами ЧС как пожары и взрывы в жилых зданиях и на производственных объектах, аварии на магистральных трубопроводах, коммунальных и энергетических сетях, транспортные аварии.

Радиоактивно опасные объекты (аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ) - отсутствуют; химически опасные объекты (аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ)  - отсутствуют.

6.3.2. Перечень основных факторов ЧС техногенного характера на территории городского округа представлены в Таблице 5.

Таблица 5

Основные факторы ЧС техногенного характера на территории Анжеро-Судженского городского округа

| № | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Челинская,13, Склад хранения СУГ ООО «Анжерский горгаз» | пропан-0,0265/ пропан-0,0265 | 1,19•10-6/ 7,039•10-5 | 0,0001/ 0,0001 | 8/0 | 8/8 | 1778000/ 20000 |
| 2 | ул.Ленина,4 ОАО «Каскад-Энерго» | Угольная пыль-0,3864/серная кислота 8,8 | 4,94•10-6/ 4,68•10-5 | 0,002/ 0,0002 | 0/0 | 0/0 | 1161000/ 35300 |
| 3 | ул. Челинская, 18 ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» | Аммонит ПЖВ-20-4,2/мин. масло-12 | 1,5•10-7/ 1,3•10-7 | 0,176/ 0,002 | 10/0 | 3/0 | 681000/0 |
| 4 | ул. К.Маркса,7, ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» | нефть-4002,4/ нефть-13 | 5•10-6/ 2,5•10-4 | 0,045/ 0,045 | 0/0 | 0/0 | 29700000/ 188700 |
| 5 | ул. Войкова,14, ООО «Анжерская» | угольная пыль-6-30мг/см3/ уголь-100 м3 | 1,5•10-5/ 5•10-6 | 2,4•10-5 | 4/1 | 17/3 | 1270000/ 200000 |
| 6 | ≈1 км севернее границы города, ЛПДС «Анжерская» Новосибирского РНУ ОАО «Транссибнефть» | Нефть -338680 | 8,1•10-4 | 0,02 | 5 | 0 | 43000000 |
| 7 | Р.п. Рудничный, ул. Усынина,3 филиал «Антоновское рудоуправление» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» | Взрывчатое вещество-75,6/ бензин-16,5 | 2,1•10-8/ 7•10-8 | 1,26/ 0,001 | 3/0 | 2/1 | 37527/ 510674 |
| 8 | ул. Кемсеть, 8а Мини-НПЗ ООО «ХимРесурс» | Бензин-39/ Бензин-15,6 | 2,0•10-6/ 1,4•10-5 | 0,0615/ 0,001 | 5/0 | 1/3 | 1047000/ 290000 |
| 9 | ул. Деповская,1, склад ГСМ филиала ООО «Энергостройснабэкспертиза» | Бензин-826,8/ Бензин-7,8 | 2,0•10-6/ 1,4•10-5 | 0,44/ 0,001 | 11/0 | 2/2 | 17576624/ 155428 |
| 10 | ул. Тырганская, АГЗС ООО «Анжерский горгаз» | СПБТ-3,5/ СПБТ-3,5 | 2,4•10-8/ 3,5•10-6 | 0,27/ 0,009 | 17/1 | 17/1 | 1100000/ 180000 |
| 11 | ул. Тульская, ПАГЗС № 5 ОАО «Кузбассгазификация» | СПБТ-6,0/ СПБТ-6,0 | 2,4•10-8/ 3,5•10-6 | 0,385/ 0,015 | 33/1 | 32/1 | 2000000/ 230000 |
| 12 | ул. Кемсеть,7а АЗС № 44 ООО «Мирекс» ООО «» | Бензин-22,0/ Бензин-5,0 | 5,8•10-8/ 7,0•10-6 | 0,045/ 0,01 | 1/0 | 1/0 | 870000/ 150000 |
| 13 | ул. Станционная АЗС № 18 ООО «Баррель-плюс» ТНК | Бензин-20,8/ Бензин-5,0 | 5,8•10-8/ 7,0•10-6 | 0,025/ 0,012 | 1/0 | 0/0 | 884000/ 147000 |
| 14 | ул. Прокопьевская АЗС № 97 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» | Бензин-19,2/ Бензин-5,0 | 5,8•10-8/ 7,0•10-6 | 0,011/ 0,0045 | 1/0 | 0/0 | 840000/ 147000 |
| 15 | «Анжерский НПЗ» | Нефть- 1347.2/ Бензин – 575.2 | 2,42.10-7/ 2,42.10-7 | 0,547/ 0,430 | 1/ 2 | 3/ 4 | 35,766/ 35,427 |
| 16 | Яйский нефтеперерабатывающий завод филиал акционерного общества «НефтеХимСервис» ЯНПЗ | Нефть-381,1/ нефть -1,499 | 0.57.10-6/ 0,0504.10-6 | 0.065/ 0.663 | - 23 | 3 - | 628 МРОТ 3248031 МРОТ |
| ЧС на гидротехнических сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГТС № 1 1-39-1 (216) – пруд 1 на р. Алчедат | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ГТС № 1 1-39-2 (217) – пруд 2 на р. Алчедат | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ГТС пруда «Победа» на логу б/н, инв. № 575 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ГТС пруда б/н на р. Мишиха, инв. № 576 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ГТС пруда на р. Анжера, инв. № 577 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ГТС пруда № 1-39-3 (686) на реке Мишиха, инв. № 577 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Флотохвостохранилище ООО ОФ «Анжерская» | Вода -440/- | 10-4106/ 1•10-2 | 02/- | - | - | - |
| ЧС на электроэнергетических системах и системах связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Кемсеть,16 П/с «Анжерская»-110/35/6 кВ | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ул. Тяжинская,3 П/с «Судженская» - 35/6 кВ | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Пром.площадка ш. «Сибирская» П/с «Сибирская» - 35/6 кВ | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ул. Михайловская П/с «Физкультурник»- 35/6 кВ | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ул. Войкова,14 П/с «Анжерская» 35/6 кВ | - | - | - | - | - | - |
| 29 | П/с «Таежная» 35/6 кВ | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Р.п. Рудничный, ул. Усынина,3 П/с 35/6 «Антоновский рудник» | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ул. Войкова,6а п/с 35/6 кВ «Машзавод» | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ул. Ново-Анжерская Анжерский РЭУ | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Территория НПЗ «Северный Кузбасс», п/с110/35/6 кВ | - | - | - | - | - | - |
| ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ООО «Анжерский водоканал» | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ул. Ленина, 4 ОАО «Каскад-Энерго» | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ул. Челинская,18 ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ул. Водоканальная,11 котельная ЗАО «Сибирский колос» | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Котельные ООО «Теплоснабжение» | - | - | - | - | - | - |
| 39 | р.п. Рудничный, Котельные | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Котельные управления социальной защиты населения городского округа | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Котельные управления образования администрации городского округа | - | - | - | - | - | - |
| ЧС на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Транспортирование АХОВ (хлор) железнодорожным транспортом * | Хлор-55 | 4,7•10-3 | 2,321 | 17 | 158 | 4997200 |
| 43 | Транспортирование АХОВ (аммиак) железнодорожным транспортом* | Аммиак-45 | 4,7•10-3 | 0,091 | 1 | 6 | 1034700 |
| 44 | Транспортирование АХОВ (серная кислота) железнодорожным транспортом | серная кислота -60 | 4,7•10-3 | 0,00011 | 0 | 0 | 3984000 |
| 45 | Транспортирование ЛВЖ железнодорожным транспортом | Бензин-70/ Бензин-70 | 7,0•10-4/ 6,3•10-3 | 0,1/0,042 | 3/1 | 2/0 | 3896000/ 379600 |
| 46 | Транспортирование СУГ железнодорожным транспортом | Пропан-32/ Пропан-32 | 3,3•10-4/ 2,0•10-2 | 1,13/0,07 | 83/3 | 82/3 | 6535000/ 2525000 |
| 47 | Транспортирование ВВ железнодорожным транспортом | Гранулит-60 | 3,2•10-4 | 18,1 | 5 | 14 | 11430000 |
| 48 | Транспортирование ЛВЖ автомобильным транспортом | Бензин-25/ Бензин-25 | 3,1•10-4/ 2,8•10-3 | 0,05/0,024 | 1/0 | 0/0 | 18882400/ 1852400 |
| 49 | Транспортирование СУГ автомобильным транспортом | Пропан-10/ Пропан-10 | 9,6•10-5/ 5,70•10-3 | 0,5/0,023 | 42/1 | 42/1 | 3439000/ 1379000 |
| 50 | Транспортирование ВВ автомобильным транспортом | Аммонит -8 | 1,6•10-4 | 3,8 | 2 | 2 | 3400000 |

1). Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. К числу пожароопасных объектов относятся предприятия и объекты использующие, хранящие и транспортирующие горючие взрывопожароопасные вещества. На территории городского округа расположены следующие объекты:

-11 взрывоопасных объектов;

- 15 автозаправочных станций (АЗС);

Аварии и пожары на данных объектах за последние пять лет не происходили. Данные по взрывопожароопасным  объектам представлены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Взрывопожароопасные объекты, расположенные

на территории Анжеро-Судженского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Адрес нахождения | Виды опасного вещества | Кол-во опасного вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Анжерский горгаз» | ул. Челинская, 13 | пропан | 15 т |
| 2 | Филиал ОАО «ФСК ЕС»-Кузбасское предприятие МЭС Анжерское РЭУ | ул. Ново-Анжерская | трансформаторное масло | 561т |
| 3 | ОАО «Шахтоуправление Анжерское» | ул. Челинская, 18 | Минеральное масло | 12т |
|  |  |  | Угленит Э-6 |  |
| 4 | ООО «ОФ «Анжерская» | ул. Войкова, 14 | уголь | 185000т |
| 5 | ОАО «Анжеромаш» | ул. Войкова, 6 | бензин дизельное топливо пропан кислород | 5,9т 6,8т 0,4т 0,4т |
| 6 | ОАО «Каскад-Энерго» | ул. Ленина, 4 | серная кислота (100% раствор) уголь | 60,5 т 2000т |
| 7 | Филиал «Антоновское р/управление» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» | г. Анжеро-Судженск, п. Рудничный, ул. Усынина, 3 | бензин дизельное топливо минеральное масло | 16,5т 283,8т 20т |
| 8 | ЛПДС Анжерская Новосибирского РНУ ОАО «Транссибнефть» | г. Анжеро-Судженск-2 | нефть | 338600т |
| 9 | Филиал ООО «Энергостройснабэкспертиза» склад ГСМ | ул. Деповская, 1 | бензин дизельное топливо | 3350т 2510 т |
| 10 | ООО «ХимРесурс» | ул. Кемсеть, 8а | нефть бензин, дизтопливо мазут | 365т 450т 267 т |
| 11 | ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» | ул. Тульская, 9 | нефть | 6600т |
| 12 | «Анжерский НПЗ» | Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК | нефть | 5497,3 т |
| 13 | Яйский нефтеперерабатывающий завод филиал акционерного общества «НефтеХимСервис» ЯНПЗ | Кемеровская обл., Яйский район, пос. ст. Судженка, ЯНПЗ (старый адрес) | Нефть Бензин Пропан-бутановая фракция Дизельное топливо Газойль Мазут NaOH | 56686,16 т 23173,72 т 6,784 т 43155,06 т 18163,19 т 45129,68 т 3,214 т |

Таблица 7

Авто- и газозаправочные станции, расположенные

на территории Анжеро-Судженского городского округа

| № п/п | Наименование АЗС | Количество топлива в максимальной единичной емкости, м3 |  | Условия хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бензин | дизтопливо |  |
| 1 | АГЗС ООО «Анжерский горгаз» | Смесь пропанобутановая техническая-8м3 |  | наземное |
| 2 | АЗС №37 ООО «Перекресток-Ойл» | 15 | 15 | подземное |
| 3 | АЗС №35 ООО «Перекресток-Ойл» | 15 | 15 | подземное |
| 4 | АЗС №1 ООО «ТИТАН» | 9 | 9 | подземное |
| 5 | АЗС №2 ООО «ТИТАН» | 15 | 15 | подземное |
| 6 | АЗС №3 ООО «ТИТАН» | 15 | 15 | подземное |
| 7 | АЗС №4 ООО «ТИТАН» | 15 | 15 | подземное |
| 8 | АЗС №12 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» | 25 | 25 | подземное |
| 9 | АЗС №78 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» | 25 | 25 | подземное |
| 10 | АЗС №97 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» | 25 | 25 | подземное |
| 11 | АЗС №18 ООО «Баррель-плюс» ТНК | 25 | 25 | подземное |
| 12. | АЗС № 43 ООО «Мирэкс»ООО «Компания Центр» (Солнышко) | 10 | 10 | подземное |
| 13 | АЗС № 44 ООО «Мирэкс» ООО «Компания Центр» (Солнышко) | 50 | 25 | подземное |
| 14 | АЗС № 45 ООО «Мирэкс» ООО «Компания Центр» (Солнышко) | 25 | 25 | полузаглубленное |
| 15 | АЗС ООО «Лукойл» | 25 | 25 | подземное |

Основными направлениями деятельности организаций, связанных с эксплуатацией АЗС/АГЗС, являются: прием, хранение и реализация различных видов легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и сжиженных углеводородных газов (СУГ), в том числе бензина, дизельного топлива, пропанобутановой смеси. ЛВЖ и СУГ пожаро- и взрывоопасны, способны электризоваться при проведении операций слива и налива, перекачки. Взрывопожароопасные свойства характеризуются температурами вспышки, самовоспламенения, нижним и верхним концентрационными пределами взрываемости паров в воздухе.

Местом наиболее возможных (вероятных) аварий на территориях АЗС/АГЗС являются резервуарные парки. Возможными источниками разливов опасных веществ, которые могут привести к возникновению ЧС, на территориях АЗС/АГЗС являются стационарные объекты хранения ЛВЖ и СУГ (резервуары).

Необходимо отметить, что на всех АЗС/АГЗС трубопроводы от резервуаров хранения ЛВЖ, СУГ до топливораздаточных колонок выполнены в подземном исполнении. В связи с этим, при определении типовых сценариев развития аварий на территориях АЗС/АГЗС технологические трубопроводы, как возможные источники разливов опасных веществ, не рассматриваются.

Аварии, связанные с выбросом ЛВЖ и СУГ в результате разгерметизации резервуаров, могут стать вследствие следующих причин:

- отказ оборудования;

- ошибочные действия персонала (несоблюдение требований техники безопасности);

- внешние механические повреждения природного и техногенного характера.

К причинам, связанным с отказом оборудования, относятся различные скрытые внутренние дефекты оборудования, такие как: коррозия, брак сварных швов, усталостные явления металла.

2). Транспортные аварии.

Автомобильный транспорт является источником повышенной опасности. На территории городского округа возрастает количество автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам. Безопасность участников движения во многом зависит непосредственно от них самих. Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений являются:

- превышение скорости;

- игнорирование дорожных знаков;

- выезд на полосу встречного движения;

- управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Кроме того, очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колеса и шины).

По территории городского округа проходят маршруты транспортировки опасных грузов. Средний объем транспортируемых АХОВ – 160 тонн, в том числе:

- хлор – 55 тонн,

- аммиак – 45 тонн,

- серная кислота – 60 тонн.

Общая площадь зон возможного химического заражения составляет 238 км2. Маршруты перевозок опасных грузов автомобильным транспортом отражены на листе  7 графической части проекта.

Мероприятия:

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения; своевременная реконструкция дорожного полотна.

Железнодорожный транспорт. К потенциально-опасным объектам железной дороги относятся железнодорожные узлы, где возможны аварии при проведении маневровой работы с пожаро- и взрывоопасными грузами, а также железнодорожные переезды, где возможны столкновения подвижного состава с автотранспортом. На железной дороге существует вероятность разгерметизации железнодорожной емкости с АХОВ. Общая длина железных дорог, по которым возможна транспортировка АХОВ (хлор, аммиак, серная кислота), составляет ориентировочно 22 км. Основной причиной разгерметизации емкости с АХОВ при транспортировании – это дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

3). Аварии на электроэнергетических системах.

На территории городского округа расположено 12 электроэнергетических объектов (подстанций). Данные по объектам приведены в таблице 8.

Таблица 8.

Электроэнергетические объекты, расположенные

на территории Анжеро-Судженского городского округа

| № п/п | Наименование | Адрес нахождения | Вырабатываемая электроэнергия | Численность населения, потребляющая электроэнергию, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П/с 500/220/100/35/10 Ново-Анжерская | Анжерский РЭУ | - | 350 |
| 2 | П/с «Спутник» 110/35/10кВ | ул. Ново-Анжерская | 6580 | 1954 |
| 3 | П/с «Анжерская» 110/35/6 кВ | ул. Кемсеть,16 | 40 | 11258 |
| 4 | П/с «Судженская» 35/6 кВ | ул. Тяжинская,3 | 16 | 11053 |
| 5 | П/с «Сибирская» 35/6 кВ | пром. площадка ш. «Сибирская» | 10 | 8167 |
| 6 | П/с «Физкультурник» 35/6 кВ | ул. Михайловская | 10 | 7168 |
| 7 | П/с «Анжерская» 35/6 кВ | ул. Войкова,6а | - | 12135 |
| 8 | П/с «Анжерская» 35/6 кВ | ул. Войкова14 |  | 12156 |
| 9 | П/с «Таежная» 110/6 кВ | территория ликвидированной ш. «Таежная» | - | 1992 |
| 10 | П/с 35/6 кВ «Антоновский рудник» | Р.п. Рудничный, 3 | - | 5315 |
| 11 | П/с 110/35/6 кВ «НПЗ» | Территория НПЗ «Северный Кузбасс» | - | 8987 |
| 12 | П/с «Мазутная» 110/6 кВ | Анжеро-Судженск, Северный район | Резерв – 90% | Работает на объекты промышлен-ности |

Причиной возникновения аварии с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей может явиться изношенность и выработка проектного ресурса значительной части технологического оборудования объекта, невыполнение в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования. Также вероятно возникновение аварии в связи с общим снижением уровня технологической дисциплины. Перечисленные причины будут являться основными и при возникновении технологических аварий и возгораний на электроэнергетических системах.

Мероприятия:

- проведение работ по реконструкции объекта;

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

- своевременная замена технологического оборудования электростанций на более современное и надежное.

4). Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Аварии на трубопроводах в большинстве случаев возникают по причине брака при строительно-монтажных работах, отступления от проектных решений, внешних механических воздействий, коррозионного износа труб, запорной и регулирующей арматуры. Объектами риска на территории городского округа являются системы тепло, и водоснабжения. Данные по объектам жизнеобеспечения представлены в таблице 9.

Таблица 9

Объекты жизнеобеспечения Анжеро-Судженского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Адрес нахождения | Численность населения, обслуживаемая объектом тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор ООО «Анжерский водоканал» | - | 80,2 |
| 2 | Очистные сооружения ООО «Анжерский водоканал» | - | 80,2 |
| Котельные |  |  |  |
| 3 | ОАО Каскад-Энерго» | ул. Ленина, 4 | 34,133 |
| 4 | «Шахтоуправление Анжерское» | ул. Челинская, 18, блок № 1 | 0,035 |
| 5 | Производственная котельная ЗАО «Сибирский колос» | ул. Водоканальная | 0,357 |
| 6 | Котельная № 1 ООО «Теплоснабжение» | ул. Тульская,9а | 5,380 |
| 7 | Котельная № 3 ООО «Теплоснабжение» | пер. Аптекарский,1 | Административное здание МБУК ДК «Судженский» |
| 8 | Котельная № 4 ООО «Теплоснабжение» | ул. Коминтерна,36 | 0,385 |
| 9 | Котельная № 5 ООО «Теплоснабжение» | ул. Новобольничная,79 | 0,364 |
| 10 | Котельная № 6 ООО «Теплоснабжение» | ул. Шахтовая,8а | 0,037 |
| 11 | Котельная № 7 ООО «Теплоснабжение» | ул. Беловская,19 а | 1,761 |
| 12 | Котельная № 8 ООО «Теплоснабжение» | ул.Тырганская,1а | 0,801 |
| 13 | Котельная № 9 ООО «Теплоснабжение» | ул. Просвещения,32 а | 0,640 |
| 14 | Котельная № 10 ООО «Теплоснабжение» | ул. Шахтерская,28 | 0,384 |
| 15 | Котельная № 11 ООО «Теплоснабжение» | ул. Школьная,4 | 0,566 |
| 16 | Котельная № 14 ООО «Теплоснабжение» | п. Рудничный (центральная котельная) | 4,250 |
| 17 | Котельная № 15 ООО «Теплоснабжение» | п. Рудничный (санаторий) | 0,425 |
| 18 | Котельная № 16 ООО «Теплоснабжение» | ул. Расковой | 1,598 |
| 19 | Котельная № 17 ООО «Теплоснабжение» | ул. Куйбышева,10 | 0,098 |
| 20 | Котельная № 18 ООО «Теплоснабжение» | ул. Угольная,7а | 4,985 |
| 22 | Котельная № 19 ООО «Теплоснабжение» | ул. Деповская, 7а | 0,075 |
| 23 | Котельная № 20 ООО «Теплоснабжение» | ул. Крайняя,1а | 1,796 |
| 24 | Котельная № 21 ООО «Теплоснабжение» | ул. Кемсеть,7 а | 0,358 |
| 25 | Котельная № 23 ООО «Теплоснабжение» | ул. Ангарская, 11 а | 1,398 |
| 26 | Котельная № 24 ООО «Теплоснабжение» | ул. Водоканальная,71 а | 0,093 |
| 27 | Котельная № 25 ООО «Теплоснабжение» | ул. Герцена,7 | 3,957 |
| 28 | Котельная № 26 ООО «Теплоснабжение» | ул. Стационная,41а/1 | 0,360 |
| 29 | Котельная № 27 ООО «Теплоснабжение» | ул. Коминтерна,6 | 0,058 |
| 30 | Котельная № 29 ООО «Теплоснабжение» | водозабор | 0,058 |
| 31 | Котельная № 30 ООО «Теплоснабжение» | ул. Милицейская,64 | 0,024 |
| 32 | Комплексный центр социального обслуживания (КЦСО) | ул. Кадровая,45 | 0,113 |
| 33 | КЦСО | ул. Мира,34 | 0,080 |
| 34 | МБУ «Городской архив» | ул. Кемсеть,7 | 0,020 |
| 35 | МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | ул. Пятилетки, 21 | 0,180 |
| 36 | МБОУ «СОШ № 7» | ул. Львовская, 13 | 0,450 |
| 37 | МБОУ Д/с № 2 | ул. Рабиновича, 37 | 0,215 |
| 38 | Спец. (коррекц.) общеобразовательная школа-интернат для глухих детей № 18 | пер. Малый, 18 | 0,080 |
| 39 | Спец. школа-интернат № 37 для детей сирот и детей с отклонениями в развитии | ул. Северная, 29 | 0,070 |
|  |  | ул. Киселевская, 9 | 0,170 |
| 40 | МДОУ Детский сад № 1 | ул. Разина,34 | 0,045 |
| 41 | МДОУ Детский сад № 8 | ул. Родины, 5 | 0,120 |
| 42 | МДОУ Детский сад № 12 | ул. Мира, 48 | 0,120 |
| 43 | МДОУ Детский сад № 28 | ул. Менделеева, 89 | 0,110 |
| 44 | МДОУ Детский сад № 31 | ул. Краснодонцев,10 | 0,110 |
| 45 | Детский эколого-биологический центр | ул. Бийская, 64 | 0,120 |
| 46 | Детский сад «Огонек» № 35 | пром. площадка ш.«Судженская» | 0,170 |
|  | Интернат «Зайчонок» № 37 | ул. Лесная, 6 |  |

В западной и северной частях городского округа, вне установленных генеральным планом границ населенных пунктов, расположен магистральный нефтепровод. Для нефтепровода установлена 300 метровая охранная зона, согласованная с представителями   АО "Транснефть - Западная Сибирь" протоколом градостроительного совета от 10.04.2016 г.

Объекты существующего нефтеперерабатывающего комплекса, расположенные в Северо-восточной промышленной зоне округа, соединены между собой технологическим нефтепродуктопроводом, проложенным в специальном инженерно-транспортном коридоре, также, вне границ населенных пунктов.

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы трубопроводов:

- проведение технических мероприятий по диагностике состояния трубопроводов;

- проведение ремонтов линейной части трубопроводов.

Основные причины возникновения техногенных опасностей.

Основными причинами возникновения техногенных опасностей являются:

- нерациональное размещение потенциально опасных объектов производственного назначения и объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры;

- технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсо-, энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий;

- износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварийного уровня;

- увеличение объемов транспортировки, хранения, использования опасных или вредных веществ и материалов;

- снижение профессионального уровня работников;

- низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность контроля над состоянием потенциально опасных объектов; - ненадежность системы контроля за опасными или вредными факторами;

- снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве.

6.3.3. Решения генерального плана, направленные на снижение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (см лист 7.1 графической части проекта).

С целью уменьшения источников возникновения ЧС генеральным планом приняты следующие решения:

- ликвидация железнодорожных путей не общего пользования в северной части города;

- вынос части промышленных предприятий (в т.ч., обогатительной фабрики) из северной части города, как самой заселенной городской территории;

- строительство обхода вокруг г.Анжеро-Судженск для ликвидации транзитных грузовых потоков через город;

- формирование промышленной зоны округа за границей города с подветренной стороны от жилой и общественной застройки;

- перспективная газификация городской инфраструктуры;

- перспективный перенос ст. «Анжерская» за границы города в восточном направлении.

6.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

6.4.1. Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.

На территории округа находятся пять подразделений противопожарной службы: две,  ПСЧ 1 и ПСЧ 2 – на территории города;  две,  ПСЧ 5  и ПСЧ 8 - на территории объектов нефтеперерабатывающего комплекса; отдельный пост ведомственной пожарной охраны – на территории     ФКУ «Колония

- поселение – 31»  ГУФСИН России по Кемеровской области.  Информация о состоянии и обеспеченности подразделений сведена в таблицу 10.

Для полного обеспечения доступности  противопожарными службами мест возгорания генеральным планом предусмотрено размещение еще трех подразделений противопожарной службы с радиусом охвата 2 км: около с. Лебедянка, в п.г.т. Рудничный и в Восточном жилом районе (по заданию на проектирование проекта планировки микрорайона Восточный, в комплексе со зданием ЖКХ).

Места забора воды машинами противопожарных служб:

- пожарные гидранты на сетях централизованного водоснабжения;

- подземные резервуары с водой.

Имеющиеся пожарные гидранты и резервуары обозначены на листах 7 и 7.1 графической части проекта.

# 6.4.2. Предложения по проектируемым пожарным депо.

# (Согласно НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны)

# 1. Предложения для проектируемого пожарного депо в «Восточном» районе г. Анжеро-Судженска:

- пожарное депо II  типа - на 4 пожарных автомобиля (для охраны городов);

- площадь земельного участка депо 1 Га;

- состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо: площадка для 100 метровой полосы с препятствиями площадью 550 м2; подземный резервуар 50 м3 и пожарный гидрант с площадкой для установки автомобиля площадью 150 м2; площадка с учебной башней площадью 250 м2; баскетбольная и волейбольная площадки площадью 360 м2; закрытый гараж стоянка резервных автомобилей площадью 192 м2;

- пожарные автомобили: в боевом расчете 2 автоцистерны, 1 автолестинца АЛ-50, 1 автомобиль газодымозащитной службы, в резерве 1 автоцистерна.

- предлагается предусмотреть штатную численность личного состава 50 чел.

- Предложения для проектируемых пожарных депо в п. Рудничный и с. Лебедянка:

- пожарные депо V  типа - на 2 пожарных автомобиля (для охраны населенных пунктов (кроме городов);

- площадь земельного участка депо 0,55 Га;

- состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо: площадка для 100 метровой полосы с препятствиями площадью 550 м2; подземный резервуар 50 м3 и пожарный гидрант с площадкой для установки автомобиля площадью 75 м2; площадка с учебной башней площадью 250 м2; баскетбольная и волейбольная площадки площадью 96 м2; закрытый гараж стоянка резервных автомобилей площадью 96 м2.

- пожарные автомобили: в боевом расчете 1 автоцистерна, 1 автоцистерна в резерве.

- предусмотреть штатную численность личного состава 26 чел.

# 3) Общие требования для пожарных депо II и V типов:

# - пожарное депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения;

- расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м;

- пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 м;

- пожарные депо следует проектировать не ниже II степени огнестойкости.

- площадь озеленения территории пожарного депо должна составлять не менее 15% площади участка;
- территория пожарного депо, как правило, должна иметь два въезда (выезда),  ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м;
- территория пожарного депо должна иметь ограждение высотой не менее 2,0 м;
- дороги и площадки на территории пожарного депо следует предусматривать с твердым покрытием;
- проезжая часть улицы и тротуар против выездной площади пожарного депо должны быть оборудованы светофором и световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора предусматривается дистанционно из пункта связи части.

Допускается при технико-экономическом обосновании для пожарных депо V типа проектировать одноэтажные здания III, IIIa, V степеней огнестойкости, при этом в зданиях V степени огнестойкости поверхности деревянных стен, перегородок, потолков с внутренней стороны помещений должны быть оштукатурены.

6.4.3. Перечень градостроительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

На основании федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах городского округа реализуется комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, и направленных на укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании.

Также на обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- меньшей этажности;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Проектная документация на рабочей стадии подвергается экспертизе на устойчивость, надежность и пожаробезопасность сооружений при их эксплуатации.

Кроме описанных выше мер по усилению противопожарной охраны, первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Таблица 10.

| № п/п | Наименование пожарно-спасательных подразделений (аварийно-спасательного формирования) | Местоположение | Штатная численность личного состава | Документ по утверждению штатной численности | Пожарная (аварийно-спасательная) техника |  | Технические возможности по ликвидации ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расчет (дежурные смены) | Резерв |  |
| 1 | Подразделение ФПС Пожарно-спасательная часть № 1 ФГКУ «2 отряд ФПС по Кемеровской области» | г. Анжеро-Судженск ул. М. Горького, 25 | 50 | Приказ ГУ МЧС России по Кемеровской области от 27.01.2016 №33 | АЦ-2,4-40(131с)153 АЦ-8,0-40(43118)24ВР АЛ-50(54112) УАЗ-390902 | АЦ 2,3-40(130)63Б, АКП-30(53213)ПМ-509А, АДП-25(66), ПНС-110(131)131А, 2 АР-2(43105)215, АНР-40(130)127, УАЗ-390902 | Подразделение аттестовано на следующие виды работ: 1. Поисково-спасательные работы; 2. Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров |
| 2 | Подразделение ФПС Пожарно-спасательная часть № 2 ФГКУ «2 отряд ФПС по Кемеровской области» | г. Анжеро-Судженск ул. Ватутина, 23А | 45 | Приказ ГУ МЧС России по Кемеровской области от 27.01.2016 №33 | АЦ-2,3-40(130)63Б АЦ-2,4-40(131)137 АСА ГАЗ 332501 ЕГЕРЬII | АЦ 2,3-40(130)63Б | Подразделение аттестовано на следующие виды работ: 1. Поисково-спасательные работы; 2. Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров |
| 3 | Подразделение ФПС (договорное) Пожарно-спасательная часть № 5 ФКУ «25 отряд ФПС ГПС по Кемеровской области (договорной)» | г. Анжеро-Судженск, территория Анжеро-Судженской ЛПДС | 66 | Приказ ГУ МЧС России по Кемеровской области от 30.12.2014 №755 | АЦ-5,0-100(43118) АЦ-5,0-100(43118) АЦ-5,8-40(5557-30)002ПС АПК-35-100 Bronto Skylift (IVECO) | ПНС-110(5557-1152-10) Мотопомпа «МС-2Ц-1» | Подразделение аттестовано на следующие виды работ: 1. Поисково-спасательные работы; 2. Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров |
| 4 | Подразделение ФПС (договорное) Пожарно-спасательная часть № 8 ФКУ «25 отряд ФПС ГПС по Кемеровской области (договорной)» | г. Анжеро-Судженск, территория Яйского НПЗ | 72 | Приказ ГУ МЧС России по Кемеровской области от 30.12.2014 №755 | АЦ-7,0-60(43118), АЦ-7,0-60(43118), АППП-38-80(6540), АСА ПАЗ-32053 | АПТ-7,0-60(43118) АНР-40-800(43253), АНР-100-3000(6522), АЦ-8,0-40(43118)24ВР | Подразделение аттестовано на следующие виды работ: 1. Поисково-спасательные работы; 2. Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров |
| 5 | Подразделение ВПО Отдельный пост ведомственной пожарной охраны ФКУ «Колония-поселение-31» ГУ ФСИН России по Кемеровской области | г. Анжеро-Судженск, ул. Чекистов, 1 территория КП-31 | 7 | - | АЦ-2,4-40(131)137 | АЦ-1,8-30(53) | Подразделение не аттестовано |

Примечание:

подразделение ФПС – подразделение федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы;

подразделение ВПО – подразделение ведомственной пожарной охраны.

Схема размещения пожарных депо.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ   ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель городского округа | га | 36 639,57 | 36 639,57 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 12437,24 | 14030,41 |
| 2.1 | г. Анжеро-Судженск | га | 10364,92 | 11752.1 |
| 2.2 | пгт. Рудничный | га | 1351,77 | 1351.35 |
| 2.3 | п. Красная Горка | га | 111,68 | 53.81 |
| 2.4 | п. Козлы | га | 26,39 | 28.34 |
| 2.5 | с. Лебедянка | га | 181,64 | 684.33 |
| 2.6 | п. Терентьевка | га | 10.70 | 10.03 |
| 2.7 | п. 326-го Квартала | га | 34.96 | 34.20 |
| 2.8 | п. 348-го Квартала | га | 108,45 | 107.79 |
| 2.9 | п. 3-й Склад | га | 8.46 | 8.46 |
|  | *границы не установлены, даны площади кадастровых кварталов |  |  |  |
| 3 | Функциональные зоны |  |  |  |
| 3.1 | Жилая зона (Ж) | га | 2749,23 | 3859.33 |
| 3.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 239,84 | 278.4 |
| 3.3 | Зона производственного использования (П) | га | 503 | 1512.16 |
| 3.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | га | 131,14 | 2223,5 |
| 3.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 370,06 | 2187.64 |
| 3.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 2061,83 | 3478.0 |
| 3.7 | Зона специального назначения (Сп) | га | 141,55 | 636.8 |
| 4 | Акватории | га | 572.23 | 599.11 |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения муниципального образования | чел. | 75 600 | 80 000 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | + 5,5 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом по муниципальному образованию | м2/ чел. | 25,34 | 32 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 1916.3 | 3600,0 |
| 3 | Общая площадь под развитие жилищного фонда | га | - | 800,0 |
| 4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | - | 1762.0 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 31 | 56 |  |
|  |  | мест | 5278 | 7760 |  |
| 1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 22 | 30 |  |
|  |  | мест | 8485 | 8960 |  |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 12 | 14 |  |
|  |  | мест | н.д. | 904 |  |
| 2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 2.1 | Поликлиника | объект | 8 | 10 |  |
| 2.2 | Санаторий «Анжерский» | объект | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Противотуберкулезный диспансер | объект | 1 | 1 |  |
| 2.4 | Детский санаторий «Родничок» | объект | 1 | 1 |  |
| 2.5 | Детская поликлиника | объект | 3 | 4 |  |
| 2.6 | Детский туберкулезный диспансер | объект | 1 | 1 |  |
| 2.7 | Дом сестринского ухода | объект | 1 | 1 |  |
| 2.8 | Амбулатория железнодорожная | объект | 1 | 1 |  |
| 2.9 | Центральная городская больница | объект | 1 | 1 |  |
| 2.10 | Станция переливания крови | объект | 1 | 1 |  |
| 2.11 | Кожно-венерологический диспансер | объект | 1 | 1 |  |
| 2.12 | Станция скорой медицинской помощи | объект | 1 | 2 |  |
| 2.13 | Центр амбулаторной хирургии | объект | 1 | 1 |  |
| 2.14 | Стоматологическая поликлиника | объект | 1 | 1 |  |
| 3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Клуб | объект | 2 | 3 |  |  |
| 3.2 | Детская библиотека | объект | 1 | 5 |  |  |
| 3.3 | Дом детского творчества | объект | 2 | 4 |  |  |
| 3.4 | Развлекательный центр | объект | 1 | 3 |  |  |
| 3.5 | Городская библиотека | объект | 1 | 1 |  |  |
| 3.6 | Дворец культуры | объект | 3 | 3 |  |  |
| 3.7 | Городской краеведческий музей | объект | 1 | 1 |  |  |
| 3.8 | Центр национальной культуры | объект | 1 | 2 |  |  |
| 3.9 | Шахматный клуб | объект | 1 | 1 |  |  |
| 3.10 | Многофункциональный комплекс | объект | - | 2 |  |  |
| 3.11 | Общественно-культурный центр | объект | - | 2 |  |  |
| 4 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автодром | объект | 4 | 4 |  |  |
| 4.2 | Спортивный комплекс | объект | 1 | 2 |  |  |
| 4.3 | Спортивные залы, бассейны |  | н.д. | 8 |  |  |
| 4.4 | Стадион | объект | 2 | 2 |  |  |
| 4.5 | Лыжная база «Спартак» Им. Н.И. Козлова | объект | 1 | 1 |  |  |
| 4.6 | Лыжная база горного техникума | объект | 1 | 1 |  |  |
| 4.7 | Лыжная база КемГУ | объект | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 339 | 387 |  |  |
| 5.2 | Общественно-торговый центр | объект | - | 2 |  |  |
| 6 | Объекты социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровья и развития личности» | объект | 1 | 1 |  |  |
| 6.2 | Центр социального обслуживания | объект | 1 | 1 |  |  |
| 6.3 | Центр реабилитации | объект | 1 | 1 |  |  |
| 6.4 | ГБУ КО Анжеро-Суджинский дом-интернат | объект | 1 | 1 |  |  |
| 6.5 | Дом ребенка | объект | 1 | 1 |  |  |
| 6.6 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | объект | 1 | 1 |  |  |
| 6.7 | Психоневрологический интернат | объект | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Иные объекты |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Банные комплексы | объект | 4 | 6 |  |  |
| 7.2 | Банк | объект | 1 | 3 |  |  |
| 7.3 | Гостиница | объект | 1 | 2 |  |  |
| 7.4 | Объекты общественного питания | объект | 10 | 13 |  |  |
| 7.5 | Объекты культового назначения | объект | 5 | 5 |  |  |
| 7.6 | Отделение почты | объект | 10 | 11 |  |  |
| 7.7 | ГИБДД | объект | 1 | 1 |  |  |
| 7.8 | Отдел внутренних дел | объект | 1 | 1 |  |  |
| 7.9 | Отдел охраны общественного порядка МВД | объект | 1 | 1 |  |  |
| 7.10 | Прокуратура | объект | 1 | 1 |  |  |
| 7.11 | Отделение полиции | объект | 1 | 1 |  |  |
| 7.12 | Пожарное депо | объект | 5 | 8 |  |  |
| 7.13 | Объект обслуживания | объект | н.д. | 4 |  |  |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность дорог вне населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | - всего, | км | 104,8 | 168.38 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | - общего пользования регионального значения; | км | 17.21 | 69.8 |  |
| 1.2 | - общего пользования межмуниципального значения; |  | 11.1 | 11.1 |  |
| 1.3 | - общего пользования местного значения | км | 76.53 | 87.48 |  |
| 2 | Протяженность дорог в населенных пунктах |  |  |  |  |
|  | -всего | км | 460,1 | 646,36 |  |
|  | в том числе: |  | - |  |  |
| 2.1 | - магистральная дорога регулируемого движения | км | 2.0 | 21,11 |  |
| 2.2 | - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 8.8 | 27,64 |  |
| 2.3 | - магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | км | 69.7 | 62,23 |  |
| 2.4 | - магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные | км |  | 23,08 |  |
| 2.5 | - улицы в жилой застройке | км | - | 388,67 |  |
| 2.6 | - проезды основные | км | - | 17,12 |  |
| 2.7 | - проезды второстепенные | км | - | 23,72 |  |
| 2.8 | - научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | км | - | 30,64 |  |
| 3 | Берегоукрепление | км | - | 1,63 |  |
| 4 | Автобусный парк | объект | 1 | 1 |  |
| 5 | Автогазозаправочная станция | объект | 1 | 1 |  |
| 6 | Автозаправочная станция | объект | 26 | 27 |  |
| 7 | Автомойка | объект | 6 | 6 |  |
| 8 | Автостанция | объект | 1 | 1 |  |
| 9 | Станция технического обслуживания | объект | 13 | 14 |  |
| 10 | Стоянка транспортных средств | объект | 51 | 57 |  |
| 11 | Железнодорожная инфраструктура |  |  |  |  |
| 11.1 | Депо | объект | 2 | 2 |  |
| 11.2 | Железнодорожный переезд | объект | 12 | 12 |  |
| 11.3 | Мост, путепровод | объект | 4 | 5 |  |
| 11.4 | Станция железнодорожная | объект | 4 | 5 |  |
| 11.5 | Ж.д. пути не общего пользования | км | н.д. | 16,95 |  |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объём водопотребления | куб. м/в сутки | 40106 | +24 000 |  |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 57280 | 57280 |  |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 837 | + 193 |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1 | Общий объём водоотведения | куб. м/в сутки | 64330 | 67389 |  |
| 2.2 | Протяженность сетей | км | 149.8 | +34,7 |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Общее потребление электроэнергии | кВт. ч./в год | - | 149227596 |  |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Общее потребление тепла /источник | Гкал/ч/шт. | 255.5/49 | +197/газ |  |

Настоящий раздел подготовлен, в том числе, на основании информации, предоставленной Кемеровским филиалом федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу» в 2015 и 2018 г.г.